建设项目竣工环境保护

验收监测表

雅环监验字（2015）第036号

项目名称: 雅安百图高新材料有限公司

新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目

委托单位：雅安百图高新材料有限公司

建设单位：雅安百图高新材料有限公司

雅安市环境监测中心站

2015年11月

项目名称：雅安百图高新材料有限公司新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目

承担单位：雅安市环境监测中心站

站      长： 刘子芳

法人代表：刘子芳

项目负责人：

报告编写人：

审      核：

审      定：

现场监测负责人：

参加人员：王玉云、周乙、马姚、沙菁洲

雅安市环境监测中心站

电话：（0835）8503257、8503018

传真：（0835）8503256

邮编：625000

地址：四川省雅安市雨城区羌江南路377号

## 表一  项目概况

| 建设项目名称 | 新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 雅安百图高新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目建设地点 | 四川雅安经济开发区 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 氧化铝粉体 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 1000吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 约912.5吨/年 |  |  |  |  |
| 环评日期 | 2015年2月 | 开工日期 | 2014年11月 |  |  |
| 试生产批准日期 | 2015年8月17日 | 现场监测日期 | 2015年9月23~24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 雅安市环境科技服务部 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 四川华兴伟业机械设备有限公司 | 环保设施 施工单位 | 四川华兴伟业机械设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3000 | 环保投资总概算 | 293.7 | 比例 | 9.79% |
| 实际总投资 | 3000 | 实际环保投资 | 370. 5 | 比例 | 12.35% |
| 验收监测内容 | 生产废水、生活废水、无组织废气、有组织废气、噪声 |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29.） 2.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.27.） 3.《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环境保护总局，环发[2000]38号，2000.2.22.） 4. 《四川雅安经济开发区经济发展投资服务局关于雅安百图高新材料有限公司新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉生产线技改项目备案通知书》（四川雅安经济开发区经济发展投资服务局，雅经开技改备案[2014]7号，2014.10.13） 5.《四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局关于雅安百图高新材料有限公司新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目》环境影响评价标准的函（四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局，雅经开环函[2014]2号，2014.11.6） 6.《新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目建设项目环境影响报告表》 7. 《四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局关于雅安百图高新材料有限公司新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目环境影响报告表的批复》（四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局，雅经开环审批[2015]11号，2015.4.9） 8. 《四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局关于雅安百图高新材料有限公司新增1000吨/年高纯球形氧化铝粉体生产线技改项目试运行的复函》（四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局，雅经开规建函[2015]73号，2015.8.17） 9. 雅安百图高新科材料有限公司建设项目竣工环境保护验收监测委托书 |  |  |  |  |
| 验收监测执行标准 | 参照 雅经开环函 [2014] 2号、雅经开规建函 [2015] 108号 |  |  |  |  |

## 表一（续） 项目概况

表1 项目基本概况 项目名称; 实际项目组成; 备注. 平面布局; 见监测报告附图. 外环境关系; 项目不新增土地，系原厂改建，该地块属园区规划工业用地，该址位于名山区城北面约1.0km，东临成雅高速名山出口200米，南路雅安市区8公里，西面是茶叶发源地蒙顶山风景区。. 生产制度; 项目生产工作制度：生产车间定为三班制，每班工作时间8小时，24小时连续工作制，每周用一个班的时间进行设备检修；交接班时间为30分钟，用于检查设备、生产交接和清扫场地。考虑节假日 、设备检修等，年实际生产日为250天。. 劳动定员; 本项目劳动定员60人，其中管理人员5人，技术人员20人，生产工人35人。本次技改项目不另新增职工，职工仍用原硅 粉厂职工。.

表2 项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 环评报告要求建设内容 | 实际建设内容 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 将原已建1#、2#生产车间，1F,建筑面积2500m2内的原有的生产设备全部拆除后外售 | 生产线建设3条，其他同环评 | 噪声、废水、固废、粉（烟）尘 |
|  | 新建的车间1F,建筑面积3150m2，设置为物料准备车间；将原已建生产车间（建筑面积2500m2）改造后，建设4条年产1000吨高纯球形氧化铝粉生产线，并安装配套高纯氧化铝粉体生产设备80台（套） |  |  |
| 辅助工程 | 1蒸吨燃气锅炉1台 |  | 噪声 |
|  | 0.48蒸吨燃气锅炉1台 |  | 噪声 |
|  | 隔油池2m3 | 已建 | 废油 |
|  | 利用原有冷却水循环池40m3 | / | / |
|  | 原料清洗及场地冲洗水三级沉淀池100m3 | 建设有三级沉淀池，但容积不够 正新增加沉淀池 | 污泥 |
|  | 地埋式生活污水处理设施，处理能力设计为10m3/d | 设施已经安置并正常运行，处理能力为7.5 m3/d | 污泥、臭气 |
|  | 化粪池30m3 | 已建 | / |
|  | 新建物料准备车间，1F，3150m2 | / | 粉尘 |
|  | 厂区道路约300m | / | 扬尘、尾气 |
| 其他 | 供水系统一套，由园区供水 排水系统一套（雨水管网，污水管网） 供电系统（含配电房），设有一座10KV变电器 为方便职工生活，业主在厂区内提供职工食宿条件，本项目不新增职工，生活设施全部为利旧 | 除雨水管网、污水管网还在建设当中，其余都已经落实 | 噪声 |

表3 污染物处理设施一览表

| 污染源 |  |  | 环保设施（措施） |  | 环保 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评要求建设 | 实际建设 |  |
| 废水 | 生活废水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后排入厂区二级生化处理设施处理后排放 | 建设有二级生化处理设施 | 8.2 |
|  | 生产废水 | SS | 集中收集经三级沉淀、高效过滤器处理后上清液外排 | 利用原厂的三级沉淀池以及安置过滤器 | 7.0 |
| 废气 | 炉窑、锅炉及食堂 | 燃料废气 | 清洁能源－天然气 | / | / |
|  | 生产车间 | 粉尘 | 旋风+布袋除尘，再由抽风机无组织排入大气 | 建设有旋风+布袋除尘 | 339.9 |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 修建围墙、隔音厂房，对机械设备进行隔音降噪处理，并加强院内绿化 | 修建有围墙、隔音厂房，对机械设备进行隔音降噪处理，并加强院内绿化 | 15.4 |
| 固废 | 生生产车间 | 粉粉尘 | 集中收集作原料 | 集中收集作原料 | / |
|  | 清清洗工段 | 磁磁选废渣 | 集中收集交原料厂商回收利用 | 集中收集交原料厂商回收利用 | / |
|  | 沉沉淀池 | 污污泥 |  |  |  |
|  | 三二级生化处理设施 | 污污泥 | 定期清掏，消毒处理后交当地环卫部门处理 | 定期清掏，消毒处理后交当地环卫部门处理/ | / |
|  | 生生活区 | 生生活垃圾 | 集中收集交由当地环卫部门处理 | 集中收集交由当地环卫部门处理/ | / |
| 其他 | 项目在生产过程中存在各种设备、管线等强能会带机械、电击等伤害。项目应建立各种防范措施，加强管理，预防火灾，保障职工人身及工厂财产安全 |  |  | / |  |

## 表二 项目主要工艺及污染物产出

- 项目主要工艺 外购原料进入制粉工序进行分级，获得所需的粒度分布；进入清洗工序，用软水浸泡，加入少量硝酸调节PH至中性6—8，清洗后粉料经过滤液过滤后，送入回转窑烘干，烘干后物料进入烧球工序，在约1500度高温下瞬间熔融冷却成球，成球后物料进入清洗工序用纯水清洗去除钠离子，用烘箱烘干后进入筛分混料工序，用筛分机去除过粗粉料，用混料机把筛分机出来的合格品进行混合均匀后包半装出厂。

- 项目主要工艺及污染物产出环节图 图1 项目主要工艺及污染物产出环节图

## 表三  主要污染物的产生、治理及排放

（1）废水 ①生产废水 从项目生产工艺中可知：生产废水主要有原料清洗及场地冲洗污水。氧化铝粉在水中呈弱碱性，因此需加入少量的硝酸进行中和和去除部分钠离子。为减少废水对环境的影响，该项目生产过程中产生的原料及场地清洗废水集中收集至清洗池，先加入少量的硝酸中和后，排入三级沉淀池，经过沉降处理之后，上清液经高效过滤系统处理后外排名山河； ②生活污水 在四川雅安经济开发区污水处理厂及污水管网未建成营运前，以上生活污水必采用“化粪池+二级生化处理设施”处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，方可排入名山河；待污水处理厂建成营运后，项目生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准后，排放经开区污水处理厂处理后达标排放。 （2）废气 项目生产过程中的污染源主要为粉尘，可分为有组织排放粉尘和无组织排放粉尘 ①有组织粉尘排放源 项目生产过程中主要污染物为粉尘，并具有排放点多、分布广、源点低的特点，主要粉尘排放点如上料、制粉、（回转窑）烘干、烧球等工序安装高效率的布袋除尘器。上料、烘干、烧球等工序均在全封闭且在引风机的作用下，收集大部分产品；少量粉尘选用先进高效的收尘器和布袋除尘措施，收集粉尘作为产品；约有少量的粉尘经15米高排气筒排至大气（因工艺要求，每条生产线设置一根排气筒）。 ②无组织粉尘排放源 项目无组织排放源的来源有氧化铝粉烘干出料、炉尾出料及包装等工段。在主要粉尘排放点安装有高效率的布袋除尘器。 （3）噪声 噪声影响主要来自粉磨机、回转窑、烧球机、风机、压缩机、烘干机等设备产生的噪声。生产车间厂房采用低噪声设备并对设备基础进行减震防噪处理。对噪声值偏高的设备进行吸音与隔声处理；对高噪声的机械专门设置整体隔音室。转动机械装置设防振垫或防振弹簧以减少噪声频率，鼓风机入口及出口装设消音器。 （4）固体废物 固体废弃物主要来源于清扫沉降粉尘、磁选废渣、沉淀池的污泥、二级生化处理设施污泥以及厂内职工的生活垃圾。 ①磁选废渣 项目采用氧化铝粉原料中Al2O3中纯度约为98.8%，其含有少量的氧化铁、氧化硅和氧化钠等杂质，为使产品中Al2O3中纯度约达99%以上，项目在清洗工段采用磁棒对杂质进行清除。该废渣属一般固体废物，集中收集交原料厂商回收利用。 ②车间沉降粉尘 根据建设单位提供的资料及工程分析，项目在各产粉车间安设旋风+布袋收尘设施，但在烘干出料，炉尾出料、成品包装等工段将有一定的粉尘遗出，遗出的粉尘经封闭车间阻隔及重力作用下落至地面，专人及时清扫作生产原料。 ③沉淀池污泥 根据项目生产工艺知，项目在生产过程中需对氧化铝粉进行清洗，清洗废水经收集、沉淀、压滤后，上清液循外排。该废渣属一般固废，定期清掏集中收集交原料厂商回收利用。 ④生活垃圾 定期收集交当地环卫部门处理。 ⑤污水处理设施污泥 污水处理设施产生污泥，定期清掏消毒处理后交当地环卫部门处理。

## 表四  项目落实情况

表4-1 环评批复落实情况表 环评批复要求; 落实情况. 严格执行环境保护“三同时”制度; 项目符合“三同时”验收标准. 加强施工期环境管理; /. 按环评报告表要求落实生产废水处理; 利用原厂的三级沉淀池以及安置过滤器. 重点做好粉尘等大气污染物收集处理，确保达标排放; 安置有多台旋风+布袋除尘器. 落实减震、降噪措施; 建设有厂房、消音器. 固体废弃物主要包括磁选废渣、沉降粉尘、污水处理设施的污泥、生活垃圾等，均采取合理的处置措施; 磁选废渣集中收集交原料厂商回收利用， 沉降粉尘集中收集作原料，污水处理设施的污泥、生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处理. 表4-2 试运行批复落实情况表 试运行批复要求; 落实情况. 做好破碎、筛分、搅拌、分级等工段粉尘的集中收集和处置，防止污染源无组织超标排放和粉尘的二次污染; 安置有多台旋风+布袋除尘器. 试运行期间，应加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，规范建立污染物处置台账记录; 污染治理设施均正常运作. 试运行期内，委托雅安市环境监测中心站进行建设项目竣工环境保护验收监测，并准备好相应的验收文件资料; 已完成验收监测，并收集了相关资料.

表五  验收监测内容

表5-1废水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限（mg/L）. pH; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版）; pH3310型 便携式pH测定仪; /. 化学需氧量（COD）; 重铬酸钾法; GB11914—89; 50ml滴定管D2; 10. 五日生化需氧量（BOD5）; 稀释与接种法; HJ505—2009; 50ml滴定管D3; 0.5. 悬浮物（SS）; 重量法; GB11901-89; BS124S电子天平50362190; /. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; T6紫外可见分光光度计16-1650-01-1030; 0.025. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2012; 红外分光测油仪1323129166; 0.01. 总锌; 电感耦合等离子体 发射光谱法; GBT5750.6-2006; iCAP6300 ICP-20101102; 3.0×10-4. 色度; 稀释倍数法; GB11903—89; 50ml具塞比色管; /. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893—89; T6紫外可见分光光度计16-1650-01-1030; 0.01. 总氮; 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法; HJ636—2012; UV2310可见紫外分光光度计6508029; 0.05. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; 红外分光测油仪1323129166; 0.01. 大肠菌群数; 多管发酵发; HJ/T347-2007; 试管; /. 表5-2无组织排放监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器; 检出限（mg/m3）. 总悬浮颗粒物; 重量法; GB/T15432—1995; 电子天平BS124S 50362190; /. 二氧化硫; 甲醛吸收-副玫 瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 722分光光度计; 0.007. 表5-3 废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及 编号; 检出限 (mg/m3). 烟尘; 重量法; 固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007; 电子天平 BS124S 50362190; /. 颗粒物; 重量法; 固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007; 电子天平 BS124S 50362190; /. 二氧化硫; 定位电解法; HJ/T57-2000; 凯恩940; 15. 氮氧化物; 定电位电解法; HJ693-2014; 凯恩940; 3. 表5-4 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; AWA6218B+ 噪声统计分析仪. 表5-5 验收监测工况分析 生产线; 设计能力; 日期; 实际生产能力; 工况（生产）负荷. 3台烧结窑; 4; 9月23日; 3.65; 91.25%. 3台烧结窑; 4; 9月24日; 3.65; 91.25%.

## 表六  验收监测执行标准

表6-1 验收监测执行标准表 类别; 验收监测执行标准. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 项目; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度（mg/ m3）; 120; 550; 240. 排放速率（kg/h）; 3.5; 2.6; 0.77. 废水; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 （ pH单位为无量纲，粪大肠菌群为个/L，其余为 mg/L）. 项目; pH; 悬浮物; Codcr; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; 粪大肠菌群. 排放浓度; 6~9; 10; 50; 10; 5; 15; 0.5; 1; 1000. 噪声; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 （单位：dB（A））. 时段; 昼间; 夜间. 限值; 65; 55.

## 表七  验收监测结果

表7-1 生产废水监测结果表 监测项目; 监测地点、日期、频次及监测结果. 总排口. 2015年9月23日; 2015年9月24日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH; 8.51; 8.52; 8.54; 8.51; 8.52; 8.54; 8.51; 8.53. SS; 8.5; 8.0; 9.0; 9.5; 10.0; 8.5; 8.0; 7.5. 总锌; 0.017; 0.014; 0.015; 0.016; 0.018; 0.012; 0.017; 0.016. 氨氮; 4.26; 3.48; 3.66; 2.95; 3.04; 3.12; 3.18; 3. 石油类; 0.09; 0.08; 0.08; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.10. 色度; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 备注：pH无量纲，色度单位为稀释倍数，其余单位为mg/L。. 表7-2 生活废水监测结果表 监测项目; 监测地点、日期、频次及监测结果. 二级生化处理设施总排口. 2015年9月23日; 2015年9月24日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH; 6.12; 6.14; 6.16; 6.13; 6.13; 6.14; 6.13; 6.15. SS; 9.5; 8.5; 9.0; 8.0; 9.5; 9.0; 7.5; 8.5. CODcr; 23; 22; 25; 20; 21; 24; 27; 23. BOD5; 6.5; 6.4; 6.7; 6.3; 6.5; 7.0; 6.6; 6.4. 氨氮; 0.038; 0.026; 0.048; 0.042; 0.050; 0.034; 0.045; 0.053. 总氮; 9.07; 11.7; 9.86; 9.42; 9.00; 11.4; 9.89; 9.77. 总磷; 0.272; 0.458; 0.371; 0.311; 0.280; 0.415; 0.359; 0.299. 粪大肠菌群; 40; 20; 40; 60; 90; 70; 80; 50. 动植物油; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.05; 0.05; 0.05. 备注：pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L,其余单位为mg/L。. 表7-3无组织监测结果表 单位：mg/m3 采样地点; 监测项目; 监测日期、频次及监测结果. 2015年9月23日; 2015年9月24日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 厂界下风向1#; 无组织排放颗粒物; 0.100; 0.140; 0.120; 0.120; 0.100; 0.100. 二氧化硫; 0.013; 0.022; 0.020; 0.022; 0.020; 0.020. 厂界下风向2#; 无组织排放颗粒物; 0.140; 0.160; 0.140; 0.140; 0.160; 0.120. 二氧化硫; 0.019; 0.019; 0.020; 0.020; 0.019; 0.020. 备注：监测布点图见附件. 表7-4 废气监测结果表 监测点位; 排气筒高度; 监测 日期; 监测项目; 监测结果. 实测浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 气流磨; 15米; 2015年9月23日; 颗粒物; 第1次; 56.0; 0.043. 第2次; 59.5; 0.045. 第3次; 58.7; 0.045. 2015年9月24日; 颗粒物; 第1次; 54.3; 0.041. 第2次; 57.6; 0.044. 第3次; 56.3; 0.043. 筛分机; 15米; 2015年9月23日; 颗粒物; 第1次; 54.4; 0.16. 第2次; 51.5; 0.15. 第3次; 55.2; 0.16. 2015年9月24日; 颗粒物; 第1次; 50.2; 0.14. 第2次; 57.0; 0.16. 第3次; 52.5; 0.15. 高搅机; 15米; 2015年9月23日; 颗粒物; 第1次; 51.1; 0.19. 第2次; 55.0; 0.20. 第3次; 53.3; 0.20. 2015年9月24日; 颗粒物; 第1次; 55.6; 0.21. 第2次; 57.0; 0.21. 第3次; 53.0; 0.20. 烧结窑1#; 15米; 2015年9月23日; 烟尘; 第1次; 87.6; 0.96. 第2次; 88.7; 0.96. 第3次; 86.6; 0.94. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 26; 0.28. 第2次; 24; 0.26. 第3次; 27; 0.29. 2015年9月24日; 烟尘; 第1次; 78.8; 0.88. 第2次; 84.7; 0.94. 第3次; 82.5; 0.92. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 18; 0.20. 第2次; 24; 0.27. 第3次; 16; 0.18. 烧结窑2#; 15米; 2015年9月23日; 烟尘; 第1次; 87.6; 0.96. 第2次; 86.1; 0.91. 第3次; 89.7; 1.00. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 15; 0.16. 第2次; 20; 0.21. 第3次; 22; 0.25. 2015年9月24日; 烟尘; 第1次; 84.4; 0.94. 第2次; 86.2; 0.96. 第3次; 83.9; 0.92. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 24; 0.27. 第2次; 22; 0.25. 第3次; 24; 0.26. 烧结窑3#; 15米; 2015年9月23日; 烟尘; 第1次; 80.1; 0.89. 第2次; 83.6; 0.93. 第3次; 81.3; 0.90. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 25; 0.28. 第2次; 25; 0.28. 第3次; 13; 0.14. 2015年9月24日; 烟尘; 第1次; 84.2; 0.93. 第2次; 82.2; 0.89. 第3次; 83.3; 0.93. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 24; 0.27. 第2次; 26; 0.28. 第3次; 24; 0.28. 回转窑; 15米; 2015年9月23日; 烟尘; 第1次; 52.3; 0.15. 第2次; 62.4; 0.18. 第3次; 62.3; 0.18. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 2015年9月24日; 烟尘; 第1次; 58.9; 0.18. 第2次; 58.5; 0.17. 第3次; 60.4; 0.18. 二氧化硫; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 氮氧化物; 第1次; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出. 第3次; 未检出; 未检出. 表7-5噪声监测结果表 监测点位; 主要声源; 监测结果 单位：dB(A). 2015年9月23日; 2015年9月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界北; 机械噪声; 62.0; 51.5; 62.4; 52.9. 备注：监测点位见附图. 表7-6 总量核算表 项目; 环评核算; 主管环保部门下达; 实际排放. CODcr; 0.096t/a; 0.096t/a; 0.04046875 t/a. NH3-N; 0.015t/a; 0.015t/a; 0.0109285 t/a. SO2; 0.36t/a; 0.36t/a; /（未检出）. NOx; 3.52t/a; 3.52t/a; 1.246875 t/a.

## 表八  验收监测结论及建议

一、结论 9.1废水 由于目前园区污水管网还未建成，该项目中经三级沉淀池沉淀和过滤器过滤的生产废水和经二级生化处理设施处理的生活废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后共同排入名山河。 9.2废气 气流磨、筛分机、高搅机生产过程中产生的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。烧结窑1#~3#、回转窑生产过程中产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 9.3无组织排放废气 验收监测期间，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 9.4噪声 验收监测期间，监测点昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 9.5固体废弃物 该项目产生的磁选废渣和沉淀池污泥集中收集后交原料厂商回收利用。生产过程中产生的粉尘集中收集后再次用做生产原料。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 9.6污染物总量控制 该项目CODcr、NH3-N、SO2 、NOx 年排放量均达到环保局下达的总量控制指标。 9.7环境管理检查 该项目在建设过程中，执行了“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。项目投资中万元为环保投资。制定有相应的环境管理制度，环保设施定期检查和维护。 二、建议 (1)加强对三级沉淀池的管理、维护，确保过滤设施正常运行。 (2)加强职工安全意识，认真落实各项事故应急处理措施，以避免因事故发生造成环境污染。

## 表九  “三同时”验收登记表

附     图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置、外环境关系及监测点位图

附图3  环保设施图

附     件

附件一  立项备案通知书

附件二  环保执行标准

附件三  环评批复

附件四  试运行批复

附件五  固废处置协议

附件六  工况统计

附件七  监测报告