- 建设项目环境影响报告表

- （报批本）

项 目 名 称：四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期）

建设单位(盖章)： 雅安经济开发区发展投资有限公司

编制日期：二〇一五年十二月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安经济开发区发展投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周显祥 |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 陈波 |  |  |  |
| 通讯地址 | 雅安市经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15378166815 |  |  | 传 真 |  |  | - |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 625100 |
| 建设地点 | 四川雅安经济开发区规划范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 四川雅安经济开发区经济发展投资服务局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 雅经开审批（2015）1号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | 道路运输业G54 |  |
| 占地面积(平方米) | 130391.83 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 12604 |  |  |  | 其中：环保投 资（万元） |  |  |  |  | 55 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.44 |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2015年至2016年 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 2013年4月20日发生的“4﹒20”芦山强烈地震给雅安人民的生命财产造成了较为严重的损失，加快恢复生产、恢复受灾地区经济发展动力成为灾后重建的重要内容。根据中央、四川省、雅安市的总体部署，选择依托雅安经济开发区建设芦天宝飞地园区，主要承担为此次地震受损较为严重的芦山县、天全县、宝兴县提供今后产业发展载体的职能。同时，中央要求经过3年时间的努力，使灾区生产生活条件和社会经济发展得以恢复并超过震前水平，实现户户安居乐业、民生保障提升、产业创新发展、生态文明进步、同步奔康致富。在重建过程中要把握五条基本原则，即科学重建、民生优先、安全第一、保护生态、创新机制。四川省要求建立产业集聚发展机制，加快产业园区建设。支持雅安经济开发区升级为国家级经济技术开发区，按照共建共管共享共赢原则，建设“芦天宝飞地园区”。力争实现“三年基本完成、五年整体跨越、七年同步小康”的重建目标。 同时，未来20年将是我国全面建设小康社会宏伟目标的关键阶段，也是雅安经济开发区社会经济全面发展的重要战略时期。随着西部大开发的纵深推进，全省工业强省战略的实施，特别是《四川省开发区发展规划》明确提出：“雅安雨城区和名山县属成都经济区”，“要以园区为平台，加快将区域建成全国的重大装备制造业基地、西部新材料产业基地和全国服务外包的重要承接基地，发挥引领全省开发区统筹城乡、和谐发展的带头作用”。相关上位规划的完善给雅安经济开发区的社会经济发展带来了前所未有的机遇。 在此之前，四川雅安经济开发区名山片区支道工程（一期）完成立项，为配合灾后恢复重建工作，支撑园区扩区发展，积极应对雅安经济开发区未来发展的挑战，提升园区对外交通条件、完善内部路网体系，雅安经济开发区发展投资有限公司提出了四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期）。本项目就是在以上背景下提出来的。 2、项目建设必要性 （1）拓展城市发展空间，实现雅安经济开发区空间发展战略目标的需要； 本项目建设是雅安经济开发区名山片区市政配套建设的工程之一，与片区内其他道路一起组成完善的道路网和市政配套管网，推动整个片区的开发建设与发展。 （2）完善区域基础路网，改善区域交通环境的需要； 城建是城市升级的马达、道路是城市建设的动脉。国内外城市发展的经验表明：快速、便捷的交通网络改善了城市经济圈的交流条件，加快了区域内的经济循环，带动了城市经济圈的开发和建设，对经济社会的发展具有重要的促进作用。同时，城市道路交通在提高城市资源整合度、优化城市产业结构、促进城市化进程，满足物流业、商贸业的发展将产生了积极的作用。 （3）营造城市景观，树立城市形象的需要； 本项目通过打造90000m2绿地、重要景观两处以及道路绿化的效果对完善道路服务体系，改善生态环境，提高人的居住环境质量，有着十分重要的意义。 （4）合理组织交通，提高交通效率的需要。 本项目主要服务于雅安经济开发区名山片区，交通建设对土地利用有导向作用，土地开发利用，必须以道路的修建为基础，本工程的建设雅安经济开发区名山片区土地资源使用开发的前提和必要条件。 综上所述，由于本工程项目所处的地理位置及其在路网中的重要功能，结合雅安经济开发区发展目标及开发进程可以看到，四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期）的建设是十分必要的。 3、建设性质及建设地点 项目名称：四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期） 建设单位：雅安经济开发区发展投资有限公司 建设性质：新建 建设地点：四川省雅安经济开发区 工程具体地理位置图见附图1及外环境关系示意图见附图2。 4、建设内容及规模 （1）建设内容 ①新建支路2段，沿江路（K0+000-K0+798.58）、金花路-大堰路（K0+000-K1+465.431），红线宽度16米，设计内容包括道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、路灯与通信工程； ②修复改造道路3段：总长4373米，七支角干道2825米、永康路648米、卫干桥路900米；设计内容包括路面改造、路缘石改造、人行道改造、综合管网改造（雨水管道、污水管道、通信管网、给水管网）； ③绿化、景观改造：包括绿化改造范围约90000平方米，重要景观节点改造2处。 （2）建设规模 表1-1工程建设内容及规模 项目建设内容; 道路名称; 长度（m）; 红线宽度（m）. 新建道路; 沿江路; 798.58m; 16. 金花路-大堰路; 1465.431m; 16. 改建道路; 七支角干道; 2825m; 30. 永康路; 648m; 20. 卫干桥; 900m; 24. 景观打造; 七支角干道、永康路、卫干桥、名山河河岸景观，打造面积为90000 m2. 5、建设项目组成及其主要经济指标 根据建设单位提供的资料，项目组成见表1-2，主要经济指标见表1-3。 表1-2 项目组成表 类别; 项目名称; 建设内容; 主要环境问题. 主体工程; 新建支道; （1）拟建金花路-大堰路本次设计起终点均为虎嘴桥路，路线走向呈L型，设计起点：X=327166.056 Y=604414.919 H=607.840,设计终点：X=327692.407 Y=604987.059 H=615.460,道路全长1465.431米。道路性质为城市支路,规划道路红线宽度为16米。 （1）拟建沿江路本次设计起点顺接现状道路沿江路旧路，设计终点止于园区大道，设计起点：X=325744.152 Y=606980.199 H=595.630,设计终点：X=326071.201 Y=607487.657 H605.851，道路全长798.58米。道路性质为城市支路,规划道路红线宽度为16米。 新建支道设路面采用沥青砼路面。; 水土流失、扬尘、噪声. 改造道路; 改造道路总长4373米，七支角干道2825米、永康路648米、卫干桥路900米；设计内容包括路面改造、路缘石改造、人行道改造、综合管网改造（雨水管道、污水管道、通信管网、给水管网）; 扬尘，沥青、混凝土溢洒. 辅助工程; 辅助设施; 本项目沿线设置交通安全及管理设施，包括交通标志、标线、无障碍设施、管道工程、雨水工程、照明工程、通信工程、涵洞工程、给水工程等。; 水土流失、扬尘. 供水; 施工供水，由当地市政供水; /. 供电系统; 施工用电，由当地市政供电。; /. 公用工程; 临时工程; 本项目不设置取土场、弃土场。项目设置施工场地1.5亩。施工场地不新征用土地，仅在项目区域内设置，临时堆土场一处，占地面积为7.5亩。不设置沥青拌合站和混凝土拌合站，直接购买。; 水土流失、扬尘. 环保工程; 废水; 沉砂池1个，100m3; /. 固废; 项目无弃土，因此不设置弃土场; /. 废气; 洒水降尘; /. 景观打造; 打造街道为：七支角干道、永康路、卫干桥、名山河河岸景观，共计90000 m2. 表1-3 建设项目主要经济技术指标 一、沿江路. 技术指标名称; 单位; 规范值; 采用值. 道路等级; 城市支路. 计算行车速度; km/h; 20; 20. 不设超高最小半径; m; 70; 150. 圆曲线最小长度; m; 20; 35.673. 最大纵坡度; %; 8.0; 4.8. 最小纵坡; %; 0.3; 0.4. 纵坡坡段最小长度; m; 60; 150.968. 凸曲线一般最小半径; m; 150; 1500. 凹曲线一般最小半径; m; 150; 2100. 交通量饱和设计年限; 年; 10. 路面设计年限; 年; 10. 路面结构荷载等级; 标准轴载BZZ-100. 道路照明标准; 平均照度>10Lx. 道路照明均匀度; >0.3. 地震基本烈度; 度; 6. 二、金花路-大堰路. 道路等级; 城市支路. 计算行车速度; km/h; 20; 20. 不设超高最小半径; m; 70; 150. 圆曲线最小长度; m; 20; 35.673. 最大纵坡度; %; 8.0; 4.809. 最小纵坡; %; 0.3; 0.407. 纵坡坡段最小长度; m; 60; 105.431. 凸曲线一般最小半径; m; 150; 1800. 凹曲线一般最小半径; m; 150; 800. 交通量饱和设计年限; 年; 10. 路面设计年限; 年; 10. 路面结构荷载等级; 标准轴载BZZ-100. 道路照明标准; 平均照度>10Lx. 道路照明均匀度; >0.3. 地震基本烈度; 度; 6. 三、七支角干道. 道路等级; 城市主干路. 计算行车速度; km/h; 40; 40. 路幅宽度; 30米; 4.5m绿化带+1.5m人行道 +18m车行道+1.5m人行道+4.5m绿化带. 交通量饱和设计年限; 年; 20. 路面设计年限; 年; 15. 路面结构荷载等级; 标准轴载BZZ-100. 道路照明标准; 平均照度>20Lx. 道路照明均匀度; >0.3. 地震基本烈度; 度; 6. 四、永康路. 道路等级; 城市次干路. 计算行车速度; km/h; 30; 30. 路幅宽度; 20米; 2.5m绿化带+1.5m人行道 +12m车行道+1.5m人行道+2.5m绿化带. 交通量饱和设计年限; 年; 15. 路面设计年限; 年; 10. 路面结构荷载等级; 标准轴载BZZ-100. 道路照明标准; 平均照度>15Lx. 道路照明均匀度; >0.35. 地震基本烈度; 度; 6. 五、卫干桥路. 道路等级; 城市次干路. 计算行车速度; km/h; 30; 30. 路幅宽度; 24米; 3.5m绿化带+1.5m人行道 +14m车行道+1.5m人行道+3.5m绿化带. 交通量饱和设计年限; 年; 15. 路面设计年限; 年; 10. 路面结构荷载等级; 标准轴载BZZ-100. 道路照明标准; 平均照度>15Lx. 道路照明均匀度; >0.35. 地震基本烈度; 度; 6. 6、建设项目总体设计 （1）新建支路 新建金花路-大堰路本次设计起终点均为虎嘴桥路，路线走向呈L型，设计起点：X=327166.056 Y=604414.919 H=607.840,设计终点：X=327692.407 Y=604987.059 H=615.460,道路全长1465.431米。道路性质为城市支路,规划道路红线宽度为16米。 新建沿江路本次设计起点顺接现状道路沿江路旧路，设计终点止于园区大道，设计起点：X=325744.152 Y=606980.199 H=595.630,设计终点：X=326071.201 Y=607487.657 H605.851，道路全长798.58米。道路性质为城市支路,规划道路红线宽度为16米。 标准横断面尺寸为：人行道3.0m+车行道10.0m+人行道3.0m=16m。 图1-1 沿江路、金花路-大堰路标准横断面 ①路基工程 路基应填前夯实，一般采用清除0.5米厚耕植土处理，采用与路基相同填料填筑，达到路基填方规定压实度。填方边坡高度小于6.5米以下，路基边坡采用单级边坡，填方边坡高度均在6.5米以上，路基边坡采用多级边坡,坡比为1∶1.5。坡度陡于1∶5的斜坡地段路堤填筑时，开挖宽度不小于1.5米的台阶并设置2%～4%的倒坡；填方边坡陡于1:2且填方边坡高度>4.0米的路段,采用拱型骨架护坡防护。 对地表较陡的易坍塌、碎落的块、碎石土路段，一般均设置边沟平台及矮路堑墙，并对墙顶上部坡面采用主动防护网进行加固处理，边沟平台上种草植树，对主动防护网则进行喷播草子，以达到美化路容的效果；对植被生长较差的松散的砾石土路段，一般均设置矮路堑墙，并对其上部坡面作适当清理、整平处理，然后移植灌木并喷播草子绿化；对植被生长较差的低矮缓坡路段，在增设边沟平台后一般按放缓边坡并及时绿化的方式处理；凡对原自然坡面进行削坡处理或增设路堑墙防护时，有条件时增设宽1.5米的边沟平台，便于在平台上种草植树绿化，美化路容。 ②路面工程 根据本区的区划特点，本项目拟采用沥青砼路面，设计年限为10年。 路面设计采用总重100KN单轴双轮组轴载作用下的多层弹性连续体系，以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标计算路面厚度，并核算沥青砼路面层和半刚性基础弯拉应力强度。 a、机动车道（0.76m） 4cm 细粒式改性沥青砼抗滑层AC-13C 6cm 中粒式改性沥青砼面层AC-16C 36cm 水泥稳定级配碎石基层（水泥含量5.5%） 30cm 级配砂砾石 b、人行道（0.27m） 6cm 水泥彩色面砖 3cm M7.5水泥砂浆找平层 18cm 4.0%水泥稳定级配碎石基层 c、路缘石 车行道两侧均设置水泥混凝土侧石、平石，侧石尺寸为15cm*40cm*100cm，路平石尺寸为30cm*20cm *100cm。人行道内树池设置为水泥混凝土边框树池，间距5米设置一处，并填充绿色环保透水材料。 d景观方案 标准段景观设计，主要是采用自然式的植物搭配方式，以柔化道路、桥梁生硬的混凝土感觉，增添道路的活力与色彩，营造出生态、自然、舒适的道路景观。沿道路纵向间距6米种植一棵，树种暂定为胸径15cm的香樟。 e附属工程 沿江路需设置挡墙，K0+220-K0+440段,K0+633.068-K0+660采用浆砌片石护坡脚。 ③交通工程 道路交通安全管理系统是城市道路建设不可缺少的一部分，采用现代化的交通管理手段和先进的控制技术及设施，综合考虑交通工程的设置，是充分发挥各级道路的交通功能，提高道路的通行能力，使机动车、非机动车、行人各行其道，保障道路交通安全，体现以人为本的原则的有效方法。 本项目沿线设置交通安全及管理设施，包括交通标志、标线。 ④无障碍设施 为方便道路两侧行人及非机动车穿行道路，同时为保证机动车交通流通行顺畅，受干扰的影响较小，本项目道路沿线根据《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）的要求，安排人行过街设施。在道路全线两侧人行道全线设置盲道，满足沿线行人与非机动车出行。过街设施主要结合平交路口设置，同时由于园区大道与学道街、学道街与成新蒲快速通道之间间距较大，在其间可根据后期地块开口情况灵活设置过街设施，相邻过街设施之间间距不小于250米。行人过街具体采用人行横道并设置信号灯的过街方式。 ⑤管线综合设计 本次道路市政管线设计主要包括雨水管、综合通信、路灯管、给水管道。管线综合只是预留污水、电力、燃气管管位。 按道路交叉口的“R”处以及道路每隔200米预留横穿预埋管道，每组横穿预埋管道为4根，管径d500。预埋管道材料为钢筋混凝土承插管，管道基础采用360°枕基。本项目新建道路管线布设见下图所示： 图1-2 管道布置衡断面图 雨水工程：本次设计道路沿江路、金花路-大堰路为名山河流域，整个区域内没有成系统的雨水管网，拟建道路沿线地表水体主要表现为农田、鱼塘、自然冲沟和小溪沟。设计道路范围内雨水排至自然水体名山河。 照明工程：本项目为金花路-大堰路、沿江路两条道路，建设内容为道路照明供电系统及照明平面。 通讯工程：本次设计范围为金花路-大堰路、沿江路两条道路，设计内容包括通信管道路由、管道包封、管材选择设计等。新建通信线路采用地下管道敷设方式，采用集约化建设方式，实行“统一规划、统一建设”的原则。可见，项目管线布置较为合理。 （2）改造道路 本项目改造道路涉及到七支角干道、永康路和卫干桥路。 ①平纵面设计 a、平面设计：路线平面线形与旧路线形一致，改造范围按实际情况进行处置。 b、纵断面设计：在维持现状纵坡的基础上加铺10cm沥青面层。 ②横断面设计 道路断面布置为单幅路。道路横坡采用直线型路拱，横坡度为1.5%，坡向道路外侧； ③交叉口设计 本项目与相交道路均采用平面交叉。 ④路面结构设计 橡胶沥青砼RAC-13上面层厚4cm 改性沥青砼AC-20下面层厚5cm 橡胶沥青应力吸收层厚1cm 防水粘结材料 修补后的水泥路面 ⑤原路面病害处治 现状道路为水泥混凝土路面。现场调查结合监测资料显示，路面病害多发且集中于主要道路交叉口处、车道处检查井、雨水口等位置，病害类型主要由裂缝、断板、断裂、沉陷、坑洞等多种形式。 因此加铺沥青层前应对旧水泥混凝土路面病害进行处置。 ⑥管道设计 a、新增雨水口和雨水支管 本次设计中在道路最低点处增设雨水口，并增设雨水支管连接新增雨水口于检查井。道路交叉口的雨水口应设置在交叉路口的最低点。一般情况下，除道路纵坡最低点和交叉路口处雨水口采用边沟式双篦雨水口，其余均采用边沟式单箅雨水口。雨水口位置要安装正确，不得超前或退后。进水井篦面必须低于周围路面2cm，并且严格按室外排水设计规范要求。 b、新增雨污水管线 本次改造的部分道路没有雨污水管线，部分通过边沟排水，很多边沟有破损，严重影响区域内雨污水的排放。 考虑卫干桥路红线内人行道可利用的地下空间较为狭窄，道路周边服务区域内也有污水排放的需要，故考虑在道路红线范围外，沿河布置污水管网，纳入本项目建设中。 在没有雨污水管线的道路采用边沟排水的道路上新增雨污水管线，填埋原有边沟。新增的雨污水管线包括雨污水管、雨污水检查井、雨水口等排水设施，增设位置根据现场实际情况而定。 采用II级钢筋混凝土管，七支角干道雨水管主管管径为DN1000，污水管主管管径为DN500.永康路雨水管主管管径为DN800，污水管主管管径为DN400，卫干桥路雨水管主管管径为DN800，污水管主管管径为DN600. 管道回填采用合格素土，不良地质地段采用砂砾石回填，要求管底承载力达到0.12Mpa，过街道路根据实际情况可采用360混凝土满包处理。 c雨篦子设计 道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。雨水篦子采用单联平式钢筋混凝土篦子雨水口，篦子井盖板参照《市政排水管道和附属构筑物设计、安装图集》进行预制，篦子井采用MU10砖砌体，井深1.4米（含基础）。连接篦子井的管道采用φ混凝土管，开挖沟槽埋设施工，埋设深度路面下1.05米。 d通信管网 新建通信线路采用地下管道敷设方式，采用集约化建设方式，实行“统一规划、统一建设”的原则。 本次设计管道容量考虑电信、移动、联通、广电、公安等用户需求，并考虑一定的预留。管道管材采用PVC-UØ110双壁波纹管，永康路、卫干桥路管道容量均采用9孔。七支角干道管道容量采用12孔。 由于管道容量不大，通信管道均采用单侧布置，敷设于道路人行道上，原则上位于南北向道路的西侧、东西向道路的北侧。管顶覆土不小于0.8米，全程采用素混凝土包封，穿越机动车道时改用HBBØ110玻璃钢管。每隔150-200米预留过路管，过路管采用6孔玻璃钢管。 为便于管道检修和穿放光缆，在道路交叉口、线路分支、转角等位置设置砖砌检查井，在道路直线段不超过120米间距也需设置检查井，各运营商检查井统一设置。检查井主要采用直通、三通和四通型，类型有手孔井和小号人孔井。管道敷设时应有一定的倾斜度，以利于渗入管道内的地下水流向人孔，管道坡度不得小于0.3%。人孔井内设置集水坑，集水坑内设置排水管将水排入就近雨水井中。 e给水管网 结合项目片区需要，在改造道路的人行道下需布置给水管网，给水管网均采用PE管，七支角大道采用D300，其布置道路西侧，距中线12米处，永康路采用D200，其布置在道路南侧，距中线7.5米处，卫干桥路采用D200，其布置在道路北侧，距中线8.5米处。 ⑥无障碍设施 本工程无障碍设计主要考虑缘石坡道的设计和盲道设计。应遵循《无障碍设计规范》GB50763-2012进行设计。 盲道应连续，中途不得有电线杆、树木等障碍物，宜避开井盖。行进盲道位置选择应按下列顺序，并符合下列规定： a、距人行道外侧的围墙、花台或绿地大于0.25m; b、距人行道内侧的树池0.25-0.5m；人行道上无树池，距路缘石不应小于0.5m。 c、宽度宜为0.3m;人行道成弧线形路线时，行进盲道与人行道走向一致。缘石坡道坡度为1/10～1/12，正面坡的宽度不得小于1.20m，坡面要做到平整而不光滑，正面坡中缘石外露高度不得大于20mm，以方便轮椅通行。人行道上的盲道可与缘石坡道衔接，但彼此应相距20～30cm。 人行道是城市道路的重要组成部分，也是人们在行走中最方便和最安全的地带。在城市主要通道的人行道上需设置盲道，协助视觉残疾者通过盲杖和脚底的触觉，方便安全地直线向前行走。 （3）绿化景观改造 ①.入口节点改造方案 现状问题：交叉道路口节点主入口节点现有绿化面积较小，现有景墙不美观，主要植物为银杏、紫叶李，黄葛树，南天竺等。缺乏灌木和地被的层次，同时缺乏具有产业园区入口标识的景观设施。 改造要点：在入口节点的绿化改造中重点突出入口标牌的景观形象，用层次丰富的流线形花境来烘托入口的景观氛围。同时在原有常绿树种的基础上搭配种植红枫、樱花、银杏等色叶植物，使得入口节点四季景观变化丰富多彩。 ②道路交叉口节点改造方案 现状问题：节点内现有植物为黄葛树，桂花，杜英，晚樱。红继木，女贞等。缺乏游览道路，区域利用不充分，人的可参与性不强，同时观赏性较差，交叉口道路的转弯半径需要调整。 改造要点：在改造中增设游憩道路、趣味雕塑等，便于人们充分欣赏节点景观。同时增加植物层次，丰富植物季相，形成可游憩的特色景观空间。 ③园区大道景观标段方案 改造要点:保留园区大道两侧的原有树种，在此基础上增加色叶植物，如樱花、红叶李、银杏等，同时搭配色彩、层次丰富的灌木与花卉，如夏鹃、福禄考、蓝色鼠尾草等。利用场地原有的白色张拉膜，布置游憩步道与休憩设施，使人们能更好地欣赏绿地美景。 ④卫干桥路景观标段方案 现状问题：卫干桥路道路一侧的绿化只有稀疏的乔木层，为银杏和杜英，另一侧为稀疏的杜英，连接农田，植物层次和色彩都比较单一，不具观赏性。 改造要点： 在卫干桥路的改造中，在稀疏的银杏、杜英层中增加了石榴和广玉兰两种植物作为背景树，间植晚樱，在灌木层中用黄色色相的金叶女贞和红色色相的红色石楠丰富景观色彩，另外在挡土墙前种植法国冬青作为遮挡，使整个道路植物层次和颜色丰富起来。 ⑤永康路景观标段方案 现状问题： 永康路一侧为单一乔木紫薇与红继木的组合，植物稀疏，层次单一，另一侧是杂乱的野草。应加强乔木层次与灌木地被植物的层次，同时对注意对工厂围栏的遮挡。 改造要点：在对永康路的改造中，在一侧稀疏的紫薇、红继木球中增加了香樟和银杏两种植物作为背景树，在树下中丛状的三角梅丰富层次，在灌木层中用黄色色相的金叶女贞和红色色相的红色石楠丰富景观色彩，另外在挡土墙前种植法国冬青作为遮挡。对另一侧道路实行同等改造，统一该段道路景观。 ⑥滨河路绿地景观改造方案 现状问题：现状滨河路绿地有着良好的植物基底，如右图所示，一定的缓坡使得绿地较有层次，但现有滨河步道宽度太窄，且缺乏滨河路与石栏步道之间的交通连接，人们无法亲近河道，同时植被色彩与层次不够丰富。 改造要点： 在对滨河路绿地的改造中，首先加宽石栏滨河步道的宽度，同时修建从滨河路到河道间的阶梯步道，加设休息设施，丰富植物层次与色彩，使得滨河路绿地空间成为人们亲水观景的舒适空间。 ⑦配套设施 本项目附属设施主要为座椅、垃圾桶、庭院灯、栏杆等。 绿地打造过程中座椅设置50个，垃圾桶设置50个，庭院灯为80盏。 7、投资规模及资金来源 1）投资规模 本项目投资12604万元，其中环保投资55万元，占总投资的0.44%。 2）资金来源 全部为业主自筹。 8、主要原辅材料 项目主要原辅材料及消耗情况见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料表 材料; 单位; 数量; 来源. 主辅材料; 砂卵石; m3; 8156; 当地砂砾石料场购买. 砾石; m3; 3263. 碎石; m3; 2447. 粗砂料; m3; 2700. 中细砂料; m3; 1631. 钢筋; t; 720; 雅安市购买. 水泥; t; 2310. 沥青; t; 78. 能源; 电; kw; 304401; 当地电网、发电机. 汽油; k; 2003; 雅安市购买. 柴油; kg; 66155. 水; 生产用水; m3/d; 20; 市政供水. 9、交通量估计 根据项目所在区域的实际交通情况，以及《四川雅安经济开发区名山片区支道工程 （二期）可行性研究报告》，该项目最终的路段预测交通量结果见表1-5。 表1-5 新建道路项目交通量预测结果表 单位：pcu/h 预测年; 2017（pcu/d）; 2023年（pcu/d）; 2028年（pcu/d）. 交通流量; 沿江路; 6048; 7851; 8945. 金花路-大堰路; 6741; 8014; 9147. 10、工程拆迁与安置 本项目涉及部分工程拆迁，不涉及环保拆迁。 11、施工交通组织 ①场外交通 本项目位于雅安市雨城区上里镇，距上里镇客运站1.2km，项目区内外交通顺畅，施工所需的设备和材料可根据各自来源，通过公路直达施工现场，交通便利。 ②场内交通 项目区内现有道路，路面宽度为6m。道路呈环形布置，所有转弯半径均为6m，满足消防要求，项目区道路采用沥青混凝土路面城市型道路。 环评要求建设单位在运输土石方、及渣土等过程中，应避开居民集中区、河流分布区域等环境敏感点，选择合理线路，以防在运输过程中造成的环境污染，对大气环境造成污染。 12、项目规划符合性及选址合理性分析 （1）规划符合性分析 本项目建设地址位于雅安经济开发区规划范围内。处于《芦山地震灾后恢复重建总体规划》范围的重灾区内。 本项目为四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期），包括新建支路，改造道路路面及附属设施，打造绿地景观。项目位于雅安经济开发区范围内，根据《雅安市城市总体规划》（2013—2020年），项目周边地块规划为工业用地 《四川雅安经济工业园扩区规划环境影响评价报告书》已于2012年获取四川省环境保护厅下发的审查意见，根据《四川雅安经济工业园扩区规划》中综合交通规划，建设内外衔接顺畅、功能服务完善、设施集约高效的对外交通、道路网络、公共交通等基础设施，形成与雅安中心城区高度融合、与园区自身发展良性匹配、与用地功能有机协调的综合交通体系，支撑灾后恢复重建工作有序推进，促进园区产业发展和生活服务功能全面提升。本项目符合四川雅安经济工业园扩区规划要求。 根据雅安市城乡规划建设和住房保障局以“选字第2014-经-016号”出具本项目选址意见书，雅安市城乡规划建设和住房保障局于2014年4月19日下达了《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-016号），明确本项目符合城乡规划要求。 （2）选址合理行分析 根据可研报告，本项目新建两条支路：金花路-大堰路、沿江路，是结合用地功能适度加密支路的需要，构筑差异化的路网体系，规划支路主要分布于生活区范围，增加生活区路网密度，提升出行便捷性和可达性，促进慢行交通。改造道路：七支角干道、永康路、卫干桥路，将大大提高人们出行效率，改善名山片区城市面貌，提升城市承载力。景观、绿化的打造，将提升城市的形象，营造出来的绿地景观，也将改善居民的居住环境。 根据现场踏勘及调查，拟建场址周围外环境对本项目无明显制约因素。同时，根据环境现状监测可知，项目所在区域大气、地表水、声学环境质量均达标，项目所在地环境良好。根据雅安市城乡规划建设和住房保障局以“选字第2014-经-016号”出具本项目选址意见书，雅安市城乡规划建设和住房保障局同意本项目的选址。 评价认为，本建设项目选址合理可行。 13、产业政策符合性分析 本项目为四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期），位于雅安市经济开发区内，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）（国家发展与改革委员会2013年第21号令）中鼓励类的“二十四、道路及道路运输（含城市客运）”，因此项目建设符合国家现行产业政策。” |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目有新建和改造项目，主要存在的环境问题是目前改造的道路交通噪声和运输尾气。 对于现有的噪声，应加强交通运输管理，防止随意鸣笛的现象，减少噪声对周围住户的影响； 对于现有的运输尾气，应加强交通运输管理，通过采取限流，以及交通管制等，减少运输尾气对周围大气环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 项目位于雅安主城区东北，属名山区。该区地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等情况如下： 1、县域概况 名山区地处四川盆地西南边缘，介于东经103°2'至 103°23'和北纬29°58 '至30°16'之间，东与蒲江，南与丹陵、洪雅，西与雨城，北与邛崃接壤。 名山区始建于西魏废帝二年（553）年，时称蒙山县。名山因境内久负盛名之蒙山而得名。拟建项目位于名山区雅安工业园区内，雅安工业园区地形地势四周为山岭丘陵，中部沿河为浅丘平地，园区东北紧邻旧城，园区西北、西部、南部和东部均被山丘围合。工业园区地形条件较好，山不高而植被好，坡不陡且相对高差不大。用地较为平坦，地形高差不大，最低高程590米，最高高程665米。 2、地理位置 名山区位于四川盆周西南边缘，为西入雅安之门户，地理位置北纬29°58′～30°16′，东经103°2′～103°23′，面积614.27平方公里。东临蒲江，南连丹陵、洪雅，西靠雅安雨城区，北接邛崃。东距成都90道路，西去雅安13道路。雅安工业园区位于雅安市名山区城区南面，东距成都110公里，西距雅安金鸡大隧道1公里。 雅安工业园区地形地势四周为山岭丘陵，中部沿河为浅丘平地，园区东北紧邻旧城，园区西北、西部、南部和东部均被山丘围合。工业园区地形条件较好，山不高而植被好，坡不陡且相对高差不大。用地较为平坦，地形高差不大，最低高程590米，最高高程665米。 本项目位于雅安经济开发区，工程地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2。 3、地形、地貌、地质 名山地势，西高，东低，地貌以海拔650～850米的台状丘陵和海拔650米以下的浅丘（低丘）平坝为主，两者占全县幅员面积的83.3%。边缘有低山分布，海拔850米～1456米的低山，占幅员面积的16.7%。 名山区地质构造位于天台山隆起、成都凹陷的熊坡雁行带，其地质发育与盆地地发育史密切相关。名山境内地质西北高、东南低，地貌以台状丘陵为主，境内坪岗交错，溪谷纷呈，为川西老冲积台地之一。河流沿岸浅丘平坝海拔650米以下，占幅员面积的22.1%；河流下切形成的丘陵台地海拔650~850米，占幅员面积的61.2%。 4、水文 建山、万古、新店、双河一线是县内河流分水岭，境内河流主要有名山河、延镇河、临溪河、朱场河。境内河流沿东西分别注入岷江和青衣江。名山河、延镇河西去在名山区合江入高羌河、临溪河；朱场河、两合水分别由东面流出县境。 名山区分属两个流域系统。向东、向北河流均归入南河注入岷江，属岷江水系；向南河流，注入青衣江，属青衣江水系。 名山境内月儿岗以东青衣江成为断头河，形成临溪河；以西青衣江成为倒淌河，形成名山河。北部原青衣江支流，亦倒淌向北，汇入邛崃南河，从而形成东、南、北三方分流的水系。 名山河发源于蒙山西麓王家山，始段称后延溪，东流入名山境内纳大塘沟水转向南流。在城乡纳和尚沟水后，穿名山区城区南流至名凤村纳邓家沟水转向东流，在江落村纳律家沟水后在下梅坪转向南流，蜿蜒于永兴镇境内，经永兴镇政府驻地，在罗土扁村纳楠庙沟水，东流至金龙村纳最大支流延镇河后，南流入雨城区境内称高腔河。在雨城区水口村注入青衣江。河长50公里，流域面积为390平方公里。在县境内长37.6公里，流域面积212.7平方公里。 本项目排水受纳水体名山河，据调查，评价河段水体功能为农灌及泄洪，无饮用水源取水口等敏感点。主要水文参数如下： 最大洪峰流量 2229m3/s（P=0.2%） 最小月平均流量 0.27m3/s 最小日平均流量 0.16m3/s 5、气候、气象条件 名山位于我国亚热带气候区，年均气温15.4℃，最高35.2℃，最低-5.4℃。名山古有“西蜀漏天，中心蒙山”之说，年降雨量1501.5毫米，降水多集中在7－9月，雨量充沛，多年年均雨日218天，降雨量1732毫米。名山四季分明，3月6日起入春，6月6日起入夏，春夏均长92天，11月26日入冬，冬长100天。年无霜期298天，年均日照1017.9小时，属全国日照低值之一。年平均湿度为79％。风力小，雾日少。城区年平均风速1.7米/秒，雾日年平均1.7天。 6、生物环境简况 名山境内树类繁多，主要树种为松科、杉科、柏科、银杏科、棕科、木麻黄科、杨柳科、胡桃科、桦木科等45科。竹类资源丰富，主要竹类为慈竹、斑竹、苦竹、水竹、筋竹、白夹竹、方竹、黑竹，引进南竹，试种成功。药用植被以扁草、橘子、银花为多;次为蝉花、麦冬、蒲公英、夏枯草等。山高林密处有豹、豺、狼、熊、猫狸、野兔、獐、野猪、刺猬、松鼠、蝙蝠等。鸟类有竹鸡、布合、杜鹃、八哥、雀、猫头鹰、喜鹊等。水生动物有鲤鱼、清波、鲫鱼、桃花鱼等。 名山区现有林业用地面积32万亩森林覆盖率34.2％。陆上野生动物包括豹、豺、狼、野猪等14种兽类和布谷、黄莺、杜鹃等40余种鸟类；水生野生动物包括鲤鱼、鲢鱼、桃花鱼等16种鱼类。树种有松科、杉科、柏科、银杏科等45个科，竹类资源丰富。珍稀生物有古茶树、千年银杏、拱桐、千佛菌、兰花、白燕等10余种。 区域内自然生态环境受人类活动的干扰很大，自然植被几乎荡然无存，被大量的人工植被所取代。园区南面大片土地现为农田，北面已有一些企业入园正在建设。园区东、南、西方向为农村地貌，现为大片农田。区域内植物以栽培植物为主，无天然珍稀野生植物分布；动物以家畜家禽为主，无天然珍稀野生动物分布。该区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱，因此，评价区域内生物多样性较低。 项目所在区域属传统的农业区，区内无需特殊保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。 7、旅游资源 名山有省级风景旅游景区2处，市级风景旅游景区1处，有开放寺庙蒙山永兴寺、千佛寺，建山止观寺，百丈栖霞寺，马岭天目寺和百丈天主教堂。其它旅游点有清漪、月儿谭、黑竹森林公园等。 全县主要旅游景点有蒙山、百丈湖等，其中蒙山是我国有文字记载的最早人工种茶的地方，也是佛教圣地，是名山经济的增长点。1986年，蒙山被四川省人民政府首批列为省级风景名胜区。2001年，蒙山申报AAA级旅游风景区，通过国家评审并定位为“四川三大历史文化名山”及世界茶文化发源地。 8、矿产资源 名山区境内矿产以沉积矿藏为主，有芒硝、天然气、沙金、石膏、石灰石、澎润土、页岩、泥炭等。其中芒硝远景储量达1616亿吨，为西南地区特大型矿藏，品位高、埋藏浅、易开采。现已探明的天然气储量达100亿立方米，石灰岩储量约5亿吨，泥炭储量丰富。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济概况 名山区辖20个乡镇，人口总户数78107户，259479人。全县主要产业有农业、工业、并大力发展旅游业。2001年，全县农、林、牧、渔总产值37206万元，工业总产值120262万元。 2、教育、科技 2013年初，各级各类学校112所（含进修校），其中：小学90所，普通中学17所，高中3所。在校生3.11万人，教职工2122人，其中专任教师1916人。 全县科学事业蓬勃发展，参加省级科技工作选进县和科普示范县，开通“名山星火”、“农民110”和“电视科技”三大网络，10所学校受到市上表彰。 3、文卫、体育 全县有文化馆1个，乡镇文化站20人，图书馆1个，博物馆1个，书店8个，档案馆1个。是年，加强广播电视基础设施建设。 全县设有县、中、乡镇三级医疗卫生机构，病床391张，卫生技术人员660人，其中：中医师95人，西医师224人，护士157人，疾病预防控制机构1个，卫生技术人员35名，妇幼保健机构1个，卫生技术人员25人，乡镇卫生院20个，卫生技术人员369人，计划生育指导站1个，卫生技术人员9人，创建卫生县城工作卓有成效。 4、人群健康 根据当地卫生防疫部门统计，工程地区目前主要传染病有肝炎、痢疾、肺结核等。从近几年来看传染病发病率并不高，且呈散在发生，未见大规模的传染病流行，工程地区无特殊地方病。

# 3、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了了解本项目地表水环境质量现状和大气环境质量现状，本次评价引用了由雅安市环境监测中心站监测的《四川雅安经济开发区名山片区、永兴片区和草坝片区工业污水管网工程一期项目环境现状监测》地表水和大气环境现状监测数据。监测时间为2014年3月13日-17日，监测项目中名山片区位于本项目拟建沿江路的西北侧约500m，因此，本项目引用数据符合导则的时效性要求。 1．地表水质量现状 为了解受纳水体名山河现有水体水质状况， 雅安市环境监测中心站于2014年3月13～15日对连续3天对名山河评价段的现状监测数据，本次评价采用引用报告中的1#和2#监测断面，监测因子取PH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类和TP等，监测结果统计见表3-1。 表3-1 地表水监测统计结果 单位：mg/L(除pH外) 监测断面; 指标; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; TP. 1#经开区办公楼名山河断面; 浓度 范围; 8.05-8.11; 16.4-17.7; 未检出; 0.95-0.97; 0.284-0.295; 0.023-0.027; 0.027-0.034. Pi值; 0.53-0.56; /; /; 0.23-0.24; 0.284-0.295; 0.46-0.54; 0.14-0.17. 2#下湾河与名山河交汇处断面; 浓度 范围; 8..00-8.12; 16.5-17.4; 未检出; 0.91-0.95; 0.255-0.265; 0.027-0.032; 0.021-0.025. Pi值; 0.5-0.6; /; /; 0.22-0.23; 0.255-0.265; 0.54-0.64; 0.11-0.13. 评价标准; 6～9; -; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. 由表3-1监测结果可见，名山河评价评价河段内，各污染物浓度实测值均在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值内，说明名山河评价河段的水质较好。 2．环境空气质量现状 本项目为园区道路建设项目，项目施工期和营运期对环境的空气污染主要是扬尘和汽车尾气。为了了解区域大气环境质量，本次评价采用引用的监测数据中3#点位（卫干村居民点），距离拟建沿江路约有300m距离，较近。雅安市环境监测中心站于2014年3月13～17日连续3天对卫干村居民点处环境空气进行了采样、监测，监测统计结果见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果统计分析表 （单位：mg/Nm3） 监测点 位名称; 监测项目; 监测天数; 日平均值. 浓度范围 （mg/Nm3）; Pi值范围; 超标率 （%）; 最大超 标倍数. 卫干村居民点; SO2; 7; 0.026-0.033; 0.17-0.22; /; /. NO2; 7; 0.027-0.032; 0.23-0.27; /; /. PM10; 7; 0.046-0.057; 0.30-0.38; /; /. 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准; NO2：24小时平均值：80μg/m3；SO2：24小时平均值：150μg/m3 ；PM10：日平均值：150μg/m3. 由表3-2可以看出，该监测点环境空气中NO2、SO2、PM10均不超标。满足评价标准限值要求，表明评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的限值要求，环境空气质量较好。 3．噪声环境质量 为了调查本项目评价区域声学环境质量现状，根据环评工作要求，在本项目拟建沿江路、金花路-大堰路处共布设10个噪声监测点，进行环境噪声监测。 雅安市环境监测中心站于2015年7月24日-25日对布设的监测点的环境噪声进行了监测，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 7月24日; 7月25日; 达标状况. 昼间; 昼间; 夜间; 夜间. 1#起点K0+000右18m; 50.8; 43.7; 50.4; 43.2; 达标. 2#槐树村一组住户K0+160右88m; 49.7; 42.8; 49.4; 42.5; 达标. 3#住户K0+020 右25m; 51.2; 44.3; 50.9; 44.1; 达标. 4#住户K0+300 左15m; 49.8; 42.6; 49.3; 42.2; 达标. 5#住户K0+340 右26m; 50.4; 53.2; 50.6; 43.5; 夜间超标. 6#住户K0+440 左10m; 51.8; 44.6; 51.5; 44.3; 达标. 7#住户K0+440 右10m; 52.2; 44.9; 51.7; 44.7; 达标. 8#住户K0+920 左50m; 49.4; 42.2; 49.5; 42.4; 达标. 9#住户K1+440 左30m; 49.7; 42.6; 49.3; 42.2; 达标. 10#住户K1+440 左30m; 49.5; 42.3; 49.1; 42.0; 达标. 由表3-3可见，评价区域昼间环境噪声监测值在49.4dB(A)～51.8dB(A)之间，夜间环境噪声监测值在42.0dB(A)～53.2dB(A)之间，其中5#点位夜间噪声监测值超标，由于5号点位距离园区道路较近引起的，由此可见，本项目声环境现状质量除5号点位稍有超标外，其余均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 4．生态环境 拟建场址位于雅安经济开发区境内，由于人类活动频繁，原生植被基本消失，无其他珍稀动物和植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于位于四川省雅安经济开发区，项目主要是建设园区道路以及景观改造，项目环境保护目标见下表所示。 本项目涉及地表水体为名山河，本项目主要环境保护目标为： 1．地表水环境保护目标 地表水：不因本项目的实施而改变名山河评价段现有的水体功能，评价河段水体水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 2．环境空气保护目标 环境空气：不因本项目的实施而改变评价区域内环境空气质量。其环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。 3．声学环境保护目标 声学环境保护目标：项目周围敏感点环境噪声质量应声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，做到噪声不扰民。 主要环境保护目标一览表见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 拟建项目; 保护目标; 方位、距离、与道路高差; 保护级别. 环境空气及声环境; 拟建沿江路; 槐树村郝家咀，约82户，386人; 南侧，最近70m，-0.1m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 徐家，约有22户，92人; 东侧，最近180m,-0.1m. 槐树村陈家; 西南侧，最近380m,+0.2m. 周围住户，约6户，25人; 西南侧，最近145m,-0.5m. 拟建金花路-大堰路; 董家岩，约36户，180人; 东侧，最近211m,-0.1m. 丁家坝，约10户，42人; 西侧约120m，涉及部分拆迁,-0.2m. 呦口上，约17户，70人; 东侧，最近20m,-0.2m. 中桥子，约6户，30人; 南侧，最近距离为15m,+0.2m. 水环境; 名山河; 拟建沿江路右侧35m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类水域.

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气评价标准 单位：μg/Nm3 取值时段; TSP; NO2. 二级; 二级. 24小时平均; 300; 100. 1小时平均; -; 250. 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 表4-2 地表水水质评价标准（GB3838-2002Ⅲ类） 项 目; Ⅲ类水域标准. pH; 6～9. SS; —. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 石油类; ≤0.05. CODcr; ≤20. TP; ≤0.2. 备注; 上述标准中，pH无量纲，其余单位为mg/L。. 3、声环境质量标准：距离道路两侧红线外35m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；评价范围内学校、医院（敬老院、养老院）等特殊敏感建筑执行《关于道路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发【2003】94号）的相关规定。 表4-3 声环境质量标准 标准类别; 等效声级LAeq（dB）. 昼 间; 夜 间. 4a类; 70; 55. 3类; 65; 55. 4、振动环境：执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准，标准值见表4-4。 表4-4 废水排放标准 执行标准; 名称; 标准限值（mg/L）. GB8978-1996《污水综合排放标准》; COD; 100. SS; 70. BOD; 20. NH3-N; 15. 石油类; 5. 2、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表4-5 大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3） 污染物; SO2; NOX; 颗粒物. 最高允许排放浓度; 550; 240; 120. 无组织排放监控限值; 0.40; 0.12; 1.. 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的不同施工阶段噪声标准。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、营运期：距离道路两侧红线外35m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准； 停车场执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 表4-7 厂界噪声执行标准 标准类别; 等效声级 LAeq[dB（A）]. 昼间; 夜间. 4a类; 70; 55. 3类; 65; 55. 5、其它排放标准按照国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 |  |

# 5、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 管网工程 1、施工期生产工艺流程简述 本项施工期的基本工艺流程及对环境的影响如图5-1所示。 施工期 路基工程 路面工程 临时工程 竣工验收 施工噪声 施工扬尘 汽车尾气 施工废水 生活污水 工程弃渣 生活垃圾 施工占地 水土流失 阻塞交通 交通噪声 声学环境 大气环境 水环境 生态环境 社会环境 图5-1a 施工期道路工艺流程及环境影响图 废气 管道开挖 管道铺设 管道焊接 防腐 管道试压 回填 图5-1b 施工期管道施工工艺流程及环境影响图 2、营运期生产工艺流程简述 本项营运期的基本工艺流程及对环境的影响如图5-2所示。 工程运营 汽车尾气 交通扬尘 汽车噪声 路面径流造成水体 污 染 图5-2 运营期工艺流程及环境影响图 二、主要污染工序 1、施工期 本项目主要包括新建道路和改建道路，以及铺设管网线工程，绿化工程等，其中新建道路和改造道路在施工过程中会产生施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废等，以及生态环境影响，铺设管网主要为开挖过程产生的施工废气，占地对生态环境的影响。绿化工程施工过程主要是泥土扬尘等。 （1）废水 项目施工期废（污）水主要有施工生产废水，拟建道路不设施工营地，招聘当地建筑工人，工人如厕就近农户家中入厕。因此，没有生活污水排放。 ①机械冲洗系统废水：包括施工机械冲洗，用水量约6.0m3/d，消耗量约0.9m3/d，5.1m3/d经沉淀池沉淀后回用，这类污水主要含SS、石油类等； ②混凝土拌和系统的跑、冒、滴、漏：产生量很少，在施工场地自然蒸发； （2）废气 施工过程使用沥青作为材料，因此施工过程会产生沥青烟。本项目不设置沥青拌合场，直接在当地购买。各类燃油动力机械在施工作业时排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、PM10；各种运输车辆行驶时会产生尾气以及运输车辆在乡村土路上行驶产生的扬尘，主要污染物为TSP；施工过程挖填方作业以及预制场产生的施工扬尘。 消耗0.9 机械冲洗 施工用水 沉淀池 0.9 5.1 消耗0.5 新鲜水 7.4 5.1 机械含油污水 隔油下渗池 0.5 混凝土拌合 6.0 消耗6.0 图5-3 项目用水量平衡图 （3）噪声 噪声主要为挖掘机、装卸机、推土机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，据类比调查，施工机械噪声级为70~110dB。 （4）固体废物 固体废物主要是工程部分土石弃方、施工人员生活垃圾和建筑垃圾。其中工程弃渣对环境的影响主要表现为对生态环境的影响。 经土石方平衡分析，本项目土石方开挖总量5.16万m³（含表土剥离0.77万m3，自然方，下同），土石方回填9.62万m3（含绿化覆土0.77万m3），借方（外购）4.46万m3，无弃方。土石方平衡分析详见表5-1。 表5-1 工程土石方量平衡表单位：万m3 项目分区; 开挖; 回填; 调入; 调出; 借方（外购）; 弃方. 小计; 一般土石方; 表土剥离; 小计; 一般土石方; 表土回覆; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 数量. ①新建道路防治区; 1.67; 0.90; 0.77; 7.00; 6.23; 0.77; 0.87; ②; 4.46; 0. ②改造道路防治区; 3.28; 3.28; 2.41; 2.41; 0.87; ①; 0. ③景观绿化区; 0.21; 0.21; 0.21; 0.21; 0. 合计; 5.16; 4.39; 0.77; 9.62; 8.85; 0.77; 0.87; 0.87; 4.46; 0.00. 生活垃圾以平均每人每天产生0.5kg计算，整个施工工地一天的生活垃圾产生量为50kg，必须加以集中收集处理，严禁随地丢弃。 在建设过程中将会产生建筑垃圾，总量约为30t。主要包括施工中失效的灰砂、混凝土、碎砖瓦砾、建材加工废料等，也包括施工人员临时搭建的工棚、库房等临时建筑物。如不及时处理不仅有碍观瞻，影响景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。建筑垃圾置于运往当地指定的建筑垃圾堆场处置。 本项目不涉及拆迁安置，因此没有拆迁废旧固废产生。 （5）非污染生态影响 1、路基施工及施工场地的设置对陆生生态环境的影响。 2、施工人员活动、路基施工以及工程临时占地可能加剧水土流失、破坏土壤形态和肥力。 2、营运期 大气环境：项目建成后，交通尾气以及扬尘对周围大气环境造成污染；路面改造后交通尾气及扬尘对周围大气环境造成污染。 水环境：新建道路以及改造道路路面径流以及风险事故造成水体污染。 声环境：新建道路随着交通量的增加，交通噪声对沿线的居民区的负面影响逐渐增大。 生态环境：由于局部工程防护稳定和植被恢复均需一定的时间，水土流失在工程运营期可能仍然存在。景观工程的建设对生态环境有一定的正面影响。 固废：项目建成后，产生的固废对周围环境影响。 三、污染物治理措施 1、生态保护和恢复措施 ⑴生态恢复范围 本项目区内有现有道路，路面宽度为6m。因此，本项目不设置施工便道。施工场地设置于项目用地范围内，不新增土地，用地面积为1.5亩。 本项目临时堆土区包括表土和由于场区场平、基础建设进行开挖的土石方，在工程建设期间需设置临时堆土场进行临时堆放。根据项目特点和施工时序，为减少占地，为避免表土二次转运带来不必要的水土流失，拟将表土堆放于新建道路的两侧的拟绿化区域，并对其采取相应的水土保持措施。本工程剥离表土0.77万m3，拟定堆高3~4m，经估算，临时堆土场面积大约为7.5亩，其中表土堆放面积约为5.4亩。 本项目不设拌合场、施工营地，施工便道等，其材料堆放场、加工房，车辆冲洗等均在施工场地内，生态保护及恢复措施见下表： 表5-2 生态保护和恢复措施一览表 占地类型; 恢复范围; 土地利用类型; 恢复措施; 预期效果. 永久占地; 道路; 恢复道路两侧影响范围195.49亩; 草地; 在两侧表土撒播草籽进行植被恢复; 景观与周边相协调，植被得到恢复. 临时占地; 施工场地; 恢复范围为施工场地占地，面积约1.5亩。; 草地，不新增土地; 施工前剥离表土，施工结束后进行场地清理、平整，覆盖表土撒播种籽进行生态恢复。; 景观与周边相协调，植被得到恢复. 临时堆土区; 恢复范围为临时堆土场所，面积为7.5亩; 草地; 施工前剥离表土，施工结束后进行场地清理、平整，覆盖表土撒播种籽进行生态恢复。. ⑵生态恢复措施及预期效果 针对工程建设对生态环境的破坏，按照“谁开发、谁保护”的原则，本次环评提出以下生态保护及恢复方案。 ①施工场地 施工结束后，对施工场地进行清理、平整，对沉淀池、旱厕进行回填。并对占用的草地剥离的表土进行植被恢复。 ②临时表土堆场恢复 临时表土堆场堆渣前剥离表土就近堆放养护，修建挡渣墙和简易排水沟减少水土流失；渣场不再利用后平整覆土，撒播草籽恢复植被。 ③植被恢复措施 本工程永久占地主要为道路建设，工程临时占地主要有草地。本工程将对工程临时占地以及施工直接影响区内的植被进行生态恢复，临时占用稀疏草地进行撒播草籽，草籽撒播容易成活草种。 ⑶其他生态保护措施 ①落实工程临时占地的植被恢复工作，加强工程生态恢复的后期跟踪监管工作。 ②严格执行施工设计开挖范围，规范施工人员和施工车辆进出道路，最大限度减少对植被和土壤的影响。 ③施工期间应对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法猎捕野生动物，以减轻施工对沿线陆生动植物的影响。 ④严格划定施工范围，采用“划线施工”将各种施工行为和施工人员严格限制在施工范围，规范施工行为： a土方开采应选合适的施工时间，尽量避开暴雨季节施工。b控制土石方工程的施工周期，采用边开挖、边回填、边碾压的施工方案，尽量减少疏松土壤的裸露时间，减少水蚀和风沙剥蚀。 ⑤施工工程要注意对周边草地的保护，防止随意践踏和占用草地。 ⑥路基和下边坡在填筑和开挖前，先修排水沟，排水沟不仅起到排水作用，还可以拦截路基施工中的水土流失，使其不会影响到施工工作面。 ⑦施工尽量选择在枯水期进行。 ⑧严格界定施工临时占地范围，界定施工场地，规范行车路线，合理堆放和养护剥离的表土，合理设置施工围堰。施工结束后，及时恢复施工临时占地，及时清除围堰土、疏通河道，保护水生生态环境。 以上措施针对性强，具有可操作性，可对生态环境的影响得到有效控制。 2、水环境保护措施 ⑴施工期水环境保护措施 本项目不设施工营地，因此不会有施工人员的生活污水产生，仅有施工生产废水产生。结合本工程及施工特点，工程施工场地产生的生产废水量较小，可回用用于施工生产过程中，多余部分可用于场区洒水。本环评要求生产废水回用，不得排入天然水体（名山河），有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响。 ①施工机械产生的含油及其他的生产废水禁止向河流排放，在施工场地施工废水悬浮物浓度较高等特点，采用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的砂粒，在施工场地内设临时沉淀池1个；静置沉淀后用于工程生产过程中，多余部分可用于场区的洒水。 ②靠近名山河端的道路基础施工挖出的泥渣禁止弃入河道或河滩，以免抬高河床或压缩过水断面、淤塞河道，同时施工机械严禁漏油。 ③含有有害物质的建材不准堆放在水体附近，并设有蓬盖，必要时设围栏，防止雨水冲刷导致材料进入水体。 ④根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和评价区范围内名山河水体功能，排入水域的污水执行一级排放标准。但施工人员的分散性、临时性，要求施工污水做到集中处理后满足一级排放标准十分困难，因此本工程禁止向名山河、道路沿线的过程冲沟及其他水体排放施工生活污水和生产废水，以切实保护工程区水环境。 ⑵运营期水环境污染防治措施 - 在项目附近50m处设置明显标志，禁止过往车辆随意丢弃杂物； ② 防止和杜绝有毒有害危险品运输过程中的恶性事故发生，必须加强监管，以免造成对项目区河流水质的污染。 3、大气环境污染防治措施 ⑴施工期大气污染防治措施 （1）扬尘防治措施 ①为防止施工产生扬尘污染，特别是在旱季环境敏感地段水车洒水可收到很好的效果，可使扬尘减少70%-80%，挖出的土石方应及时回填和清运。 ②建筑垃圾及时清运、土石方装卸过程均采取洒水、运输车辆加盖毡布封闭运输。 ③注意合理安排粉状筑桥材料的堆存地点及环保措施，减少堆存量并及时利用。堆放时应采取防风防雨措施，必要时设置围栏，遇恶劣天气加篷布覆盖。 ④粉状材料如水泥等应加盖装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落。堆放应有篷布遮盖，并及时利用，减少堆放时间。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途散落。 ⑤石灰、水泥和砂石料的拌合，要慎重选择地址，拌和站应远离环境敏感点并采取先进除尘设施。 （2）运输车辆及施工机械尾气污染防治措施 ①施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，使之处于良好的运行状态。 ②加强施工机械和车辆的维护和保养，并使用优质燃料、减少废气排放。 ⑵运营期大气污染防治措施 工程运营期主要受汽车尾气污染的影响，环评要求采取以下两条措施： ①加强道路的管理和路面养护，保持道路良好的运营状态，减少塞车现象发生。 ②在道路两侧做好绿化工程的维护工程，尽量减缓其对环境空气的影响。 4、噪声污染防治措施 ⑴施工期噪声污染防治措施 ①施工场地应远离环境保护目标，合理布设施工机械，根据周围环境条件，尽量增加噪声源与周围敏感点的距离。据分析计算，仅考虑噪声随距离的衰减，在50m范围内，噪声平均衰减值>5.0dB（A）/10m。 ②认真组织施工安排，将噪声影响大的工程施工安排在白天进行，减少夜间施工强度。确需夜间作业时，应获得环保部门审批，并在施工区发布安民告示，取得他们的理解，并且采取防范措施。 ③施工要求采取低噪声的施工机械，要合理安排施工时间、时段、施工进度。每天23点至次日8点禁止使用高噪声机械设备和电动工具作业。 ④对钢管、模板等构件装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛投。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段的噪声要求。 ⑤加强施工期噪声监测，以保证其不受噪声超标影响。 采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小施工噪声对区域环境的影响。 ⑵运营期噪声污染防治措施 ①加强道路管理，维持路面平整度，以降低交通噪声。 ②新建道路两旁建设防护绿化带，有效减缓交通噪声干扰。 5、固体废物影响减缓措施 ⑴施工期固废污染防治措施 ①施工过程中产生的石渣、泥沙以及泥浆废水处理后的沉渣，运往渣场处置，不得倒入河流或弃至河滩。 ②产生的建筑垃圾，应集中收集，运往当地指定的堆放场堆放。 ③在集中施工场地应配备垃圾收集装置，人员生活垃圾应建临时封闭储藏站，施工单位清理运到指定的垃圾填埋场处理。 ⑵运营期固废污染防治措施 应设立宣传标志，教育司乘人员不能岩土随意抛洒垃圾，将运营期工程卫生管理纳入雅安市环卫清扫、清运系统，控制和减轻运营期固废影响。 6、水土流失的防治措施 ⑴弃渣防护措施 弃渣和材料在运输过程中存在洒落、跨塌和尘扬的现象，这样将影响和破坏地表，损坏原有的水土设施，因此，应采取合理的措施进行防护。弃渣运输所采取的措施主要为：对洒落的弃渣即时清扫干净，为防止运输过程中的灰尘，应设置洒水设施。临时渣场采取防风遮挡措施，以减少起尘量。 ⑵施工场地防护措施 在施工场地松散土堆积很厚，而且尘土飞扬，地表径流对松散土的冲刷可加大工程区域水土流失。为改善工程区施工条件和减少松散土流失，可使用喷洒水雾以增加松散土的结合力、水稳性或覆盖草毡等方式，减少尘土飞扬和松散土的流失。 ⑶施工场地防护措施 施工场地要设置临时排水系统，将雨水引至附近沟渠，防止水土流失。施工完毕后，对场地进行草地恢复。 ⑷为减少工程水土流失对生态环境的影响，还应作好以下防护工作： ①项目基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行施工，防止形成二次水土流失。 ②施工期间应对产生的临时废弃土石进行及时的清运处理，尽量减少废弃土石的堆放面积和数量。 ③在施工期间，在临时堆放的土石上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。 ④施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用，防止因雨水冲刷造成水土流失。 ⑤合理选择施工工序，运至工程的土石料应及时投入使用，尽量缩短临时土石料堆放时间；堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。 ⑥建立水保方案实施领导管理机构，强化工作人员水保意识，实行水保施工监理制度和档案管理制度。 ⑸道路绿化 工程的绿化主要指工程结束后在引道和匝道两侧种植行道树与绿化带。 6、安全防范措施 本工程实施，人口及车流量相对集中，务必做好安全管理工作，保证居民出行安全。应做到下面两点。 - 对施工场地采取围栏措施，防止无关人员随意出入施工区域。 - 在施工区周围设置明显的安全警示标志，提醒居民注意出行安全。 7、施工组织管理 ⑴工程设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中，建设单位、环保部门应对环保工程设计方案进行审查。 ⑵施工招标阶段，各施工承包单位在投标中应有环境保护方面的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款；工程建设单位应与施工承包单位签订环保措施责任书； ⑶施工前建设单位应委托有资质的工程监理单位负责施工期环境监理工作；施工阶段，建设单位应注意组织施工期环境监测计划的实施。 ⑷加强施工人员环境保护教育，培养施工人员爱护环境的自觉性；制定相应的规章制度，要求施工人员文明施工，杜绝野蛮施工现场。 ⑸明确施工单位职责，增强施工单位环境保护责任意识；当地环保部门加强施工监督管理，确保各项措施的落实。 ⑹合理安排工期，强化营运期交通管理，严禁超载车辆行驶，确保行驶安全，避免因桥上交通事故引发水环境污染等问题。 (7)优化施工组织及布局，合理安排渣场及料场布局，减少对外环境的影响。

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工机械废气（燃油废气和运输车辆尾气） | 无组织排放 |  | 施工区环境空气质量现状良好，废气扩散条件较好，不会对该地区大气环境造成影响。 |  |
|  |  | 扰动地表及运输扬尘 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 来往车辆 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 机械冲洗水废水 | 产生量Q＝5.1m3/d，沉淀后回用或泼洒抑尘 |  |  |  |
|  |  | 机修含油污水 | 产生量Q＝0.5m3/d，经隔油下渗池全部消耗 |  |  |  |
|  | 营运期 | 路面排水 | 少量 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 50kg/d | 运往指定的垃圾处置点 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 30t | 运往指定的建筑垃圾堆场 |  |  |
|  | 营运期 | 无 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期噪声源主要是施工机械等固定声源噪声以及施工运输车辆的流动声源噪声，施工强度不大，通过合理布置设备位置、合理组织施工，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）要求控制施工机械噪声，可将施工期噪声影响控制在最低水平。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 工程占地对生态影响包括占用土地对植被、野生动物的影响、景观影响、水土流失等生态影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、对陆生生态环境影响分析 （1）施工期土地影响分析 本项目主要占地为新建道路占地，工程占地对环境的影响包括永久占地和临时占地两方面。永久占地、临时占地及植被破坏情况见下表。 表7-1 工程占地及植被破坏范围一览表 工程类型; 占用面积 （亩）; 占地类型; 占地性质; 恢复措施. 永久 占地 区; 主体工程段; 195.49; 草地、荒地; 永久 占地; 主体工程永久占地会改变原土地性质，应对破坏植被做生态补偿，对破坏的草地予以异地绿化恢复. 临时 占地 区; 施工场地; 1.5; 草地、旱地; 临时 占地; 施工结. 后对施工场地进 清理、平整，对占用草地进行复种; 临时堆土场; 7.5. - 永久占地的影响 本工程永久占地为道路的占地，永久占地面积为195.49亩，占地类型为草地，用地类型为工业用地，改变原有的土地利用性质，主体工程永久占地会改变原土地性质，应对破坏植被做生态补偿，对破坏的草地予以异地绿化恢复，故拟建道路占地对周围土地利用影响较小。 - 临时占地的影响 施工临时占地包括施工场地、临时堆土场等。占地类型为旱地、草地等，生态影响的范围均在施工场地周围。施工场地的设置不仅破坏了地表植被，同时修建时对地表的扰动会增加区域水土流失量。临时占地面积约7.5亩，生态影响面积约7.5亩，在施工结束后，需拆除临时建筑物，对施工场地进行清理，因此，临时占地对环境的影响是暂时的。但在施工过程中，应进行合理的施工布置，尽量占用荒地，减少对植被的破坏；此外，还必须做好施工结束后的生态恢复工作。 - 工程对土地利用的影响 工程对土地利用的影响主要为永久占地造成的影响，全线永久占地将在道路使用期内永久性占地，不可逆转地改变土地利用方式，即道路范围内耕地、草地等，其土地利用功能发生变化，其中对耕地影响相对较明显。 对于临时占地，施工期间暂时改变了原有土地功能，施工完毕后，可通过拆除临时设施，平整土地，恢复原土地使用功能。 - 结论 总体而言，本工程主要为道路建设，项目建设不占基本农田；工程临时占地的影响主要表现在破坏地表植被和增加区域水土流失量，但在工程施工结束后可对其进行生态恢复，对环境影响相对较小。 （2）施工期对地表植被的影响分析 本工程建设会占用一定量的土地，永久占地减少了草地、耕地等用地，使土地的生物量减少、生态系统的调节作用有所削弱，占用面积为195.49亩。同时，土地用途的变化也对区域景观的结构和功能产生影响。临时占地则暂时改变土地的利用状况，工程完工后，临时占地基本恢复原土地利用类型，对区域土地利用基本不会产生影响。施工期间，改造道路建设布设管网，新建道路占用土地，对地表植被有一定的影响，但本项目在采取减少作业带宽度，并设有绿化景观工程后，对地表植被的影响可以降至最低。 （3）施工期对陆生动物的影响分析 工程区野生动物组成比较简单，种类较少，野生动物主要分布于拟建道路两侧的草地、河滩地中，主要是蛙、蛇和鸟类等。 施工期间，对爬行类动物的活动有一定影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。且由于项目爬行类的野生动物的种类和数量较少，因此对其影响较小。施工期间，引道临时征地区附近的鸟类，由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地，但当临时占地的植被的恢复后，它们仍可回到原来的领域。因此，项目的建设对当地的野生动物影响甚微，但仍要求在施工过程中加强管理，禁止施工人员对出现的保护类野生动物的捕杀行为。 施工期间，改造道路和景观打造不占用土地，因此，改造道路和景观打造对周围的水生、陆生生态环境没有影响。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期对水环境影响主要来源于以下几个方面：施工工地废水、施工人员生活污水；施工机械可能泄漏油对名山河水体的影响。 （1）施工机械对名山河水质的影响 新建道路以及道路改造过程中，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染也会引起名山河局部水体油污染。只要严格施工管理，一般不会发生污染。 （2）施工场地废水影响 施工场地因雨水冲刷产生的高浊度含泥污水，会导致名山河泥沙含量增加，水质下降。材料堆放场内堆放的施工材料如沥青、油料、化学物质等保管不善被暴雨冲刷进入水体引起水体污染。施工过程中产生的建筑垃圾、渣土等，若遇到强降雨作用，将大大增加地表径流中的污染物浓度和悬浮物颗粒；地表径流排入雨水管道或者地方沟渠，将对名山河水质造成间接污染。评价要求，施工工地建沉淀池，废水经沉淀池沉淀后回用或排放，对水环境影响小。 3、施工期大气环境影响分析 新建道路以及改造道路施工对环境空气的影响主要是扬尘，即TSP污染，工程开挖、场地平整、材料运输、装卸和搅拌等环节都有扬尘产生，其中最主要的是运输车辆扬尘和施工扬尘。 （1）运输车辆道路扬尘影响 运输车辆行驶引起的道路扬尘是影响施工现场周围环境空气质量的主要因素。施工区内车辆运输引起的道路扬尘占场地扬尘总量的50%以上。道路扬尘起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面积尘量、相对湿度等因素有关，其影响范围一般在运输线路两侧50~80m内。 （2）施工作业扬尘影响 施工作业扬尘主要来自以下三个方面： ①干燥地表的开挖扬尘，粒径＞100µm大颗粒在大气中很快沉降到地面或附着在建筑物表面；粒径≤100µm的颗粒，在风力作用下悬浮在半空中，难于沉降。 ②开挖的泥土在未运走前被晒干和受风力作用，形成风吹扬尘。 ③开挖出来的泥土在装卸过程中造成部分扬尘扬起和洒落。 ④在施工期间，地表裸露，水分蒸发，形成干松颗粒，使地表松散，在风力较大时或回填土方时，均会产生扬尘。 环评建议本项目施工场地施工采取洒水抑尘等措施，施工产生的扬尘对周围大气环境不会产生明显的影响，但是会在局部施工场地内造成不同程度的扬尘污染。 （3）沥青烟对周围大气环境的影响 本项目不设置沥青的熬制，搅拌，采用购买后直接铺设，因此，在铺设过程中会产生少量的沥青烟尘，因此在施工过程中，加强环境管理，减轻沥青烟对周围大气环境的影响。 4、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声特点 本项目施工噪声主要有以下特点： ①施工机械种类繁多，不同施工阶段会使用不同施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致施工噪声具有偶然性的特点。 ②不同施工机械噪声特性不同，例如，打桩机噪声呈脉冲式，压路机噪声频率低沉。总的来说，新建道路施工机械产生的噪声级均较大。 ③各种施工机械在施工中部分是固定的，部分是不断移动的，会在一定范围内来回活动。与固定声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动源相比影响又局限在一定范围之内。施工机械体积与其影响范围相比较小，因此可视作点源。 ④施工噪声影响是暂时的、短期的。 （2）施工期声环境影响评价 施工期噪声可近似为点声源处理，其衰减模式如下： L2 = L1 log20r2/r1 式中：L1、L2—距离声源r1、r2 处的噪声声级； r1、r2—距离声源的距离。计算时，r1=1m（或5m） 施工期主要噪声源有施工机械如运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工活动。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表7-3。项目建设施工过程为浇注桩基混凝土，主要采用钻孔机，距声源15m处监测声级值一般在75dB左右。 （3）施工噪声预测结果及分析 ①预测结果 运用上式对工程施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表7-2所示。 表7-2 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 序号; 距施工点距离 (m) 机械类型; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 1; 轮式装载机; 90; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 2; 平地机; 90; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 3; 振动式压路机; 86; 80.0; 74.0; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4. 4; 轮胎压路机; 76; 70.0; 64.0; 57.9; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.4. 5; 推土机; 86; 80.0; 74.0; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4. 6; 轮胎式液压挖掘机; 84; 78.0; 72.0; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4. 7; 发电机组(2台); 84; 78.0; 72.0; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4. 8; 冲击式钻井机; 73; 67.0; 61.0; 54.9; 51.4; 48.9; 47.0; 43.5; 41.0; 37.4. 9; 搅拌机; 82; 76.0; 70.0; 63.9; 60.4; 57.9; 56.0; 52.5; 50.0; 46.4. ②施工期噪声影响分析 本项目建设施工工作量大，机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定影响。相对营运期而言，建设期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。从表7-3可知： A、单机施工机械噪声昼间在距声源60m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间则需300m才能达标。 B、多种机械同时施工时，昼间在距声源80m以外可满足标准限值要求；夜间在350m以外可满足标准限值要求。 （4）对敏感点的影响 环评建议本项目施工场地设置在沿江路南侧道路边，没有住户等环境敏感点，在有住户附近，环评要求施工单位对主要的噪声源设备安装隔声减振降噪装置；在施工开始前，建设单位必须进行施工公示，让施工场地周围居民对工程有所了解，明白工程施工对他们的影响是暂时的，以求得他们的理解和支持。合理安排施工作业时间，夜间不进行施工作业，需夜间施工，必须向环境主管部门申请同意。 5、施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾。 在施工场地范围内施工人员产生的生活垃圾。本项目预计施工期为12个月，施工阶段的施工人数以平均每天100人计，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，本项目每天产生生活垃圾约50kg，整个施工期生活垃圾产生总量为18.25t。生活垃圾集中收集后运往指定的垃圾处置点填埋。 6、施工期对景观的影响 施工期对景观的影响主要表现为工程占地对植被和地貌景观的影响。 1、工程永久占地对景观的影响 工程永久性占地对原地表植被的破坏具有不可恢复性，主要表现为地表开挖、植被破坏、施工作业区地形破碎化等，并产生强烈的视觉反差。本项目施工期较短，且占地面积较少，因而影响相当较小。 2、临时性工程占地对景观的影响 临时性工程占地主要建材堆放场等占地。由于本工程临时性用地多为旱地，植被面积小，施工结束后，在较短的时间内就能实现植被恢复。因此，本项目临时工程占地对景观影响较小。 7、施工期对社会环境影响 工程施工期大量的物质和人员流动，项目资金的注入，以及施工队伍的消费等因素将直接推动施工地区经济的发展。 工程施工期，除了施工单位的人员外，非技术人员将从当地雇佣，施工给当地人员创造了就业机会，将解决一部分贫困人口的收入问题。 工程施工中所用的部分建筑材料从当地购买，也将直接促进当地经济的发展。 8、工程水土流失影响分析 （1）防治责任范围 本项目水土流失防治责任范围包括主体工程占地、临时施工用地和项目直接影响区。 ①项目建设区：包括陆域主体工程占地、临时施工用地，共计202.99亩。 ②项目直接影响区：指项目建设区以外由于开发建设活动而造成的水土流失及其直接影响的范围。见下表 表7-3 水土流失防治责任范围统计表 影响区范围; 面积（亩）. 项目建设区; 主体工程占地; 195.49. 临时工程占地; 7.5. 合计; 202.99. - （2）水土流失预测分析 本项目水土流失影响预测主要针对工程占地、破坏原地貌、施工扰动地表造成的水土流失量。工程占地及扰动地表水土流失面积包括工程永久占地面积和临时施工场地占地面积及扰动地表层区域面积。 根据《四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期）》水土保持方案批复及内容，工程建设过程中，项目扰动原地貌、损坏土地和植被的面积为26.53hm²；损坏和占压水土保持功能的面积为26.53hm²。由于本项目的建设扰动，在不采取任何措施的情况下将产生水土流失总量2215.20t，其中自然背景流失量500.70t，工程建设新增流失量1714.50t。施工期预测流失量占总预测流失量的94.49% （3）工程建设的水土流失影响分析 由前述工程水土流失因素和预测分析可知，工程对当地的水土流失影响主要集中在施工期。水土流失主要来自于道路开挖和回填，未采取水保护措施的情况将造成的较大量的水土流失；另外一方面，工程施工临时占地、施工人员活动等生产活动破坏了所占地自然植被、地表土壤，使工程区水土流失呈增加趋势，若不及时防治，将使生态环境遭到进一步破坏。工程建设产生的土壤流失具体危害表现在以下几个方面： ①破坏生态环境，有损项目形象，不利于自身建设 项目的开发建设，在一定程度上破坏了原有植被和区域生态系统，而新的区域生态系统还不能短时间内恢复，从而使得局部生态环境失调，水土流失将会影响项目区域环境。 ②工程建设除破坏植被外，还改变了原地貌、土壤结构和地面组成物质，土壤流失造成土层变薄，土地肥力下降，土壤贫瘠，从而导致土地生产力下降，给该区植被恢复带来一定难度。 ③随水土流失的加速发展和面积扩大，如不加以控制将直接破坏当地的水土资源，恶化生态环境。 本项目水保工程总投资为2234.79万元，其中主体工程设计中已有水土保持措施投资为2134.37万元，本方案新增投资100.42万元。新增水保投资中工程措施费7.47万元，临时工程费15.09万元，独立费用23.45万元（其中：水土保持监理费5万元），基本预备费1.35万元，水土保持补偿费53.06万元。 将本项目效益指标与防治目标进行对比，可以看出项目建设区内扰动土地整治率为98.0%（目标值95.0%），水土流失总治理度为95.0%（目标值88.0%），土壤流失控制比达到1.25（目标值为1.0），拦渣率99.9%（目标值95%），林草植被恢复系数为99.0%（目标值98.0%），植被覆盖率为39.7%（目标值23.0%），均达到或超过防治目标要求。 本工程水土保持措施实施的社会效益、经济效益、生态效益明显。落实水土保持与主体工程的“三同时”制度，在认真落实本方案提出的各项水土保持措施的基础上，工程建设过程中造成的水土流失可以得到有效地控制，而水土流失带来的相关损失小于工程建设取得的经济效益和社会效益，因此，项目在采取水保措施的基础上，对周围水土流失影响较小。 二、营运期环境影响分析 - 1、水环境影响分析 （1）对地表水的影响分析 根据对项目沿线水体功能的调查，评价范围内没有分布生活饮用水水源保护区， 各水体主要功能为农灌、发电、泄洪等。拟建工程完工后，随着交通量逐年增多，沉落在路面上的机动车尾气排放物、车辆油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物随地表径流进入下游河段，对水体的水质将会产生一定的影响。一般来说，路面径流污水基本满足国家规定的排放标准，不会污染环境。但在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经道路泄水道口流入附近的水域，造成石油类和COD 的污染影响，应通过交通管理措施，避免类似事故发生。拟建道路和改造道路建成后，降雨对道路附近河流造成影响的主要是降雨初期1h 内形成的径流，在拟建道路临河路段，一旦发生重大交通事故致的危险污染事件，将会对名山河等水体造成污染影响。拟建道路路面径流、路基排水至排水边沟集中排放，排水边沟及涵洞排放口设置沉淀、过滤池，同时在进水口处设挡板，使路基排水经沉砂、过滤、消能后排放于天然冲沟，因此不会对现有的水体造成影响。 另外，为了减小路面雨水径流对河流水质的影响以及避免营运期危险品运输事故发生的泄漏、撒落等的不良影响，路面污水不能直排入水体，应根据道路排水设计规范加强路面的排水设计，对路面径流进行收集及处理。 （2）对地下水的环境影响分析 本项目沿线以路基、桥梁形式为主，全线无隧道建设工程，线路沿线不涉及地下水饮用水源保护区。本项目道路途经区域地下水类型以基岩裂隙水及第四系松散堆积层孔隙潜水为主，主要依靠大气降雨补给，丰枯明显，出露点分散。因道路路基工程在地表施工，地下水水位埋深基本都在2m以上，不会扰动地下水水位，对现状地下水水位和水量不会造成不利影响。 - 2、大气环境影响分析 营运期拟建道路和改造道路的车流量较小，产生的空气环境污染物主要为各种机动车辆排放的尾气，汽车尾气中主要含有NO2、CO和碳氢化合物等污染物。同时，项目还会产生一定量的道路扬尘，在大气扩散的作用下，对周围大气环境没有影响。 根据同类工程的类比分析，工程营运期对周围空气环境不会产生明显的影响。 - 3、声学环境影响分析 - 项目建成通车后，对声环境的影响主要是来往车辆。根据项目可行性研究报告，其交通量预测见表1-4。车辆（小型车辆）行驶在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB(A)）按下式计算： Ls=59.3+0.23V 式中：V——车辆平均行驶速度，km/h。设计车速为100km/h、120km/h时，V为设计车速的65%；设计车速为80km/h时，V为设计车速的90%；设计车速为60km/h时，V为设计车速的100%。 本项目设计车速为80km/h，通过上式计算得Ls=75.9dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009），营运期交通噪声采用下式预测： 式中各符号意义见《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4－2009）。 根据噪声预测模式和噪声预测参数，结合项目的实际情况，拟建项目周边的噪声预测值见下表。本次预测主要针对新建道路进行噪声影响预测。 表7-4a 拟建沿江路建成后各期间噪声衰减预测值 营运期; 时段; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 120m. 2016年; 昼间; 69.3; 66.7; 60.1; 56.6; 54.7; 49.2. 2022年; 昼间; 69.9; 67.3; 60.6; 56.8; 54.8; 49.2. 2030年; 昼间; 71.5; 67.7; 61.5; 58.6; 56; 49.5. 表7-5 拟建金花路-大堰路建成后各期间噪声衰减预测值 营运期; 时段; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 120m. 2016年; 昼间; 68.5; 66.4; 59.8; 53.6; 54.0; 48.0. 2022年; 昼间; 69.6; 67.0; 59.9; 56.4; 54.1; 48.2. 2030年; 昼间; 71.0; 67.1; 61.0; 58.2; 55.3; 48.5. 表7-6 新建道路建成后各期间环境敏感点噪声预测值 序号; 拟建道路; 敏感点 名称; 与道路最近距离（m）; 声环境 区划; 时段; 交通噪声预测值（dB）; 超标量（dB）. 近期; 中期; 远期; 近期; 中期; 远期. 1; 拟建沿江路; 槐树村郝家咀; 70; 2类; 昼间; 55.0; 55.5; 57.2. 夜间; 44.5; 45.6; 46.8. 2; 徐家; 180; 2类; 昼间; 45.2; 46.8; 47.5. 夜间; 42.5; 42.6; 42.8. 3; 槐树村陈家; 380; 2类; 昼间; 38.5; 39.7; 40.8. 夜间; 36.2; 37.6; 38.7. 4; 周围住户; 145; 2类; 昼间; 45.8; 47.2; 48.8. 夜间; 42.9; 43.8; 44.4. 5; 拟建金花路-大堰路; 董家岩; 211; 2类; 昼间; 40.2; 40.8; 41.5. 夜间; 40.5; 40.6; 40.8. 6; 丁家坝; 120; 2类; 昼间; 48.0; 48.2; 48.5. 夜间; 45.0; 45.8; 46.9. 7; 呦口上; 20; 4a类; 昼间; 66.4; 67.0; 67.1. 夜间; 49.8; 50.6; 51.4. 8; 中桥子; 15; 4a类; 昼间; 67.0; 68.2; 69.5. 夜间; 50.6; 51.8; 52.7. 表7-7七支角干道改造后各期间噪声衰减预测值 营运期; 时段; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 120m. 2016年; 昼间; 62.3; 58.5; 56.8; 55.1; 54.2; 52.9. 2022年; 昼间; 63.6; 59.6; 57.2; 56.3; 55.8; 55.7. 2030年; 昼间; 65.2; 61.4; 58.2; 57.6; 57.0; 56.5. 表7-8永康路改造后各期间噪声衰减预测值 营运期; 时段; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 120m. 2016年; 昼间; 64; 61.9; 55.3; 49.1; 49.5; 43.5. 2022年; 昼间; 64.8; 62.2; 55.1; 51.6; 49.3; 43.4. 2030年; 昼间; 66.4; 62.5; 56.4; 53.6; 50.7; 43.9. 表7-9卫干桥改造后各期间噪声衰减预测值 营运期; 时段; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 120m. 2016年; 昼间; 62.7; 60.6; 54; 47.8; 48.2; 42.2. 2022年; 昼间; 63.8; 61.2; 54.1; 50.6; 48.3; 42.4. 2030年; 昼间; 64.8; 60.9; 54.8; 52; 49.1; 42.3. 拟建道路运营期间在近期和中期10m处能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼间：70dB（A），夜间55dB（A）），远期20m处能达到《声环境质量标准》4a类（昼间：70dB（A），夜间55dB（A）），根据表7-6新建道路建成后各期间环境敏感点噪声预测值，可见，新建道路建成后，周围环境敏感点均可达《声环境质量标准》2类和4a类标准，建议距离路道路两侧20m内临路第一排不应规划直接面对公路的学校、医院、居民住宅区等声敏感建筑。由于车流量较小，工程建设完成后交通噪声对环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 营运期固体废物主要是新建道路和改造道路过路行人产生的生活废弃物（如：纸屑、烟头、瓜果皮等）。建议运营期设立宣传标志，提醒过路行人不能随意抛洒垃圾，保护环境。采取上述措施后，工程运营期固体废弃物不会对沿线环境产生明显影响。 5、社会环境影响分析 ⑴社会经济效益分析 ①经济效益分析 由于城区市政工程的众多间接经济效益难以用货币形式反映，所以对该项目的经济性分析着重于其巨大的间接经济效益和社会环境效益，项目建成后，雅安经济开发区的整体城市形象提高了，人居环境也将改善，这些都是巨大的财富。 ②社会、环境效益分析 社会环境的好坏是与市政工程发展水平息息相关，只有良好的市政基础设施环境和生态环境，才可能有好的经济发展基础，并保持经济的可持续发展。 ⑵区域经济影响分析 ①有利于雅安综合交通条件的改善 四川将以成都为中心，以区域性次级枢纽和节点城市为支撑，着力打造以铁路大动脉、高速大通道、内河大港口、国际大机场和信息大网络为主体的贯通南北、连接东西、通江达海，承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚东南亚的西部综合交通枢纽。 在《西部综合交通枢纽建设规划》中，雅安市被列为全省12个区域性次级枢纽之一，是四川西部唯一的次级交通枢纽，定位为物流配送的次级枢纽，并作为成都主枢纽的重要支撑，更加突出雅安在全省综合交通枢纽的重要定位。承担“融入成都、链接攀西、辐射康藏”的战略功能。 ②有利于充分发挥雅安“川西和康藏门户”的作用 雅安东临成都，西接甘孜，是全国内陆四条入藏通道中距离大都市区最近线路的门户地区，也是全国唯一环接藏、羌、彝地区的地级市，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称，雅安地区的经济发展和社会进步，是国家实施稳藏安康战略，进一步巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系的要求。 ③有利于促进园区经济发展、全面构建和谐社会 新时期“以人为本，全面发展和构建和谐社会”的指导思想，要求雅安经济开发区未来的发展必须坚持以人为本、统筹规划、构建和谐，促使社会的全面发展。以人为本是科学发展观的重要内容，要求落实发展措施时，必须考虑发展的目的和目标是否符合人们的意愿，是否以人民的根本利益为出发点，是否能够增加人们的福利，是否体现了执政为民的内在宗旨，是否将经济与社会的发展相协调，将各个方面的发展相统筹，切实树立人本观念和全面的发展观，树立建立现代化园区的基本理念。 为满足雅安经济开发区社会经济发展和名山区城市建设的需要，实施本项目将极大地完善园区的投资环境和人居环境，推进园区建设。本工程建成后，将为地区国民经济产业的发展，社会经济结构调整和名山区的外延拓展提供良好的基础条件，对改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。直接为广大人民群众谋福祉，体现了“以人为本，全面发展和构建和谐社会”的宗旨，对促进经济开发区社会经济全面发展具有重要作用。 通过项目所在地区的基础设施建设，可以改善城市形象和投资环境，促进雅安经济开发区的发展；同时改善沿线群众生产生活状况，促进和谐社会构建。 ④有利于提升雅安经济开发区的交通区位条件 交通区位对雅安经济开发区的外部吸引力和区域竞争力具有决定性作用，也是集聚资金、信息等各类资源要素的重要条件，是经开区发展框架的核心支撑体系之一。因此，建立衔接区域、外畅内达、高效有序的综合运输网络，对实现雅安经济开发区的产业定位和经济目标具有重要意义。 ⑤有利于灾后产业重建，恢复发展特色优势产业 产业重建是增强灾区“造血”功能的根本，直接关系到灾区群众的长远生计，关系到灾区奔康致富的进程。灾区各地要立足实际，大力发展优势特色产业，积极促进产业优化调整，加快构建以文化旅游业、特色农牧业、新型工业和服务业为支撑的现代产业体系，努力使灾区群众有就业、有收入、有后劲。按照国家和省相关规划，支持有条件的受灾地区集聚发展机械制造、电子信息、有色金属精深加工、农产品加工、生物制药、生产性服务业等产业。大力发展农业、旅游业，改造提升传统产业，调整优化产品结构。提升纺织、建材、机械等产业竞争力，支持水泥等行业兼并重组，发展新型环保材料，支持建筑垃圾再利用。 本项目的建设将促进雅安经济开发区产业分类布置，提高相邻企业关联程度，促进产业集群优势和产业链的形成，进一步强化招商引资硬件资源，促进灾后产业重建，提升经开区综合竞争力，促进雅安市经济发展，成为雅安市的一个经济增长点。 ⑶社会影响效果分析 本项目作为雅安经济开发区的重点拓展区之一，相应范围内的规划与建设，各种功能定位的实现，以及该地区的开发、建设等均导致该地区土地利用形式发生变化；城镇化过程造成一定范围的人口迁徙和就业形式的改变，这一切都使当地的社会经济发展较大的变化。但从长期发展来说，社会环境会向更先进、更文明的方向发展，短期的不利影响很快会消失。市政道路建设的快速发展，是城镇化进程的必然过程，也是城市社会经济发展的必由之路。 项目地处规划的城市拓展地区，不久周边会有大量的居民区和企事业单位。因此项目实施过程中，对社会、环境存在着各种各样的影响因素，主要表现在以下几方面： ①工程对项目环境影响 施工期对环境影响比较严重，在对市民的调查中发现，不管是哪一个阶层的市民均对环保问题比较担心，重点是施工噪声、粉尘、污水、视觉污染等。基于对交通的考虑，施工一般安排在高峰时段之后。在设计中，施工措施中着重贯彻以人为本的理念，积极采用新技术、新材料、新方法，以减少噪声、粉尘污染。在施工工期，对工地污水加以有效治理，施工场地也要进行合理布局，杜绝脏、乱、差的施工环境，建立整洁的文明施工场地，减少视觉污染。项目建成后，要根据环保要求采取措施，保护沿线的环境。 ②工程对项目所在地区居民生活水平和生活质量的影响 项目影响地带，人口密度较低，商业、餐饮业、零售业和服务业发展水平较低，用于居民休息娱乐、购物场所寥寥无几，居民生活多有不便。项目实施后，很好地解决了该地区内部交通问题，对项目地区内部经济的发展有很大的推动作用，提高居民生活水平和生活质量。 ③项目对所在地区不同利益群体的影响 项目的建设与实施会使沿线居民直接或间接受益，这些群体对项目的实施持欢迎的态度。但是也有一部分群体的利益将会收到损害。项目拆迁区内的居民世代居住于此，拆迁过程中或许会遭到他们的抵触。项目实施时对这一部分群体的利益处理需特别慎重。拆迁补偿工作一定要落实到位。 ④项目对城市格局的影响 本项目位于雅安经济开发区灾后重建的关键节点上，片区内包含经开区的多条新建道路，项目的建设将使经开区的交通配套更完善、出入更便捷、生活更便利。因此项目的建设是雅安经济开发区城市空间拓展的需要。项目此次改造还有景观绿化改造，对于城市的生态方面有正面的影响。 6、环境风险事故影响分析 （1）环境风险因子识别 本工程施工期和营运期潜在的环境风险类型多种多样，且难于确定和预测。根据风险成因及周围环境状况分析，本项目的环境风险主要来源于临名山河处路上车辆交通事故，事故将可能对水体产生污染，水污染事故主要有如下几种类型： ①车辆发生交通事故，本身携带的汽油（或柴油）和机油泄漏，并排入名山河水体； ②装载着的化学品发生交通事故，化学品发生泄漏，并排入名山河水体； （2）营运期交通事故风险影响分析 据建设单位介绍，通行车辆以小型车、普通客货车为主，营运期风险主要为通行车辆翻车导致燃料泄漏风险，由于拟建和改建道路不是危险化学品的运输通道，因此主要风险为装载油类产品车辆，而装载油类产品等的车辆经此通行的几率极小，发生装载油类产品等的车辆交通事故的导致环境污染事故的可能性极小，但仍需采取措施防范。 （3）环境风险防范措施与应急预案 ①建立应急预案、应急收集系统，加强车辆安全检查，控制车辆行驶速度，严禁违章驾驶。 ②为了确保突发性事故可以得到及时处理，道路管理部门应在项目运营期建立事故应急领导小组，在发生环境风险事故后立即报告有关部门，并于当地消防、公安和环保部门一起，及时稳妥处理好事故。 ③由于本项目位于工业区内，在出现可能发生的泄露危险化学品事故时，应注意安全防护。 a进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。 b 如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 c 如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 d应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 e 泄漏源控制堵漏，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 f 泄漏物处理 围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐发生液体泄漏时，要及时堵住泄漏处，防止物料外流污染环境。 稀释与覆盖：向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸汽或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 收容(集)：将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 燃油动力机械 | 烟气 | 排放量小且选用状况良好的动力机械和运输车辆，使用优质燃料 | 不会对周围环境空气产生污染影响 |  |
|  |  | 土石方 工程 | 扬尘 | 避免大风天气施工，洒水降尘、避开敞开式运输 | 基本不会对周围空气产生污染且污染短暂 |  |
|  | 运 营 期 | 汽车 | 尾气 | 加强路面维护 |  | 基本不会对周围空气产生污染且污染短暂 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | pH、SS、石油类 | 建简易沉淀池、小型隔油池，沉淀后上清液回用 | 基本不对当地地表水和地下水造成污染 |  |
|  | 运营 期 | 过往车辆 | 路面排水 | 通过泄水管进入名山河 | 对水环境影响较小 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 路基清表 | 少量表土 | 做后期覆土使用 | 保持区域的整洁；有效控制环境污染 |  |
|  |  | 道路施工 | 建筑垃圾 | 运往指定的建筑垃圾堆放场 |  |  |
|  |  | 施工人员工地生活 | 生活垃圾 | 集中收集运送至垃圾填埋场处置 |  |  |
|  | 运 营 期 | 过往车辆 | 生活垃圾，遗撒的建筑材料等 | 及时清扫路面 | 保持路面整洁 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械，车辆 | 施工作业噪声、车辆行驶噪声 | 选用低噪声设备，安装隔声减振降噪装置，加强设备的维护，避免夜间施工 | 对声环境的影响较小 |  |
|  | 运 营 期 | 过往车辆 | 车辆噪声 | 加强路面维护，设立相应的交通标志 | 对声环境的影响较小 |  |
| 生态保护和恢复措施及预期效果 对拟建道路：在道路两侧种植绿化； 对临时堆土场及施工场地：施工前剥离表土，施工结束后进行场地清理、平整，覆盖表土撒播草籽进行生态恢复。 本项目通过打造90000m2绿地、重要景观两处以及道路绿化的效果对完善道路服务体系，改善生态环境，提高人的居住环境质量，有着十分重要的意义。 通过采取上述措施，生态环境逐步恢复，景观与周边相协调，植被得到恢复 1、环保投资 本项目总投资约12604万元，环保投资55万元，占工程总投资的0.44%，该项目为非污染生态项目，环保投资基本合理。环保设施必须与主体工程“三同时”，并经环保部门验收合格，方可投入使用。本项目建设期主要环保投资见表8-1。 表8-1 项目环境保护措施与投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 内容; 估算投资; 备注. 施 工 期; 废气治理; 施工扬尘; 洒水、覆盖; 5; 新建道路+改造道路. 挖方作业区扬尘; 洒水. 道路扬尘; 洒水、围挡; 5. 废水治理; 施工废水; 沉淀池; 5; 新建道路+改造道路. 噪声治理; 施工噪声; 选择低噪设备，合理布置，合理安排作业时间，对主要产噪设备安装隔音减振降噪装置; 20; 新建道路+改造道路. 交通噪声; 限制鸣笛; /. 固废; 建筑垃圾; 运往指定建筑垃圾堆放场处置; 6; 新建道路+改造道路. 生活垃圾; 定点收集，清运; 2; 新建道路. 生态环境; 水土流失; 完善施工场地周围围挡和排水设施; ――; 计入工程投资. 生态恢复; 恢复草地、种植树木; 5. 绿化; 引道两侧植树种草; 6; 绿化工程. 安全; 设置安全警示牌; 1. 合计; 55. |

# 9、结论与建议

一、结论 1、产业政策的符合性分析结论 本项目为道路建设项目，位于雅安市名山区境内，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）（国家发展与改革委员会2013年第21号令）中鼓励类的“二十四、道路及道路运输（含城市客运）”，因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、项目规划符合性分析结论 （1）规划符合性分析 本项目建设地址位于雅安经济开发区规划范围内。处于《芦山地震灾后恢复重建总体规划》范围的重灾区内。 本项目为四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期），包括新建支路，改造道路路面及附属设施，打造绿地景观。项目位于雅安经济开发区范围内，根据《雅安市城市总体规划》（2013—2020年），项目周边地块规划为工业用地 《四川雅安经济工业园扩区规划环境影响评价报告书》已于2012年获取四川省环境保护厅下发的审查意见，根据《四川雅安经济工业园扩区规划》中综合交通规划，建设内外衔接顺畅、功能服务完善、设施集约高效的对外交通、道路网络、公共交通等基础设施，形成与雅安中心城区高度融合、与园区自身发展良性匹配、与用地功能有机协调的综合交通体系，支撑灾后恢复重建工作有序推进，促进园区产业发展和生活服务功能全面提升。本项目符合四川雅安经济工业园扩区规划要求。 根据雅安市城乡规划建设和住房保障局以“选字第2014-经-016号”出具本项目选址意见书，雅安市城乡规划建设和住房保障局于2014年4月19日下达了《建设用地规划许可证》（地字第2014-经-016号），明确本项目符合城乡规划要求。 （2）选址合理行分析 根据可研报告，本项目新建两条支路：金花路-大堰路、沿江路，是结合用地功能适度加密支路的需要，构筑差异化的路网体系，规划支路主要分布于生活区范围，增加生活区路网密度，提升出行便捷性和可达性，促进慢行交通。改造道路：七支角干道、永康路、卫干桥路，将大大提高人们出行效率，改善名山片区城市面貌，提升城市承载力。景观、绿化的打造，将提升城市的形象，营造出来的绿地景观，也将改善居民的居住环境。 根据现场踏勘及调查，拟建场址周围外环境对本项目无明显制约因素。同时，根据环境现状监测可知，项目所在区域大气、地表水、声学环境质量均达标，项目所在地环境良好。根据雅安市城乡规划建设和住房保障局以“选字第2014-经-016号”出具本项目选址意见书，雅安市城乡规划建设和住房保障局同意本项目的选址。 评价认为，本建设项目选址合理可行。 3、环境质量现状评价结论 （1）环境空气：监测结果表明SO2、NO2、PM10监测指标的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，评价区域内大气环境质量较好。 （2）地表水：名山评价河段水质各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，评价河段水质良好。 （3）噪声：各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明区域声环境质量良好。 4、项目环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析 ①大气环境影响结论：本工程大气环境影响主要是施工扬尘和交通运输道路扬尘对周围敏感点的影响，影响较小。 ②声环境影响结论：本工程声环境影响主要是施工机械噪声和交通运输噪声的影响，影响较小。 - 水环境影响结论：本工程施工过程中产生的废(污)水主要为施工废水，施工废水不外排，对环境影响较小。 ④生态环境影响结论：占地的影响主要表现在破坏地表植被和增加区域水土流失量，但在工程施工结束后可对其进行生态恢复，对环境影响相对较小。 - 水土流失影响结论：本工程施工期水土流失面积195.49亩。 ⑥固体废弃物影响结论：本工程施工产生的固体废弃物主要为开挖弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工无弃土；施工人员的平均生活垃圾产生量为50kg/d，若处置不当，可能对局地环境有影响。 （2）运营期环境影响分析 ①对水环境的影响结论：工程运营期路面雨水不会对名山河水质产生明显影响。 ②对环境空气环境的影响结论：工程营运期对周围空气环境不会产生明显的影响。 ③对声环境的影响结论：工程建设完成后交通噪声对环境影响较小。 ④对社会环境的环境的影响结论：本项目主要服务于雅安经济开发区名山片区，交通建设对土地利用有导向作用，土地开发利用，必须以道路的修建为基础，本工程的建设雅安经济开发区名山片区土地资源使用开发的前提和必要条件。 由本工程项目所处的地理位置及其在路网中的重要功能，结合雅安经济开发区发展目标及开发进程可以看到，四川雅安经济开发区名山片区支道工程（二期）的建设是十分必要的。 5、主要环境保护措施 （1）水环境保护措施：施工废水采用自然沉淀的方式进行处理，处理后回用或用于洒水降尘；施工人员的粪便就近选址农户厕所收集，并用于附近农田施肥，洗漱等清污水泼洒抑尘。 （2）大气环境保护措施：①开挖粉尘的削减与控制措施；②砂石与混凝土系统粉尘削减与控制措施；③燃油废气的削减与控制；④交通粉尘削减与控制措施。 （3）声环境保护措施：①噪声源控制；②传播途径的控制；③施工人员的防护措施。 （4）固体废弃物处理措施：设置垃圾箱，施工期生活垃圾收集后定期清运至指定的垃圾填埋点处置。 （5）水土保持措施：①施工临时防护措施：主要有划定施工活动范围 、加强教育施工人员的水保意识、建立水保公示制度等；②工程措施：在工程施工过程中采取拦挡、过滤、沉淀等工程措施；③植物措施：从水土保持和绿化美化环境的角度考虑，为了恢复工程施工破坏的土地和植被，对因工程建设而损毁的土地进行整治，使之恢复到扰动前状态；④工程土石方作业尽量安排在枯水期，减少因雨季施工引起的水土流失；⑤避免降雨条件下的挖填方作业；⑥挖方妥善堆放，严禁随意堆放，并及时用于工程场区回填，填方及时夯实，缩短松散泥土的暴露时间；⑦施工结束后，对施工场区等临时用地以及弃土回填处及时平整、恢复植被。 （6）生态环境保护措施：①严格执行施工设计开挖范围，规范施工人员和施工车辆进出道路，制定植被恢复措施，最大限度减少对植被和土壤的影响；②采取截、排水沟、挡渣墙等有效的工程防护措施进行防护，可减少施工造成的水土流失；③施工期间应对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法猎捕野生动物，以减轻施工对沿线陆生动植物的影响；④对施工场地，制定生态恢复措施，在工程完工后，可较快恢复。 综上所述，本评价认为项目采取的环境保护措施经济上可行，技术上合理，预测其治理效果有效。 6、综合评价结论 根据评价区环境现状和生态环境发展趋势分析，本工程的建设将改善评价区内交通问题，环境效益、经济效益和社会效益显著。工程不利影响主要是工程施工期对声环境、大气环境、水环境、生态环境的影响，通过认真落实报告表和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。因此，在加强环保措施的前提下，从环境保护角度总体评价认为，本工程的建设是可行的。 二、建议 （1）加强宣传和管理，避免对名山河的影响。 （2）各项环保措施经费要随着工程设计的深入，分项仔细核算，确保环保经费到位用足。工程环保投资应设专帐管理，专款专用，确保工程各项环保措施的顺利实施。 （3）本工程必须严把施工质量关，注重工程营运期的管理和检修排障，以保证工程的环境正效应得以充分实现。 附录 一、本报告表应附以下附件、附图： - 附件1 委托书 - 附件2 项目可行性研究报告的批复文件 - 附件3 项目用地规划许可证 - 附件4 项目选址意见书 - 附件5 项目用地预审意见 - 附件6 项目环评执行标准 - 附件7 四川雅安工业园扩区调整规划批复 - 附件8 项目现状监测报告 - 附件9 项目水保批复 - 附图1 项目地理位置图 - 附图2 项目外环境关系图 - 附图3-1 沿江路噪声监测布点图 - 附图3-2 西支路噪声监测布点图 - 附图4 项目用地红线图 - 附图5 雅安市经开区路网规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。