建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称： 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）

建设单位（盖章）：雅安经济开发区市政建筑工程有限公司

编制日期：二〇一七年六月

编制单位：四川锦绣中华环保科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）；

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点；

3、行业类别----按国标填写；

4、总投资----指项目投资总额；

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等；

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议；

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填；

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	20

环境质量状况	23

评价适用标准	29

建设项目工程分析	31

项目主要污染物产生及预计排放情况	45

环境影响分析	46

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

结论与建议	64

附图：

附图1   项目地理位置图；

附图2   本项目外环境关系图；

附图3   项目道路红线图；

附图4   项目噪声监测布点图；

附图5   项目施工平面布置图；

附图6   项目道路标准横断面图

附图7   项目管线标准横断面图；

附图8-1   项目路线纵断面图；

附图8-2   项目路线纵断面图；

附图8-3   项目路线纵断面图；

附图8   雅安市城市总体规划图；

附图9   雅安市城市总体规划图；

附图10   园区道路交通规划图；

附图11   现场照片。

附件：

附件1   环评委托书；

附件2   雅安市发展和改革委员会关于四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）可行性研究报告的批复；

附件3   项目环境影响评价执行标准的函；

附件4   雅安市国土资源局关于四川雅安经济开发区配套基础设施工程项目用地的情况说明；

附图5   建设项目选址意见书；

附件6   四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）（新瑞鑫环监字（2017）第03059号）；

附件7   四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段附属工程）（新瑞鑫环监字（2017）第03058号）；

附件8   四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）环境影响报告表专家函审意见。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安经济开发区市政建筑工程有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏静东 |  | 联系人 | 周小波 |  |
| 通讯地址 | 雅安市名山区滨河东路3号（经开区管委会） |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18908160957 | 传真 | / | 邮政编码 | 625008 |
| 建设地点 | 雅安市经济开发区草坝镇 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 雅发改投资﹝2017﹞94号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | 市政道路工程建筑 （E4813） |  |
| 占地面积（m2） | 31500 |  | 绿化面积（m2） | 9000 |  |
| 总投资 （万元） | 7076.19 | 环保投资（万元） | 57.9 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 | / |  | 投产日期 | 2018年5月 |  |
| 项目内容及规模 一、项目建设背景 四川雅安经济开发区依托交通枢纽和战略区位所形成的物流集散优势；形成“一轴、三心、四片”的功能分区结构，形成“一心、两片、五园区”的结构，“一心”：以名山城区域为主的雅安城市副中心，位于园区成雅高速路以北区域。主要功能包括商务服务、商业贸易、信息服务等现代服务业。“两片”：以永兴、草坝场镇为基础的两个新城片区。永兴新城片区和草坝新城片区主要承担永兴、草坝两大片区的居住及生活、产业配套服务功能。五个园区：分别为张江科技园区、雅安物流园区、永兴现代工业园区、雅化园区、草坝现代工业园区。 为配合园区的发展和项目所在区域片区的建设，解决雅安经济技术开发区草坝片区，推进四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程），本项目实施后，与地方道路很快形成路网，有利于恒天汽车厂以及周边居民的出行。 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）全长833.59m，宽24.0m，路线起点顺接规划众友路，与规划创业路形成十字型平面交叉（桩号K0+000），止点与现状省道S305相接形成T型平面交叉（桩号K0+833.59），路线配套建设给排水工程、照明工程、电力工程、绿化工程和交通工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》以及国家环境环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为考察本项目对环境的影响，为主管部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据，并从环境保护的角度论证项目的可行性，本项目应编制《建设项目环境影响报告表》。为此，雅安经济开发区市政建筑工程有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作。我方接受委托后，立即组织有关技术人员开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了《四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）环境影响报告表》，现上报审查。 二、项目基本情况 工程名称：四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程） 建设地点：雅安市经济开发区草坝镇 建设性质：新建 建设长度：833.59m 道路等级：次干路 设计荷载：Ⅰ级 路基宽度：24.0m 行车道宽度：15.0m 路面类型：沥青混凝土 建设规模及内容：路线起点顺接规划众友路，与规划创业路形成十字型平面交叉（桩号K0+000），止点与现状省道S305相接形成T型平面交叉（桩号K0+833.59），全长833.59m，道路红线宽度24m，全线共设置涵洞1道，路线配套建设给排水工程、照明工程、电力工程、绿化工程和交通工程。 工程投资：本工程总投资为7076.19万元，全部为业主自筹资金。 建设工期：根据项目计划及总体安排，本项目计划2017年9月动工，2018年5月竣工，工期为9个月。 三、项目相关规划的符合性分析 1、与社会经济发展规划的符合性 本项目的建设，对促进雅安及雅安经开区社会经济发展，加快西部大开发建设，推动项目所在地经济发展，确保灾后恢复重建顺利进行，提高当地人民生活水平都具有重要的意义。项目的建设将实现“内外衔接顺畅、功能服务完善、设施集约高效”的综合交通体系建设发展目标，加快加速园区产业发展和生活服务功能全面提升。因此本项目的建设符合社会经济项目的建设符合四川省、雅安市的社会经济发展规划，符合国家产业导向和可持续发展战略。 2、与雅安市交通规划的符合性 根据《四川雅安经济开发区（芦天宝飞地园区）控制性详细规划》中的道路交通规划，本项目已纳入规划。城市道路交通发展目标是“以城市主次干道为骨架，以公共交通和站场设施为载体，逐步形成适应城市经济发展的道路交通系统”。本项目是雅安市道路网规划中服务于经济开发区的城市支路。 因此，本项目与雅安市城市道路规划相符。 3、与《雅安工业园区扩区规划》的符合性 “雅安工业园区”于2013年经省政府批复更名为“四川雅安经济开发区”。根据《雅安工业园区扩区规划》，整个经济开发区规划结构为“一心、两片”的空间结构。“一心”为以名山城镇区域为主的雅安城市副中心。“两片”为以永兴、草坝场镇为基础的两个新城片区。 根据《雅安工业园区扩区规划》中的道路规划：区域各片区之间未来将形成“二环+七射”环放形式的多层次道路网络系统结构。“二环”：成雅高速公路-雅乐高速公路-雅康高速公路构成的大环和成新蒲快速通道-S305线（雅洪公路）-规划永兴园区与草坝园区快速联系通道（现状XT01县道）构成的小环。“七射”：成雅高速公路、邛名高速公路、雅乐高速公路、成新蒲快速通道、G108、G318国道线、S305省道线（雅洪公路）。 本项目项目的建设不仅带动沿线经济发展；而且与园区道路有机地衔接，有效地推动新区、新城一系列基础、配套和公用服务设施的建设，完善城市功能，顺应“灾后重建示范园区”战略定位的要求，方便灾区人民生产、生活的出行需要。 因此，本项目的建设与雅安市经济开发区规划相符。 4、项目选址、选线的环保合理性分析 本项目为新建项目，道路全长833.59米，路线短且全线未设平曲线、超高等，无重大方案比较。 根据现场调查，现状基地内主要为旱地和草地，植被种类单一，项目路段不涉及重大生态分割和对生态敏感目标的影响，道路沿线外环境关系较简单，项目中心线两侧200m范围内有4处环境敏感目标，分别为距离项目最近距离（起点，桩号K0+000）的草坝镇中心小学校，33m；沿项目起点走项目左侧（桩号K0+135），距离项目红线33m处有2户居民；距离项目最近距离（终点，桩号K0+833.59）的滨江奥斯卡小区和牛津之星幼儿园，均为55m。因此，外环境对本项目的建设无明显制约因素。本项目达到了“社会、经济、生态”三大效益的统一，故项目建设是合理的。 四、工程概况 1、项目地理位置及路线方案 本项目位于四川雅安芦天宝飞地园区草坝片区，起点顺接规划众友路，与规划创业路形成十字型平面交叉（桩号K0+000）；本项目止点与现状省道S305相接，形成T型平面交叉（桩号K0+833.59），全长833.59m。 主要控制点为：起点（与规划创业路平面相交处）、止点（与省道S305平面相交处）。 2、建设规模及主要技术指标 路线里程为833.59m，均为新建，路基红线宽度为24米，为沥青混凝土路面。全线仅设涵洞1道，平面交叉2处；设1处施工场地。工程总占地31500m2，其中永久性占地31400m2，临时性占地1400m2，临时占地位于路基占地范围。全线挖方13.26万m3（自然方，下同，含表土剥离0.32万m³），填方5.66万m3（含覆土0.32万m3），借方0.77万m3，借方通过购买获得，弃方总量8.37万m3（折松方12.05万m3），弃方全部由企业运送至政府制定地点堆放。 本项目不涉及拆建安置；路线总投资7076.19万元。本项目拟于2017年9月开工，2018年5月建成，建设工期9个月。工程主要技术指标见表1-1。 表1-1 拟建项目基础设施配套主要经济技术指标 序 号; 指 标 名 称; 单位; 方案数量; 备 注. 一、基本指标. 1; 道路等级; /; 城市次干道; /. 2; 设计速度; km/h; 40; /. 二、路线. 3; 路线总长; m; 833.590; /. 4; 最大纵坡; ％; 1.8; /. 5; 最小坡长; m; 193.81; /. 6; 凸形竖曲线最小半径; m/处; 30000/1; /. 7; 凹形竖曲线最小半径; m/处; 11000/1; /. 三、路基路面. 8; 路基宽度; m; 24. 计价土石方; 量 /; /; /. /; （1）土方; m3; 54804; 含平交. /; （2）石方; m3; 82205. 10; 路基防护; m3; 1513; /. 11; 路基排水; m3; 1062; /. 12; 不良地基处理; m; 634; /. 13; 路面工程数量; /; /; /. /; （1）机动车道; 1000m2; 16.7; 沥青砼. /; （2）人行道; 1000m2; 7.7; 彩色透水砖. 四、涵洞. 14; 涵洞; 道; 1; /. 五、路线交叉. 15; 平面交叉; 处; 2; /. 六、综合管线及照明. 16; 雨水; m; 1359. 17; 污水; 297; /. 18; 给水; m; 1002; /. 19; 电力; m; 1002; /. 20; 通信; m; 1002; /. 21; 路灯; 处; 82; /. 五、项目组成及主要环境问题 本项目为道路新建工程，主要由主体工程（路基、路面工程、路线交叉工程等）、配套设施（交通工程、电力、照明工程、给排水工程等）和临时工程（施工场地、表土临时堆场）组成。主要项目组成及项目施工、营运可能产生的环境问题如下： 表1-2 工程项目组成及主要环境问题 名称; 项目内容及规模; 可能产生的环境影响. 施工期; 运营期. 主体工程; 路线工程; 本项目为城市次干路，起点顺接规划众友路，与规划创业路形成十字型平面交叉（桩号K0+000）；本项目止点与现状省道305相接，形成T型平面交叉（桩号K0+833.59），全长833.59m，均为新建。; 占用土地、破坏植被带来的水土流失隐患，噪声、扬尘、废水、垃圾的排放对周围环境的影响，施工对沿线居民的影响; 交通噪声、汽车尾气影响； 道路运营对当地社会、经济的发展正影响。. 路基工程; 本项为城市次干路，路线红线宽度为24.0m，24.0m=4.5m（人行道）+7.5m（车行道）+7.5m（车行道）+4.5m（人行道）。. 路面工程; 道路路面采用沥青混凝土，总厚72.6cm，采用如下结构：5cmSBS改性沥青混凝土(AC-13C)+7cm中粒式沥青混凝土(A; -20C)+ 0.6cm改性沥青稀浆封层+20cm5%水泥稳定级配碎石+20cm4%水泥稳定级配碎石+20cm级配碎石；人行道路面采用5mm压印混凝土+10cm C20水泥混凝土+15cm 4%水泥稳定碎石。. 交叉工程; 本项目共设置平面交叉2处，分别与规划创业路、省道S305平面交叉。. 配套设施; 交通工程; ①交通标志：禁令标志，指路标志，指示标志； ②交通标线：车道分界线等； ③道路无障碍设计：盲道、三面坡缘石坡道等； ④交通信号和监控装置：信号灯系统和监控设置。; 占用土地、破坏植被带来的水土流; 隐患，噪声、扬尘、废水、垃 /. 电力、照明工程; 道路照明由创业路现状照明供电，照明光源及照明方式采用高压钠灯。项目沿线采用单挑半截光路灯，交叉路口采用中杆灯。. 给排水工程; 实现雨污分流制，雨水管道总长度约为1359米，由东向西排入省道S305雨水管网最终排入青衣江；污水管道总长度约为297米，由东向西排入省道S305污水管网，最终进入市政污水处理厂；沿线均设置给水管道总长度约为1359米。. 绿化工程; 人行道上种; 行道树、边坡绿化。. 临时工程; 施工场; 项目在道路沿线设置1个施工场地，包括材料库、钢筋加工厂、机械停放场、沉淀池等，占地面积约5000m2，位于路基占地范围内，不新增临时用地。; 临时占地破坏植被、噪声、扬尘、废水、垃圾的排放对周围环境的影响. 表土剥离临时堆场; 剥离的表层土约0.32万m³，临时堆放于人行道占地范围内，堆高小于2m，待施工结束后用于沿线绿化。占地面积约1200m2，位于路基占地范围内，不新增临时用地。; 施工结束后用于绿化。. 办公生活设施; 本项目不设施工营地、临时办公营房，租用项目附近民房。; 生活垃圾、生活污水. 工程占地; 项目占地总面积为31500m²，其中永久占地31400m²，临时占地1400m²（位于路基占地范围内）；主要为旱地、草地、农田。; 占用土地、破坏植被带来的水土流失隐患，; /. 拆迁安置; 项目涉及居民拆迁安置已经完成，不涉及拆迁安置。; /; /. 1、主体工程 （1）路线工程 1）路线方案： 本项目为新建工程，道路全线未设平曲线，本项目不设超高、加宽。路线方案主要控制点为：起点（与规划创业路平面相交处）、终点（与省道305平面相交处）。 2）平纵线形设计 平面设计：道路全线未设平曲线，本项目不设超高、加宽。为方便残疾人通行，交叉口及单位出入口均设置无障碍通道，路段上均布设盲道。 纵面设计：项目起点桩号K0+000，与规划创业路平面相交；终点桩号K0+833.59与省道S305平面相交。道路最大纵坡1.8%，最小坡长193.81m；最小凹曲线半径为3000m。项目道路纵面图见附图。 横断面设计：本项目采用规划横断面布置具体如下： 24.0m=4.5m（人行道）+7.5 m（车行道）+7.5m（车行道）+4.5m（人行道） 路拱形式采用折线形路拱，为向外双面坡，横坡度为1.5%；人行道为向内单向坡，横坡度为2.0%。 图1-1 项目道路横断面图 （2）路基工程 路堤：沿线填方高度较低，填方边坡坡率采用1：1.5。路堑：沿线挖方边坡高度部分较高，挖方边坡坡率主要采用1：1。 1）路基填料及压实度 路基填筑填料采用天然砂砾石，严格按规范摊铺和压实。对于同一填筑路段，要求同一层的路基填料强度和粒径尽量均匀。一般路段路基填筑材料的重型压实度满足表1-3的要求。 表1-3 填料重型压实度 项目分类; 路面底面以下深度 （cm）; 填料最大粒; （cm） 填料最小强度（B）（％）; 重型压实度 （％）. 填 方路基; 上路床; 0~30; 10; 6; ≥95. 下路床; 30~80; 10; 4; ≥95. 上路堤; 80~150; 15; 3; ≥94. 下路堤; 150以下; 15; 2; ≥92. 零填及挖方路基; 0~30; 10; 6; ≥95. 30~80; 10; 4; ≥95. 2）路基填方边坡防护 ①边坡高度＜4.0m，按边坡坡度1：1.5放坡，边坡坡面采用直接喷播草籽绿化防护处理，长度约170m。 ②4m≤边坡高度＜8.0m，按边坡坡度1：1.5放坡，边坡坡面采用挂三维网植草防护，长度约99m。 ③地表自然横坡陡于1：5.0的斜坡地段(包括纵断面方向)，原地表需开挖成向内倾斜2～4%的反向台阶，台阶宽度不得小于2.0m，当覆盖土层厚度小于2.5m时，需清除表层覆土，并在基岩上挖反向台阶以确保路基稳定。 3）路基挖方边坡防护 ①边坡高度＜8.0m，按边坡坡度1：1放坡，若为土质路段时，采用挂三维网植草防护处理；若为岩质路段时，采用挂铁丝网有机基材喷播植草防护，长度约115m。 ②边坡高度≥8.0m，全为土质路段时，采用分级放坡的边坡设置方式；在边坡高度8.0m位置设置2.0m宽边坡平台，下部边坡即(即一级边坡)按边坡坡度1：1～1：1.5坡比放坡，边坡坡面采用三维网植草绿化防护处理；上部边坡(即二级边坡)按边坡坡度1：1.5～1：2.0坡比放坡，边坡坡面采用三维网植草绿化防护处理，长度约205m。 4）高填深挖路段 本项目沿线较平整，不存在高填深挖路段。 （3）路面工程 1）车行道 本项目所在区域气候区为亚热带湿润季风气候，属于夏炎热冬温潮湿，交通等级为中交通，路面设计轴载为BZZ-100标准轴载，车道累计轴载数为5.32x107次，沥青路面设计年限为15年。 沥青路面结构如下： 上面层：5cmSBS改性沥青混凝土(AC-13C) 中面层：7cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) 封 层：0.6cm改性沥青稀浆封层 上基层：20cm5%水泥稳定级配碎石 下基层：20cm4%水泥稳定级配碎石 垫 层：20cm级配碎石 总厚度：72.6cm 路基回弹模量：大于等于30MPa。 图1-2 路面结构设计图 2）人行道 人行道结构如下： 5mm 压印混凝土 10cm C20水泥混凝土 15cm 4%水泥稳定碎石 为方便残疾人出行，在人行道上设置盲道和无障碍通道，盲道宽度30cm。 图1-3 人行道结构设计图 （4）交叉工程 本项目平面交叉共2处，与规划创业路平面交叉，交叉类型为十字型平面交叉，和现状省道S305平面交叉，交叉类型为T字型平面交叉。详见表1-4。 表1-4 平面交叉情况表 交叉位置; 交叉道路; 交叉类型; 被交叉道路等级; 备注. K0+000; 规划创业路; 十字形平面交叉; 支路; 已建. K0+833.59; 省道S305; T字形平面交叉; 二级公路; 已建. 2、配套设施 （1）交通工程 1）交通标志 交通标志设置根据国标《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)和道路施工图设计图为设计依据。 本工程采用的交通标志有禁令标志，指路标志，指示标志。标志的颜色、形状和字符必须按《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）执行。“标志版面中英文对照”事项，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）执行。 2）交通标线 项目范围内使用中心双黄线分隔对向车流；路段上用可跨越同向车行道分界线分隔机动车流；信号灯控路口使用人行横道线和停止线的组合保障行人过街安全。标线的颜色、形状、尺寸、间距等按（GB5768－2009）选用。 3）交通信号控制系统 ①信号机的位置 一般设置在背对路口、离路缘石约0.5米的人行道上，注意不能影响行人、自行车通行，并尽量设置在阴凉处，并考虑与附近的其它市政设施相协调。 ②连接方式 机动车灯杆采用单悬臂（十字路口）式，人行横道灯杆采用立柱式，灯杆均采用热浸镀锌无缝钢管。 ③灯具 本工程信号灯分为机动车信号灯、行人信号灯两种类型。机动车灯在标准机非分离路口采用Φ400LED（三灯三色）满盘灯、LED箭头灯（三灯三色）；普通灯控路口采用Φ400LED（三灯三色）满盘灯、LED箭头灯（三灯三色）。非机动车、行人在机非路口等采用Φ300LED三合一灯或二合一灯，在一般路口采用Φ300二合一。 ④信号机 采用自适应控制多相位信号机（标准机箱：1160mm×725mm×420mm），提供足够位置安装交通信号机、光端机、检测器机架等；安装机架需在前面板预留15mm余量，设备箱基础支架采用镀锌钢件，266mm×482mm×280mm；信号控制器采用雅安市交管局现有自适应信号控制系统。 ⑤交通信号控制技术指标 单点定周期多时段无电缆协调控制方案。 （2）电力、照明工程 本项目道路照明由市政电网供电至各路灯具，照明光源及照明方式采用高压钠灯，项目沿线采用单挑半截光路灯，交叉路口采用中杆灯。 （3）给排水工程 1）排水工程 本工程排水体制采用雨、污水分流制。 ①雨水工程 道路北侧布置D600的管由东向西排入省道S305雨水管网，最终出水排入青衣江。 ②排污工程 道路南侧布置DN400的管由东向西排入省道S305污水管网，最终进入当地城市污水处理厂处理达标后排放。 2）给水工程 本次设计给水管道管径为DN300，管材采用钢丝骨架复合管，预埋管采用DE200，管材采用钢丝骨架复合管。 （4）绿化工程 绿化是城市道路的重要组成部分，它起着保护环境、净化空气、调节小气候、减低噪声以及改善人民生活质量等作用。本工程在道路两侧根据具体情况采用广玉兰作为行道树进行绿化，并对路基边坡进行绿化，进行美化道路景观，并在一定程度上改善空气环境质量、减轻交通噪声影响。 道路绿化要重视遮荫效果，同时避免阻挡行车视线，创造优美的道路景观。根据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）规定，分车绿带乔木树干中心至机动车道路缘石外测距离不宜小于0.75m。行道树种植位置距路缘石外侧宜大于0.75m。 六、工程征占地 本工程占地包括永久占地和施工临时占地，本项目线路全长833.59m，占地总面积为31500m²，其中永久占地31400m²，包括路基路面、交叉工程等，主要为旱地、草地，临时占地1400m²，位于路基占地范围，不新增占地。 七、项目施工平面布置合理性分析 平面布置：本工程为新建项目，道路全长833.59m，路线短且全线未设平曲线，超高、加宽，无重大方案比较。 工程施工布置：施工总布置主要考虑有利施工作业，易于管理，方便民工生活，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行。本项目所需的原辅材料主要由市场供应。本项目使用商品沥青混凝土，施工不设沥青拌合站。 项目剥离的表层土临时堆放在人行道占地范围内，要求临时堆放地采取防护措施，表面覆盖无纺布，严格采取水保措施。采取水保措施后，项目临时堆放对生态环境影响不大。 施工场地功能：施工场地主要为施工机械临时停放点、施工材料临时堆放点等。由于施工工期短，故不单独设置机修、汽修、清洗设施，可利用项目周边的机修、汽修厂及冲洗站点。本项目设有1个施工场地（k0+400），位于道路占地范围，经现场调查，施工场地周围200m范围为空地，无学校、医院、集中居民点等环境敏感点。项目周围无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边环境对工程的建设没有制约因素。 评价认为，本项目总平面布置基本合理。 八、土石方平衡及拆迁安置 （1）土石方平衡 项目拟选地址位于雅安市经济开发区草坝镇，项目工程土石方基本情况，见表1-5： 表1-5 土石方基本情况表 填方（万m³）; 挖方（万m³）; 表土（万m³）; 弃方（万m³）; 外借（万m3）. 5.66; 13.26; 0.32; 8.37; /. 本项目土石方全线挖方数量为13.26万m3，其中表土剥离量为0.32万m3，填方5.66万m3（含覆土0.32万m3），弃方8.37万m3运至政府指定位置堆放，不单独设置弃渣场，项目不设置取土场。土石方平衡分析见下表： 表1-6 土石方平衡表 项目组成; 主体工程; 施工场地; 合计. 挖方; 表土; 0.28; 0.04; 0.32. 一般土方; 4.84; 0; 4.84. 一般石方; 7.26; 0; 7.26. 软基; 0.77; 0; 0.77. 建渣; 0.07; 0; 0.07. 合计; 13.22; 0.04; 13.26. 填方; 表土; 0.28; 0.04; 0.32. 土方; 1.83; 0; 1. 83; 石方; 3.51; 0; 3.51. 合计; 5.62; 0.04; 5.66. 借方; 砂砾石; 0.; 7 0; 0.77. 弃方; 土方; 3; 01 0; 3.01. 石方; 4.52; 0; 4.52. 软基; 0.77; 0; 0.77. 建渣; 0.07; 0; 0.07. 合计; 8.37; 0; 8.37. 注：1、上表中土石方量如无特殊说明全部为自然方； 2、工程借方全部采用购买获得； 3、土方松散系数取1.33、石方松散系数取1.53。 （2）拆迁安置工程 本项目所在区域居民拆迁安置已完成，不涉及拆迁安置。 九、施工组织规划 （1）项目施工过程中使用的主要机械设备见表1-7。 表1-7 主要机械设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 轮式装载机; ZL40型; 台; 3. 2; 轮式装载机; ZL50型; 台; 2. 3; 平地机; PY16A型; 台; 4. 4; 振动式压路机; YZJ10B型; 台; 3. 5; 双轮双振压路机; CC21型; 台; 3. 6; 三轮压路机; /; 台; 2. 7; 轮胎压路机; ZL16型; 台; 2. 8; 推土机; T140型; 台; 3. 9; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 台; 2. 10; 沥青摊铺机; /; 台; 1. 11; 锥; 反转出料混凝土搅拌机 JZC350型; 台; 3. （2）主要建筑材料及来源 本项目（施工期）主要原辅材料及能源包括：沥青混凝土、水泥、砂及砂石、碎石、水、电等，主要材料来源如下： ①砂石料 砾石料、卵石料、块片石料就近购买。因材料开采产生的水土流失由相应的料场经营商负责治理，本项目不自备料场。 ②路基填料 路基填料就近购买，其质量可以满足道路工程建设要求。 ③钢材、水泥、沥青等 本工程所需钢材、水泥材料需外购，鉴于用量不是很大，可就近购买。本项目沥青采用商品沥青，从附近采购。 ④施工水、电来源 工程沿线水源丰富，既有城市供水管网供水。工程用水可就近取用。但必须和相关水权单位联系取得用水许可。 工程沿线可用变压器接电，但需与有关部门协商解决。 项目主要原辅材料及消耗情况见表1-8。 表1-8 项目主要原辅材料表 材料; 单位; 数量; 来源. 主辅材料; 砂卵石; m3; 2718; 当地砂砾石料场购买. 砾石; m3; 1087. 碎石; m3; 815. 粗砂料; m3; 900. 中细砂料; m3; 543. 钢筋; t; 233; 雅安市购买. 水泥; t; 770. 沥青; t; 26. 能源; 电; kw; h 1; 5200 当地电网. 汽油; kg; 667; 雅安购买. 柴油; Kg; 2051. 水; 生产用水; m3/d; 30; 市政供水. （3）临时工程规划 ①临时施工场地 本项目设置施工场地置1处，位于路线桩为K0+400即项目旁边的空地内，共占地面积约1000m2，位于永久占地范围内，主要功能为施工机械临时停放点、施工物料临时堆场和材料预加工场等。 本工程施工平面布置严格按以下原则执行： A、在施工区域内，场地内空地布置钢筋、木工加工房、周转材料堆场，将生产区钢筋加工房及材料堆场等噪音和粉尘污染，尽量与生活、办公分开布置。 B、平面布置除考虑安拆方便外，还应满足工程施工需要。交通流畅，尽可能使场内道路环通。 ②表土剥离及临时堆放 本项目拟剥离土资源0.32万m3，表土临时堆放于路基范围内，路线桩为K0+600即项目旁边的空地内，共占地面积约1200m2，用于边坡、绿化带绿化覆土。施工过程中对剥离的表土资源进行轻度压实后铺上无纺布，土堆底部用装土编织袋修筑临时挡墙以减少表土资源的流失。剥离表土放置在永久占地范围内，用作绿化覆土，项目剥离表土数量少，路线段，环评要求在下一步设计中做好剥离表土调度方案，减少水土流失。 ④施工营地 本项目线路较短且附近交通便利，施工期间办公、住宿等设施可就近利用附近民房，拟建项目不新建施工营地。施工避免了新建施工营地带来新的水土流失，其面积不再列入工程占地面积。 ⑤施工便道 本项目建设区城乡道路密集，交通便捷，筑路材料运输方便，故不设置施工便道。 临时工程规划环境合理性 本项目布设临时施工场地（材料堆场、机械停放场、预制场）、临时堆场、临时表土堆场，共占地2200m2，其项目周边主要为农田和已建的厂房，其环境合理性分析如下： 表1-9 施工场地环境合理性分析一览表 项目; 位置; 占地面积（m2）; 占地类型; 选址的环境合理性分析; 合理性. 临时施工场地; K0+400左侧空地; 1000; 拆迁空地; 该地现状为空地。布置施工场地，预制件、材料堆场、设备停放场，施工时需做临时挡护措施；施工前应修建隔油沉淀池，处理施工废水。; 合理. 临时堆土场; K0+600左侧空地; 1200; 拆迁空地; 该地现状为空地，采取防雨布覆盖、土袋挡墙等措施。; 合理. 施工营地; 租用民房，不单设。利用民房现有设施处置生活污水。. （4）施工工艺 拟建工程是由道路工程、给排水工程、附属工程及临时工程组成。本项目主要施工方法及施工工艺为： 道路工程： ①路基土石方开挖 路基土方以推土机配合挖掘机或装载机，分段自上而下分级挖土装车，用自卸车运到填方段填筑路堤或临时堆土场。自上而下分级清刷边坡和平台成型，及时进行防护工程施工。同时做好边沟，尽早形成排水系统。 ②路基填筑施工 部分路基需进行换填压实土基，其施工顺序：运料→堆料→摊铺→大粒径破碎→人工局部找平→碾压→质量检查→对不合格路段进行整改→下层施工。 ③路面基层施工 施工前，对原材料配合比进行试验，满足规范和设计要求，正式施工前，先做试验路段，通过试验选定合理的施工配合比、施工程序机械组合、松铺厚度、压实遍数、检测方法等施工工艺和技术参数，施工采用分段流水作业。 ④路面面层施工 在水泥稳定级配碎石基层验收合格后，方可铺筑路面。路面施工严格按照相关规程规范执行。 综合管线设计： 1）设计原则 ①统筹规划，近远结合，尽量避免出现管网的二次迁改； ②局部和整体相协调，技术和经济相结合； ③新建管线尽量与现有管线相衔接； ④管线布置采用先人行道后车行道，检修频繁的管道优先布置于人行道上，重力管道优先布置； 2）管线的综合设计 管线综合设计的目的即为合理利用城市用地，统筹安排各条工程管线在道路下的空间位置，协调管线之间以及其他各项工程之间的关系。 ①管线平面规划 在远近期充分结合的前提下，各综合管线在道路下的规划管廊位置根据工程管线的性质，埋设深度等确定。分支少，埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。同时结合道路具体路幅分配情况，对各条综合管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序原则如下：电力、通信、燃气、给水、污水、雨水。 ②管道的竖向设计 从地面算起，从上至下各综合管线的布置顺序为：路灯管线，电力电缆沟、电信、给水管道、雨水管道、污水管道、中压燃气管道。当管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列原则处理：压力管线让重力自流管线；可弯曲的管线让不易弯曲的管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。 ③管线建设次序 结合各管线的竖向标高，各管线建设优先次序可为：燃气管、污水管、雨水管、电信管、电力电缆沟、各类支管、给水管、路灯电缆。 在规划道路沿线均按一定间距设置管线过街支管，以满足道路两侧地块居民的生活要求。各管线实施前，应与各管线主管部门协商一致，尽可能一次性将设计管线一次性实施到位，以避免二次开挖，引起重复投资。 3）管线工程施工方式、时序： ①沟槽开挖及回填 管基坑槽的开挖及支护方案由施工单位根据工程地质条件和施工经验确定，但必须采取可靠措施保证边坡稳定，以确保施工人员及邻近构筑物和地下设施的安全。 沟槽开挖的宽度、边坡坡度、分层开挖每层深度等应根据现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的有关规定并结合实际情况确定，沟槽开挖边坡系数 n 值一般土质地段建议采用 1：0.7，如果采用直壁开挖必须进行有效支护以确保施工安全。 严格按设计控制开挖高程，不得超挖和欠挖，挖至设计高程尚差 200mm 时，采用人工开挖至设计高程。管槽开挖如遇表土层、软塑粘土、软塑粉质粘土，应全部清除软弱层，回填砾卵石并分层夯实至设计管底标高下 100～150mm，要求压实度不小于 95％。当有地下水时，应进行施工降水，地下水位应降至槽底最低点 0.5m 以下，以保证干槽施工。 沟槽的开挖和管线敷设与回填应一致，开槽后应组织相关单位验槽，合格后尽快进行下一道工序的施工，开槽距离和亮槽时间应尽量短。 管基达到设计强度及闭水试验合格后应及时进行沟槽回填，以确保工程质量；应特别重视管道工程的沟槽回填质量，应加强施工组织设计和选用适当回填机具设备；采取各种有效技术措施，加强检测手段，设专人负责沟槽回填工作的自监和检查；沟槽回填土须分层（每层厚度小于或等于0.2m）夯实，管道两则要同时进行，均匀上升，不得一边超载而另一边空载。 ②管道基础 硬塑及可塑粘土层（含粉质粘土层）可作为管道基础持力层，要求地基土承载力特征值 fak≥120Kpa。 管道基础（承插式钢筋混凝土排水管）采用砂石基础，其中砂石垫层厚 200mm，分二层铺设于持力层地基上，下层用颗粒尺寸为5～32mm 的砂石级配层，厚 150mm，上层用中粗砂厚50mm 找平，然后再在砂垫层上作中粗砂基础。基础宽度与沟槽底同宽，采用180°砂石基础。 雨水联络管由于受雨水口深度影响，覆土深度一般较小，采用 360°C15 砼刚性基础，每隔 15～20 米设变形缝，作法同柔性接口，缝宽 2 厘米。覆土深度大于 4m 的塑料管也采用 360°满包基础。基础应夯实紧密，表面平整。管道接口部位基础应预留凹槽，以便接口操作，接口完成后，随即对凹槽用相同材料填筑密实，对于不能作管道持力层的填土地段和管道穿越低洼地带的回填地 段，应按前述设计要求进行地基处理。 ③管道安装 管节安装前应进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、空鼓、掉口、掉角等缺陷，使用前应修补并经鉴定合格后，方可使用。管节安装前还应将管内外清扫干净。安装时应使管内底标高符合设计规定，调整管节及标高时，必须垫稳，两侧设撑杠稳固，防止滚动。 橡胶圈要采用管道生产厂家配套的专用橡胶圈。橡胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。安装时，管道承口内工作面、插口外工作面应清洗干净；套在插口上的圆形橡胶圈应平直无扭曲。 与区域相关管网规划的符合性 根据雅安经济开发区的管网规划，本项目的管网建设与雅安经济开发区的管网规划相符。 临时工程： 本项目施工场地现状为空地，需场地平整后搭建材料库房、预制场，并修建完善排水、废水沉淀池等设施，施工工场的建设严格按照施工技术规程操作。 工程投资、工期安排 （5）交通组织 交通组织：施工单位专门安排人员疏导国外车辆，本工程建设对现有交通的影响主要为项目运输建筑材料、土石方等的车辆对建设区域现有的乡道、村道及城市道路的占用。在施工期，建设单位应向当地道路管理部门、交通管理部门办理相关手续并共同制定建材、土石方运输方案，合理安排运输路线、时间，采取避开交通要道、交通量高峰时段；加强对运输车辆管理，所有运输车辆均覆盖密封，防止沿途撒漏等措施，尽量减少对沿线居民出行的影响。 （6）工期安排 本项目预计于2017年9月开工，2018年5月完工，工期为9个月。 （7）施工组织要求 项目成立专门的工程建设指挥部及专职的监理部门，以便对全段施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、质量要求、施工验收及工程决算进行统一管理，地方政府参与领导管理，以发挥其优势与积极性。成立专职的监理机构对工程质量进行监督、计量与支付，确保工程质量和工期。建议本项目采用国内招标方式、分合同段组织施工力量进行施工，通过工程招标可选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施。各施工单位进行周密的施工进度计划，组织精良的施工队伍，配备先进的机械设备，采购充足的筑路材料；加强各分项工程施工的紧密衔接与配合，采取切实有效的措施在雨季和冬季进行路基施工。 全段施工组织应结合本项目区域特有的气象水文、气候干燥、暴雨集中，汛期与雨季基本一致的特点，路基工程、排水工程，宜安排在旱季施工，以避免雨季暴雨冲刷对基础工程的影响，从而确保工程质量，加快工程进度，对起控制作用的关键工程，以机械创造多个作业面同时展开施工，确保全段按时完工，及时发挥效益。各分项工程遵循从准备工作→认可施工报告→实施→检测合格→转入下道工序的原则。作好各分项工程和各工序施工间，特别是路基与环保工程施工之间的衔接、协调与配合，有条不紊。 十、交通量预测 根据项目可行性研究报告，本项目交通量预测结果见表1-10，车型比为大型车：中型车：小型车为1:4:15，昼夜比为9:1。 表1-10 交通量预测结果表 单位：puc/d 年份; 2018年; 2024年; 2032年; 昼夜比; 车型比. 车流量预测; 10794; 14897; 14226; 9:1; 大：中：小为1:4:15. 十一、工程投资、工期安排 1、工程投资 本项目总投资为7076.19万元，其中工程建设投资4558.16万元。本项目主要包括路基工程、路面工程、线路交叉工程、综合管网工程、辅助工程和临时工程等。 2、工期安排 根据市政工程的相关定额和类似工程，建设项目实施计划视工作顺序及资金组织情况，本项目施工初步安排如下： （1）前期工作：2016年2月—2017年8月，完成项目前期工作，包括项目的征地拆迁、项目立项、可研报批、规划方案、勘察钻探、初步设计、施工图设计及相关审查、工程施工招标等。 （2）建设工期：2017年9月—2018年5月，完成施工建设，于2018年5月底进行竣工验收。 生产定员：施工人员人数达到30人。 |
| 与项目有关污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，该地块拆迁已完成，无环境遗留问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 雨城区为雅安市主城区，位于四川盆地西缘，青衣江中游，成都平原向青藏高原过渡带。地处东经102°51′~103°12′，北纬29°40′~30°14′，东西宽34公里，南北长63公里，地势呈南北长条形，西南高，东北低。 本项目位于雅安经济开发区，工程地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2。 2、地形、地貌、地质 雨城区全区地势西高东低，处于邛崃山脉二郎山支脉大相岭北坡，为中低山地带。山 地占全区总面积极91%，其中海拔1000米以下的低山占45%，1000米以上的中山占46%。平地占9%，主要是河谷阶地和山间盆地。中山主要分布在西北、西南和东南，低山主要 分布在中部和南北河谷两侧。 西南与荥经县交界的马耳山，海拔2629.4米，为全区最高峰；青衣江与高腔河(又称名 山河)交汇处的江中小岛“龟渚”，海拔515.97米，为全区最低点，两地海拔高程相差2113.43米。境内山脉(山体)，北部为邛崃山系西南部的余脉，呈北东至南西走向，主要山体有罗 绳山、蒙顶山；中南部属峨眉山系北西部的延续，走向近于南北，主要山体有羊子岭、金 船山、周公山等。主要山岭、山峰:马耳山，平均海拔1800米，南北走向，主体在荥经县境内。羊子岭，平均海拔1500米，主峰海拔1938.8米，山体走向微偏东，为雨城区和荥经县界山。金船山，主峰海拔1721米，为李坝乡与严桥镇界山，山体走向北北东至南南西。 蒙顶山，主峰海拔1456米，位于东北部与名山县分界线上，北北东走向。周公山，位于城区东南部，山顶海拔1744米，南北走向。罗绳山，平均海拔1600米，最高峰海拔1971米，是雨城区与芦山县的界山，山体走向北偏东。 3、水文 雨城区主要河流有青衣江、周公河、陇西河、贲江、高腔河、晏场河、严桥河，总长197.4公里，平均径流量580.5立方米/秒，年径流总量151亿立方米。除严桥河、高腔河坡降较缓外，其它河道比降大、水流急，加上雨量多，水力资源丰富。水能资源理论蕴藏量53.30万千瓦，其中可开发量为48.80万千瓦，现已开发总装机容量10.8495万千瓦， 其中华能公司所属雨城电站装机容量6.0万千瓦；市属水电站8处，装机容量4.11万千瓦；区属水电站4处，装机容量0.369万千瓦；乡镇属水电站3处，装机容量0.0885万千瓦;村 及村以下办的水电站19处，装机容量0.282万千瓦。 青衣江地理位置介于东经102°17′~103°42′、北纬29°25′~30°56′之间，属岷江水系大渡河下游左岸一级支流，上游主要源宝兴河发源于邛崃山脉巴朗山南麓蜀西 营，向南至两河口纳西河，过宝兴县城于三江口纳芦山河，至飞仙关纳荥经河及天全河之 后，转向东南，出多功峡经多营坪雨城电站，穿雅安市区，至城东纳周公河，过姚桥、大兴、梯子岩、水津关、金沙、龟都府、止水岩后，入乐山市洪雅县境，经槽渔滩电站至木城纳花溪河，穿夹江千佛岩至乐山草鞋渡入大渡河，大渡河再东行5km入岷江。青衣江在城区由西向东流过，流程34.3km，多年平均流量390m3/s，最枯月平均流量80.5m3/s。 4、气候、气象条件 雨城区全区气候类型，除少数高山区外，基本属于亚热带湿润季风气候区。全区气温特点：冬无严寒，夏无酷暑。多年年均气温16.1℃，最高年为16.9℃(1987)，最低年为15.4℃(1976)。全年以1月最冷，月平均气温 6.1℃；7月最热，月年均气温25.3℃。日极端气温，最高37.7℃(1951、5、30)，最低-3.4℃(1976、12、29)。该区年均雨日218天，降水量1732毫米;最多年2367.3毫米(1966)，最少年1204.2毫米(1974)。年降水量，夏季占50%左右，秋季占20%左右。降水高峰期多在8月，可达450毫米以上;最少期为12月和1月，约20毫米。暴雨多，年平暴雨日数6-7天，多在7、8两月。绵雨多，年均约60天，多在9-11月。夜雨多，夜雨率约为60%。日照偏少，湿度较大。城区多年平均日照时数为1019小时，年日照率为23%。年平湿度为79%。蒸发 量累年平均为838.8毫米，绝大多数月份蒸发量小于降水量。风力小，雾日少。城区年平风速1.7米/秒，8级以上大风年平2.8天，多在5-7月。雾日年平1.7天，最多8天，一般散见于河谷、平坝和山区地带。无霜期长，降雪稀少。多年平均有霜日9.2天，最多年达20天。河谷、平坝罕见降雪，全区多年年平雪日7.6天，最多年26天。中山、高山雪日随海拔增多。 5、生物环境简况 雨城区气候温和，雨量充沛，属亚热带常绿阔叶林地带，具有多种植物良好的生态环 境，因而植物种类繁多，分布广，藏量大。森林覆盖率50.3%。有林地47726.7公顷，其 中天然林25433.3公顷，人工林22293.3公顷。有木本植物 85科350个属，被列为国家保护的有23种。主要森林植物:用材类有杉木、丝粟、香樟、桢楠等，面积34410.9公顷， 蓄积量209.24万立方米；防护林3579.5公顷，蓄积量21.18万立方米；经济林木类主要有核桃、板栗、棕树、油桐等，面积1718.1公顷；薪炭林类有143.2公顷，蓄积量0.74万立方米；其它林类1240.9公顷，蓄积量8.43万立方米。竹类植物有水竹、白夹竹、班竹、冷竹、 箭竹等，纯竹林面积6634公顷，混交竹林面积6706公顷。中草药材有黄连、天麻、银花、 白术、厚朴，黄柏等1100余种，尤以黄连为佳，古为贡品，称雅连。主要农业类植物有 水稻、玉米、红苕、洋芋、小麦、油菜、茶叶、果树、桑树等。现存的珍、稀、古树主要 有桫椤、珙桐、峨眉含笑、杜仲、香果、红椿、桢楠、红豆、银杏等。挂牌保护的有414株，城区内175株，乡村239株。 本项目位雅安经济开发区内，场地及周围以农作物和杂草为主。 6、矿产资源 雨城区地层以沉积岩为主，故金属矿较少。己发现的矿产多属沉积矿床。主要有非金属矿11种，金属矿2种。已探明储量的有煤、钙茫硝、地热水、矿泉水、泥炭等。已开发利用的矿产有:无烟煤，保有储量208万吨，另有地质储量1621.8万吨，现年产20万吨左右。钙茫硝，矿石储量200余亿吨，其中草坝镇矿区矿石保有储量 3978 万吨，属中型 矿床。钙茫硝是雨城区有资源潜力的矿种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等） 1、地表水环境质量现状 本项目青衣江地表水监测数据引用四川雅安经济开发区市政路工程（物流段通道附属工程）环评监测数据，监测时间为2017年3月24 -26日，四川雅安经济开发区市政路工程（物流段通道附属工程）项目雨水排放口距离项目终点（桩号K0+833.59）760m；引用数据合理有效，符合导则要求。 （1）监测数据 表3-4 地表水环境质量监测结果 监测 位; 项目; 单位; 监测结果. 3月24日; 3月25日; 3月26日. Ⅰ青衣江—— 项目雨水排水口; 游50m pH; 无量纲; 8.24; 8.25; 8.24. CODCr; mg/L; 12.8; 12.01; 13.2. BOD5; mg/L; 3.52; 3.60; 3.68. SS; mg/L; 18; 2; 20. NH3-; mg/L; .109 0.118; 0.118. 石油类; mg/L; 0.0164; 0.0163; 0.0169. Ⅱ青衣江河—— 项目雨水排水口下游200m; pH; 无量纲; 8.28; .29 8.29. CODCr; mg/L; 7.06; 6.34; 7.68. BOD5; mg/L; 1; 75 1.35; 1.51. SS; mg/L; 22; 24; 23. NH3-N; mg/L; 0.244; 0.298; 0.255. 石油类; mg/L; 0.0167; 0.0163; 0.0156. （2）评价标准和方法 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准，标准值见表3-4。 表3-5 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 单位：mg/L 监测项目; pH（无量; ） SS; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类. 标准值; 6-9; ≤25; ≤20; ≤; ≤1.0; ≤0.05. 评价方法：采用单项因子质量Pi指数，Pi值的大小反映出污染物的污染程度，质量指数Pi<1说明i污染物不超标，反之超标。 单项质量指数法评价模式为： Leq(h)i=(L0E)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[ψ1+ψ2π]+ΔL−16 式中：Pi——i污染物单项质量指数； Ci——i污染物实测日均浓度值，mg/l； Coi——i污染物日均浓度标准限值，mg/l。 pH的标准指数为： Pi=（pHi-7.0）/（pHS-7.0） 当pH＞7.0时 Pi=（7.0-pHi）/（7.0-pHS） 当pH≤7.0时 式中：Pi——pH因子标准质量指数值； pHi——pH实测值； pHS——pH评价标准上限值或下限值。 表3-6 水环境质量现状评价结果 监测位置; 监测项目; Ci（mg/L）; Coi（mg/L）; 最大Pi; 超标率（%）; 超标 倍数. Ⅰ青衣江—— 项目雨水排水口上游50m; pH; 8.24-8.25; 6-9; 0.63; 0; 0. CODCr; 2.01-13.2; ≤20; 0.; 6 0; 0. BOD5; 3.52-3.68; ≤4; 0.92; 0; 0. SS; 18-21; ≤25; .84 0; 0. NH3-N; 0.109-0.118; ≤1.0; 0.12; 0; 0. 石油类; 0.0163-0.0169; ≤0.05; 0.34; 0; 0. Ⅱ青衣江河—— 项目雨水排水口下游200m; pH; 8.28-8.29; 6-9; 0.; 5 0; 0. CODCr; 6.34-7.68; ≤20; 0.38; 0; 0. BOD5; 1.35-1.75; ≤4; 0.44; 0; 0. SS; 22-24; ≤25; 0.9; 0. NH3-N; 0.244-0.298; ≤1.0; 0.30; 0; 0. 石油类; 0.015; -0.0167 ≤0.05; 0.33; 0; 0. （3）评价结果 由表3-3可知，本项目地表水各监测项目监测指标水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求。其中SS和BOD5值偏高，主要原因在于周边配套雨污管网尚未完全覆盖，存在部分散乱排污现象，随着城市雨污管网的完善，青衣江水质将逐渐变好。 2、环境空气质量现状 本项目环境空气质量监测数据引用四川雅安经济开发区市政路工程（物流段通道附属工程）环评监测数据，监测时间为2017年3月24 -26日；四川雅安经济开发区市政路工程（物流段通道附属工程）项目空气监测点位距离项目终点（桩号K0+833.59）55m引用数据合理有效，符合导则要求。 （1）监测数据 表3-1 环境空气质量监测结果 单位：μg/m³ 监测位置; 监测 时; 二氧化硫（μg/m³） （1小时平均值）; 二氧化氮（μg/m³） （1小时平均值）; PM10 （μg/m³） （24小时平均值）. 1次; 2次; 3次; 4次; 1次; 2次; 3次; 4次. A1滨江奥斯卡小区; 3月24日; 9; 8; 9; 9; 46; 44; 45; 45; 31. 3月25日; 11; 10; 11; 9; 38; 39; 37; 38; 55. 3月26日; 17; 15; 17; 16; 46; 44; 44; 46; 96. （4）大气环境质量现状评价标准和方法 评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表3-2。 表3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 单位：mg/m³ 项 目; SO2; NO2; PM10. 二级标准; 年平均; 0.0; 0.04; 0.07. 日平均; 0.15; 0.08; 0.15. 1小时平均; 0.5; 0.; 0 /. 评价方法：采用单项因子质量Pi指数，Pi值的大小反映出污染物的污染程度，质量指数Pi<1说明i污染物不超标，反之超标。 Pi=Ci /Si 式中：Pi——i污染物的大气质量指数； Ci——i污染物的实测浓度值，mg/m3； Si——i污染物的环境质量标准，mg/m3； 当Pi＞1.0时，表明大气环境已受到该项目评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染越重。本项目区域环境空气质量现状评价结果见表3-2。 表3-3 环境空气质量现状评价结果 监测位置; 监测 项目; Ci （μg/m³）; C0i （μg/m³）; Pi; 超标率 （%）; 超标倍数. A1滨江奥斯卡小区; SO2; 8-17; 150; 0.05-0.11; 0. NO2; 37-; 6 80; 0; 46-0.58 0; 0. PM10; 31-96; 150; 0.21-0.64; 0; 0. （5）评价结果 由表3-3可知，评价范围内各监测点的环境空气评价因子SO2、NO2和PM10浓度值各项指标均未出现超标情况，项目所在区域内环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量状况较好。 3、声环境质量现状 （1）监测方案 监测布点：共布设两个监测点位，分别为牛津之星幼儿园外界东侧1m处、金沙寺村。 （2）监测时间、频率：连续监测2天，监测时间为昼间：10:00～11:00，夜间：23:00～24:00，在各时间段分别监测1次，作为昼间和夜间的监测值。 （3）监测分析方法及方法来源 环境噪声监测方法及方法来源见表3-5。 表3-5 环境噪声监测方法及方法来源 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编码. 环境噪声; 声环境质量标准; GB309; -2008 AWA6270+噪声分析仪（ZHJ-0014）. （4）监测结果 2017年3月24日至3月25日，四川新瑞鑫检测服务有限公司对牛津之星幼儿园外界东侧1m处、金沙寺村声环境质量现状进行了监测，监测结果见表表3-6： 表3-6 环境噪声监测结果及评价统计表 单位：dB(A) 序号; 断面位置; 3月24日; 3月25日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 牛津之星幼儿园外界东侧1m处; 55; 44; 54; 44; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类，昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 2#; 金沙寺村; 56; 43; 55; 44; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类，昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 注：牛津之星幼儿园距离项目红线最近距离55m，金沙寺村居民距离项目红线最近距离33m。 由表3-6可知：噪声监测点位的昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准要求限值，表明声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于雅安市经济开发区草坝镇，项目主要是建设园区道路，项目环境保护目标见下表所示。本项目主要环境保护目标为： 1．地表水环境保护目标 地表水：不因本项目的实施而改变青衣江评价段现有的水体功能，评价河段水体水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 2．环境空气保护目标 环境空气：不因本项目的实施而改变评价区域内环境空气质量。其环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3．声学环境保护目标 声学环境保护目标：项目周围敏感点环境噪声质量应声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准限值要求，做到噪声不扰民。距公路两侧红线35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准；评价范围内学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑执行《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发﹝2003﹞94号）的相关规定。 主要环境保护目标一览表见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标一览表 拟建项目; 环境要素; 保护目标; 方位、距离、与道路高差; 规模及功能; 保护级别. 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）; 环境空气及声环境; 草坝镇中心小学校; 项目起点东南侧，距离项目中心线最近33m; 约800人；学习; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准；噪声，昼间60dB（A）夜间50dB（A）. 金沙寺村居民; 从起点沿路走（桩号K0+135），项目左侧，距离项目中心线最近33m; 约2户，6人；居住; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准；《声`环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类. 滨江奥斯卡小区; 项目终点西侧，距离项目中心线最近55m; 约1240户，3720人；居住; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准；《声`环境质量标准》（GB3096-2008）中3类. 牛津之星幼儿园; 项目终点西侧，距离项目中心线最近55m; 约200人；学习; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准；噪声，昼间60dB（A）夜间50dB（A）标准. 水环境; 青衣江; 项目南侧，距离项目中心线最近430m; 河宽3; 3m；泄洪、灌溉 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅲ类水域.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见下表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 污染物; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 7. 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位（mg/L） 项目; PH; COD （mg/L）; NH3-N （mg/L）; 石油类 （mg/L）; BOD5 （mg/L）. 标准值; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤4. 3、区域声环境：距离公路两侧红线35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准；以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑物，其室外昼间按60dB，夜间按50dB执行。具体数值详见下表。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑物; 60dB（A）; 50dB（A）. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4a类; 70dB（A）; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气排放：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准，见表。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. SO2; 0.5; 周界外浓度最高点. NOx; 0.12. 颗粒物; 1.0. 沥青烟; 不得有明显无组织排. 存在2、废水排放：施工废水不外排，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，见表。 表4-5 污水污染物排放标准 项目; pH; CODCr （mg/L）; 粪大肠杆菌 （个/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 石油类 （mg/L）. 标准限值; 6-9; 100; /; 70; /; 5. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准（等效声级Leq［dB(A)］）。标准值见表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 营运期：距离公路两侧红线35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准；以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准；评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑物，其室外昼间按60dB，夜间按50dB执行。 表4-7 声环境质量标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4a; 70dB（A）; 55dB（A）. 学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑物; 60dB（A）; 50dB（A）. 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 4类; 70dB（A）; 55dB（A）. 4、振动：执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准。 5、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目为道路建设工程，不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 1、道路工程工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程包括：清理场地、材料采购及运输、基础开挖及下部结构施工、道路工程施工、市政管线施工、附属工程施工、工程验收等。本项目施工期工艺流程及产污环节见下图。 图5-1 道路工程施工期工艺流程及产污节点图 - 本项目道路主要为一般的市政道路，整体路线均为新建道路，其对环境的影响主要表现在施工期，施工期产生的主要污染因素为噪声、废气、废（污）水、固废、水土流失及植被破坏等。 废水：施工废水、生活污水； 废气：扬尘、汽车及施工机械废气、沥青烟； 噪声：施工机械设备噪声、车辆运输噪声； 固体废物：弃土、建筑弃渣、生活垃圾。 2、管线工程工艺流程及产污环节 本项目管线工程主要包括电力管道、雨水管道、污水管道、通信管道、燃气管道、给水管道，工艺流程及产污环节见图 水土流失、废气、 弃方、固废、噪声 噪声、扬尘 噪声、扬尘 测量放线 管道线路开挖 管道基础施工 管道安装 工序验收 沟槽回填 噪声、扬尘 图5-2 管线工程施工期工艺流程及产污节点 管线工程施工期污染物产生种类和道路工程基本相同，管线工程会产生少量弃方。 3、营运期工艺流程 1、工艺流程 本项目营运期工艺流程如下： 汽车运行 路面径流 尾气、扬尘 交通噪声 车辆洒落物 图5-3 营运期工艺流程及产污节点图 2、营运期产污环节 本项目营运期主要污染有： 废气：汽车尾气、扬尘； 废水：路面径流； 噪声：交通噪声； 固废：车辆洒落物。 二、施工期主要污染物产生及治理措施 1、施工期废气 （1）污染源分析 本道路全线采用沥青砼路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为扬尘、沥青烟和汽车及施工机械废气。施工现场可接入市政供电网络，不另设置柴油发电机。主要产污环节为施工物料的运输和堆放、土石方的开挖和回填、管线开挖等施工过程，在风力的作用下将会对施工现场及周围环境产生扬尘污染。施工期间运输车辆的行驶将产生道路扬尘，造成二次扬尘污染。 1）施工扬尘 本项目总体规模不大，主要扬尘产生过程为施工扬尘以及车辆运输过程产生的道路扬尘。 ①施工扬尘 施工扬尘主要为以下几个方面： a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； b建筑材料如水泥、白灰、砂等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c运输车辆往来造成地面扬尘； d建筑垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘； 根据类似工程施工现场实际调查资料，项目施工现场下风向50m处浓度为 8.90mg/m3；下风向100m处浓度为1.65mg/m3，超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中TSP限值1.0mg/m3。其它作业环节产生的TSP污染影响可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准限值日均值。 ②道路扬尘 运输物料和土石方的运输车辆在行驶过程中将产生道路扬尘，造成二次扬尘污染。根据类似工程施工现场车辆运输引起的扬尘现场监测结果，土石方运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中TSP限值1.0mg/m3，运输车辆行驶产生的扬尘污染较严重。 2）车辆及施工机械尾气 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、THC以及少量烟尘等。 3）沥青烟 本工程道路采用沥青混凝土路面，施工现场未设置沥青拌合站，直接采用商品沥青混凝土，在沥青铺设过程中，由于热油蒸发而产生将产生少量沥青烟气，含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒物质。THC、TSP和苯并[a]芘排放量和浓度极小，且周边环境开阔，不会对周围环境和施工人员产生影响。 （2）废气污染防治措施 本项目在施工建设中应最大程度减少大气污染物产生的环境污染。针对本项目特点和区域特征，本项目施工期的具体大气污染物治理措施如下： ①施工场地在晴天时适时洒水，包括正在施工的路段及主要运输道路等，洒水频次根据实际情况而定； ②粉状材料（水泥、石灰等）运输应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁随意堆放散落； ③施工中在施工场地、材料堆放场地边界处设置施工围挡（不低于2.5m，场地现在进行房地产建设，已有围挡），以减少施工和装卸过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；临时施工场地和临时堆土场位置应设在当地主导风向下风向处，同时定期洒水降低扬尘污染。临时堆土场内应定期洒水，减少扬尘对周围环境影响；应在弃土堆、表土堆和物料堆周围设置硬质围挡，并以苫布遮盖；明确划分物料堆放区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁； ④风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，同时采取苫布覆盖物料堆、对物料堆洒水等措施，减少扬尘污染； ⑤及时清运施工废物，暂时不能清运的废物应采取覆盖措施，运输砂、石、水泥、土方等易产尘物质的运输车辆必须以篷布密封遮盖，严禁洒落； ⑥土、砂、石料运输应控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板； ⑦沥青砼和混凝土采用商混，不在设置沥青拌和站和混凝土拌和站。 ⑧项目所有运输车辆均应按照《四川省机动车排气污染防治办法》的规定，对机动车排气污染情况进行定期检测，如果汽车尾气无法达标排放，则需对其进行维修或淘汰。 ⑨施工单位应严格执行《四川省灰霾污染防治实施方案》和《四川省灰霾污染防治办法》中关于“加强工地和道路扬尘整治”的规定，在施工期，严格控制建设施工扬尘。施工单位应严格遵守各级人民政府制定的建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，工地做到六必须（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）；六不准（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。并且施工单位应严格落实本环评提出各项降尘措施。 ⑩建议施工方结合本项目特点和相关要求，编制施工管理手册。 通过采取以上措施后，可有效减少施工扬尘、燃油尾气对周围环境的影响 评价认为，通过采取以上措施，施工期废气能够实现达标排放，对环境空气质量的影响相对较小。 2、施工期废水 废水主要来源于生活污水、运输车辆和施工机械冲洗废水。 （1）污染源分析 1）生活污水 项目本身不设置施工营地，生活污水的收集和处理都依托周围民房现有设施。用水量按照《四川省用水定额》（DB51/T2138—2016），“办公楼无食堂和浴室”计算55L/（人.天），施工期50人，排污系数取0.8，则每天生活污水排水量为2.75m3，施工期为9个月则施工期废水产生量为742.5m3。 2）运输车辆和施工机械冲洗水 项目施工机械设备和运输车辆的清洗产生的废水中主要含有SS和石油类污染物。产生量约为10m3/d，SS浓度为1000~3000mg/L，石油类浓度可达10~30mg/L，废水具有悬浮物浓度高、水量少、间歇集中排放的特点。 （2）污染防治措施 ①生活污水：施工方租用周边民房作为施工人员生活用房，利用现有的设施收集处理生活污水，排水污水管网。 ②运输车辆和施工机械冲洗水：项目施工方应在施工场地内修建导排沟，将冲洗废水引入沉砂池，经沉砂池后方回用于洒水降尘。 ③施工材料堆放应远离水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，必要时采取覆盖措施，防止雨水冲刷产生的雨水径流排入雨水管道，影响管道出水水质。 ④施工时用无纺布或者草栅对开挖和填筑的未采取防护措施的地表、表土堆积地、堆料场、预制场等进行覆盖，在表土堆积地周围用编织土袋拦挡等措施，避免受雨水冲刷，泥砂随地表径流进入附近雨水管道，影响水质。 ⑤施工结束后，应做好现场恢复工作，整理现场、清除遗落弃渣，恢复周边环境。 ⑥开展施工场所的环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性；应加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体。施工材料如油料、化学品等堆放应防止雨水冲刷，并应备有临时遮挡的帆布。 3、施工期噪声 （1）污染源分析 在本项目施工期间，作业机械类型较多，如道路路面下基层填筑时有压路机、平地机、装载机等；铺设路面工程时有平地机、压路机、砼推铺机、电动砼切缝机等。这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在76～90dB之间。 表5-1 项目工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 型; 测点距施工机械距离; 最大声级Lmax[dB（A）]. 1; 轮式装载机; ZL40型; 5m; 90. 2; 轮式装载机; ZL50型; 5m; 90. 3; 平地机; PY16A型; 5m; 90. 4; 振动式压路机; YZJ10B型; 5m; 86. 5; 双轮双振压路机; CC21型; 5m; 81. 6; 三轮压路机; /; 5m; 81. 7; 轮胎压路机; ZL16型; 5m; 76. 8; 推土机; T140型; 5m; 86. 9; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 5m; 84. 10; 沥青摊铺机; /; 5m; 87. 11; 发电机组; FKV-75; 1; 98. 表5-2 运输车辆噪声值 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 建筑弃土石等; 大型载重车; 84～89. 各种施工材料; 载重车; 80～85. 各种轻质材; 轻型载; 卡车 75～80. （2）施工期噪声治理措施： 1）尽量采用低噪声机械设备，项目施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械设备禁止其入场施工，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于机械设备性能差而产生严重噪声污染的情况发生。 2）工程施工前应公开张贴告示，告知工程名称、工程内容、投诉电话、施工作业方式、施工时间、拟采取的降噪措施以及声环境影响的大致程度和范围，请受影响民众进行监督，避免发生扰民纠纷； 3）应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。加强施工期施工人员的环保宣传教育，从根本上培养施工人员环保理念，从而杜绝野蛮施工，粗放施工； 4）施工现场应打围施工，施工总平面布置时，尽可能将高噪声源安排在远离项目周围较远的声环境敏感点处； 5）施工期间在夜间22∶00～06∶00禁止施工，严禁午间12∶00～14∶00进行高噪声施工工作，如有特殊情况必须施工，须征得有关部门同意，并告知周围居民； 6）根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函[2001]90号）精神，为在中、高考期间保证考生有一个安静的学习、休息和参考环境，中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工，本项目在中高考期间应暂停施工； 7）加强对各路段的施工管理，合理制定施工计划，监理单位应做好施工期噪声监理工作，对施工现场以及附近的居民、学校进行定期监测； 8）施工期应协调好施工车辆通行的时间，施工方与交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施； 9）在施工招投标时，将降低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确，管理人员及施工人员应规范控制工作时间； 10）临时施工场地加强机械设备和运输车辆管理，临时施工场地物料预制时应设置简易声屏障打围作业； 11）按劳动卫生标准，控制高噪声机械施工人员的工作时间，对机械操作者及有关人员采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。 4、施工期固废 （1）污染源分析 本项目施工期固体废物主要包括施工开挖土方产生的弃土、施工建筑垃圾以及职工生活垃圾。 1）施工弃土 本项目全线挖方13.26万m3（自然方，下同，含表土剥离0.32万m³），填方5.66万m3（含覆土0.32万m3），借方0.77万m3，借方通过购买获得，弃方总量8.37万m3（折松方12.05万m3），弃方全部由企业运送至政府制定地点堆放。 2）生活垃圾 生活垃圾：本项目施工期间施工人员为50人左右，以每人每天0.35kg/d计，则施工期垃圾产生量为17.5kg/d，施工期9个月，则生活垃圾总量4.725t。采取袋装后集中暂存，由环卫部门处置。 3）施工建筑垃圾 建筑垃圾：类比同类项目，工程施工过程中产生的各类建筑垃圾，如废弃水泥、沥青等，本项目建筑垃圾0.03万m3，弃渣运至指定的建筑垃圾堆放点。 （2）施工期固体废物治理措施 1）施工弃土、废渣、表土 项目路段一共弃方8.37万m3，道路基础施工等过程中，会产生弃土废渣，弃渣运至指定的建筑垃圾堆放点，若需临时堆放，则堆放时间不宜超过2天，且堆放时需对土石方采取覆盖等防护措施；临时堆放场地周围设置导流渠。表土回用作绿化。 2）建筑垃圾 本项目所需砂石料从砂石料场购买，本项目不设取土场。 建筑废弃材料首先考虑回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，交废物收购站处理；其他如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，运至指定的建筑垃圾堆放点。 3）生活垃圾 在施工场地范围内设置一定数量的垃圾桶，将生活垃圾统一收集后由环卫部门处置。 评价认为，上述施工期固体废物治理措施经济技术合理可行。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境影响评价。 6、水土流失防治措施 对于施工占地，采取如下水土保持防治措施： 主体工程工程区施工期需修建临时排水沟833.95m、临时沉砂池1座（4m3）、铺设防雨布800m²。 施工场地区共需修建临时排水沟120m，土袋挡墙63m，防铺雨布250m²。 三、营运主要污染工序及治理措施 1、大气污染物 （1）污染物源强分析 项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOx、THC和TSP。 本项目路面采用沥青路面，扬尘污染相对较小；道路路建成后，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。 汽车排放尾气中CO、NO2的日均排放量可按下式计算： 式中：Qj——行驶汽车在一定车速下排放的j种污染物源强，mg/（m·s） Ai——i车预测年的小时交通量，辆/h； B——NOx排放量换算成NO2排放量的校正系数0.8；CO校正系数1； Eij——车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的j种污染物量，mg/辆·m。 本项目设计车速为40km/h，实际运行过程中，车速考虑为40km/h，参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），单车污染排放因子推荐值见下表。 表5-3 车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆） 车型; 小型车; 中型车; 大型车. 排放因子; CO; NOx; CO; NOx; CO; NOx. 取50km/h值; 31.34; 1.77; 30.18; 5.4; 5.25; 10.44. 注：鉴于环境空气质量标准中只有NO2项而无NOx项，因此，将NOx近似地当作NO2，以下同。 根据项目可研报告等有关内容及实地调查，评价区域过往车辆中以小型车居多，大型车、中型车、小型车比例分别为1:4:15。据各预测年交通量、车型比、车速计算本项目大气污染物排放量测算结果见下表。 表5-4 拟建项目营运期大气污染物排放源强 单位：[mg/（m•s）] 评价年 污染物; 初期（2018）; 中期（2024）; 远期（2032）. CO; 0.49; 0.75; 1.32. NOx; 0.04; 0.06; 0.1. THC; 0.14; 0.22; 0.38. （2）营运期废气治理措施 1）定期进行洒水和清扫。 2）加强交通管理，严格执行汽车排放车检制度。 3）政府部门应大力宣传，动员沿线居民点、单位充分利用空地进行绿化，以减少汽车尾气对居住环境的影响。 2、水污染物 （1）水污染物分析 项目营运期不设置路政服务设施，营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障或出现事故等时，泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经路面泄水道口流入附近的水域，造成石油类和SS升高。 根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料可知，在降雨量已知的情况下，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质浓度较高，SS和石油类含量可达158.5～231.4mg/L、19.74～22.30mg/L；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，pH值相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲刷干净，污染物含量较低。路面污染物浓度见下表。 表5-5 路面径流中污染物浓度值表 污染物; 0～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 7.8; 7.6; 7.4; 7.4. SS（mg/L）; 231.42～158.22; 158.22～90.36; 90.36～18.71; 100.0. COD（mg/L）; 170; 110; 97; 107. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 路面雨水主要是雨水冲刷路面上的大气降尘、飘尘、气溶胶、汽车轮胎与地面摩擦产生的磨损物，汽车行驶泄漏物等产生的废水，路面雨水的主要污染物包括SS、油类、有机物等。 （2）治理措施 本项目为市政道路，配套设置有排水系统，采用分流制系统。项目路面雨水最终经管道排入项目附近青衣江中。环评建议设置采取以下措施： 1）加强道路日常维护管理，定时进行路面卫生清洁工作。 2）加强交通管理，防止道路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地面水体污染；装易起尘散货物料时，必须加蓬覆盖方能上路，防止物料散落形成径流污水影响水质。 3）定期检查清理道路的雨水排水系统，保证畅通，保持良好的状态。 3、营运期噪声 （1）营运期噪声源强分析 本项目营运期噪声主要为车辆行驶产生的交通噪声。 路面行驶机动车产生的噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成，其中，发动机噪声是主要的噪声源。 道路中心线外200m范围内为噪声评价范围。 1）计算公式 营运期噪声污染源主要为行驶的汽车，参考《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006），采用以下模式进行噪声辐射声级的计算： ①单车行驶辐射噪声级Loi 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 小型车：LOS=12.6+34.731lgVS+△L路面 中型车：LOM=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LOL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡 式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车 Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h ②源强修正 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L纵坡计算按下表取值。 表5-6 路面纵坡噪声级修正值 纵坡（%）; 噪声级修正值（dB）. ≤3; 0. 4~5; +1. 6~7; +3. >7; +5. 注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。 公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面计算按下表取值。 表5-7 常规路面修正值△L路面 路面; △L路面. 沥青混凝土路面; 0. 水泥混凝土路面; +1~2. 注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。 ③汽车行驶的平均- 速度计算 车速的计算公式按下式进行计算： 式中： vi—第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低 ui—该车型的当量车数 ηi—该车型的车型比 vol—单车道车流量，辆/h mi—其他2种车型的加权系数 k1、k2、k3、k4分别为系数，取值见下表。 表5-8 车速计算公式系数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 根据项目可研报告等有关内容及实地调查，评价区域过往车辆中以小型车居多，大型车、中型车、小型车比例分别为1:4:15，道路昼夜间车流量比例结合实际情况分析取值为：昼间车流量为9:1。 2）计算结果 单车辐射噪声级见下表。 表5-9 单车辐射噪声级 单位：dB（A） 项目 车型; 预测车速度 (km/h); 单车辐射噪声级. 2018年; 2024年; 2032年. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 小型车; 40; 68.24; 67.7; 68.3; 68.7; 67.3; 68.7. 中型车; 40; 73.65; 75.9; 76.7; 76.0; 76.8; 76.0. 大型车; 40; 80.19; 80.3; 80.8; 870.3; 80.9; 80.3. （2）防治措施 本项目拟采取如下环保措施： 1）在车行道和人行道之间进行绿化； 2）加强交通管理，设置限速、禁止鸣笛的标志； 3）加强道路的维修保养，保持路面平整，发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸，造成噪声强度增加； 4）加强对车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路； 5）在道路营运期进行噪声跟踪监测，并预留一定的降噪费用。 经采取以上降噪措施后，可以做到达标排放，项目建设不会恶化当前的噪声环境。 4、营运期固体废物产生、处置及排放 运营期固体废物主要产生于来往车辆乘坐人员及行人丢弃的少量生活垃圾，生活垃圾的路面散落会影响市容和景观，严重时会污染空气、传播疾病和产生次生污染。主要采取加强道路行驶车辆的管理，提倡文明行车，保持路面清洁，在人行道两侧设置分类垃圾箱，由环卫部门定期清运处置。 5、环保措施及投资估算一览表 3、环保投资估算 本工程总投资为7076.19万元，环保投资为57.9万元，占项目总投资的0.8%，环保措施投资一览表见下表。 表5-10 环保投资估算一览表 环保 项目; 环保措施; 数量; 金额（万元）; 阶段; 投资用途. 水污染 防治; 施工生产废水沉淀池; 1处; 1.2; 施工期; 减缓水污染. 施工场地作硬化处理，并设挡土墙。; 1处; 5.0; 防止地下水污染. 噪声 防治; 施工人员应戴耳罩和头盔。; \; 3.0; 减缓噪声污染. 固废 处置; 垃圾桶及固废运输; \; 5.0; 固废处置. 大气污染防治; 施工场地采用设置围拦封闭; 1处; 2.5; 净化空气、人群健康. 建材、土石方运输车辆加盖蓬布; \; 3.0. 施工场地、施工道路洒水; \; 2.4. 水土 保持; 水土保持措施; 25.8; 施工期 营运期; 避免水土流失. 绿化; 种植行道树; \; 10; 营运期; 生态补偿、降噪、除尘、吸收汽车尾气. 合计; 57.9; \.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 地表地裸露地面及堆场 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输扬尘 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 路面铺设沥青 | 沥青烟 | 少量 | 少量 |
|  |  | 车辆及施工机械 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 车辆 | 车辆尾气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地废水 | SS | 沉淀处理后回用 |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD | 利用周边居民已有设施排入市政污水管网 |  |
|  |  |  | BOD |  |  |
|  | 营运期 | 路面径流 | SS | 100mg/L | 雨水管网收集 |
|  |  |  | CODCr | 107mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工过程中 | 土石方 | 8.4万m³ | 运至指点地点 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.725t | 由市政环卫部门统一清扫 |
|  | 营运期 |  | 道路垃圾 | 少量 | 由市政环卫部门统一清扫 |
| 噪声 | 施工期：噪声源主要为施工机械，噪声值为76~98dB（A） |  |  |  |  |
|  | 营运期交通噪声：60~68dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本建设项目在进行路基开挖、弃土弃渣堆放过程会造成一定程度的植被破坏和水土流失，施工过程中采取相应的水保措施，施工完成后，将进行绿化恢复。在采取措施后，对生态环境的影响大大降低。 道路施工过程会产生的大量含高浓度SS的施工废水，如不经处理直接排放，将影响到附近河流水质，该影响可通过工程环保措施加以控制，施工产生的全部施工废水集中经沉淀处理澄清后用于施工用水或洒水降尘，这样可将施工期影响减少到最低。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期废气环境影响分析 在道路施工过程中，大气环境影响主要来源于施工扬尘、施工设备及车辆产生的燃油废气、沥青烟。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括施工场地扬尘和运输道路扬尘。施工场地扬尘产尘量较小，主要的扬尘污染来源于运输车辆行驶产生的二次扬尘，其产尘量主要与道路路面情况和车辆行驶速度有关，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但通过严格遵守《四川省灰霾污染防治办法》、《四川省大气污染防治行动计划》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》等法规和文件的要求，严格落实工程分析中提出的扬尘防治措施，可以有效降低项目施工扬尘对周边环境的影响；施工扬尘对大气环境的影响随着施工期的结束而消失。本项目周边道路情况良好，且车辆行驶速度较低，运输道路扬尘对周边环境产生的影响较小。 综上所述，通过采取降尘措施和加强管理，可使施工期扬尘污染得到有效控制，施工期扬尘对大气环境影响较小。 （2）施工机械燃油废气 本项目施工过程中所用的大中型机械设备和运输车辆中，主要以柴油、汽油为燃料。施工机械设备均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的THC等废气，导致施工区域环境空气质量下降。燃油尾气的特点是排放量少，且属间断性无组织排放，加之施工场地较开阔，扩散条件良好。另外，运输车辆禁止超载，使用优质燃料。施工机械和运输车辆加强保养，使其处于良好的工作状态，合理安排工序，使用优质燃料。项目所有运输车辆均应按照《四川省机动车排气污染防治办法》的规定要求，对机动车排气污染情况进行定期检验，如果燃油废气无法达标排放，则需对其进行维修或淘汰。 综上所述，通过加强车辆管理，可使施工机械及车辆燃油废气得到控制，项目施工期燃油废气对环境影响较小。 （3）沥青烟 本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青砼。运送沥青均采用采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此本项目沥青烟仅在铺路时，由于热油蒸发而产生，无组织逸散，产生量较小，对环境影响较小。 综上所述，项目在遵守相关大气污染防治法律法规及严格落实此次环评提出的大气污染防治措施的基础上，大气污染物排放对周边环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要来源于施工机械冲洗废水、雨水等。 （1）生活污水的影响 本项目施工营地不在施工现场设置施工营地，施工人员均来自于当地，临时生活设施依托项目周边房屋，施工人员生活污水依托既有设施排入市政污水管网。 项目不设置食堂，员工就餐在项目附近饭馆，临时办公室依托周边房屋，员工生活污水排入附近污水管网。 （2）施工废水的影响 项目施工机械设备和运输车辆维修和清洗废水中主要含有SS和石油类污染物。该类废水排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇性集中排放等特点。环评要求在施工场地修建临时沉砂池，将施工废水经沉砂池处理后全部循环使用，不外排。因此，施工废水对周围水体不会产生影响。 （3）地下水影响分析 在项目施工期，可能影响地下水水质的因素主要是施工过程中的各种废物、油污以及泥浆下渗进入地下水，对地下水水质产生影响。 ①施工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下水，造成地下水污染。 加强对机械和施工废弃物的管理，达到“源头控制”的目的，减少污染物的产生量，将跑、冒、滴、漏降低到最低限度。 ②本项目管网施工需要开挖沟槽，在开挖过程中可能涉及到地下水含水层，施工污染可以直接进入地下水含水层，造成地下水污染。 本项目沟槽长度较短，且挖深较浅，根据周边小区，在严格按照施工工艺，保证施工机械和车辆正常运行的条件下，开挖沟槽不会涉及到地下水水位。 因此，本项目施工期对区域局部地下水环境产生的影响很小。同时，当地居民采用自来水作为饮用水，本项目的建设也不会对建设区居民的饮水产生影响。 3、施工期噪声影响分析 （1）施工噪声预测 噪声是施工期主要污染之一，根据工程分析，施工期的噪声来自施工机械如装载机、挖掘机、振捣机、重型吊机等主要设备，这些机械在满负荷运行时距声源5m处的噪声值在75～95dB（A）之间。 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： L1=L0−20lgr1r0−ΔL 式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)； L0 ——距声源r0处的声级dB(A)； △L——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。 噪声叠加公式： LTP=10lgi=1n100.1Lpi 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——噪声源个数。 根据上述的预测方法和计算公式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的机械设备噪声级见表 表7-1 不同距离下的机械设备噪声级 单位： dB(A) 序号; 机械类型; 型号; 距施工场地距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 1; 轮式装载机; ZL40型; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 56; 54. 2; 轮式装载机; ZL50型; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 56; 54. 3; 平地机; PY16A型; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 56; 54. 4; 振动式压路机; YZJ10B型; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 56; 54; 52; 50. 5; 双轮双振压路机; CC21型; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 47; 45. 6; 三轮压路机; /; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 47; 45. 7; 轮胎压路机; ZL16型; 70; 64; 58; 54; 52; 50; 46; 44; 42; 40. 8; 推土机; T140型; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 51; 50; 48. 9; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C型; 78; 72; 66; 62; 60; 58; 54; 51; 50; 48. 10; 发电机组; FKV-75; 78; 72; 66; 62; 60; 58; 54; 51; 50; 48. （2）施工期影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。根据预测结果，昼间作业时，各种机械设备单台机械噪声符合噪声限值的最大影响距离为60m；夜间作业时，各种机械设备单台机械噪声的最大影响距离为300m。 根据项目外环境调查，本项目有4处声环境保护目标，分别为距离项目最近距离（起点，桩号K0+000）的草坝镇中心小学校，33m；沿项目起点走项目左侧（桩号K0+135），距离项目红线33m处有2户居民；距离项目最近距离（终点，桩号K0+833.59）的滨江奥斯卡小区和牛津之星幼儿园，均为55m。施工期间对滨江奥斯卡小区、沿线居民、草坝镇中心小学校和牛津之星幼儿园的职工的休息、学习、工作有一定的影响，因此，施工期应严格控制施工时间，禁止夜间施工，并合理制定运输路线，尽量避开敏感点等措施，将项目施工对外环境的影响降至最低。 综上所述，项目施工期噪声会对沿线居民造成一定的影响，但是其影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，可将噪声对环境的影响降至最低。 4、施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废弃物主要的弃土、建筑垃圾、生活垃圾和其他施工建筑垃圾。 项目全线土石方开挖总量13.26万m³（自然方，下同，含表土剥离0.32万m³），填方5.66万m³（含覆土0.32万m³），借方0.77万m³，弃方8.37万m³（自然方），折松方12.05万m³。工程借方全部为砂砾石，通过购买获得。弃方均由企业运至政府制定地点堆放。因此，施工期主要的废弃物为建筑垃圾及生活垃圾。建筑垃圾能回用的尽量回用，不能回用的应集中收集并及时由环卫部门进行处置；本项目租用沿线民房，不设施工生活办公区，生活垃圾依托现有处理措施，统一收集后，交给环卫部门处理。 运输车辆在运渣过程中，要求密封、加盖蓬布、沿途不得洒落，以免污染环境，车轮不得挟带泥砂、石块上路，以确保运渣过程不污染环境。 综上所述，本工程施工期间产生的各类固废均得到合理、有效处置，评价认为工程产生的固废对工程区环境影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 根据现场调查，项目涉及的居民拆迁已完成，现状基地内主要为旱地、草地和农田，植被种类单一，生物多样性较低，当前生态价值不高。建设过程受影响的植物主要为耕地植被、草地植被，动物种类较少、且为常见种类，调查中没有发现国家保护的珍稀濒危保护动植物，不会对保护动植物被造成危害。本项目建成后人行道上将设有绿化行道树池，将增加绿化植物的种植，可提高该区域植被种植的数量。道路建设过程中，临时用地主要为施工场地、表土临时堆放场，为路基工程占地范围，不新增占地，减少对植被的破坏。 6、水土流失预测 （1）预测范围 本项目工程建设共损坏水土保持设施面积为31500m2，其中工程永久占地面积30100万m2，施工临时用地占地面积1400m2。占地类型为规划工业用地，现状为空地。 （2）预测时段 预测时段确定为工程建设期的一年和运行期的第一年。 （3）预测方法 土壤流失量： 新增水土流失量： 式中： W—扰动地表土壤流失量，t； ΔW—扰动地表新增土壤流失量，t； i—预测单元（1，2，3……n）； k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期； Fi—第i个预测单元的面积，km2； Mik—扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）； ΔWik—不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2·a）； Mi0—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km2·a）； Tik—预测时段（扰动时段），a； （4）预测结果 工程建设的水土流失产生在主体工程区和施工场地区，若不采取防护措施，本工程可能造成的新增水土流失量约369t。施工期是工程建设过程中新增水土流失最为严重的时期，新增水土流失量356.3t，占新增水土流失总量的95.8%。主体工程区是水土流失的主要区域，主体工程区新增325.05t，占新增流失总量的93.86%，因此，必须做好施工期水土保持监测工作和主体工程区水土流失防治工作。 水土流失总量分析见下表。 表7-2 工程建设土壤流失量计算表 预测时段; 分区; 侵蚀模数 (t/km²·a); 扰动地 表面积 （hm2）; 侵蚀 时间 (a); 背景 流失 量（t）; 预测 流失总 量（t）; 新增 流失 量（t）; 占新增 流失量 百分比%. 背景值; 扰动后. 施工期; 主体工程区; 559; 11000; 3.01; 1; 16.83; 331.10; 314.27; 90.75. 施工场地区; 300; 8000; 0.14; 1; 0.42; 11.20; 10.78; 3.11. 小计; 3.15; 17.25; 342.30; 325.05; 93.86. 自然恢复期; 主体工程区; 559; 2500; 0.9; 1; 5.03; 22.50; 17.47; 5.05. 施工场地区; 300; 3000; 0.14; 1; 0.42; 4.20; 3.78; 1.09. 小计; 1.04; 5.45; 26.70; 21.25; 6.14. 合计; 主体工程区; 21.86; 353.60; 331.74; 95.80. 施工场地区; 0.84; 15.40; 14.56; 4.20. 小计; 22.70; 369.00; 346.30; 100.00. （5）水保措施防治效果 工程区内被破坏的水土保持设施中除工程永久占地外，都将得到有效治理，可有效恢复工程区的植被，提高林草覆盖率，防治产生新的水土流失，促进区域生态环境的改善，使工程区域的社会效益、生态效益、经济效益等方面有了较大的改善和提高。 项目施工可能造成的水土流失总量369.00t，其中背景流失22.70t，新增流失量356.30t，新增水土流失量中主体工程区新增331.74t，占新增流失总量的95.80%，施工场地区新增14.56t，占新增流失总量的4.20%，因此主体工程区是水土流失的主要区域。施工期内新增流失量325.05t，占新增流失总量的93.86%。 通过采取临时覆盖、临时排水、临时挡墙等相结合的水土流失防治措施体系，减少施工场地、表土临时堆放场临时占地范围内的水土流失，且项目施工期水土流失影响具有短期性和临时性，在采取相关水土保持措施后，其影响可以得到有效控制。 7、施工对社会环境影响分析 1）对地方经济影响分析 工程的建设对当地经济的影响内主要表现在项目的建设需要大量的建筑材料、施工人员，因此，将加大区域的物流、人流活动，能够有效带动区域经济的发展、提高就业机会。 2）施工对沿线居民生活质量的影响 项目施工引起噪声、扬尘、废水的排放对沿线环境的影响，进而影响临近住户的生活质量。但项目采取严格的污染防治及减缓措施，可将对沿线住户的上述影响将减至最低程度，总的来说项目施工对滨江奥斯卡小区居民生活质量的影响可承受。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目为市政基础设施建设项目，因此，营运期废水主要来源于降水和路面冲洗产生的路面径流。通常情况市政路面比较干净，其初期雨水污染源浓度相对较低。雨水不会对周边水体水质产生明显影响。 本项目建成后，配套的雨污水管网可有效收集片区雨水和污水，可改善片区原有地表径流水地表漫流和生活污水直接排放的现状，对片区内地表水体水质的改善具有明显的正效应。 2、大气环境影响分析 道路营运期的大气污染源主要来自机动车行驶产生的道路扬尘和汽车尾气，主要污染物有扬尘、CO、NO2。 本项目运营期车流量相对较小，而且区域大气环境现状良好，同时在道路两侧进行绿化，对大气污染物具有一定的降解和吸附作用。根据相关资料类比分析，预测运营期NO2、CO浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面的积尘扬起，从而产生扬尘污染。在保持路面清洁的情况下，道路运营过程中扬尘产生量较少。 综上所述，通过保持道路路面清洁，可有效控制路面扬尘的产生，运营期大气污染物对环境影响较小。 3、噪声影响预测评价 （1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 Leq(h)i=(L0E)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg[ψ1+ψ2π]+ΔL−16 式中： Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； (L0E)i——第i类车速为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图所示； 有限长路段的修正函数，A——B为路段，P为预测点 ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度——道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面——道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)； 混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为： Leq(T)=10lg[100.1(LAeq)1+100.1(LAeq)2+100.1(LAeq)3] 计算预测点昼间或夜间的环境噪声预测值(LAeq)预计算式为： (LAeq)预＝10lg[100.1(LAeq)交+100.1(LAeq)背] 式中：(LAeq)预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)。 (LAeq)背——预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)。 （2）预测参数 1）交通量 预测特征年选定为2018年、2024年、2032年，本项目交通量预测结果，见表7-3 表7-3 交通量预测 单位：pcu/d 项目路线; 特征年份; 预测交通量. 道路; 2018; 10794. 2024; 14897. 2032; 14226. 根据项目可研报告等有关内容及实地调查，评价区域过往车辆中以小型车居多，大型车、中型车、小型车比例分别为1:4:15，道路昼夜间车流量比例结合实际情况分析取值为：昼间车流量比为9:1。 （3）预测结果 距离道路中心线不同距离处的噪声预测值见表7-4。 表7-4 本项目距离道路中心线不同距离的交通噪声贡献值预测结果 营运期; 时段; 距路中心线距路（m）; 达标距离 （m）; 达标距离（m）. 10; 20; 30; 40; 60; 100; 150; 200; 3类; 4a类. 近期; 昼间; 55.91; 52.39; 50.36; 48.87; 46.65; 43.55; 40.76; 38.62; ≤5; ≤5. 夜间; 50.60; 47.09; 45.06; 43.57; 41.35; 38.24; 35.46; 33.31; 12; ≤5. 中期; 昼间; 57.70; 54.18; 52.15; 50.67; 48.45; 45.34; 42.55; 40.41; ≤5; ≤5. 夜间; 52.39; 48.88; 46.85; 45.36; 43.14; 40.03; 37.25; 35.10; 16; ≤5. 远期; 昼间; 59.94; 56.43; 54.40; 52.91; 50.69; 47.58; 44.80; 42.65; 10; ≤5. 夜间; 54.88; 51.37; 49.34; 47.85; 45.63; 42.52; 39.74; 37.59; 27; ≤5. 项目营运期噪声距离道路中心线不同距离水平衰减图如下： 本项目距离最近居民距离为道路两旁在建的居民区，根据预测，项目两侧居民环境噪声质量应声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准限值要求，做到噪声不扰民；即距公路两侧红线35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑物，其室外昼间能达到60dB，夜间能达到50dB。 （4）评价范围内的敏感点预测 1）预测模式 营运期各敏感点的环境噪声级由交通噪声预测值与其背景值的叠加而得。项目沿线评价范围2处敏感点。 LAeq环=10 lg[100.1LAeq交+100.1LAeq背] 式中： LAeq环—预测点的环境噪声值，dB（A）； LAeq交—预测点的公路交通噪声值，dB（A）； LAeq背—预测点的背景噪声值，dB（A）。 2）预测点位 本项目噪声敏感点分析“牛津之星幼儿园”和“金沙寺村”，根据声环境质量标准，执行2类标准。采用预测值预测点位计算参数见表。 表7-5 声环境预测点计算参数 敏感点名称; 与路线范围为关系; 敏感点距项目距离（m）; 代表监测点; 噪声现状监测值. 昼间; 夜间. 牛津之星幼儿园; 西侧; 55; 1#; 54.5; 44. 金沙寺村; 南侧; 33; 2#; 55.5; 43.5. 3）预测结果 营运期敏感点环境噪声预测情况见表； 表7-6 营运期敏感点环境噪声预测情况 单位（dB） 路段; 敏感点名称; 时段; 现状值; 交通噪声贡献值; 交通噪声预测值; 执行标准; 超标量; 预测结果分析. 近期; 中期; 远期; 近期; 中期; 远期; 近期; 中期; 远期. 新建; 牛津之星幼儿园; 昼间; 53; 41.0; 42.7; 45.1; 53.3; 53.4; 53.7; 60; 0; 0; 0; 近、中、远期噪声均达标. 夜间; 43; 34.5; 36.1; 38.3; 43.6; 43.8; 44.3; 50; 0; 0; 0. 金沙寺村; 昼间; 56; 49.6; 51.2; 53.5; 56.8; 58.8; 59.3; 70; 0; 0; 0; 近、中、远期噪声均达标. 夜间; 44; 43.1; 44.7; 46.9; 46.6; 47.4; 48.7; 55; 0; 0; 0. 草坝镇中心小学校; 昼间; 56; 49.6; 51.2; 53.5; 56.8; 58.8; 59.3; 60; 0; 0; 0; 近、中、远期噪声均达标. 夜间; 44; 43.1; 44.7; 46.9; 46.6; 47.4; 48.7; 50; 0; 0; 0. 滨江奥斯卡小区; 昼间; 53; 41.0; 42.7; 45.1; 53.3; 53.4; 53.7; 65; 0; 0; 0; 近、中、远期噪声均达标. 夜间; 43; 34.5; 36.1; 38.3; 43.6; 43.8; 44.3; 55; 0; 0; 0. 4）交通噪声环境影响评价 本项目沿线共4处环境敏感点，分别为距离项目最近距离（起点，桩号K0+000）的草坝镇中心小学校，33m；沿项目起点走项目左侧（桩号K0+135），距离项目红线33m处有2户居民；距离项目最近距离（终点，桩号K0+833.59）的滨江奥斯卡小区和牛津之星幼儿园，均为55m。根据敏感点环境噪声预测情况，对其运营期交通噪声影响情况评价如下：运营近期、中期、远期敏感点噪声预测结果均达标。 5）噪声防治措施 ①合理规划建筑布局，控制公路两侧用地，在公路红线外15m范围内不新建居民住宅、学校、医院、养老院等特别需要安静的建筑。 ②在居民点附近禁止超速，限制机动车鸣笛，并设置相应的交通标志。 ③在公路与居民点之间种植乔木等对噪声有阻隔作用的树木。 ④加强对车辆噪声监测，控制噪声超标车辆上路。 在采取上述措施后，可以进一步减小项目运营期对声环境的影响。总体而言，项目运营期对声环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 运营期固体废物主要来自来往车辆乘坐人员及行人丢弃的生活垃圾，运营期应加强道路行驶车辆的管理，提倡文明行车，在人行道两侧设置分类垃圾箱，由环卫部门定期清理处置，运营期固体废物可以得到妥善处置，对周围环境影响很小。 5、生态影响分析 （1）动植物影响分析 根据现场调查，项目涉及居民拆迁已完成，现状基地内主要为旱地、草地和农田，植被种类单一，动物种类较少、且为常见种类，调查中没有发现国家保护的珍稀濒危保护动植物，因此本项目建设活动不会对保护动植物被造成危害。 本项目完成后拟在道路两侧进行绿化，使建设项目沿线范围内植物的种类将有所增加，加强绿化工作，辖区内的植被覆盖率将较目前有所增加，植被吸碳-放氧等生态功能将比目前有所加强。 （2）景观影响分析 目前，项目涉及居民拆迁已完成，现状基地内主要为旱地、草地和农田，植被种类单一，生物多样性较低，当前生态价值不高且景观效果较差。通过本项目的建设，完善区域交通路网，本项目注重道路绿化景观的品昧、特色，综合运用生态学理论为指导，进行全方位、立体绿化，将道路设计成为绿色“生态廊道”，再加之景观绿化工程的建设，使整个景观得到明显改观和提升；道路的照明，不仅是道路必不可少的功能因素，更是城市道路景观的亮点所在，在照明设计中采用各种新型技术和节能产品，使道路照明成为城市的一道风景线。 总体而言，本项目的道路建设使区域交通顺畅，美化景观，人车分道的交通顺畅景观。建设项目没有改变周围土地利用状况，而本项目将建设与路面交通相配套的完善路面绿化系统，道路沿线的生态景观将得到提升和完善。 6、对社会环境的影响 本项目营运期的社会环境影响主要体现为项目的正效应： （1）本项目起点顺接众友路、终点与省道S305相交，快速疏解交通流量，道路东西两侧用地交通可达性最高。 （2）与道路同期实施的给水、雨水、污水、电力等市政配套设施将理顺该片区的市政基础设施建设，加快区域经济发展、城市土地开发，间接产生巨大的经济效益。 （3）项目的实施，完善了城市道路交通系统，美化了环境，创造了良好投资置业环境，是城市土地开发、经济发展的重要保障，是城市旅游景观系统建设的重要内容，项目的实施，完善了城市道路交通系统，美化了环境，创造了良好投资置业环境，是雅安经济开发区草坝镇城市土地开发、经济发展的重要保障，是城市旅游景观系统建设的重要内容。雅安经济开发区草坝镇在新发展的大环境下，将迎来新一轮的建设开发新浪潮，而本项目为四川雅安芦天宝飞地园区草坝片区片区建设项目的启动项目，其建设对于四川雅安芦天宝飞地园区草坝片区片区开发建设尤为重要。从营运和节能的角度看，其社会效益可观。 7、环境风险分析 （1）环境风险因子识别 本项目位于雅安经济开发区草坝镇市政道路，根据雅安市总体规划，本项目道路无运输危险化学品功能。本环评事故风险主要针对特殊情况下所经过路段临近地表水体的危险品运输事故和大气环境风险进行分析。 （2）环境风险因素 ①管理人员和驾驶人员没有遵守相关规章制度 运输危险品车辆没有经车道疏导员对证、验单并经安全检查后就放行。 装有雷管，炸药等烈性危险品车辆驶入项目道路时，无路政部门派专人护送运输车。 ②驾驶人员不按规章制度操作 A.疲劳驾驶 运输危险品的驾驶员应当按时休息。一般危险品运输多为长途运输，需要长时间的保持注意力集中，很容易导致精神疲劳，很多交通事故都是由于驾驶员疲劳驾驶在行驶过程中出现瞌睡致使发生交通事故。 B.超载 超载是产生交通事故的重要原因之一，尤其是运输危险品的车辆，多为重型车，在超载的状况下，车速比较高或下坡滑行的时候容易导致刹车失灵，使车辆失去控制，从而导致追尾或冲出道路的交通事故发生。 C.酒后驾驶 运输危险品需要驾驶员精力高度集中，始终保持高度的警觉，酒后则不能使驾驶员注意力集中，而且紧急情况下反应迟钝，是发生交通事故的人为风险因素。本段公路沿线以平原微丘区为主，整体线性较直，容易导致驾驶员麻痹大意，发生交通事故。 D.超速 车辆超速行驶也是发生车祸的一个重要因素。在大风天气或傍晚能见度低的情况下，驾驶员视线不好，超速行驶如果遇到前方有违章停车车辆或慢速行驶的重型火车等紧急情况容易发生事故，导致危险品泄漏。 E.无证驾驶 车辆驾驶也不是一项目简单的工作，是需要掌握相应技术并按规则要求进行的，无证驾驶主要是由于驾驶员没有经过驾驶技术培训，对驾驶技术不熟悉，经验少，缺乏处理紧急情况的能力，往往容易导致交通事故的发生。 F.客观因素 除了主观因素外还存在很多客观因素，如遭遇违章车辆或躲避穿越公路的行人等，这些都是诱发风险事故的因素。 ③运输车辆缺陷 （1）车辆本身设计上存在问题，行驶过程中易导致刹车失灵等问题。 （2）车辆年代过久，部门零件老化。 （3）运营期风险分析 就危险品运输车的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏恒天汽车厂的构筑物，致使出现一时的交通堵塞，就本工程而言，危险品运输最大的危险是翻车，可能造成事故车运送的固态危险品如氰化钾，液态危险品如农药、汽油、硫酸等的泄露而污染水质，或在道路上发生事故后，对当地居民和周围环境形成危害，致使在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故。 除此之外，本项目营运期可能产生的环境风险还有一般性的交通事故和运输油类产品等的车辆发生事故时，引起油类物质泄漏，在雨水等冲刷作用下，油类物质流入雨水管网，最终流入地表水体，对其造成污染，对当地居民和周围环境形成危害，致使在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故。 （4）环境风险防范措施 ①工程措施 结合《道路桥梁环境风险防范控制规定》提出以下风险防范措施：由于本工程涉及桥梁，因此，在各桥梁两侧设置连续的防撞墩及加强护栏，并制定相应的应急预案。 ②管理措施 道路管理部门对从事危险品运输的车辆及人员，应严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险品安全管理条例》规定。从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，预防危险品运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。 A.加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。运输危险品的车辆上路行驶，需要公安部门办理“三证”，即运输许可证、驾驶员执照和保安员证书进行检查。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样，严禁危险品运输车辆超载。 B.具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运化学危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险物品的车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。 C.高度危险品运输车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品的标记，由公安管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆指定行使区域路线，运输化学危险物品的车辆必须在指定地点停放。 D.雾、雪天气禁止危险品运输车辆通行，其他车辆限速行驶。 E.危险品运输途中，管理中心应予以严密监控，以便发生情况能及时采取措施，防患于未然。同时使用可变情报板随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气或危险路况，提前采取限制行车速度或封闭局部路段等积极、主动的风险防范措施。 F.发生事故后司机、押运人应及时报案并说明所有重要的相关事项；在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，应关闭该路段，启动应急计划，进行泄漏处理。 G.交管部门接受报案后及时向当地政府办公部门报警，并启动应急预案。 ③应急措施 建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面： A.建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥中心：由道路建设单位牵头，包括各环保部门、自来水公司、水利（务）局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 B.建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 C.培训和演习 制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 本项目存在潜在的交通事故和危险化学品泄漏引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此制定应急预案如表7-11。 表7-7 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 有害物质运输路段. 3; 应急组织; 交管部门和航道部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合交管部门实施全部工作。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；必要的防毒面具。. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 11; 人员训练与演习; 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。. 12; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 更新程序; 适时对应急预案进行更新. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （5）环境风险小节 经分析，营运期间可能出现的环境风险主要来源为运载危险品、油类产品等的车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，在雨水等冲刷作用下，有毒有害化学物质流入排水沟渠，最终流入附近水体从而产生环境污染，但在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低。因此，从环境风险角度分析，本项目建设可行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工现场 | 扬尘 | 洒水降尘、施工围挡、地面压实、覆盖土工布、场地清扫 | 对周围环境空气影响较小 |
|  |  | 施工设备 运输车辆 | 机械废气 | 定期检修施工机械、保证其正常工作状态 |  |
|  |  | 路面铺设 | 沥青烟 | / |  |
|  | 营运期 | 营运道路 | 路面扬尘 | 清扫洒水 | 路面干净，TSP达标 |
|  |  | 汽车 | CO、NO2、THC | 加强交通管理，及时进行维护 | 对沿线环境空气境影响小 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 经沉砂池处理后回用 | 不外排 |
|  |  |  | 生活污水 | 利用现有设施收集处理 | 污水得到处置，无随意外排现象 |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS、CODCr、 石油类 | 由雨水管网收集后排至青衣江 | 对青衣江水质影响小 |
| 固废 | 施工期 | 基础开挖 | 土石方 | 表土绿化利用；多余弃方运至弃渣场。 | 综合处置率100% |
|  |  | 施工场地 | 建筑垃圾 | 清运至建渣场 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 统一收集后送垃圾收集点，环卫处置 |  |
|  | 运营期 | 车辆行驶 | 道路垃圾 | 及时清扫，由环卫部门统一处理 | 处置率100% |
| 噪声 | 施工期 | 施工现场 | 施工噪声 | 合理安排施工时间，合理布局机械设备，布置施工围挡 | 噪声影响最小 |
|  |  | 运输车辆 | 交通噪声 | 合理安排运输时间，规划运输线路，敏感路段减速警鸣 | 影响小 |
|  | 运营期 | 车辆运行 | 交通噪声 | 绿化、加强管理，跟踪监测等 | 声环境功能达标 |
| 环境风险 | 施工期 | 机械 | 泥浆、油污泄漏风险 | 禁止泥浆、油污、废水等外排入雨污水管道 | 环境风险可控 |
|  | 营运期 | 车辆 | 石油类等 | 该路段设置为危化品禁运区、 加强管理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工过程中落实有关生态保护和水土保持措施。 施工完成后，需做好场地清理及覆土和植被恢复等生态恢复工作，做到“工完、料尽、场地清”。由于本项目生态影响不大，预计采取相应的水土保持措施、生态保护和恢复措施后，可有效减缓生态环境影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境管理与监测计划

通过实施环境管理，制定并落实建设项目环境监测计划，对项目建设施工和营运全过程进行环境管理和环境监测，及时发现与项目建设有关的环境问题，对环保措施进行修正和改进，保证环保工程措施的有效落实，可使项目的建设和环境、资源的保护相协调，保障经济和社会的可持续发展。 1、环境保护管理计划 （1）环境管理机构 环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段使经济和环境保护得到协调发展。为此应明确本建设项目环境保护管理的具体责任单位，要求建立必要的环境管理执行机构，并接受环境管理监督机构的监督和指导，使本建设项目的环境管理得到有效实施。 本项目建设单位以及各工程施工承包单位、监理单位、营运管理单位是本工程环境保护管理的执行机构；环境管理监督机构为经开区环保局等各级环保主管部门，本项目环境保护管理的执行情况应接受上述各级环保主管部门的监督和指导，同时还应接受公众的监督。 （2）环境管理机构职责 1）贯彻执行国家、地方的有关环境保护法规、条例、标准。 2）项目建设单位应按报告提出的环保工程措施与对策，与各施工承包单位签订环保措施责任书，施工合同应有环保要求内容，以使施工过程各项环保工程措施得到有效执行。 3）建设单位应委托环境监理单位，监督环保工程设施建设“三同时”的落实情况，包括施工期与营运期环保工程设施的设计、施工建设和试运行。 4）营运管理单位应负责对营运期各项环保工程设施的运行实施日常管理，并进行必要的维护、修正、改进，确保环保工程措施的正常有效运行。 5）与施工单位联合制订防范施工风险事故的计划。 6）其他环境保护工作事宜。 - 环境管理计划 1）拟建项目实施过程中的环境管理计划见表。 表9-1 工程环境管理计划 阶段; 潜在的负面影响; 减缓措施; 实施 机构; 负责 机构. 施 工 期; 工程施工引发的水土流失; 弃渣集中堆放，做好绿化、挡护工程，落实水土保持措施; 施工单位; 建设单位 （环境监理单位）. 施工对水域自然生态的影响; 精心组织施工，制订应急方案. 施工人员生活污水和生活垃圾; 生活污水利用现有设施； 垃圾收集后送中转站或垃圾填埋场. 施工废水; 施工场地配套修建沉砂池，废水循环使用，禁止外排。. 施工扬尘; 施工场所遮挡、定期洒水；运输中覆盖或密闭、道路清扫. 施工噪声; 合理安排施工时间，夜间禁止施工，注意设备选型和维护，施工场地修建围挡. 弃方和建筑垃圾; 弃方集中堆存，后期用于场地平整； 建筑垃圾，进行分选，不可利用部分运至市政建渣场。. 营运期; 行驶车辆尾气和噪声; 绿化，加强交通管理; 建设单位; 经开区环保局. 噪声跟踪监测，适时采取降噪措施; 建设单位、 经开区环保局. 2）环境管理注意事项 ①工程设计阶段，设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中，建设单位、环保部门应对环保工程设计方案进行审查。 ②施工招标阶段，各施工承包单位在投标中应有环境保护方面的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款；工程建设单位应与施工承包单位签订环保措施责任书； ③施工前建设单位应委托有资质的监理单位负责施工期环境监理工作；施工阶段，建设单位应注意组织施工期环境监测计划的实施。 （4）竣工验收主要内容 工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应由经开区环境保护局、建设单位、设计单位、施工单位等组成，建议本建设项目的环保验收主要内容如下： 1）环保工程措施落实情况； 2）工程范围两侧声环境、大气环境质量的保持情况； 3）工程区绿化、水土流失防治情况。 2、环境监理计划 （1）环境监理工作目标 环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签定的监理、施工承包合同，按其服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程建设，实施全面环境监理，使工程建设达到环境保护要求。 （2）环境监理机构 施工环境监理应作为整个工程监理工作的一部分，由工程建设单位委托具有环境监理资质并经环境保护业务培训的单位，对设计文件中环境保护措施的实施情况进行监理。为保证监理计划的执行，建设单位在施工前与监理单位签定包括环境监理内容的监理合同。 （3）环境监理应遵循的原则 从事工程建设环境监理活动，应遵循守法、诚信、公正、科学的准则，确立“第三方”监理的原则，将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。 环境监理应纳入工程监理管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。监理单位应根据工程特点，制定规范化的符合工作实际的监理制度，使监理工作有序开展。 （4）环境监理一般程序与工作要求 1）一般程序 ①编制工程施工期环境监理计划； ②按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则； ③按照环境监理细则进行施工期环境监理； ④参与工程环保验收，签署环境监理意见； ⑤监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。 2）工作要求 ①收集拟建工程有关资料，包括项目基本情况、环境影响报告、水土保持方案、环境保护设计、施工组织计划等；熟悉施工现场环境情况，了解施工过程排污环节、排污规律以及防治措施； ②审查工程初步设计、施工图设计中环境保护设施是否正确落实了经批准的环境影响报告表和水保方案提出的保护措施； ③协助建设单位组织工程设计、施工、管理人员的环境保护培训；审核招标文件、工程合同有关环境保护条款； ④按施工进度计划和排污行为，确定不同时间的监理重点；对施工过程中各项环保措施的落实情况以及环境保护工程的施工质量进行检查监理，并按照标准进行阶段验收和签字； ⑤系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程质量； ⑥及时向业主和环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工中出现的问题，并提出解决建议； ⑦负责起草工程环境监理工作计划和总结。 （5）环境监理范围与监理工作制度 环境监理范围：工程所在区域和工程影响区域。 工作范围：施工现场、施工道路、附属设施等；工程营运造成环境影响采取环境措施的区域。 工作阶段：施工阶段环境监理，工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。 工作制度：环境监理应建立制度，包括工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。 （6）环境监理主要内容 根据环境影响报告表提出的环保措施要求和施工设计文件，审查好施工单位制定的有关保护措施，做好施工现场检查，发现问题及时通知施工单位整改。 监理部门可依据工程建设进度和排污行为，确定不同时段环境监理主要内容。施工初期主要检查场地平整、植被、景观的保护措施；中期主要检查施工泥砂（悬浮物）入河、施工及生活污水排放、弃渣工程行为及其防护情况（水土保持）、施工噪声、废气和施工扬尘等的环保措施；后期主要检查陆域植被恢复等。本工程环境监理的主要内容有以下几方面： 1）施工现场植被保护措施检查：注意对施工区域植被的保护，由于施工开挖改变了现场原有景观，应采取恢复植被和景观美化等方法减少影响。 2）施工噪声检查；检查施工机械设备是否属国家禁止生产、销售、进口、使用的落后产品，主要产噪设备的管理和维护情况，并注意产噪设备使用时间的合理安排，靠近居民点的施工场地、路段应尽量避免午间和夜间作业；检查施工噪声监测记录。本工程应预留专项资金，用于公路营运期敏感目标的声环境保护措施。 3）大气污染控制检查：检查材料存放和预制场等工地防尘措施落实情况，监督土方运输车辆防尘设施。

# 结论与建议

一、结 论 1、工程概况 本项目位于雅安市境内，项目位于雅安市经济开发区草坝镇。路线起点顺接规划众友路，与规划创业路形成十字型平面交叉（桩号K0+000），止点与现状省道S305相接形成T型平面交叉（桩号K0+833.59），全长833.59m，均为新建。本项目为城市次干道，路基完度24.0m，平面交叉2处；设1处施工场地。 工程总占地31500m2，其中永久性占地31400m2，临时性占地1400m2，临时占地为路基占地范围，不新增临时占地面积。本工程挖方13.26万m³（自然方，下同，含表土剥离0.32万m³），填方5.66万m³，借方0.77m³，借方通过外购获得。 本项目拆迁已完成，不涉及拆建安置；项目总投资7076.19万元。项目拟于2017年9月开工，2018年5月建成，建设工期9个月。 2、项目建设的必要性及与规划、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委2011年第9号令公布，国家发展和改革委2013年第21号令修正），本项目属于第一类鼓励类第二十二条“城市基础设施”中的第四条“城市道路及智能交通体系建设”； 同时，四川省人民政府办公厅《关于印发芦山地震灾后恢复重建城乡住房建设等11个专项规划的通知》（川办发[2013]47号）文，要求加快推进灾后恢复重建各项工作，确保完成总体规划各项任务，本项目为总体规划实施项目之一。 因此，本项目符合国家的相关产业政策。 3、项目选线的环境合理性分析 项目涉及的拆迁已完成，现状基地内主要为旱地、草地，植被种类单一，项目路段不涉及重大生态分割和对生态敏感目标的影响，道路沿线外环境关系较简单，项目中心线两侧200m范围内有4处环境敏感目标，分别为距离项目最近距离（起点，桩号K0+000）的草坝镇中心小学校，33m；沿项目起点走项目左侧（桩号K0+135），距离项目红线33m处有2户居民；距离项目最近距离（终点，桩号K0+833.59）的滨江奥斯卡小区和牛津之星幼儿园，均为55m。因此，本项目的建设对外环境无明显制约因素，项目选线合理。 4、区域环境质量现状 （1）环境空气 各监测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量好。 （2）地表水 现状监测结果表明，地表水环境质量好，各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 （3）声环境 区域环境噪声监测结果表明，区域声环境质量好，能够达到《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类、4a类标准的要求。 5、项目建设对环境的影响分析 （1）施工期 本项目为线性建设工程，工程长度833.59m，在施工期将不可避免地产生一些局部的环境问题（施工废水、建筑垃圾、扬尘等），且各类影响将随着施工期的结束而消失。鉴此，应对其进行分析并采取合理可行的环保措施将不利影响减至最低。 1）声环境 对于本工程而言，施工期声环境影响因素主要来源于挖掘机、装载机、压路机、混凝土搅拌机等施工机械产生的噪声污染。施工期应严格控制施工时间，禁止夜间施工，并合理制定运输路线，尽量避开敏感点等措施，将项目施工对外环境的影响降至最低。 2）环境空气 施工期的主要污染是施工活动过程中产生的扬尘，加铺沥青砼路面是产生的沥青烟，施工机械燃油和交通运输等废气排放。施工场地采用设置围拦围护；建材、土石方运输车辆加盖蓬布，洒水降尘等措施，可大大减轻施工对周围空气环境的影响，施工对周围环境空气质量的影响是短时期的，施工结束后，其影响即消失。 3）废水 本项目机械维修和车辆冲洗利用项目附近已有的设施，不产生含油废水及车辆冲洗水。施工期间的废水主要为施工场地基层灰土拌合产生的生产废水以及施工人员生活污水，生产废水污染物主要以SS为主，生活污水污染物以BOD、CODCr为主。施工场地产生的生产废水经沉淀后全部循环回用，不外排，故对周围水体不会产生影响，生活污水利用现有收集措施，经市政管道进入市政污水处理厂处理，不会对工程区水环境产生影响。 4）固废 施工期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。建筑垃圾能回用的尽量回用，不能回用的应集中收集并及时由环卫部门进行处置，生活垃圾依托现有处理措施，统一收集后，交给环卫部门处理。 5）生态环境影响 道路永久占地31500m²，其中永久性占地31400m2，临时性占地1400m2，临时占地为路基占地范围内，不新增临时占地面积，建设主要占地为旱地、草地，道路建设占地会使沿线的植被受到破坏。道路建设过程中，临时用地主要为施工场地，属工程路基占地，不新增占地面积，减少对环境影响。同时，通过种植行道树、边坡绿化，道路造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。道路施工期间，对两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。 6）社会环境影响 施工期间施工车辆造成的扬尘、施工噪声和交通噪声降低居民的生活质量，施工过程中产生的生产废水、生活污水、生活垃圾、生产废物的排放、施工人员的文明程度都可能会给当地居民的日常生活带来不同程度的影响。在施工中只要严格管理，做到文明施工，并合理安排施工布局，缓解对沿线交通的影响。 （2）营运期 本项目营运期产生的主要环境影响因素为交通噪声、路面扬尘、汽车尾气及路面径流等。 1）水污染 道路路面径流排入雨水管网后，汇入青衣江，在水体自净能力的作用下，可为环境所接纳。 2）环境空气污染 营运期运输车辆行驶产生的道路扬尘、汽车尾气排放等将对沿线地区环境空气产生一定影响，污染物主要为CO、THC、NOx和粉尘。本项目为改性沥青路面，道路扬尘污染较小，区域道路清扫均采用自动扫路机清扫，对周围的环境影响较小；区域地势开阔，有利于尾气的扩散，对大气环境影响较小。 3）声环境 在项目营运近期、中期和远期道路沿线敏感点昼、夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值要求；昼、夜间噪声预测不超标的主要原因是本项目的车流量小，本底值较好。因此本项目的建设对环境的影响较小。 4）固废 营运期的固体废物主要来自于道路清扫垃圾、道路维修过程产生的垃圾，产生量不大，垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清理，其环境影响很小。 5）对生态环境的影响：本项目的道路建设使区域交通顺畅，美化景观，人车分道的交通顺畅景观。建设项目没有改变周围土地利用状况，而本项目将建设与路面交通相配套的完善路面绿化系统，道路沿线的生态景观将得到提升和完善。 6）对社会环境的影响：项目市政配套设施建设，加快区域经济发展、城市土地开发；项目起点顺接规划众友路，与规划创业路形成十字型平面交叉（桩号K0+000），止点与现状省道S305相接形成T型平面交叉（桩号K0+833.59），快速疏解省道S305交通流量；完善了城市道路交通系统，美化了环境，创造了良好投资置业环境。 6、项目采取的环保措施有效性 （1）施工期 施工期采取洒水降尘、采用围栏封闭、建材、土石方运输车辆加蓬布等措施减少扬尘污染；施工废水经处理后回用，生活污水利用现有收集措施收集后进入市政污水处理厂处理；通过合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施降低噪声对居民影响；采取有效的水土保持措施，控制水土流失。本评价认为，施工期采用的各种措施在技术经济方面可行。 （2）营运期 营运期通过规范道路交通管理，洒水降尘等措施，营运期产生的扬尘及汽车尾气对大气影响较小；减少落实事故风险防范措施，可避免营运期对环境空气、声学环境和地表水的影响。本评价认为，营运期采取的污染防治措施可以满足环境保护要求。 7、建设项目环保可行性结论 本项目属于城市次干道路建设项目，符合国家的产业政策和雅安经济开发区总体规划要求，项目线路选择及选址合理，周边无明显的环境制约因素，废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。项目营运后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放并确保项目营运不扰民，同时严格执行环评中提出的环境风险防范要求，从环境角度而言，本项目在此建设是可行的。 二、建 议 1、道路建成后，相关部门应配合环境保护部门作好环境监测和环境管理工作，充分发挥该道路的积极作用把道路管理放在首位，及时做好道路路面及路基的养护。 2、工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 3、对本报告提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。 4、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附图： 附图1 项目地理位置图； 附图2 本项目外环境关系图； 附图3 项目道路红线图； 附图4 项目噪声监测布点图； 附图5 项目施工平面布置图； 附图6 项目道路标准横断面图 附图7 项目管线标准横断面图； 附图8-1 项目路线纵断面图； 附图8-2 项目路线纵断面图； 附图8-3 项目路线纵断面图； 附图8 雅安市城市总体规划图； 附图9 雅安市城市总体规划图； 附图10 园区道路交通规划图； 附图11 现场照片。 附件： 附件1 环评委托书； 附件2 雅安市发展和改革委员会关于四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）可行性研究报告的批复； 附件3 项目环境影响评价执行标准的函； 附件4 雅安市国土资源局关于四川雅安经济开发区配套基础设施工程项目用地的情况说明； 附图5 建设项目选址意见书； 附件6 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）（新瑞鑫环监字（2017）第03059号）； 附件7 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段附属工程）（新瑞鑫环监字（2017）第03058号）； 附件8 四川雅安经济开发区市政道路工程（物流通道段支线工程）环境影响报告表专家函审意见。 附表： 建设项目环评审批基础信息表。