建设项目环境影响报告表

- （公示本）

项目名称：年产10000吨再生橡胶生产线环保、质量提升技术改造项目

建设单位（盖章）：雅安市新雅星材料科技有限公司

编制日期：2017年4月

国家环境保护部制

四川省环境保护厅印

年产10000吨再生橡胶生产线环保、质量提升技术改造项目

专家函审意见修改清单

| - 修改意见 | - 修改情况 |
| --- | --- |
| - 结合现有现场调查及监测资料，核实企业现有污染物产生及排放情况、污染物防治设施情况。对比建设前后的变化情况； | - 已结合现有现场调查及监测资料，核实企业现有污染物产生及排放情况、污染物防治设施情况，已对比建设前后的变化情况；见P5~P13； |
| - 2、完善工艺流程和产污环节图； | - 已完善工艺流程和产污环节图，见P31； |
| - 3、校核项目大气污染物产生量与排放量以及治理效率，以确保污染物达标排放； | - 已校核项目大气污染物产生量与排放量以及治理效率，以确保污染物达标排放，见P32~P34； |
| - 结合项目改造前后污染物的变化，完善“三本账”分析； | - 已结合项目改造前后污染物的变化，完善“三本账”分析，见P36~P37； |
| - 5、校核文本、完善图件。 | - 已校核文本、完善图件，见全文与附图附件。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10000吨再生橡胶生产线环保、质量提升技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安市新雅星材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周华东 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 高国勋 |  |  |
| 通讯地址 | 四川省雅安市经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13908162291 |  |  | 传真 |  | - |  |  | 邮政编码 | 625107 |  |
| 建设地点 | 四川省雅安市经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 四川雅安经济开发区经济发展投资服务局 |  |  |  |  |  | 批准文号 | 雅经开技改备案[2016]4号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 技改■ 扩建□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 | N7722 大气污染治理 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 10005平方米 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) | 3500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 |  | 其中：环保投资 (万元) |  |  |  |  | 800 | 环保投资占总投资比例% |  | 100 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |
| - 1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目背景 交通运输业的发展，给人们生活带来极大方便的同时也带来了废旧轮胎数量的不断增长。废旧轮胎的存在不仅占用了大量土地，而且严重威胁着环境。废轮胎的堆积提供了蚊虫 滋生的场所，而因为轮胎失火造成的火灾也时有发生，同时轮胎燃烧过程中会产生大量的致癌物质、多环芳烃，导致严重的环境污染。废轮胎的堆积不仅污染了环境，更造成了资源的浪费。废轮胎中含有很多可以利用的物质，如胶料、炭黑等，回收利用得当同样有其利用价值。 雅安市新雅星材料科技有限公司成立于2006年，前身为四川省雅安海燕橡胶有限公司，2006年开始建设10000吨再生胶生产线，利用废旧轮胎制造再生橡胶，解决了轮胎堆积造成的环境问题与资源浪费问题，制造出的再生胶供不应求，市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

场前景相当广阔。

四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局在2016年12月聘请环境保护专业人员对雅安市新雅星材料科技有限公司环境影响评价落实情况进行了检查，发现公司存在“食堂无隔油池，废气处理不达标”的问题，并对雅安市新雅星材料科技有限公司下达了整改通知。为完成四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局对雅安市新雅星材料科技有限公司下达的整改任务，同时为提高公司自动化水平，降低员工的劳动强度，降低劳动成本与能耗，本项目以达产后生产成本及能耗下降15％，达到各项环保指标要求为改造目标，拟对原有30台（套）设备进行技术改造，包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。技改后，项目的炼胶废气处理方式由原有的收集后引至锅炉房燃烧变为经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排；本项目生产工艺与生产规模不发生改变。根据环境保护部办公厅文件（环办[2015]52号），本项目与原项目相比，不属于重大变动。

项目已取得四川雅安经济开发区经济发展投资服务局的批复（雅经开技改备案[2016]4号），同意雅安市新雅星材料科技有限公司对原有30台（套）设备进行技术改造的技改项目备案。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，雅安市新雅星材料科技有限公司年产10000吨再生橡胶生产线环保、质量提升技术改造项目应编制《建设项目环境影响报告表》。为此，雅安市新雅星材料科技有限公司于2017年2月委托四川国投环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和存在的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了本环境影响报告表。

- 1.1.2 产业政策符合性分析

本项目为主要技改内容为对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。原项目的炼胶废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，技改后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，第15条“三废综合利用及治理工程”。同时，项目已取得四川雅安经济开发区经济发展投资服务局的批复（雅经开技改备案[2016]4号），同意雅安市新雅星材料科技有限公司对原有30台（套）设备进行技术改造的技改项目备案。项目选用设备具有国内先进水平，无国家明令禁止和淘汰的设备。

因此项目建设符合国家当前产业政策。

- 1.1.3 项目规划符合性

四川雅安工业园区的前生为雅安市生态科技工业园区，于2002年8月由雅安市人民政府批准设立，园区选址在名山县的蒙阳镇。2006年，四川省人民政府以“川府函【2006】29号”《关于设立四川雅安工业园区的批复》文件，将其更名为四川雅安工业园区，设定为省级开发区、定位主要发展食品、机械、化工等产业，并明确经国土资源部门审核的面积为1.25km2；国家发展和改革委员会以“公告2006第23号”公布四川雅安工业园区第五批通过审核，确定其主要产业为食品、机械、化工。由于四川雅安工业园区批准的面积偏小，且为雅安市唯一的省级工业园区，已不适应雅安市工业发展的需要。因此，经雅安市人民政府研究决定将该工业园区的面积扩大，并以“雅府函（2008）19号”向省发改委提出了拟开展《四川雅安工业园区》拓展区前期工作的请求；四川省发改委“川发改经济综合函[2008]218号”《关于四川雅安工业园区申请开展扩区前期工作请示的复函》中同意“四川雅安工业园区开展拓展区前期工作”。在“雅府函（2008）19号”中明确：《四川雅安工业园区》拓展区结合名山县城总体规划，主要向成雅高速以南区域发展，拓展区规划面积6.95 km2，重点发展机械制造、化工、电子、食品加工等产业。

本项目位于雅安市经济开发区内，属于工业用地范围，目前已经形成以机电、建材、生物、药业、轻工等为主的工业体系，雅安市新雅星材料科技有限公司10000吨再生胶生产线属于再生橡胶制造行业，与该区域工业发展的方向是一致的，且项目取得了名山县国土资源局下发的土地使用证（名国用（2007）第7646号）。雅安市新雅星材料科技有限公司10000吨再生胶生产线项目符合四川雅安工业园区规划。

本项目位于四川雅安工业园区内雅安市新雅星材料科技有限公司厂区内，本项目主要技改内容是对原有30台（套）设备进行技术改造，包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。技改后，项目无锅炉废气产生。原项目的炼胶废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，新增5台环保设备后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。与厂区原有废气处理方式相比，本项目环保设备风量更大，集气罩的废气捕集率更高，废气的净化效率更高，废气的有组织排放量与无组织排放量均减少。厂区大气污染物大大减少，具有环境正效益，与四川雅安工业园区规划相符。

综上，本项目建设是符合相关规划的。

- 1.1.4 项目概况

- 1.1.4.1 项目名称、性质及建设基本情况

（1）项目名称：年产10000吨再生橡胶生产线环保、质量提升技术改造项目；

（2）建设单位：雅安市新雅星材料科技有限公司；

（3）项目性质：技改；

（4）建设地址：四川省雅安市经济开发区；

（5）项目投资：项目总投资800万元。

（6）主要技改内容：对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。原项目的炼胶废气与脱硫废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，技改后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。

（7）改造目标：达产后生产成本及能耗下降15％，达到各项环保指标要求。

- 1.1.4.2 项目组成

本项目组成及主要环境问题见表1-1。

- 本项目组成及主要环境问题

| 工程 分类 | 项目 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原厂 | 本项目建成后 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体 工程 | 再生胶车间 | 2500m2，内设内设开炼机、捏炼机、精炼机、压板机与脱硫罐 | 2500m2，内设内设开炼机、捏炼机、精炼机、压板机与脱硫罐 | / | 废气、粉尘、噪声 | 利旧 |
|  | 胶粉车间 | 1500m2，内设粗碎机与胶粉机 | 1500m2，内设粗碎机与胶粉机 | / | 废气、粉尘、噪声 | 利旧 |
| 辅助工程 | 循环水池 | 1000m3 | 1000m3 | / | / | 利旧 |
| 公用 | 供电 | 配电室 | 配电室 | / | / | 利旧 |
|  | 供水 | 市政供水管网 | 市政供水管网 | / | 生活污水 | 利旧 |
| 仓储或其他 | 辅料库房 | 100m2 | 100m2 | / | 固废 | 利旧 |
|  | 杂物间 | 2间，位于厂区西北角，均100m2 | 2间，位于厂区西北角，均100m2 | / | / | 利旧 |
|  | 胶粉库房 | 1000m2 | 1000m2 | / | 废气、粉尘 | 利旧 |
|  | 危废暂存间 | - | 12m2，废活性炭与废机油的暂存场所 | 建筑固废、扬尘 | 危废 | 新建 |
| 办公及生活设施 | 办公楼 | 400m2 | 400m2 | / | 固废 | 利旧 |
|  | 食堂及澡堂 | 600m2，食堂与澡堂使用锅炉燃煤作能源 | 600m2，食堂与澡堂使用电作能源 | / | 固废、废水 | 利旧 |
|  | 门卫室 | 200m2 | 200m2 | / | 固废 | 利旧 |
| 环保工程 | 化粪池 | 400m3 | 400m3 | / | 废水 | 利旧 |
|  | 废气处理设备 | - | 废气处理设备 | 固废 | 废气 | 新购 |
|  | 隔油池 | - | 隔油池 | 固废 | 固废 | 新购 |
|  | 锅炉房 | 使用2t/h燃煤锅炉 | 使用2t/h燃气锅炉 | / | / | 更换设备 |

- 1.1.4.3 主要原、辅材料及能源消耗

本项目主要原、辅 材料及能源消耗见表1-2。

- 主要原、辅材料及能源消耗表

| 分类 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | 活性炭 | 297.216t/a | 外购 |
| 能源 | 电 | 1000万度 | 当地电网 |
|  | 水 | 6000t | 自来水厂 |

- 1.1.4.4 主要设备

本项目主要技改内容是对原有30台（套）设备进行技术改造以达到达产后生产成本及能耗下降15％，达到各项环保指标要求的目标。改造包括以下内容：

- 对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换。

2、购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。原项目的炼胶废气与脱硫废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，技改后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。

本项目主要设备详见表1-3。

- 拟建项目主要设备一览表

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 数量（台、套） | 规格、形式 | 备注 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 产 设 备 | 1 | 分解机 | 1 | - | 轮破组 | 利旧 |
|  | 2 | 切胶机 | 1 | - |  | 利旧 |
|  | 3 | 破轮机 | 1 | - |  | 零部件维修与更换 |
|  | 4 | 粗碎机 | 1 | - | 切割破碎车间 | 利旧 |
|  | 5 | 胶粉机 | 4 | - |  | 利旧 |
|  | 9 | 动态搅拌机 | 3 | - | 再生胶车间 | 利旧 |
|  | 10 | 开炼机 | 7 | - |  | 零部件维修与更换 |
|  | 11 | 捏炼机 | 7 | - |  | 零部件维修与更换 |
|  | 12 | 精炼机 | 7 | - |  | 零部件维修与更换 |
|  | 13 | 胶片机 | 7 | - |  | 零部件维修与更换 |
| 环 保 设 备 | 14 | 燃煤锅炉 | 1 | YLL-1400MA | 锅炉房 | 更换为燃气锅炉 |
|  | 15 | 废气处理设备 | 5 | 型号：YFHB900G-55KW 风量：60000m³/h | 再生胶车间 | 新增5台 |
|  | 16 | 布袋除尘器 | 4 | 风量 | 胶粉车间 | 利旧 |
|  | 17 | 油烟净化器 | 1 | 风量 | 食堂 | 新增1台 |
|  | 18 | 隔油池 | 1 |  |  | 新增1台 |

- 原厂与本项目建成后设备变化情况对比表

| 序号 | 设备名称 | 原厂 | 本项目建成后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台、套） | 数量（台、套） |  |
| 1 | 分解机 | 1 | 1 | 利旧 |
| 2 | 切胶机 | 1 | 1 | 利旧 |
| 3 | 破轮机 | 1 | 1 | 零部件维修与更换 |
| 4 | 粗碎机 | 1 | 1 | 利旧 |
| 5 | 胶粉机 | 4 | 4 | 利旧 |
| 9 | 动态搅拌机 | 3 | 3 | 利旧 |
| 10 | 开炼机 | 7 | 7 | 零部件维修与更换 |
| 11 | 捏炼机 | 7 | 7 | 零部件维修与更换 |
| 12 | 精炼机 | 7 | 7 | 零部件维修与更换 |
| 13 | 胶片机 | 7 | 7 | 零部件维修与更换 |
| 14 | 废气处理设备 | 0 | 5 | 新增5台 |
| 15 | 布袋除尘器 | 4 | 4 | 利旧 |
| 16 | 油烟净化器 | 0 | 1 | 新增1台 |
| 17 | 隔油池 | 0 | 1 | 新增1台 |
| 18 | 燃煤锅炉 | 1 | 0 | 取消 |
| 19 | 燃气锅炉 | 0 | 1 | 新增1台 |

- 1.1.4.5 工作制度与劳动定员

工作制度：全年工作天数为300天，每班工作8小时，一天3班。

劳动定员：原项目劳动定员62人，本项目不新增劳动定员，劳动定员由原项目中调配，本项目自动化较高，故只需1个管理人员即可。

- 1.1.5 公用工程

1、供电

由市供电公司提供，厂区配电室设2500KVA变压器一台。

2、给排水工程

（1）给水

本项目不新增劳动定员，劳动定员由原项目中调配，固无生活用水。项目只有环保设备的喷淋工艺用水，用水来自当地自来水厂。

（2）排水及去向

项目实施雨污分流。

生产废水：本次技改后劳动定员不变，因此无新增生活污水量。运营期产生的废水为废气处理环保设备喷淋塔的净化用水，喷淋塔废水经废气处理环保设备自带的废水处理系统处理后回用至脱硫罐。喷淋塔废水经废气处理环保设备自带的废水处理工艺详见5.2章节，本处不再赘述。

生活废水：本次技改后劳动定员不变，因此无新增生活污水量。

- 1.1.6 项目平面布置合理性分析

本项目遵循现行国家有关总图运输设计规范和建筑防火设计规范。在满足生产工艺流程，运输路线合理以及防火卫生要求的前提下，尽量使各功能分区明确，便于生产管理，人流、物流、信息流的流向清晰、明确，避免相互交叉，并考虑风向及噪声的影响。

本项目主要技改内容是对原有30台（套）设备进行技术改造，对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换，设备在厂区的位置不发生的变动。购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增的5台废气处理环保设备沿再生胶生产线布置于再生胶车间。且本项目新增环保设备位于办公生活区的下风向，最大限度的考虑了生产废气对办公生活的影响。

从外环境看，项目周围外环境简单，无环境敏感点。

- 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

- 1.2.1原有项目概况及审批情况

雅安市新雅星材料科技有限公司成立于2006年，前身为四川省雅安海燕橡胶有限公司，2006年开始建设10000吨再生胶生产线，利用废旧轮胎制造再生橡胶，解决了轮胎堆积造成的环境问题与资源浪费问题，年产10000吨再生胶项目已完成了《环境影响报告表》，名山县环境保护局于2006年8月16日下发了《关于四川省雅安海燕橡胶有限公司年产10000吨再生胶建设项目环境影响报告表的批复》（名环函[2006]建41号），并与2007年9月6日下发了同意四川省雅安海燕橡胶有限公司年产10000吨再生胶建设项目通过环保验收的批复（环验（2007）名2号），详见附件8与附件9。

1.2.2 原有项目工艺流程

- 图1-1 一期项目工艺流程图

原有项目于于2006年8月16日通过环评，2007年9月6日通过验收。各污染物排放情况如下：

1、废水：

废水主要为生产废水与生活污水。

生产废水：主要是清洗废旧橡胶制品和冷却时产生的，主要污染物为SS，通过循环水池沉淀后循环使用不外排；

生活污水：以0.05m3/d·人、62人计，排放量为2.48m3/d，厂区生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入雅安经济开发区园区污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排入名山河。

表1-5 原项目废水产与排放情况表

| 项目 |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 污水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | 浓度（mg/L） | 500 | 300 | 45* | 400 | 744m3/a |
|  | 排放量（t/a） | 0.372 | 0.223 | 0.033 | 0.298 |  |
| 《污水综合排放标准》三级标准 |  | 500 | 300 | 45* | 400 |  |
| 污水处理厂 总排口 | 排放浓度（mg/L） | 50 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | 排放量（t/a） | 0.037 | 0.007 | 0.004 | 0.007 |  |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标 |  | 50 | 10 | 5 | 10 |  |

2、废气：

项目废气主要为生产区粉尘、食堂油烟、锅炉废气、炼胶废气。

- 粉尘

原料进行粉碎分离的过程中将产生一定量的粉尘，粉尘产生量约为180t/a，25kg/h。采用布袋除尘器处理后粉尘排放量为18t/a，2.5kg/h。

- 锅炉废气

项目2t/h的燃煤锅炉废气主要是SO2和烟尘，项目年用煤量约为130t/a，锅炉用煤量平均0.018t/h。使用的烟煤为雅安市斑鸠井煤业有限责任公司的低硫煤，锅炉安装布袋除尘器，锅炉烟囱高度25米，内径40cm，锅炉风量为2200Nm3/h,计算得烟尘产生量为272.73mg/m3、39.169t/a，SO2产生量为61.99mg/m3、0.982t/a。

（3）食堂油烟

油烟采用油烟净化器处理后达标外排。

（4）脱硫废气

项目采用高温高压“动态脱硫新工艺”，产生的废气是在完成脱硫操作后泄压出胶时排气产生的，其中含有大量水蒸气以及硫化氢与非甲烷总烃。本项目炼胶时产生的H2S、非甲烷总烃等废气经集气罩收集后引至锅炉燃烧，废气收集率为85％。参考同类项目同等规模及原环评报告以及雅安市环境监测中心2016年1月5日出具的监测报告（附件），项目废气产生于排放情况见下表。

表1-6 原项目生产废气产生与排放情况表（有组织）

| 污染物来源 | 污染物 | 产生情况 | 收集率 | 治理措施 | 风量 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a |  |  |  | t/a |
| 锅炉废气 | SO2 | 0.982 | 85％ | 布袋除尘器处理后通过25米排气筒排放（除尘率85％） | 10000 m3/h | 0.835 |
|  | 颗粒物 | 39.169 |  |  |  | 4.994 |
| 脱硫罐废气 | SO2 | 5.47 | 85％ | 集气罩收集后引至锅炉燃烧（燃烧率60％）经布袋除尘器处理后通过25米排气筒排放（除尘率85％） |  | 38.716 |
|  | H2S | 20.706 |  |  |  | 7.040 |
|  | 非甲烷总烃 | 26.072 |  |  |  | 8.864 |
|  | 颗粒物 | 3.851 |  |  |  | 0.491 |
| 炼胶废气 | SO2 | - |  |  |  | 16.640 |
|  | H2S | 12.353 |  |  |  | 4.200 |
|  | 非甲烷总烃 | 78.215 |  |  |  | 26.593 |
|  | 颗粒物 | 3.851 |  |  |  | 0.491 |

项目锅炉废气、脱硫罐废气、炼胶废气经处理后通过高度为25米，内径40cm的排气筒排放。排气筒排放情况见下表。

表1-7 原项目废气排放情况表（有组织）

| 位置 | 污染物 | 排气筒参数 | 风量 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a |
| 原项目排气筒 | SO2 | 高度为25m，内径40cm | 10000 m3/h | 780.430 | 56.191 |
|  | H2S |  |  | 156.111 | 11.240 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 492.458 | 35.457 |
|  | 颗粒物 |  |  | 83 | 5.976 |

表1-8 原项目废气产生与排放情况表（无组织）

| 位置 | 污染物 | 无组织产生情况 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉房 | SO2 | 0.1473t/a |
|  | 颗粒物 | 5.875t/a |
| 脱硫罐 | H2S | 3.1059t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 3.911t/a |
|  | 颗粒物 | 0.578t/a |
|  | SO2 | 0.821t/a |
| 炼胶车间 | H2S | 1.853t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 11.732t/a |
|  | 颗粒物 | 0.578t/a |
| 胶粉车间 | 颗粒物 | 18t/a |

3、固废：

原有项目产生的固废主要为：生活垃圾、废金属材料、绒线、不合格再生胶、煤渣等。

生活垃圾：以0.5kg/d·人，62人计，产生量约为9.3t/a。由当地环卫部门集中清运至垃圾处置场。

不合格产品：产生量约为270t/a，在本场内回收，回用作为原料，进行资源化利用。

原材料中废金属、绒线：产生量约为225t/a，外售给废品收购站。

煤渣：产生量约为100t/a，因周围田间小道多为泥土路，煤渣用于道路铺设

4、噪声：

原有项目噪声源主要是生产设备噪声和进出厂区车辆噪声。主要产噪设备为破碎机、泵、风机等设备噪声，主要通过减震、低噪设备、厂房隔声等减震处理，根据原项目例行监测报告（附件10）各噪声源的噪声值在厂界能够达标排放。满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）3类标准。

- 1.2.3原项目污染源防治措施

1、废气

锅炉使用布袋除尘，使用优质低硫煤，高空排放废气；粉尘经布袋除尘装置收集处理。炼胶废气引至经锅炉房燃烧后排放。

2、废水

厂区生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入雅安经济开发区园区污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排入名山河。

- 噪声

噪声采用密闭式双层钢结构厂房隔声、减震等降噪措施，减少了对外界的影响

4、固废

固废经分类收集后综合利用、生活垃圾定点堆放，并运往垃圾处理厂处理。

- 1.2.4原项目总量控制指标

污染物总量控制指标为：

表1-9  原项目总量指标（单位：吨/年）

| 总量控制的污染物名称 |  |  | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口（t/a） | CODcr | 0.372 |
|  |  | NH3-N | 0.033 |
|  | 污水处理厂排口（t/a） | CODcr | 0.037 |
|  |  | NH3-N | 0.004 |
| 废气 | 硫化氢 |  | 7.040 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 35.457 |
|  | 二氧化硫 |  | 56.191 |

- 1.2.5原项目现建设进度和建设期的环境问题

四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局在2016年12月聘请环境保护专业人员对雅安市新雅星材料科技有限公司环境影响评价落实情况进行了检查，发现公司存在“食堂无隔油池，废气处理不达标”的问题，并对雅安市新雅星材料科技有限公司下达了整改通知。

- 1.2.6 本项目与原的依托关系

本项目拟对原有30台（套）设备进行技术改造，包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。技改后，项目的炼胶废气处理方式由原有的收集后引至锅炉房燃烧变为经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排；本项目成产工艺与生产规模不发生改变。本项目在原项目的基础上建设，使用原项目建设原预留地，不另新增地。成产车间、原料库房、办公楼宿舍、供电供水等公辅工程利用原有项目不再新增。

项目与原项目依托关系情况见下表：

表1-10 本项目与原项目依托关系表

| 工程分类 | 项目名称 | 依托关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产设备 | 本项目主要依托原有项目的生产设备，本项目并未对主要生产设备进行较大改变，仅对9台生产设备进行零部件维修与更换 | / |
| 辅助 工程 | 供水 | 依托原项目的供水管网和蓄水池 | / |
|  | 供电 | 依托原项目的供电管网 | / |
|  | 其它辅助建构筑物 | 依托原项目，包括办公楼、食堂、宿舍、门房等 | / |
| 仓储或其他 | 原料堆场 | 依托原项目，贮存能力不变 | / |
| 劳动定员 | / | 本项目不新增劳动定员，人员由原项目调配 |  |

2、建设项目所在地自然环境简况

- 2.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）

- 2.1.1 项目地理位置

名山县位于四川盆地与青藏高原的过渡地带，属盆周山区，紧邻雅安市域一级中心城市雅安市东部。名山县境东西长约32公里（东经103°2′~103°23′），南北宽约30.5公里（北纬29°58′~30°16′）。县域东临蒲江县，南连丹棱县、洪雅县，西靠雅安市，北界邛崃县，县域覆盖面积614.27km2。海拨557～1456米，最低处为红岩小河子，最高处在蒙山之巅。地处东经103°2′～103°23′，北纬29°58′～30°16′，东临蒲江，南连丹陵、洪雅，西靠雅安雨城区，北接邛崃。

项目地理位置图见附图1，外环境关系见附图2。

- 2.1.2 地形、地貌、地质特征

名山县在地质构造上处于天台山一—籍江雁行带、成都凹陷和熊坡——盐井沟雁行带结合部。县境西北边缘为蒙顶山背斜。地层向东南倾斜50°左右。东南边缘为总岗山背斜的一部分，地层向西北倾斜60°左右，并有一较大逆断层。西南角为地层顷斜30°左右的金鸡关背斜。西部为名山向斜,呈南北走向，核部平坦开阔，两冀倾斜25°左右。中部和东北部为成都凹陷南端，系一西南高，东北低，开口朝北的“撮箕”形，地层多呈水平分布。此外，在东南部尚有三个小背斜和两个小向斜。我县地形三面环山，中部和东北部坪岗交错，溪谷纷呈，整个地形犹如“U”字，为川西南台状丘陵地区之一。县境最高点为蒙顶山颠，海拔1440米，最低点为红岩乡的小河子，海拔557米，全县相对高差883米，地貌类型以台状丘陵和缓丘平坝为主，仅在县境边缘有低山分布。沿名山河、延镇河、百丈河沿岸一、二级阶地，属缓丘平坝，海拔650米以下，占幅员面积的22.1％。蒙顶山、莲花山、，总岗山一带属低山地貌，海拔850米以上，占幅员面积的13.7％。其余大部地区均为台状丘陵地貌，可分出一至五级阶地，海拔650-860米，占幅员面积的64.2％。其中，城南、前进、车岭、红星等地为低丘坪岗、冲沟多为中谷和宽谷，650—700米，占幅员面积的82.9％，新店、红光、中峰、解放等地为中丘坪岗，冲沟多为中谷，海拔700一800米，占幅员面积约27.8％；城东、万古等地为高丘坪岗，冲沟多为窄谷，海拔700-850米，占幅员面积的3.5％。

- 2.1.3 水资源

名山县溪河较多，渠埝纵横，塘库密布，水源丰富，水质良好，已基本实现水利化。水源主要来自大气降水和外来过境水，地下水利用较少，据水利部门资料，按80％保证率计算，全县年平均水量7.43亿方，其中自产水6.94亿方，平均每平方公里123万方。地下水埋藏较深。全县自然河流分属青衣江水系和氓江水系，其流域分界线在横山庙一余光坡一新庙坪—和尚老一太阳坪一月儿岗一骑龙场一老峨山一线。属青衣江水系的有名山河、延镇河；属岷江水系的有百丈河、两合水、朱场河。这些河流多源于本境，源近流短，水量较小、水位季节性变化大，不通船只，仅供灌溉和发电。

项目厂区东南面临名山河。名山河为青衣江左岸一级支流，古称清溪、小溪、名山水、蒙水。河流发源于雅安市下里乡蒙山(王家山),东绕名山北坡,于鸳鸯桥入名山县境,左纳横山庙沟,折向南流,左纳双溪沟,南流经名山县城东,右纳槐溪,折而东流,左纳陆家沟,右纳夙鸣沟；以下有S形河曲,曲折南流,经永兴镇、罗土扁,左纳楠庙沟(沼海)，又东流至红岩,左纳延镇河,南流入雅安市境,过合江镇,转南至龟都府止水岩，汇入青衣江。流域面积212.7 km2，多年平均流量6.5 m3/s，年均水资源量3.6亿m3，主流长约41km，水能理论蕴量2859kw，可开发量325kw，已开发了325kw。

本项目排污受纳水体为名山河，经调查，名山河评价河段，水体功能为农灌及泄洪，无饮用水源取水口等敏感点，目前为名山县城的纳污河。

- 2.1.4 气候特征

名山县位于我国亚热带湿润气候区，气候温和，降水充沛，四季分明，春旱、冬暖、无霜期长，年均气温15.4℃，以1月最冷，平均气温5.4℃；7月最热，平均气温24.3℃，极端最高气温35.2℃，极端最低气温-5.7℃，年平均降水量1454.7mm，年平均日照系数936.9小时，年平均无霜期298天，年平均相对湿度83%，属空气潮湿地区。

全年降水量1519.9毫米，最高年2118.7毫米，最低年1107毫米。降雨日数212天，占全年总天数的58.1%，夜雨较多，夜间降水量占总降水量的69％，故有“天漏中心多夜雨”之说。降水多集中在6一9月，占全年降水量的72.6％。其中7一8月暴雨较多，累年平均7月份1.7次,8月2.O次，共占全年暴雨次数的77％。往往造成局部性洪涝灾害。全年降水量地区分布的特点是由西向东递减，西部蒙顶山全年降水量2125.4毫米，东部的茅河为1251毫米。由于降水频繁，相对湿度较大，累年各月平均对对湿度为82％。9月和10月最高，均为86％,5月最低，为77％。全年蒸发量1029.6毫米，占降水量的67.7％。仅春未、夏初蒸发量大于降水量，某些年分有短暂旱象威胁。全年无霜期298天，最长年344天，最短年258天。初霜期为12月11日，终霜期为2月15日，年平均实际霜日12.3大。阴雨天多，日照偏少，年平均阴雨天数为277.2天，全年日照时数仅1053.5小时，日照率为24％。其中8一9月为772.4小时，占全年日照时数的73.3％，大春生产具有较大的光能资源优势。

- 2.1.5 土地

石棉县全县幅员面积2678km2，其中耕地只有124978.3亩，占全县土地总面积3.11%，是全市仅次于宝兴耕地面积最少的县，耕地主要分布在大渡河沿岸的河谷地区的丰乐、宰羊、迎政、安顺、新发、先锋、挖角以及中高山的美罗等乡；园地1298.5亩，占全县土地总面积0.03%，主要为小水果果园、茶园零星分布，主要在挖角、新民及宰羊三个乡；林地面积2631488.7亩，占全县土地总面积65.52%，林地面积列全地区第二，主要分布在全县海拔1500m以上的所有乡镇；草地882042.8亩，占全县土地总面积21.96%，主要分布在李子坪、草科、田湾、挖角、蟹罗；城乡居民用地10170亩，占全县土地总面积0.25%，主要分布在新棉镇、回隆、农场三个乡镇；工矿用地8576.5亩，占全县土地总面积0.21%，主要分布在新棉镇、回隆、农场三个乡镇；水域98624.2亩，占全县土地总面积2.46%，主要分布在大渡河及楠桠河沿岸的所有乡镇；交通用地3468.9亩，占全县土地总面积0.08%，除一国道和一省道贯通全境外，县级公路以此为主动脉成网系发展，已实现村村通公路；特殊用地仅康复村占用147.6亩，仅占全县土地总面积0.01%；难利用土地49554.4亩，占全县土地总面积1.23%，主要是海拔5000米以上极高寒漠及裸岩石砾地。

- 2.1.6 生态环境

1、土地资源

名山县境内大部为老冲积台地,南北两端有较为开阔的冲积平坝，东南和西北边缘为低山地形。低山广泛分布着砂岩，丘陵多出露尼岩和页亡，台地复盖着大量第四纪黄色堆积物（即老冲积）。南北部份和低山地区之间的气侯差异较大，低山与平坝、丘陵的植被也不相同这些较为复杂的自然因素，加之长期人为生产活动的影响，形成了各种各样的土壤类型。

名山县出露地层较新，有侏罗纪、白垩纪、第三纪和第四纪地层，以第四纪和白垩纪为主。主要成土母质有8种：侏侏系上统蓬莱镇组，白垩系上统夹关组、灌口组，下第三系名山群，第四系中更新统老冲积物，全新统紫色新冲积、黄色新冲积和再积黄壤。夹关组和灌口组呈条带状分布于县境西北和东南两侧，名山群主要分布在西部名山向斜核部，河流沿岸为新冲积，广大坪平岗丘陵地区为老冲积，蓬莱镇组仅在低山区有零星出露。

2、动物资源

名山县森林覆盖率为32%，由于森林资源保护较差，野生动物日趋减少。搬迁项目选址位于雅安市雅安工业园区名山片区原为多年开发的农业种植区，现为已经完成基础设施建设及部分企业入驻的工业区。野生动物仅有鼠类、蛙类、麻雀等鸟类等。野生动物资源匮乏。

3、植物资源

名山县农垦历史悠久，垦殖指数已达48.7％，但自然植被保存较好，全县现有森林面积22.4万亩，加上经济林木，森林复盖率为24．8％。

全县栽培作物种类较多，大春主要种植水稻、玉米、红苕、黄豆、巴山豆等，甘蔗、花生、芝麻、烟叶、黄麻也有少量种植。小春主要种植小麦、油菜、葫豆、豌豆、洋芋。以紫云英为主的绿肥作物也有一定面积。在县城附近，还有少量的蔬菜专用地。

我县自然植被为中亚热带常绿阔叶林，其林种、树种的分布情况如下：

（1）低山地区，以常绿阔叶林和常绿针叶林为主，落叶阔叶林也较多。常绿阔叶树有扁刺拷，全苞石栎、石栎、丝栎、栲、刺果米储、十大功劳、雅安琼楠、白毛新木姜子、润楠、杜英、薯豆、灰木、木荷等。常绿针叶树有杉木、马尾松等。落叶树有栓皮栎、麻栎、桷栎、杨叶木姜子、山胡椒、领春木、珙桐、灯台树等。地被物有四块瓦、大蕨箕等。

（2）坪岗丘陵地区，在老冲积黄壤上，以马尾松林为主，但也有大量常绿阔叶树生长，如黄杞、灰木、川灰木、大头茶、栲树、油茶等。还有少量落叶阔叶树如麻栎、八角枫等。主要地被物为铁芒箕。在紫色土上，主要生长栓皮栎、柏树、杉树、桤木、水香、桢楠、黄荆、马桑等。

（3）缓丘坪坝地区，除马尾松外，还有杉树、麻栎，丝栎、桢楠、栓皮栎、山茶、柏树、桤木等生长。

（4）道路、溪河和渠系防护林主要有桉树、云南梧桐、干丈、枫杨、柏杨、桤木、苦栋等树种，农村住宅周围多种植竹子、桢楠、香樟、茶叶、柑桔等经济林木。

搬迁项目选址位于雅安市经济开发区名山片区原为多年开发的农业种植区，现为已经完成部分基础设施建设及部分企业入驻的工业区。项目用地为已征备用地，无野生珍稀动植被分布。

- 2.1.7 矿产资源

名山县境出露地层较新，矿物能源和金属矿产资源贫乏，境内矿产以沉积矿藏为主，可开发利用的非金属矿产主要有芒硝、石灰石和泥炭，其中最为丰富的尤其是芒硝，地质储量达1616亿吨以上。

项目选址范围目前无矿产开发。

- 3、环境质量状况

- 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

本项目噪声引用原项目例行监测数据。本项目在原址建设，不增加用地，外环境与原项目相比无变化，监测时间在可引用范围内（附件10）。

本项目大气总悬浮颗粒物、PM10、NO2、SO2数据引用《四川航空工业川西机器有限责任公司“4.20”灾后异地重建项目环境现状监测》（川工环监（2015）第862号）中的监测数据，项目与本项目位于均位于雅安经开区内，距离小于2km，监测点位基本与本项目重合，监测时间为2015年12月7-13日，属可引用范围因此该引用数据有效。项目所在地的硫化氢与非甲烷总烃委托四川省华检技术检测服务有限公司进行监测（川华检字（2017）第0292号），监测时间为2016年2月10日-2月16日。

本项目地表水环境质量的监测数据引用《四川航空工业川西机器有限责任公司“4.20”灾后异地重建项目环境现状监测》（川工环监（2015）第862号）中的监测数据，该项目与本项目位于均位于雅安经开区内，距离小于2km,部份监测点位基本与本项目重合，监测时间为2015年12月7-9日，属可引用范围因此该引用数据有效。

- 3.1.1 评价区域空气环境质量现状监测和评价

（1）监测点位

①在四川航空工业川西机器有限责任公司布设2个大气监测点进行现状监测，监测点布设于引用项目厂区上风向和厂区下风向。

②在本项目所在地布设2个大气监测点进行现状监测，监测点布设于本项目厂区上风向和厂区下风向。

（2）监测指标

环境空气监测指标为：SO2、NO2、TSP、PM10、硫化氢、非甲烷总烃

（3）监测时间

SO2、NO2、TSP、PM10监测时间为2015年12月7-12月13日，硫化氢、非甲烷总烃监测时间为监测时间为2016年2月10日-2月16日。

（4）监测方法及来源

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》、《空气与废气监测分析方法》进行。采样与分析方法见表3-1。

- 空气污染物采样及分析方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺比色法 | HJ482-2009 | UV2550分光光度计 | 0.003 |
| NO2 | Saltzman | GB/T15435-1995 | UV2550分光光度计 | 0.005 |
| TSP | 重量法 | HJ618-2011 | AR2140电子天平 | 0.010 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | AR2140电子天平 | 0.010 |

（5）现状监测结果统计及评价结果

表3-2给出了各大气污染物的质量浓度变化范围，并计算出了各污染物最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率。

表3-2环境空气质量现状监测结果统计表（SO2、NO2、TSP、PM10）单位：mg/m3

| 监测点位 | 指标 | 监测时间 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司厂区上风向1km | 总悬浮颗粒物 | 2015.12.07 | 0.3 | 0.59 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  | PM10 | 2015.12.07 | 0.15 | 0.50 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 2015.12.07 | 0.5 | 0.03 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  | 二氧化氮 | 2015.12.07 | 0.2 | 0.16 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 新厂区下风向1km | 总悬浮颗粒物 | 2015.12.07 | 0.3 | 0.55 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  | PM10 | 2015.12.07 | 0.15 | 0.57 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 2015.12.07 | 0.5 | 0.04 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |
|  | 二氧化氮 | 2015.12.07 | 0.2 | 0.17 |
|  |  | 2015.12.08 |  |  |
|  |  | 2015.12.09 |  |  |
|  |  | 2015.12.10 |  |  |
|  |  | 2015.12.11 |  |  |
|  |  | 2015.12.12 |  |  |
|  |  | 2015.12.13 |  |  |

表3-3环境空气质量现状监测结果统计表（硫化氢、非甲烷总烃）单位：mg/m3

| 监测点位 | 指标 | 监测时间 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东南面上风向500米 | 硫化氢 | 2017.2.10 | 0.01 | 0.032 |
|  |  | 2017.2.11 |  |  |
|  |  | 2017.2.12 |  |  |
|  |  | 2017.2.13 |  |  |
|  |  | 2017.2.14 |  |  |
|  |  | 2017.2.15 |  |  |
|  |  | 2017.2.16 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2017.2.10 | 2.0 | 0.294 |
|  |  | 2017.2.11 |  |  |
|  |  | 2017.2.12 |  |  |
|  |  | 2017.2.13 |  |  |
|  |  | 2017.2.14 |  |  |
|  |  | 2017.2.15 |  |  |
|  |  | 2017.2.16 |  |  |
| 项目西北面下风向500米 | 硫化氢 | 2017.2.10 | 0.01 | 0.031 |
|  |  | 2017.2.11 |  |  |
|  |  | 2017.2.12 |  |  |
|  |  | 2017.2.13 |  |  |
|  |  | 20017.2.14 |  |  |
|  |  | 2017.2.15 |  |  |
|  |  | 2017.2.16 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2017.2.10 | 2.0 | 0.289 |
|  |  | 2017.2.11 |  |  |
|  |  | 2017.2.12 |  |  |
|  |  | 2017.2.13 |  |  |
|  |  | 2017.2.14 |  |  |
|  |  | 2017.2.15 |  |  |
|  |  | 2017.2.16 |  |  |

由表3-2与表3-3可知，项目所在区域环境空气中主要指标因子SO2、NO2、PM10和TSP均在《环境空气质量标准》（GB3095-2002）及其修改单中的二级标准限值内，H2S能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准详解》第244页标准限值要求，各因子最大浓度值占标准浓度值的百分比均小于1，说明该区域环境空气质量良好。

- 3.1.2 项目所在区域水环境状况

本项目地表水环境质量的监测数据引用《四川航空工业川西机器有限责任公司“4.20”灾后异地重建项目环境现状监测》（川工环监（2015）第862号）中的监测数据，该项目与本项目位于均位于雅安经开区内，距离小于2km,部份监测点位基本与本项目重合，监测时间为2015年12月7-9日，属可引用范围因此该引用数据有效。具体监测结果如下：

（1）监测断面

本次监测设置3个地表水监测点，见下表。

表3-4 水质监测断面设置

| 河流名称 | 本项目编号 | 测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名山河 | 1# | 名山河（园区配套污水处理厂排污口上游500m） | / |
|  | 2# | 名山河（园区配套污水处理厂排污口下游1000m） | / |
|  | 3# | 名山河（园区配套污水处理厂排污口下游3000m） | / |

（2）监测指标

监测因子为水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、锌、镍和猛共计12项。

（3）监测时间

2015年12月7日-12月9日，连续监测3天。

- 监测分析方法及来源

地表水采样及分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定进行。

（5）评价方法

按照《中华人民共和国环境保护行业标准环境影响评价技术导则——地面水环境，HJ/T2.3-93》，本次地面水环境影响评价采用单因子指数评价法，计算公式如下：

My=(0.058H+0.0065B)(gHI)12(BH≤100)

式中：Si，j——单项水质评价因子i在j点的标准指数；

Ci，j——单项水质评价因子i在j取样点的浓度，mg/L；

Cs，j——单项因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：SpH，j——pH的标准指数；

pHj——pH实测值；

pHsd——地表水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水质标准中规定的pH值上限。

本次评价水域执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。地表水环境质量现状评价结果见表3-5。

表3-5 地表水环境质量现状评价结果一览表 （单位：mg/L   pH：无量纲）

| 监测项目 | 监测点位、时间及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名山河（园区配套污水处理厂排污口上游500m） |  |  | 名山河（园区配套污水处理厂排污口下游1000m） |  |  | 名山河（园区配套污水处理厂排污口下游3000m） |  |  |
|  | 平均值 | 标准值 | Si,j | 平均值 | 标准值 | Si,j | 平均值 | 标准值 | Si,j |
| 水温 | 12.07 | / | / | 12.33 | / | / | 12.03 | / | / |
| pH | 7.38 | 6-9 | / | 7.46 | 6-9 | / | 7.41 | 6-9 | / |
| 溶解氧 | 6.80 | ≥5 | / | 6.70 | ≥5 | / | 6.67 | ≥5 | / |
| 化学需氧量 | 8.83 | 20 | 0.4 | 8.63 | 20 | 0.4 | 8.77 | 20 | 0.4 |
| 五日生化需氧量 | 1.70 | 4 | 0.4 | 1.63 | 4 | 0.4 | 1.63 | 4 | 0.4 |
| 氨氮 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 0.21 | 1.0 | 0.2 | 0.20 | 1.0 | 0.2 |
| 总磷 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 0.2 | / | 未检出 | 0.2 | / | 未检出 | 0.2 | / |
| 石油类 | 未检出 | 0.05 | / | 未检出 | 0.05 | / | 未检出 | 0.05 | / |
| 锌 | 未检出 | 1.0 | / | 未检出 | 1.0 | / | 未检出 | 1.0 | / |
| 镍 | 未检出 | 0.02 | / | 未检出 | 0.02 | / | 未检出 | 0.02 | / |
| 猛 | 未检出 | 0.1 | / | 未检出 | 0.1 | / | 未检出 | 0.1 | / |

由表3-5可见：项目所在地名山河上游与下游水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、锌、镍和猛等指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，项目所在地地表水状况良好。

- 3.1.3 项目所在区域环境噪声状况

本项目噪声引用原项目例行监测数据。本项目在原原址建设，不增加用地，外环境与原项目相比无变化，监测时间在可引用范围内（附件10）。

（1）监测点位

根据本项目建设情况，在厂界布设3个监测点（1-5#），具体见表3-6。

表3-6 噪声监测布点

| 监测点位 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂界西侧外1m | 厂界噪声 |
| 2# | 厂界南外1m | 厂界噪声 |
| 5# | 西南侧农户 | 西南侧农户 |

（2）监测时间

监测时间为2015年12月23日，昼夜各监测一次。

（3）监测、评价标准

按国家环保局颁布的《环境监测技术规范（噪声部分）》中的有关规定进行监测，分昼间和夜间测量。以等效连续A声级作为评价量，对照标准进行分析评价，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

（4）现状监测结果统计及评价结果

声环境质量现状监测统计结果列于表3-7。

表3-7 项目周围声环境现状监测结果一览表 单位：dB(A)

| 点位编号 | 方位和功能 | 2015年12月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |
| 1# | 厂界西侧外1m | 55.9 | 51.4 |
| 2# | 厂界南外1m | 53.4 | 51.1 |
| 3# | 西南侧农户 | 50.6 | 48.0 |
| 标准值 |  | 65 | 55 |

由监测结果可知，各监测点环境噪声昼间等效声级为46.8-48.6dB(A)，夜间等效声级为40.3-42.4dB(A)，噪声值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准（昼间≤65 dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求，说明项目选址地区域声学环境质量较好。

- 3.2 主要环境保护目标

- 3.2.1 项目外环境关系

项目本项目位于四川雅安工业园区内雅安市新雅星材料科技有限公司厂区内，厂区西南面30米处有两户农户，属于工业园区搬迁范围，厂区南侧67米处为小河街居民点，厂区西侧271米处为赵家沟居民点，厂区西北侧284米处是陈家湾居民点。项目东南侧紧邻雅森特木业公司，东侧紧邻华德莱斯石油装备公司，北侧紧邻联茂机械制造公司。评价范围内无名胜古迹、旅游风景、文物保护。

- 3.2.2 主要环境保护目标

本项目周围无学校和医院等重要敏感保护目标，无重要保护文物、风景名胜区等保护目标。根据本项目排污特点和外环境特征，确保项目评价范围内的环境质量，符合所执行的环境质量标准要求；确保项目污染物排放，达到污染物排放标准要求，不导致项目所在地环境空气、地表水、声学环境的环境质量类别发生变化。综合上述，确定本项目环境保护目标见表3-8。

3-8 主要环境敏感点保护目标

| 要素 | 敏感点名称 | 方向 | 离厂界距离（m） | 规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 小河街居民 | 东南 | 67 | 20户，约60人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 赵家沟居民 | 西 | 271 | 20户，约60人 |  |
|  | 陈家湾居民 | 西北 | 284 | 20户，约60人 |  |
| 地表水 | 名山河 （纳污水体） | 东 | 305 | 中河 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 环境噪声 | 小河街居民 | 南 | 67 | 20户，约60人 | GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 |
|  | 农户 | 西南 | 30 | 2户，约6人 |  |

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局对本项目执行的环境标准作出了批复（雅经开环函[2017]1号）（附件7），具体执行标准如下： 一、环境空气质量 环境空气常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（见表4-1） 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 单位：mg/m3 取值时段; SO2; NO2; TSP; PM10. 二级; 二级; 二级; 二级. 年平均; 0.06; 0.04; 0.2; 0.07. 日 平 均; 0.15; 0.08; 0.3; 0.15. 1小时平均; 0.50; 0.20; -; -. H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（见表4-2） 表4-2 环境空气H2S评价标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. H2S; 一次; 0.01; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 中国环境空气质量标准中没有非甲烷总烃的标准。 目前大家一致采用2mg/m3。 数据来源出处是：由中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，具体第244页“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据”。 二、 地表水环境质量 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。见表4-3 表4-3 地表水水质评价标准（GB3838-2002Ⅲ类） 项 目; Ⅲ类水域标准. pH; 6~9. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. CODcr; ≤20. TP; ≤0.2. TN; ≤1.0. 石油类; ≤0.05. 备注; 上述标准中，pH无量纲，其余单位为mg/L。. 三、噪声环境质量 声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。见表4-4 表4-4 声环境质量标准 标准类别; 等效声级LAeq（dB）. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。标准值见表4-5 表4-5 大气污染物综合排放标准（单位：mg/m3） 污染物; SO2; NOX; 颗粒物; 非甲烷总烃. 最高允许排放浓度; 550; 240; 120; 120. 无组织排放监控限值; 0.40; 0.12; 1.0; 4.0. 排放高度（m）; 15; 15; 15; 15. 排放速率（kg/h）; 2.6; 0.77; 3.5; 10. H2S大气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。标准值见表4-6。 表4-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 排放高度（m）; 排放速率（kg/h）; 厂界标准（mg/m3）; 标准来源. H2S; 15; 0.33; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 二、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，标准值见表4-7。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 项目; pH*; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值（mg/L）; 6-9; 500; 300; 400; -; 100. 注：* pH无量纲。 三、噪声 建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的不同施工阶段噪声标准。标准值见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准。标准值见表4-9。 表4-9 声环境执行标准 标准类别; 等效声级 LAeq[dB（A）]. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、其它 排放标准按照国家有关规定执行 |
|  | 总量控制指标： 根据《国务院关于“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》及地方有关规定，“十二五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2及NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理。 项目技改后，本环评建议厂区总量控制指标如下： 表4-10 项目总量指标（单位：吨/年） 总量控制的污染物名称; 总量指标. 废水; 厂区总排口（t/a）; CODcr; 0.372. NH3-N; 0.033. 污水处理厂排口（t/a）; CODcr; 0.037. NH3-N; 0.004. 废气; 硫化氢; 0.298. 非甲烷总烃; 3.639. 二氧化硫; 0.049. |

- 5、建设项目工程分析

- 5.1 施工期工程分析

- 5.1.1 施工期工艺流程

本项目对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。不进行土建，施工期主要为环保设施的安装。施工期工作量不大，除噪声外，基本不产生其他污染物。本次环评不对施工期污染情况做具体分析。

- 5.2 营运期工程分析

- 5.2.1 运营期工艺流程

本项目对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。

废气处理环保设备处理工艺流程如下：

图5-1    项目工艺流程及产排污环节图

图5-2    项目废气处理环保设备设计图

- 5.2.2 营运期污染物产生及治理

- 5.2.2.1 废气污染物产生及治理

- 有组织排放

本项目取消原有的废气处理设备锅炉，新增5台废气处理环保设备来处理再生胶车间产生的废气。技改后，项目的炼胶废气与脱硫废气处理方式由原有的收集后引至锅炉房燃烧变为经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排；原项目脱硫罐废气产生情况：SO2 产生量5.47t/a、H2S产生量20.706t/a、非甲烷总烃产生量26.072t/a、颗粒物产生量3.851t/a；；原项目炼胶车间产生情况：H2S产生量12.353t/a，非甲烷总烃产生量78.215t/a，颗粒物产生量3.851t/a。本项目与原项目相比生产工艺与生产规模不发生改变。故脱硫罐与炼胶车间炼胶废气产生量不变。本项目脱硫罐产生废气用1台废气处理环保设备处理，炼胶车间7条生产线废气用4台废气处理环保设备，排气筒编号为1#。位于炼胶车间东侧的1条生产线使用1台废气处理环保设备，排气筒编号为2#，余下六条生产线每两条生产线使用一台环保设备，排气筒编号分别是3#、4#、5#。

表5-1 本项目新增环保设备排气口废气排放情况

| 排气筒编号 | 污染物来源 | 污染物 | 风量 | 产生情况 |  | 集气罩捕集率 | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  | mg/m3 | kg/h |
| 1# | 脱硫罐 | SO2 | 60000 m3/h | 12.662 | 0.760 | 90％ | 喷淋塔+活性炭吸附装置（SO2、H2S、颗粒物μ1=99.0％，非甲烷总烃μ2=95.0％），15米排气筒 | 0.114 | 0.007 |
|  |  | H2S |  | 47.931 | 2.876 |  |  | 0.431 | 0.026 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 60.35 | 3.621 |  |  | 2.716 | 0.163 |
|  |  | 颗粒物 |  | 8.917 | 0.535 |  |  | 0.080 | 0.005 |
| 2# | 炼胶车间 | H2S | 60000 m3/h | 4.083 | 0.245 | 90％ | 喷淋塔+活性炭吸附装置（SO2、H2S、颗粒物μ1=99.0％，非甲烷总烃μ2=95.0％），15米排气筒 | 0.037 | 0.002 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 25.866 | 1.552 |  |  | 1.164 | 0.070 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.267 | 0.076 |  |  | 0.011 | 0.001 |
| 3# | 炼胶车间 | H2S | 60000 m3/h | 8.167 | 0.490 | 90％ | 喷淋塔+活性炭吸附装置（SO2、H2S、颗粒物μ1=99.0％，非甲烷总烃μ2=95.0％），15米排气筒 | 0.074 | 0.004 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 51.729 | 3.104 |  |  | 2.328 | 0.140 |
|  |  | 颗粒物 |  | 2.550 | 0.153 |  |  | 0.023 | 0.001 |
| 4# | 炼胶车间 | H2S | 60000 m3/h | 8.167 | 0.490 | 90％ | 喷淋塔+活性炭吸附装置（SO2、H2S、颗粒物μ1=99.0％，非甲烷总烃μ2=95.0％），15米排气筒 | 0.074 | 0.004 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 51.729 | 3.104 |  |  | 2.328 | 0.140 |
|  |  | 颗粒物 |  | 2.550 | 0.153 |  |  | 0.023 | 0.001 |
| 5# | 炼胶车间 | H2S | 60000 m3/h | 8.167 | 0.490 | 90％ | 喷淋塔+活性炭吸附装置（SO2、H2S、颗粒物μ1=99.0％，非甲烷总烃μ2=95.0％），15米排气筒 | 0.074 | 0.004 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 51.729 | 3.104 |  |  | 2.328 | 0.140 |
|  |  | 颗粒物 |  | 2.550 | 0.153 |  |  | 0.023 | 0.001 |

2、无组织排放

项目车间内产生的硫化氢与非甲烷总烃等未经集气罩捕集的废气在厂区内无组织排放。燃气锅炉替代原有燃煤锅炉后，锅炉房使用天然气作为清洁能源，大气污染物产生较少。

表5-2 本项目废气产生与排放情况表（无组织）

| 位置 | 污染物 | 无组织排放情况（t/a) |
| --- | --- | --- |
| 锅炉房 | SO2 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 |
| 脱硫罐 | H2S | 2.071 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.917 |
|  | 颗粒物 | 2.607 |
|  | SO2 | 0.385 |
| 炼胶车间 | H2S | 1.2353 |
|  | 非甲烷总烃 | 7.822 |
|  | 颗粒物 | 0.385 |

- 5.2.2.2 水污染物排放及治理

本次技改后劳动定员不变，因此无新增生活污水量。运营期产生的废水为设备喷淋塔的净化用水（不加其他药剂）经多次使用后，油污含量趋于饱和，定期对循环水进行补充和更新，定期将少量循环水（排放量为0.5m3/d,废水中主要含COD、SS和少量油类）经与废气处理环保设备配套的喷淋废水处理设施处理后回用至脱硫罐。

图5-3    项目水平衡图（m3/d）

与废气处理环保设备配套的喷淋废水处理设施工艺：

废水首先进入冷却箱，当水温超过50摄氏度时，冷却泵开始运行，将箱内水抽出到冷却管循环，并在箱内滴落，以降低箱内水温。当冷却箱水位达到设定水位时，进水提升泵运行，将水抽到隔油初沉罐，去除废水中大部分油类，污水再流入絮凝沉淀段，再投加絮凝剂、助凝剂。使水中杂质絮凝成团，对水中剩余的细小絮凝团进行气浮，以去除水中的化学物质。处理后的水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。喷淋废水处理工艺见下图：

图5-4    项目喷淋废水处理工艺流程图

表5-3  项目运营期废水污染物产生及排放情况

| 废水名称 | 废水量（m3/d） | CODCr |  | 石油类 |  | SS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 喷淋废水 | 0.5 | 500 | 0.075 | 50 | 0.008 | 300 | 0.045 |
| 废水处理设施出水 |  | 100 | 0.015 | 5 | 0.0008 | 70 | 0.011 |
| （GB8978-1996）一级标准 |  | 100 | / | 5 | / | 70 | / |

- 5.2.2.3 噪声污染物排放及治理

本项目新增的5台废气处理环保设备噪声值在75~85dB(A)之间，通过基础减震与距离衰减等措施减轻对环境的影响。

表5-4 项目运营期主要设备噪声及治理情况

| 功能单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 治理措施 | 处理前噪声值dB（A） | 处理后噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼胶车间 | 废气处理环保设备 | 5 | 台 | 厂房隔声，基础减振，风机进出口风管处安装消声器 | 75~85 | 60-65 |

除上表中给出的措施外，本项目还可采取以下措施来降低噪声对声环境的影响。

① 加强设备维护保养，使设备处于良好的工况条件下，杜绝设备非正常运行噪声的产生。

② 加强厂区绿化以吸收部分噪声。

项目噪声在采取上述措施治理后，加之距离衰减，厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，昼间低于65dB（A），夜间低于55dB（A）。

- 5.2.2.4 固体废弃物排放及治理

本项目主要利用活性炭吸附与喷淋装置对废气进行处理，故会产生废活性炭。

原项目脱硫罐废气产生情况：SO2 产生量5.47t/a、H2S产生量20.706t/a、非甲烷总烃产生量26.072t/a、颗粒物产生量3.85t/a；；原项目炼胶车间产生情况：H2S产生量12.353t/a，非甲烷总烃产生量78.215t/a，颗粒物产生量3.851t/a。本项目与原项目相比生产工艺与生产规模不发生改变。故脱硫罐与炼胶车间炼胶废气产生量不变。本项目废气处理工艺为喷淋与活性炭吸附，在喷淋阶段去除了大部分颗粒物与硫化氢与二氧化硫，故活性炭主要吸附废气中的非甲烷总烃。

根据同类工程调查，活性炭吸附能力大概为自身单位重量的3/10，废弃活性炭认为是被吸附的有机体的量与活性炭本身的用量之和。估算出本项目活性炭使用量297.216t/a，废活性炭产生量为386.381t/a。

本环评要求：产生的废活性炭暂存于危废间后必须定期交由具有危废处置资质的单位处理。

- 5.2.2.5项目技改完成后“三本帐”情况

本项目主要技改内容为对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。本项目较原项目相比，厂区内生产工艺与生产规模不发生改变，故成产线总产污不变。购入的燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，技改后，项目无锅炉废气与煤渣产生。原项目的炼胶废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，新增5台环保设备后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。与厂区原有废气处理方式相比，本项目环保设备风量更大，集气罩的废气捕集率更高，废气的净化效率更高，废气的有组织排放量与无组织排放量均减少。其“三本帐”情况如下：

表5-5 项目“三本帐”计算表

| 项目 |  |  | 厂区污染物排放量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技改前 | 技改后 | “以新带老”削减量 | 技改后总量 |
| 废气 | 有组织排放 | 硫化氢 | 11.240 | 0.298 | -10.942 | 0.298 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 35.457 | 3.639 | -31.818 | 3.639 |
|  |  | 二氧化硫 | 56.191 | 0.049 | -56.142 | 0.049 |
|  |  | 颗粒物 | 5.976 | 0.069 | -5.907 | 0.069 |
|  | 无组织排放 | 硫化氢 | 4.9585 | 3.3063 | -1.6522 | 1.933 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 15.643 | 11.739 | -3.904 | 11.739 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.9683 | 0.385 | -0.5833 | 0.385 |
|  |  | 颗粒物 | 25.031 | 20.992 | -4.039 | 20.992 |
| 废水 | COD |  | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.037 |
|  | NH3-N |  | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 |
| 固废 | 煤渣 |  | 100 | 0 | -100 | 0 |
|  | 活性炭 |  | 0 | 386.381 | +386.381 | 386.381 |

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生量 | 处理后排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 新增环保设备排气口 | 硫化氢 |  | 33.059t/a | 0.298t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 104.287t/a | 3.639t/a |
|  |  | 二氧化硫 |  | 5.47t/a | 0.049t/a |
|  |  | 颗粒物 |  | 7.711t/a | 0.069t/a |
| 水污 染物 | 营运期 喷旋塔废水 | 150 m3/a | COD | 0.075t/a | 喷淋废水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用至脱硫罐 |
|  |  |  | 石油类 | 0.008t/a |  |
|  |  |  | SS | 0.045t/a |  |
| 固废 | 活性炭吸附 | 废活性炭 |  | 386.381t/a | 交由危废资质单位 |
| 噪声 | 营运期 | 风机设备噪声 |  | 80~85dB(A) | 55~65dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目建设地位于四川雅安工业园区内雅安市新雅星材料科技有限公司厂区内，项目用地为工业用地，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。本项目为本项目主要技改内容是对原有30台（套）设备进行技术改造，不进行土建，施工期主要为环保设施的安装。施工期工作量不大，除噪声外，基本不产生其他污染物。故本项目施工期和营运期均不会对生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

- 7.1 施工期环境影响分析

本项目为本项目主要技改内容是对原有30台（套）设备进行技术改造，不进行土建，施工期主要为环保设施的安装。施工期工作量不大，除噪声外，基本不产生其他污染物。故本项目施工期和营运期均不会对生态环境产生明显影响。

- 7.2 运营期环境影响分析

- 7.2.1 大气环境影响分析

本项目取消原有的废气处理设备锅炉，新增5台废气处理环保设备来处理再生胶车间产生的废气。技改后，项目无锅炉废气产生，项目的炼胶废气处理方式由原有的收集后引至锅炉房燃烧变为经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准后外排；

当环保设备发生故障时，非甲烷总烃、硫化氢、颗粒物、二氧化硫等废气会超标排放，对周围大气环境产生不利影响。

建立适合该地区的大气估算模式和选择适当的参数，预测大气污染物对环境所产生的影响是十分必要的。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2008)中的相关要求，结合工程所在地实际情况，本报告采用估算模式预测项目外排废气对外环境的影响。

本项大气污染物预测因子为硫化氢、非甲烷总烃，预测内容分为项目正常排放和非正常排放两种情况下。

- 预测参数

表7-1 项目排气口污染源参数表（正常情况下）

| 排气筒 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 排放 标准 | 排气筒参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 1# | 60000 | 硫化氢 | 0.431 | 0.026 | 0.186 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.716 | 0.163 | 0.118 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 2# | 60000 | 硫化氢 | 0.037 | 0.002 | 0.016 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.164 | 0.070 | 0.503 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 3# | 60000 | 硫化氢 | 0.074 | 0.004 | 0.032 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.328 | 0.140 | 1.006 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 4# | 60000 | 硫化氢 | 0.074 | 0.004 | 0.032 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.328 | 0.140 | 1.006 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 5# | 60000 | 硫化氢 | 0.074 | 0.004 | 0.032 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.328 | 0.140 | 1.006 | 120mg/m3 |  |  |  |  |

表7-2 项目排气口污染源参数表（非正常情况下）

| 排气筒 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 排放 标准 | 排气筒参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 1# | 60000 | 硫化氢 | 43.133 | 2.588 | 18.634 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 54.317 | 3.259 | 23.465 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 2# | 60000 | 硫化氢 | 3.683 | 0.221 | 1.591 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 23.280 | 1.397 | 10.056 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 3# | 60000 | 硫化氢 | 7.366 | 0.441 | 3.182 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 46.556 | 2.794 | 20.112 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 4# | 60000 | 硫化氢 | 7.366 | 0.441 | 3.182 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 46.556 | 2.794 | 20.112 | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| 5# | 60000 | 硫化氢 | 7.366 | 0.441 | 3.182 | 0.33kg/h | 15 | 1.3 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 46.556 | 2.794 | 20.112 | 120mg/m3 |  |  |  |  |

根据大气综合污染物综合排放标准（GB16297-1996)附录A（标准的附录）中等效排气筒有关参数计算的规定，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表两个排气筒。

本项目2#排气筒与3#排气筒的距离小于该两个排气筒的高度之和30m，现将排气筒2#与排气筒3#等效为一个排气筒，编号为1’#等效排气筒。1’#等效排气筒参数如下：

表7-3  等效排气筒1’#排气口污染源参数表（正常情况下）

| 等效排气筒 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 排放 标准 | 排气筒参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 1’# | 60000 | 硫化氢 | 0.111 | 0.006 | 0.043 | 0.33kg/h | 15 | 2.12 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.492 | 0.210 | 1.509 | 120mg/m3 |  |  |  |  |

1’#等效排气筒与4#排气筒的距离小于该两个排气筒的高度之和30m，现将1’#等效排气筒与排气筒4#等效为一个排气筒，编号为2’#等效排气筒。2’#等效排气筒参数如下：

表7-4  等效排气筒2’#排气口污染源参数表（正常情况下）

| 等效排气筒 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 排放 标准 | 排气筒参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 2’# | 60000 | 硫化氢 | 0.185 | 0.010 | 0.072 | 0.33kg/h | 15 | 2.60 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.820 | 0.350 | 2.515 | 120mg/m3 |  |  |  |  |

2’#等效排气筒与5#排气筒的距离小于该两个排气筒的高度之和30m，现将2’#等效排气筒与排气筒5#等效为一个排气筒，编号为3’#等效排气筒。3’#等效排气筒参数如下：

表7-5  等效排气筒3’#排气口污染源参数表（正常情况下）

| 等效排气筒 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 排放 标准 | 排气筒参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 3’# | 60000 | 硫化氢 | 0.259 | 0.014 | 0.101 | 0.33kg/h | 15 | 3.00 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.148 | 0.490 | 3.521 | 120mg/m3 |  |  |  |  |

综上，本项目2#排气筒、3#排气筒、4#排气筒、5#排气筒等效为一个排气筒，即3’#等效排气筒，3’#等效排气筒与1#排气筒的距离大于该两个排气筒的高度之和30m，无法再等效。

同理，得出等效排气筒3’#排气口污染源非正常情况下的参数，具体见下表。

表7-6  等效排气筒3’#排气口污染源参数表（非正常情况下）

| 等效排气筒 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 排放 标准 | 排气筒参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 3’# | 60000 | 硫化氢 | 25.733 | 1.544 | 11.117 | 0.33kg/h | 15 | 3.00 | 25 | 连续 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 162.948 | 9.779 | 70.392 | 120mg/m3 |  |  |  |  |

- 预测结果与评价

表7-7  1#排气筒-大气污染物排放预测表

| 距离(m) | 正常情况下 |  |  |  | 事故情况下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标（%） | 浓度(mg/m3) | 占标（%） | 浓度(mg/m3) | 占标（%） | 浓度(mg/m3) | 占标（%） |
| 1 | 0.0000 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.000 |
| 100 | 0.0003 | 2.770 | 0.0017 | 0.090 | 0.0276 | 275.9 | 0.0347 | 1.74 |
| 200 | 0.0004 | 3.900 | 0.0024 | 0.120 | 0.0388 | 388.3 | 0.0489 | 2.44 |
| 300 | 0.0004 | 4.130 | 0.0026 | 0.130 | 0.0411 | 410.9 | 0.0518 | 2.59 |
| 400 | 0.0004 | 4.010 | 0.0025 | 0.130 | 0.0399 | 399.2 | 0.0503 | 2.51 |
| 500 | 0.0004 | 3.730 | 0.0023 | 0.120 | 0.0371 | 371.3 | 0.0468 | 2.34 |
| 600 | 0.0005 | 4.690 | 0.0029 | 0.150 | 0.0466 | 466.4 | 0.0587 | 2.94 |
| 700 | 0.0006 | 5.650 | 0.0035 | 0.180 | 0.0563 | 562.6 | 0.0709 | 3.54 |
| 800 | 0.0006 | 6.240 | 0.0039 | 0.200 | 0.0621 | 621.4 | 0.0783 | 3.91 |
| 900 | 0.0007 | 6.530 | 0.0041 | 0.200 | 0.065 | 650.1 | 0.0819 | 4.09 |
| 991 | 0.0007 | 6.600 | 0.0041 | 0.210 | 0.0657 | 657.2 | 0.0828 | 4.14 |
| 1000 | 0.0007 | 6.600 | 0.0041 | 0.210 | 0.0657 | 657.1 | 0.0828 | 4.14 |
| 1100 | 0.0006 | 6.450 | 0.0040 | 0.200 | 0.0642 | 642.3 | 0.0809 | 4.04 |
| 1200 | 0.0006 | 6.250 | 0.0039 | 0.200 | 0.0622 | 622.2 | 0.0784 | 3.92 |
| 1300 | 0.0006 | 6.020 | 0.0038 | 0.190 | 0.0599 | 599 | 0.0754 | 3.77 |
| 1400 | 0.0006 | 5.820 | 0.0037 | 0.180 | 0.058 | 579.6 | 0.073 | 3.65 |
| 1500 | 0.0006 | 5.940 | 0.0037 | 0.190 | 0.0591 | 590.8 | 0.0744 | 3.72 |
| 1600 | 0.0006 | 5.990 | 0.0038 | 0.190 | 0.0597 | 596.5 | 0.0751 | 3.76 |
| 1700 | 0.0006 | 6.010 | 0.0038 | 0.190 | 0.0598 | 597.8 | 0.0753 | 3.76 |
| 1800 | 0.0006 | 5.980 | 0.0038 | 0.190 | 0.0596 | 595.5 | 0.075 | 3.75 |
| 1900 | 0.0006 | 5.930 | 0.0037 | 0.190 | 0.0591 | 590.5 | 0.0744 | 3.72 |
| 2000 | 0.0006 | 5.860 | 0.0037 | 0.180 | 0.0583 | 583.4 | 0.0735 | 3.67 |
| 2100 | 0.0006 | 5.750 | 0.0036 | 0.180 | 0.0573 | 572.5 | 0.0721 | 3.6 |
| 2200 | 0.0006 | 5.640 | 0.0035 | 0.180 | 0.0561 | 561 | 0.0706 | 3.53 |
| 2300 | 0.0006 | 5.520 | 0.0035 | 0.170 | 0.0549 | 549.1 | 0.0692 | 3.46 |
| 2400 | 0.0005 | 5.400 | 0.0034 | 0.170 | 0.0537 | 537 | 0.0676 | 3.38 |
| 2500 | 0.0005 | 5.270 | 0.0033 | 0.170 | 0.0525 | 524.9 | 0.0661 | 3.31 |
| 2600 | 0.0005 | 5.150 | 0.0032 | 0.160 | 0.0513 | 512.8 | 0.0646 | 3.23 |
| 2700 | 0.0005 | 5.030 | 0.0032 | 0.160 | 0.0501 | 500.8 | 0.0631 | 3.15 |
| 2800 | 0.0005 | 4.910 | 0.0031 | 0.150 | 0.0489 | 488.9 | 0.0616 | 3.08 |
| 2900 | 0.0005 | 4.800 | 0.0030 | 0.150 | 0.0477 | 477.3 | 0.0601 | 3.01 |
| 3000 | 0.0005 | 4.680 | 0.0029 | 0.150 | 0.0466 | 465.9 | 0.0587 | 2.93 |
| 3500 | 0.0004 | 4.140 | 0.0026 | 0.130 | 0.0413 | 412.5 | 0.0519 | 2.6 |
| 4000 | 0.0004 | 3.700 | 0.0023 | 0.120 | 0.0368 | 367.8 | 0.0463 | 2.32 |
| 4500 | 0.0003 | 3.320 | 0.0021 | 0.100 | 0.033 | 330.4 | 0.0416 | 2.08 |
| 5000 | 0.0003 | 3.000 | 0.0019 | 0.090 | 0.0299 | 298.9 | 0.0376 | 1.88 |
| 下风向最大浓度 | 0.0007 | 6.600 | 0.0041 | 0.210 | 0.0657 | 657.2 | 0.0828 | 4.14 |
| 最大浓度出现距离（m） | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |

表7-8  3’#等效排气筒-大气污染物排放预测表

| 距离(m) | 正常情况下 |  |  |  | 事故情况下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标（%） | 浓度(mg/m3) | 占标（%） | 浓度(mg/m3) | 占标（%） | 浓度(mg/m3) | 占标（%） |
| 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 100 | 0.0007 | 7.480 | 0.026 | 1.310 | 0.0825 | 824.60 | 0.5223 | 26.12 |
| 114 | 0.0008 | 7.700 | 0.027 | 1.350 | 0.0849 | 848.70 | 0.5375 | 26.88 |
| 200 | 0.0007 | 7.050 | 0.025 | 1.230 | 0.0778 | 777.70 | 0.4926 | 24.63 |
| 300 | 0.0007 | 6.640 | 0.023 | 1.160 | 0.0732 | 732.30 | 0.4638 | 23.19 |
| 400 | 0.0006 | 6.130 | 0.022 | 1.070 | 0.0677 | 676.50 | 0.4285 | 21.43 |
| 500 | 0.0006 | 5.860 | 0.021 | 1.030 | 0.0646 | 646.10 | 0.4092 | 20.46 |
| 600 | 0.0006 | 6.090 | 0.021 | 1.070 | 0.0672 | 672.00 | 0.4256 | 21.28 |
| 700 | 0.0006 | 6.330 | 0.022 | 1.110 | 0.0698 | 697.80 | 0.4420 | 22.10 |
| 800 | 0.0006 | 6.240 | 0.022 | 1.090 | 0.0688 | 687.80 | 0.4356 | 21.78 |
| 900 | 0.0006 | 5.970 | 0.021 | 1.050 | 0.0659 | 658.80 | 0.4172 | 20.86 |
| 1000 | 0.0006 | 5.780 | 0.020 | 1.010 | 0.0638 | 637.90 | 0.4040 | 20.20 |
| 1100 | 0.0006 | 5.890 | 0.021 | 1.030 | 0.0650 | 650.00 | 0.4117 | 20.59 |
| 1200 | 0.0006 | 5.900 | 0.021 | 1.030 | 0.0651 | 651.10 | 0.4124 | 20.62 |
| 1300 | 0.0006 | 5.840 | 0.021 | 1.020 | 0.0645 | 644.50 | 0.4082 | 20.41 |
| 1400 | 0.0006 | 5.740 | 0.020 | 1.000 | 0.0633 | 632.60 | 0.4006 | 20.03 |
| 1500 | 0.0006 | 5.600 | 0.020 | 0.980 | 0.0617 | 617.10 | 0.3909 | 19.55 |
| 1600 | 0.0005 | 5.440 | 0.019 | 0.950 | 0.0600 | 599.50 | 0.3797 | 18.99 |
| 1700 | 0.0005 | 5.260 | 0.018 | 0.920 | 0.0581 | 580.50 | 0.3677 | 18.39 |
| 1800 | 0.0005 | 5.090 | 0.018 | 0.890 | 0.0561 | 561.00 | 0.3553 | 17.77 |
| 1900 | 0.0005 | 4.910 | 0.017 | 0.860 | 0.0541 | 541.30 | 0.3429 | 17.15 |
| 2000 | 0.0005 | 4.730 | 0.017 | 0.830 | 0.0522 | 521.80 | 0.3305 | 16.53 |
| 2100 | 0.0005 | 4.560 | 0.016 | 0.800 | 0.0502 | 502.30 | 0.3182 | 15.91 |
| 2200 | 0.0004 | 4.390 | 0.015 | 0.770 | 0.0484 | 483.70 | 0.3064 | 15.32 |
| 2300 | 0.0004 | 4.230 | 0.015 | 0.740 | 0.0466 | 465.90 | 0.2951 | 14.76 |
| 2400 | 0.0004 | 4.070 | 0.014 | 0.710 | 0.0449 | 449.00 | 0.2844 | 14.22 |
| 2500 | 0.0004 | 3.930 | 0.014 | 0.690 | 0.0433 | 432.90 | 0.2742 | 13.71 |
| 2600 | 0.0004 | 3.790 | 0.013 | 0.660 | 0.0418 | 417.60 | 0.2645 | 13.23 |
| 2700 | 0.0004 | 3.660 | 0.013 | 0.640 | 0.0403 | 403.10 | 0.2553 | 12.77 |
| 2800 | 0.0004 | 3.530 | 0.012 | 0.620 | 0.0389 | 389.30 | 0.2465 | 12.33 |
| 2900 | 0.0003 | 3.410 | 0.012 | 0.600 | 0.0376 | 376.10 | 0.2382 | 11.91 |
| 3000 | 0.0003 | 3.300 | 0.012 | 0.580 | 0.0364 | 363.70 | 0.2303 | 11.52 |
| 3500 | 0.0003 | 2.820 | 0.010 | 0.490 | 0.0311 | 311.20 | 0.1971 | 9.86 |
| 4000 | 0.0002 | 2.450 | 0.009 | 0.430 | 0.0270 | 270.30 | 0.1712 | 8.56 |
| 4500 | 0.0002 | 2.160 | 0.008 | 0.380 | 0.0238 | 237.80 | 0.1506 | 7.53 |
| 5000 | 0.0002 | 1.920 | 0.007 | 0.340 | 0.0212 | 211.50 | 0.1340 | 6.70 |
| 下风向最大浓度 | 0.0008 | 7.700 | 0.027 | 1.350 | 0.0849 | 848.70 | 0.5375 | 26.88 |
| 最大浓度出现距离（m） | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

- 对敏感目标的影响分析

①正常情况下

本项目周围具有代表性的环境敏感点是距离项目厂界东南侧约500米的小河街居民点，约有60人；西北侧约500米的陈家湾居民，约有60人。其受影响的程度主要决定于风向，不同的风向下其受影响的程度是不一样的，在此仅对最不利气象条件下，当项目运营过程中废气正常排放时，预测项目废气对周围各敏感点的影响。详见表7-9。

表7-9   正常情况下各污染物对敏感点的影响      mg/m3

| 敏感目标 | 污染物 | 贡献值 |  | 最大背景值* | 叠加值 | 质量标准 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 3’# |  |  |  |  |
| 小河街 | H2S | 0.0004 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 50 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0023 | 0.021 | 0.72 | 0.7433 | 2.0 | 37.17 |
| 陈家湾 | H2S | 0.0004 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 50 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0023 | 0.021 | 0.67 | 0.6933 | 2.0 | 34.67 |

由表7-9预测结果可知，正常排放情况下，项目排放的气体对项目周边小河街和陈家湾的浓度叠加值均未超过环境标准值。因此，本项目运行后对周围环境的影响很小，不改变环境功能现状。

①事故情况下

项目共设5个排气筒，根据分析5个排气筒同时发生事故的概率较低，因此本环评重点分析1#排气筒出现事故情况下对环境敏感点的影响。详见表7-10。

表7-10事故情况下各污染物对敏感点的影响         mg/m3

| 敏感目标 | 污染物 | 献值 | 最大背景值* | 叠加值 | 质量标准 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# |  |  |  |  |
| 小河街 | H2S | 0.0371 | 0.004 | 0.0411 | 0.01 | 411 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0468 | 0.72 | 0.7668 | 2.0 | 38.34 |
| 陈家湾 | H2S | 0.0371 | 0.004 | 0.0411 | 0.01 | 411 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0468 | 0.67 | 0.7168 | 2.0 | 35.84 |

由表7-10预测结果可知，在1#排气筒和5#排气筒同时出现事故的情况下，对环境影响较大，尤其是H2S，超标率为411％。因此，本项目业主应采取相应事故防范措施，杜绝事故性排放。当出现设备设施故障时，企业应立即停产维修，以免造成污染事故。

本项目活性炭使用量297.216t/a，为保证本项目新增的5台环保设备的处理效果，本环评要求：本项目新增的5台环保设备总活性炭填充量约9.9072t，每30个工作日需更换新的活性炭。

- 7.2.2 水环境影响分析

本次技改后劳动定员不变，因此无新增生活污水量。运营期产生的废水为设备喷淋塔的净化用水（不加其他药剂）经多次使用后，油污含量趋于饱和，定期对循环水进行补充和更新，定期将少量循环水（排放量为0.5m3/d,废水中主要含COD、SS和少量油类）经与废气处理环保设备配套的喷淋废水处理设施处理后回用至脱硫罐。不外排，不会对地表水名山河造成明显影响。

- 7.2.3 声环境影响分析

（1）噪声源强分析

项目运营期噪声为本项目新增的5台废气处理环保设备运行时风机产生的噪声，其噪声源强在75~85dB。其源强值及治理效果，见表7-11。

表7-11 设备生产噪声情况一览表  单位：dB(A)

| 功能单元 | 名称 | 数量 | 单位 | 治理措施 | 处理前噪声值dB（A） | 处理后噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼胶车间 | 废气处理环保设备 | 5 | 台 | 厂房隔声，基础减振，风机进出口风管处安装消声器 | 80~85 | 60-65 |

（2）主要噪声源源强的确定

根据《环境影响评价技术导则-声环境》中关于噪声源简化处理原则，以独立房间视为一个点声源，将房间内的主要噪声源分别进行声级叠加，一个叠加声源经房间墙体的隔声衰减，传至室外的声级值作为一个等效室外声源。

房间内各噪声源声级叠加公式为：

L=10lgi=1n100.1Li

式中：L——某点噪声总叠加值dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值dB(A)；

n——声源个数。

根据生产设备噪声源治理后的噪声级，按上式计算生产车间叠加噪声值为90.75 。

（3）噪声影响预测

将建设项目主要噪声源进行能量叠加后的合成总声级值视为一个混合点噪声源，并以半球形向外辐射传播，在只考虑声源的距离衰减时，采用以下公式预测工程噪声对厂界的噪声影响。

噪声衰减公式：

Loct=Loct(r0)−20lgrr0

式中：Loct(r)——点（线）声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

Loct(r0)——参考位置r0处的的声压级，dB(A)；

r——预测点距声源距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

根据项目厂区布局图和主要噪声源距离估算，并采用上述点源距离衰减模式，求出该项目主要噪声源噪声对厂界的噪声贡献值。具体预测结果见表7-12。

表7-12 项目厂界噪声预测结果

| 预测点位 | 预测时段 | 声级值[dB（A）] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状值 | 贡献值（max） | 预测值 | 标准值 | 超标值 |
| 东侧厂界 | 昼间 | - | 44.9 | 44.9 | 65 | 0 |
| 南侧厂界 | 昼间 | 53.4 | 45.4 | 45.4 | 65 | 0 |
| 西侧厂界 | 昼间 | 55.9 | 46.2 | 46.2 | 65 | 0 |
| 北侧厂界 | 昼间 | - | 44.6 | 44.6 | 65 | 0 |

注：根据企业生产时间可知，项目实行单班制，白天生产、预测时段为昼间。

由预测结果可以看出，项目在采取环评提出的降噪措施，项目厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对区域声环境基本无影响。由于项目地处工业园区，噪声评价范围内无医院、学校、居住等噪声敏感目标。

综上所述，本项目产生噪声采取以上治理措施治理后，噪声能够得到有效控制，对区域声环境影响较小。

（4）噪声污染应急预案

本项目产噪设备较多，在正常情况下，经预测对外环境影响较小，但如出现设备故障运行导致噪声加大，设备噪声与车辆运行噪声叠加等情况，可能导致厂界外声环境达不到《声环境噪声标准》（GB3096-2008）3类标准。为此，本评价对可能出现有噪声超标风险提出如下预案：

1、防止噪声的基本要求：

1）外环境噪声达到《声环境噪声标准》（GB3096-2008）3类标准

2）作业场所噪声达到《工业企业噪声卫生标准（试行草案）》。

2、噪声防治措施：

1）选用低噪设备：业主单位在项目设备选型时，应尽量选用低噪设备，从源头上减轻噪声。

2）合理布置安装：在设备安装过程中，应考虑运行时可能造成的噪声危害，采取厂房内布置、加装基础减振垫、布设隔音材料、作好厂区绿化隔音、加装消声器等措施，特别对高噪声设备更应采取多种减噪措施。

3）保持设备良好运行状态:设备运行过程中要注意检查，保持良好运行状态，禁止故障运行。

4）合理安排作业时间：项目部分工段如破碎、均化等，应尽量安排在昼间进行。

5）物流控制：项目物流量较大，在生产过程中，应安排在昼时进行物流作业，减少噪声叠加影响。在临近敏感目标区域，应减速慢行。

6）对高噪声作业场所工作人员，应定期轮换岗位，配备防噪耳塞，减少连续作业时间，以减轻对人员健康的危害。

7）如出现环境噪声超标时，应尽快查清超标噪声来源，停机处理。如在生产过程中出现连续性多时段噪声超标，应查清是否存在设备布置、安装问题，针对问题调整设备安装位置，增加降噪措施。

- 7.2.4 固体废弃物影响分析

本项目主要利用活性炭吸附与喷淋装置对废气进行处理，故会产生废活性炭。根据工程分析估算出本项目活性炭使用量297.216t/a，废活性炭产生量为386.381t/a。废活性炭属危险固废，应在厂区设置危废临时贮存场所，贮存场所设置专用房，危险废物采用桶装，地坪做好防渗防腐蚀措施。存放室应满足防风、防雨和防渗的要求，派有专人管理；一定时期内由公司的物资部门负责联系有危险废物处理资质的单位，进行危废回收，回收时统计核实危废种类、名称、性质、数量等内容，并填写危险废物转移联单。在项目运营前，业主单位应与有资质的危废处理单位签订危废处理协议，保证危废能交由资质单位妥善处置。

项目产生的固体废物去向明确，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。

- 7.3 风险评价

- 7.3.1 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T-2004），环境风险类型包括火灾、爆炸、泄露三种。本项目原料为活性炭，不属于易燃易爆、有毒有害化学物质，因此存在环境风险的可能性较小。本项目存在的环境风险主要有1个：若本项目新增的两台环保设备发生故障，容易造成硫化氢与非甲烷总烃等废气超标排放，污染大气环境。

- 7.3.2 风险事故影响及采取的措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范。必须对风险事故采取以下主要预防措施：

1、工艺技术和设计安全防范措施

① 生产工艺安全卫生设计必须符合人-机工程的原则，生产过程中尽量采用新工艺、新技术、新设备，采用成熟可靠的工艺技术。

② 采用常规自动化仪表控制系统，并设计必要的自动报警、自动连锁系统以及紧急停车的安全监控系统。危险设备设置防护罩。

③ 压力容器的设计、制造、安装和检验应符合国家有关标准和规定。厂房内的设备、管道必须采取有效的密封措施，防止物料的跑、冒、滴、漏。各种仪表、仪器、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辩识。

2、自动控制设计安全防范措施

① 采用集散控制系统，实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统，采用紧急停车等先进的控制技术，对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置。

② 自控仪表采用隔爆型，各控制室设置不间断电源装置、消防栓及可燃气体火灾报警监测装置，以满足安全生产要求。仪表设施应能及时、准确、全面地对各种参数进行检测、调节、控制，出现异常情况时能迅速显示、报警和或调节。

③ 对生产单元中因停电有毒有害气体泄漏和其它停电因素会造成人民生命财产安全受到重大损失的场所必须设置备用电源和应急电源，确保安全生产。对停电会造成人员疏散困难、处理事故所必要的事故照明场所应设应急电源，以便于人员疏散和突然停电上的事故处理。凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》(GB308S)的规定执行。

4、储运安全防范措施

① 对危险废弃物品的储存和运输严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行，定期交由具有危废处置资质的单位处理。

② 本环评要求项目废活性炭密封储存于危废间，定期交由具有危废处置资质的单位处理。

- 环保设备发生故障应急保障措施

①若环保设备发生故障或未及时更换活性炭致使环保设备无法正常工作时，应立即停止生产并对环保设备进行维修，待环保设备修复正常后方可开始生产。

②生产过程中务必保证环保设备的运行，不得私自停用环保设备。

③定期对环保设备进行检查与维修，保证环保设备对废气的处理效率。

6、风险事故应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，工厂必须制定风险事故应急预案。制定预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下：

①按照国家和行业的“安全生产”要求提出的具体方案制定项目应急预案。

②与当地消防部门保持畅通的联络渠道，随时可获得消防部门的指导、监督，出现险情时可随时取得支持。

③确定救援组织、队伍和联络方式。

④制定事故类型、等级和相应的应急相应程序。

⑤配备必要的救灾防护用品。

⑥岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

⑦制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

⑧火灾时，为防止消防水进入地表水，项目在总排口设置消防水截留装置，并建事故池，将消防水全部截留至事故池，不排入地表水，废水经处理达标外排。

建议公司根据《建设项目环境风险评价技术导则的规定》，编制建设项目的风险应急预案。

- 7.4 环保投资

本项目总投资800万元，环保投资800万，占总投资100%。

表7-13环保设施（措施）及投资估算一览表

| 序号 | 类型 | 污染源 | 治理内容 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物 | 非甲烷总烃、硫化氢等废气 | 废气处理设备（5套） | 150 |
|  |  | 锅炉废气 | 购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉 | 20 |
| 2 | 水污染物 | 喷淋废水 | 喷淋废水处理回收设备 | 60 |
| 3 | 噪声 | 噪声 | 设备维修与零部件更换 | 570 |

- 7.5跟踪与监测计划

### 1、环境监测机构

建议公司的日常监测工作委托有资质的监测公司（单位）完成，不单独建设环境监测站。

- 监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。

根据《污染源监测管理办法》，公司可委托当地具有监测资质的单位开展废气、废水和噪声监测。对公司建成后委托环境监测机构开展定期监测的计划建议见下表。

表7-14  环境监测机构定期计划建议

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 项目新增环保设备排气口 | 5 | 颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃、二氧化硫、二氧化氮 | 1次/6月 |
| 噪声 | 厂界外1米 | 4 | 厂界噪声 | 1次/年 |

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 新增环保设备排气口 | 硫化氢 | 集气罩+活性炭+喷淋塔 | 达标外排 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  | 喷淋塔废水 | COD | 喷淋废水处理设施 | 回用至脱硫罐 |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 固 体 废弃物 | 活性炭吸附 | 废活性炭 | 交由危废资质单位 | 不外排 |
| 噪声 | 营运期 | 风机设备噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 达标排放 |

- 9、结论与建议

- 9.1 结论

- 9.1.1 项目概况

为使达产后生产成本及能耗下降15％，达到各项环保指标要求。本项目对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。原项目的炼胶废气与脱硫废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，技改后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。本项目成产工艺与生产规模与项目原情况相比不发生改变。

- 9.1.2 产业政策符合性结论

本项目为主要技改内容为对原有30台（套）设备进行技术改造；包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。原项目的炼胶废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，技改后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，第15条“三废综合利用及治理工程”。同时，项目已取得四川雅安经济开发区经济发展投资服务局的批复（雅经开技改备案[2016]4号），同意雅安市新雅星材料科技有限公司对原有30台（套）设备进行技术改造的技改项目备案。项目选用设备具有国内先进水平，无国家明令禁止和淘汰的设备。

因此项目建设符合国家当前产业政策。

- 9.1.3 规划符合性

四川雅安工业园区的前生为雅安市生态科技工业园区，于2002年8月由雅安市人民政府批准设立，园区选址在名山县的蒙阳镇。2006年，四川省人民政府以“川府函【2006】29号”《关于设立四川雅安工业园区的批复》文件，将其更名为四川雅安工业园区，设定为省级开发区、定位主要发展食品、机械、化工等产业，并明确经国土资源部门审核的面积为1.25km2；国家发展和改革委员会以“公告2006第23号”公布四川雅安工业园区第五批通过审核，确定其主要产业为食品、机械、化工。由于四川雅安工业园区批准的面积偏小，且为雅安市唯一的省级工业园区，已不适应雅安市工业发展的需要。因此，经雅安市人民政府研究决定将该工业园区的面积扩大，并以“雅府函（2008）19号”向省发改委提出了拟开展《四川雅安工业园区》拓展区前期工作的请求；四川省发改委“川发改经济综合函[2008]218号”《关于四川雅安工业园区申请开展扩区前期工作请示的复函》中同意“四川雅安工业园区开展拓展区前期工作”。在“雅府函（2008）19号”中明确：《四川雅安工业园区》拓展区结合名山县城总体规划，主要向成雅高速以南区域发展，拓展区规划面积6.95 km2，重点发展机械制造、化工、电子、食品加工等产业。

本项目位于雅安市经济开发区内，属于工业用地范围，目前已经形成以机电、建材、生物、药业、轻工等为主的工业体系，雅安市新雅星材料科技有限公司10000吨再生胶生产线属于再生橡胶制造行业，与该区域工业发展的方向是一致的，且项目取得了名山县国土资源局下发的土地使用证（名国用（2007）第7646号）。雅安市新雅星材料科技有限公司10000吨再生胶生产线项目符合四川雅安工业园区规划。

本项目位于四川雅安工业园区内雅安市新雅星材料科技有限公司厂区内，本项目主要技改内容是对原有30台（套）设备进行技术改造，包括①对7台炼胶机、7台捏炼机、7台精炼机、7台胶片机、1台破轮机等29台生产设备进行零部件维修与更换；②购入燃气锅炉替代原有燃煤锅炉，新增5台废气处理环保设备。技改后，项目无锅炉废气产生。原项目的炼胶废气处理方式为收集后引至锅炉房燃烧，新增5台环保设备后，废气经集气罩收集后由废气处理环保设备处理达标外排。与厂区原有废气处理方式相比，本项目环保设备风量更大，集气罩的废气捕集率更高，废气的净化效率更高，废气的有组织排放量与无组织排放量均减少。厂区大气污染物大大减少，具有环境正效益，与四川雅安工业园区规划相符。

综上，本项目建设是符合相关规划的。

- 9.1.4 区域环境质量现状结论

大气环境：项目所在区域环境空气中主要指标因子SO2、NO2、PM10和TSP、H2S、非甲烷总烃均在《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准限值内，各因子最大浓度值占标准浓度值的百分比均小于1，说明该区域环境空气质量良好。

地表水：名山河监测浓度值低于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准值，单项因子标准指数均小于1；区域地表水环境质量较好。

声学环境：各监测点环境噪声值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求，说明项目选址地区域声学环境质量较好。

- 9.1.5 污染防治措施与环境影响结论

大气环境：本项目主要是新增两台废气处理环保设备，本项目建成后，会消减硫化氢、非甲烷总烃等废气的排放量，对大气环境有正效益，不会造成不良环境影响。本项目活性炭使用量297.216t/a，废活性炭产生量为386.381t/a，为保证本项目新增的两台环保设备的处理效果，本环评要求：本项目新增的5台环保设备总活性炭填充量约9.9072t，每30个工作日需更换新的活性炭。

地表水环境：本项目的废水主要是喷淋塔产生的水，该部分水经废水处理设施处理处理后的达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准回用至脱硫罐，不外排，不会对地表水造成影响。

声环境：项目运营期的噪声主要来源于新增的环保设备风机运行噪声，噪声值在60-65dB（A）之间。可以通过合理布局，尽量选用低噪声设备，加强设备保养，风机风口安装消声器，将高噪声设备安装在室内，墙体、门窗采用吸声、隔声材料等措施降低噪声对环境的影响。

经过处理后，各厂界监测点环境噪声预测值昼间和夜间等效声级均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)）的要求。本项目运营期设备运行产生的噪声通过降噪措施处理后，项目噪声对厂界周围环境影响很小。

固废：本项目主要利用活性炭吸附与喷淋装置对废气进行处理，故会产生废活性炭。根据工程分析估算出本项目活性炭使用量297.216t/a，废活性炭产生量为386.381t/a。产生的废活性炭定期交由具有危废处置资质的单位处理。固体废物能够得到有效处置，对周围环境的影响较小。

综上，本项目采用治理成熟、运行稳定、易于管理、资源综合利用好的治理措施，可对“三废”污染源进行有效治理，实现“三废”达标排放，对周围环境影响较小。

- 9.1.6 环境风险

本项目存在的环境风险主要有1个：本项目环保设备发生故障，容易造成硫化氢、非甲烷总烃等废气事故排放，污染大气环境。只要管理合适，操作得当，本项目存在的环境风险可接受。

- 9.1.7总量控制

根据《国务院关于“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》及地方有关规定，“十二五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2及NOx四种污染物以及项目特征污染物排放实行总量控制和计划管理。本环评建议厂区总量控制指标：

表9-1   项目总量指标（单位：吨/年）

| 总量控制的污染物名称 |  |  | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排口（t/a） | CODcr | 0.372 |
|  |  | NH3-N | 0.033 |
|  | 污水处理厂排口（t/a） | CODcr | 0.037 |
|  |  | NH3-N | 0.004 |
| 废气 | 硫化氢 |  | 0.298 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 3.639 |
|  | 二氧化硫 |  | 0.049 |

- 9.1.8 建设项目环境可行性结论

雅安市新雅星材料科技有限公司年产10000吨再生橡胶生产线环保、质量提升技术改造项目拟在四川雅安工业园区内雅安市新雅星材料科技有限公司厂区内建设，项目符合国家产业政策；项目拟建地为工业用地，用地性质符合土地利用规划。尽管其生产过程中不可避免产生一定量的废气、废水、噪声和固体废物，但项目只要落实环评报告中提出的环保措施，保证各类污染物持续稳定达标排放，同时认真加强环保设施管理及维护，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。在贯彻落实本环境影响报告各项环境保护措施的前提下，从环境角度而言，本项目在拟选场址建设可行。

- 9.2  建议

- 建设单位应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。

2、定期更换活性炭。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

县（市、区）环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

市（地、州）环保部门意见： 公 章 经办人： 年 月 日

省环境保护部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

- 附  录

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图1  项目拟建地区域地理位置图

附图2  项目外环境关系图及大气监测布点图

附图3  平面布置图

附图4  雅安市城市规划图

附图5  园区用地布局图

附件1  委托书

附件2  项目备案通知书

附件3  整改通知

附件4  企业名称变更核准通知书

附件5  土地使用证

附件6  营业执照

附件7  执行标准

附件8  原项目环评批复

附件9  原项目验收意见

附件10 原项目例行监测报告

附件11 引用监测报告

附件12 本项目硫化氢、非甲烷总烃监测报告

附件13 专家函审意见

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l-2项进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态环境影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。