雅经开环审批〔2018〕1号

四川雅安经济开发区规建安全环保局

关于四川雅安经济开发区职教园公交首末站工程环境影响报告表的批复

雅安经济开发区建设投资有限公司：

你公司报送的《四川雅安经济开发区职教园公交首末站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目建设地点为四川雅安经济开发区瓦窑片区，总投资811.58万元，其中环保投资15.4万元。项目总用地面积约4942.34m2，总建筑面积1843.60m2，由两栋建筑组成，1号楼为三层的临街商业用房，建筑面积为1193.10m2，总建筑高度为12.75m，一楼层高为4.5m，二、三楼层高均为3.9m，一二层均作为商业面铺，三层作为员工办公室；2号楼为两层的管理用房，建筑面积为650.50m2，建筑总高度为8.25m，为二层均作为民警办公室，楼层层高均为3.9m；共设停车位23个，建筑采用多层框架结构。

该项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第一类鼓励类（第二十四项第三条汽车客货运站、城市公交站），同时取得了雅安市城乡规划建设和住房保障局《建设项目选址意见书》（选字第2016-经-010号）和雅安市发展和改革委员会《关于四川雅安经济开发区职教园公交首末站工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（雅发改投资〔2017〕162号），符合国家产业政策和四川雅安经济开发区总体规划要求。

二、在严格落实《报告表》中提出的各项环境保护措施前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及以下要求进行建设和运行:

（一）强化施工工地环境管理，严格执行 “六必须”“六不准”。认真组织施工，加强施工管理，合理布置施工平面，合理安排施工时间、进度，减少施工期废气、噪声对环境的影响。如因特殊、工艺要求需夜间施工，必须向我局书面申请，经批准后方可施工，同时公告附近居民，严禁施工噪声扰民。

施工废水经沉淀池处理后循环利用，禁止外排；建筑垃圾严格按照相关管理规定进行处置，生活垃圾集中收集后统一交由环卫部门处理。

（二）项目建成后不得在商业用房引入涉及喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体的项目。引入项目时，需另向相关部门进行申报，并根据实际情况依法履行环评手续。

（三）运营期主要功能为公交车停车、日常检测、商铺运营（零售）、职工和民警办公。不设置加油加气站、发电机等，且营运期只对公交车辆进行基础检测（人员目测、敲打的方式，在停车位中进行），不进行任何维修、保养、喷漆和钣金修理。发现故障的车辆均开至特定的维修厂进行修理。

（四）运营期生活污水和洗车废水分别经隔油池和化粪池、隔油池和沉淀池处理后排入四川雅安经济开发区名山片区工业污水处理厂处理。生活垃圾实施分类收集，日产日清，并做好防渗、防雨、防蝇等措施，减轻垃圾恶臭对环境的影响。危险废物集中收集后委托有资质的单位进行处置，并按相关规范要求建设独立暂存间，做好“三防措施”。

（五）加强运营期环境管理，严格落实环保措施。加强路面维护和交通管理，设置限速、禁鸣等交通标志，做好项目绿化，定期洒水和清扫，减轻废气和噪声对环境的影响。

（六）其他未尽事宜按报告表中有关要求执行。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，必须按规定程序履行环境保护验收程序。

四、我局将负责该项目施工期和运营期的环境保护监督检查工作。

四川雅安经济开发区规建安全环保局

2018年2月24日