建设项目环境影响报告表

（报批件）

- 项  目  名  称： 年产300台茶机生产项目

- 建设单位（盖章）： 雅安市名山区山峰茶机厂

- 编制日期：2017年11月

- 国家环境保护部 制

四川省环境保护厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                         （表一）

| 项目名称 | 年产300台茶机生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安市名山区山峰茶机厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨凤山 |  |  |  |  | 联系人 | 杨凤山 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 四川省雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥（农技站内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13281999120 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 610067 |  |
| 建设地点 | 四川省雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥（农技站内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 已建补评 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3531食品、酒、饮料及茶叶生产专用设备制造 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 1900 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中：环保投 资（万元） |  |  | 4.5 |  |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 15.0% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 雅安市名山区山峰茶机厂成立于2005年，是一家专业生产茶叶加工设备的私营企业。山峰茶机厂通过租赁雅安市名山区蒙顶山镇农机管理服务站的厂房1900m2进行生产，现有年产茶机300台的生产能力。 项目已建成运行多年，由于历史原因，在建设过程中未按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253 号令）规定开展建设项目环境影响评价，对此，四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局以“芦天宝飞地产业园区（雅安经开区）环境保护检查记录表（20170728125）”责令山峰茶机厂补办环境影响评价。本项目已建成运营多年，符合相关产业政策和规划，根据四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局要求，本项目应补办环评手续。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录（2017年修订）》，确定该项目应编制环境影响报告表。为此，雅安市名山区山峰茶机厂委托河南金环环境影响评价有限公司（证书编号：国环评乙字第2551号）编制该项目的环境影响报告表，我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对该项目场址及周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实和分析工作，在工程分析的基础上，根据国家环境保护法律、法规的有关要求，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成了本环境影响报告表，现呈报环保主管部门审查、审批。 二、产业政策及规划符合性分析 本项目属于（C3531）食品、酒、饮料及茶叶生产专用设备制造，根据国家发展与改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)，本项目不属于其中的限制和淘汰类，为允许类，符合国家现行产业政策。此外，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 因此，本项目符合国家产业政策。 - 规划符合性及选址合理性 1、规划符合性 本项目租用雅安市名山区蒙顶山镇农技站的厂房进行生产，根据四川雅安经开区规建和安全环保局《关于城西乡农机管理服务站规划行政的说明》，本项目占地为二类工业用地。 因此，本项目符合雅安经济开发区总体规划。 2、选址合理性 本项目位于雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥，距雅安市区约8km。项目东侧为虎啸桥路，项目南侧为城雅高速，交通较为便利，便于原材料和产品的快捷运输，区域基础设施基本完善、电力能源供应可靠，能充分保证生产所需的能源供应。 从项目的外环境关系来看（详见附图2），项目西南面为政府闲置空地和蒙顶山镇卫生院闲置空地，东面约35m为虎啸桥路，东北面约40米为马师机械；西面约100米处有1小河，西南面约70米有民居1处。 综上，本项目用地不在基本农田、风景名胜区等特殊敏感区内，且厂界周围农户距离本项目较远，项目周边有虎啸桥路、城雅高速，交通便利，有利于原料和产品的运输。在建设单位落实环评提出的环保措施、达标排放的前提下，对其影响不明显，无大的制约因素。 因此，本项目的选址符合当地规划，选址合理。 四、工程内容及规模 1、项目基本情况 项目名称：年产300台茶机生产项目； 建设单位：雅安市名山区山峰茶机厂； 建设地点：四川省雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥（农技站内）； 项目性质：已建补评； 项目用地：1900m2； 项目总投资：30万元。 2、生产规模、产品方案 本项目产品方案及生产规模见表1-2。 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量（台）; 备注. 1; 提升机; 60. 2; 杀青机; 40. 3; 电热烘干机; 60. 4; 工艺组合设备; 120. 5; 给料机; 20. 3、建设内容及项目 项目由主体工程、公用辅助工程、办公及生活设施、仓储以及环保工程组成，本项目已建成投产，本次环评属于补评。 项目组成及主要的环境问题详见表1-3。 表1-3 项目组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 机修车间; 1F，砖混结构，建筑面积50m2，位于厂区北部; 项目已建成; 废气、噪声、固废、; 已建. 钣金下料成型车间; 1F，砖混结构，建筑面积100m2，位于厂区西北部; 已建. 压筋车间; 1F，砖混结构，建筑面积100m2，位于厂区西北部; 已建. 机架组合车间; 1F，砖混结构，建筑面积100m2，位于厂区西北部; 已建. 组装车间; 1F，砖混结构，建筑面积100m2，位于厂区西部; 已建. 生产设备组合区; 位于厂区南部; 已建. 公辅 工程; 用水; 园区自来水供水管网; —; /. 供配电; 由市政电网供电; —; /. 环保工程; 废气处理设施; 机架组合车间和组装车间顶部有通风扇; 废气; 已建. 化粪池; 约10m3，位于厂区西北部; 废水、固废; 已建. 办公生活 设施; 办公楼; 布置于厂区东南部，共计2个房间，总面积360m2; 生活污水生活垃圾; 已建. 仓储及 其他; 零件库; 2间，1F，砖混结构，建筑面积共100m2，位于厂区东北部; —; 已建. 型钢库; 1F，砖混结构，建筑面积50m2，位于厂区西北部; —; 已建. 管材库; 1F，砖混结构，建筑面积50m2，位于厂区北部; —; 已建. 钢材库; 1F，砖混结构，建筑面积50m2，位于厂区西部; —; 已建. - 五、主要原辅材料、动力消耗及来源 项目原辅料均为外购，整个项目生产使用的主要原辅材料及能耗详见表1-4。 表1-4 原辅材料用量及能耗 类别; 名称; 年耗量（单位）; 来源; 备注. 原料; 8#/10#槽钢; 28t/a; 外购; /. 1-2热板; 46t/a; 外购; /. 中厚板; 12t/a; 外购; /. 不锈钢板; 22.6t/a; 外购; /. 铸造件; 25/a; 外购; /. 型材; 22.6t/a; 外购; /. 方管; 8.9t/a; 外购; /. 电机; 302台/a; 外购; /. 高铝砖; 3280块/a; 外购; /. 食品袋; 420条/a; 外购; /. 电控箱; 530只/a; 外购; /. 电缆线; 39圈/a; 外购; /. 轴承; 6700套/a; 外购; /. 链板带; 400m/a; 外购; /. 链条; 1200根/a; 外购; /. 链轮; 1300件/a; 外购; /. 管材; 12t/a; 外购; /. 天然气灶板; 360只/a; 外购; /. 钛钙型焊条; 0.3t/a; 外购. 焊丝; 1.2t/a; 外购. 辅料; 二氧化碳气体; 620瓶/a; 外购; /. 能源; 水; 135m3/a; 市政自来水; /. 电; 20000kW·h/a; 市政电网; /. - 六、主要设备 项目主要设备见表1-5： 表1-5 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 剪板机; Q11-2500; 1台; 原生产工艺已有设备. 2; 折弯机; WE67Y40/250; 1台. 3; 二氧化碳保护焊机; MIG250Y; 6台. 4; 等离子切割机; CUT60; 4台. 5; 电焊机; BX6-3315; 1台. 6; 卷管机; JG-20-10; 1台. 7; 车床; /; 1台. 8; 小型空压机; TWX1260A; 1台. 八、项目公用工程 1、给水 项目生活用水为市政自来水，生活用水主要是员工办公生活用水。 2、排水 本项目投产后没有生产废水产生和排放；项目产生的办公生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。 3、供电 项目年用电量约为2万kwh，由名山市政电网提供。 - 项目与市政设施的依托关系 本项目产生的办公生活污水可经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。 名山区工业污水处理厂位于名山片区南部的名山河西岸，是纳入芦山地震灾后恢复重建总体规划的项目，占地64436平方米，近期处理规模日处理1万吨污水，远期处理规模为日处理3万吨污水，配套建设DN300-DN800D的9203.7m管网工程，主要分布在园区大道及滨河路。项目近期工程于2014年动工，2016年底全面完工。该项目所在地位名山片区南部的名山河西岸，占地面积约63.7亩。工程服务范围主要为雅安经开区的名山片区，近期服务范围为成雅高速以南区域，以工业用地、商业用地、居住用地及教育科研用地为主；远期服务为成雅高速以北区域，以居住用地为主。二级生化处理采用改良型A/A/O法污水处理工艺原理：收集的污水经提升站后，经粗格栅间预处理后，由进水泵房泵至细格栅间进一步进行沉砂处理，再经改良型氧化沟进行深度生化处理，再进入二沉池，在二沉池进行泥水分离后，出水则经过随后的消毒工艺消毒后排入水体。污泥则一部分回流至氧化沟，一部分作为剩余污泥排入浓缩池，进入污泥处理工艺。具体处理工艺见下图。 图1-1 名山区污水处理厂污水处理工艺流程 表1-6 名山区污水处理厂进出水水质 污染物; 进水浓度（mg/l）; 出水浓度（mg/l）; 去除率（%）. COD; 500; ≤50; ≥90. BOD5; 250; ≤10; ≥96. SS; 310; ≤10; ≥96.7. TN; 35; ≤15; ≥57. NH3-N; 25; ≤5; ≥80. TP; 5; ≤0.5; ≥90. 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准。以上数据来源于已批复的《四川雅安经济开发区名山片区污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》。本项目营运期总排水为0.38m3/d，占总处理量的0.0038％，因此，本项目的废水量在名山区工业污水处理厂的接纳范围内。名山区工业污水处理厂的出水通过排放口排入名山河。 十、工作制度及劳动定员 1、工作制度 年工作日：300天/年； 生产制度：生产采用单班8小时工作制。 2、劳动定员 本项目劳动定员为9人。 - 十一、项目平面布置合理性分析 本项目总平面布置根据单体不同的功能，考虑外环境关系，并结合项目区域内现有条件进行了规划和分区，使建筑组群呈现良好空间效果，满足建设单位的需要。 - 布置的基本原则 ①在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。建筑物的布置应满足生产工艺的要求，确保生产过程的连续性，使作业流水线最短，生产最便捷。 ②按照生产工艺流程进行合理布置，尽可能做到人流、物流分开，原料与成品分开。 ③生产区界定和车间布置严格按照国家现行防爆、防火、安全、卫生等规范的要求。 ④搞好厂区绿化，改善空间环境，净化厂区空气，美化工厂环境，从而营造出舒适的、环保的厂区氛围。 （2）平面布置及合理性分析 由于本项目生产厂房已建好，且设备已安装完毕，现已投入生产，因此，项目平面布置合理性仅为车间布局合理性。 根据业主提供的资料，以及对项目进行现场踏勘，本项目厂房内结合厂房形状，根据生产工艺布置安装生产设备，机修车间、管材库位于厂房内北部，零件库位于厂房内东北部，钣金下料成型车间、压筋车间、机架组合车间、组装车间、型钢库位于厂房西北部，钢材库位于厂区内西部，办公室、生产设备组合区位于厂区内南部。相互之间影响较小，主要污染物得到有效处置，对周边环境影响较小。 由上可以看出，项目在设备和功能布局时均按照项目生产工艺流程进行布局，且尽量减少物料的二次搬运和做到工艺顺畅，不但节约成本和时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大促进了项目的生产效率，其车间布局较合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为茶叶机械生产项目，选址位于四川省雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥（农技站内），项目于2005年建成，已营运多年。根据现场踏勘，项目区不存在原有环境遗留问题。本次评价为补评，原有污染物情况及主要环境问题在本报告工程分析中一并分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境和社会环境简况                     （表二）

自然环境概况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 雅安市位于川藏、川滇公路交会处，距成都120公里，是四川盆地与青藏高原的结合过渡地带。北为阿坝藏族羌族自治州，西与南为甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州，东面有成都、眉山、乐山3市，市域呈南北较长，东西较狭的不规则图形。概括起来讲，雅安东邻成都、西连甘孜、南界凉山、北接阿坝，素有“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”之称。 名山区位于四川盆地与青藏高原的过渡地带，属盆周山区，紧邻雅安市域一级中心城市雅安市东部。名山区境东西长约32公里（东经103°2′～103°23′），南北宽约30.5公里（北纬29°58′～30°16′）。县域东临蒲江县，南连丹棱县、洪雅县，西靠雅安市， 北界邛崃县，县域覆盖面积614.27km2。川藏公路（318国道）至东北向西向方横穿县 境，县境内全长37km。与川藏公路并行的成雅高速公路穿过全境，全长1.5km，名山区域所在地蒙阳镇东距成都115km，西南距雅安市5km，是距雅安市区最近的卫星城。 本项目位于雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥（农技站内）。项目地理位置图见附图1。 二、地形、地貌、地质 雅安市北部邛崃山南延到西部二郎山，与北部南延的夹金山会合。西南部为西北—东南走向的大雪山伸入市域。南部和东南部有大相岭与小相岭。全市地形呈北、西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山（海拔超过5000m以上）终年积雪，其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔5793m，为本市最高峰。高山（海拔3500～5000m）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地，相对高差可达1000～2000m，此两类地形占全市总面积21％。分布于各县区的中山（海拔1000～3500m）占总面积69％，范围广，面积大。低山（海拔 500～1000m）仅占4％，主要在雨城区和名山一带。丘陵与平坝占总面积的6％，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。河谷东端出境处海拔 627m，为全市最低点。 名山县地质构造位于天台山隆起、成都凹陷，熊坡雁行带，其地质发育与盆地地发育史密切相关。名山境内地质西北高、东南低，地貌以台状丘陵为主，境内坪岗交错，溪谷纷呈，为川西老冲积台地之一。河流沿岸浅丘平坝生活费拔650m以下，占幅员面积的 22.1%；河流下切形成的丘陵台地海拔 650~850m，占幅员面积的61.2%。 三、水文 1、地表水 雅安市水资源丰富，人均拥有水量5292m3。境内河流属长江流域岷江水系。市境内以大相岭为天然分水岭，形成北部的青衣江水系和南部的大渡河水系。雅安市城区河流属青衣江水系。青衣江为大渡河左岸最大的一级支流，源于夹金山、二郎山、大相岭等地，流经宝兴、芦山、天全和雨城区内竹箐关注入夹江，全长284km，流经面积13744km2，平均比降13.9‰，多年平均流量为432m3/s，流经流域大致呈西北-东南向的扇形。 名山河为青衣江左岸一级支流，古称清溪、小溪、名山水、蒙水。河流发源于雅安市下里乡蒙山(王家山)，东绕名山北坡，于鸳鸯桥入名山县境，左纳横山庙沟，折向南流，左纳双溪沟，南流经名山县城东，右纳槐溪，折而东流，左纳陆家沟，右纳夙鸣沟；以下有S形河曲，曲折南流，经永兴镇、罗土扁，左纳楠庙沟(沼海)，又东流至红岩，左纳延镇河，南流入雅安市境，过合江镇，转南至龟都府止水岩，汇入青衣江。流域面积212.7km 2，多年平均流量6.5m3/s，年均水资源量3.6亿m3，主流长约41km，水能理论蕴量2859kw，可开发量325kw，已开发了325kw。名山河水体功能为农灌及泄洪，无饮用水源取水口等敏感点，目前为名山县城的纳污河。 青衣江地理位置介于东经102°17′~103°42′、北纬 29°25′~30°56′之间，属岷江水系大渡河下游左岸一级支流，上游主要源宝兴河发源于邛崃山脉巴朗山南麓蜀西营，向南至两河口纳西河，过宝兴县城于三江口纳芦山河，至飞仙关纳荥经河及天全河之后，转向东南，出多功峡经多营坪雨城电站，穿雅安市区，至城东纳周公河，过姚桥、大 兴、梯子岩、水津关、金沙、龟都府、止水岩后，入乐山市洪雅县境，经槽渔滩电站至木城纳花溪河，穿夹江千佛岩至乐山草鞋渡入大渡河，大渡河再东行5km入岷江。青衣江在城区由西向东流过，流程34.3km，多年平均流量390m3/s，最枯月平均流量80.5m3/s。 根据现场踏勘调查结果，距离本项目最近的地表水体为厂区东北面约570m处名山河，河水自北向南方向流动，主要功能为农灌、养殖。评价区域内不涉及集中式饮用水源保护区。 2、地下水 根据资料，地下水含水介质特征、水力性质，将地下水类型划分为为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。 （1）松散岩类孔隙水 松散岩类孔隙水埋藏浅，水量中等，主要分布于青衣江河谷平坝、陇西河山间盆地等河谷宽阔地带，前者单井涌水量一般100～1000m3/d，后者单井涌水量100～500m3/d，含水层为第四系残坡、崩坡积层碎块石土，岩性松散，易于大气降雨的入渗，地下水主要靠大气降水和河水补给，其排泄方式为沿斜坡向地势低洼的地方排泄，地下水水位不稳定，动态变化大。斜坡表层分布的残坡积碎块石土，由于岩性松散，渗透性较好，雨季降雨下渗至下伏地层界面遇阻，形成地下水活跃带，致使该界面岩土软化，但对管道敷设无影响。 （2）基岩裂隙水 以浅层风化带孔隙裂隙水为主，赋存于白垩系(K)砂、泥岩的风化裂隙和构造裂隙之中，受构造作用、风化作用的影响和地形地貌的控制，裂隙较发育，裂隙宽3～5mm，主要接受大气降水补给，地下水较贫乏。含水层厚度8～35m，缓丘、槽谷地带地下水水位埋深一般3～5m。由于当地侵蚀基准面较深，未见泉水出露。 四、气候与气象 雅安市名山区属亚热带湿润季风气候，主要特点是：四季分明，冬冷夏热，无霜期长，湿度大，云雾多，日照少；受季风影响，区内降雨各月分布不均，夏秋多，冬春少，5～9月为雨季。多年年均气温16.2℃，全年以1月最冷，月平均气温6.1℃；7月最热，月年均气温25.3℃。极端最高气温37.7℃，最低-3.9℃。年均降雨日218天，多年平均降水量1732mm；最多年降水量2367.3mm。年降水量，夏季占50%左右，秋季占20%左右。降水高峰期多在8月，可达450mm以上；最少期为12月和1月，约20mm。日照偏少，湿度较大，城区多年平均日照时数为1019小时，年日照率为23%。年平湿度为79%，蒸发量累年平均为838.8mm，绝大多数月份蒸发量小于降水量。风力小，雾日少，城区年平风速1.7m/s，8级以上大风年平2.8天，多在5-7月。根据收集资料，0.8～1.2m深处的年均地温为17.4℃。 工程区域境内主要气象要素见下表2-1。 表 2-1 主要气象要素一览表 统计参数; 统计值; 统计参数; 统计值. 年平均气温; 16.2℃; 年平均降雨量; 1732mm. 极端最高气温; 37.7℃; 最大降水量; 2367.3mm. 极端最低气温; -3.9℃; 最小降水量; 1204.2mm. 主导风向; NE、WS; 相对湿度; 79%. 年平均风速; 1.7m/s; 年均无霜期; 307d. 最大风速; 17m/s; 年平均日照时; 10393.6h. 年平均蒸发量; 838.8mm. 五、土壤及资源 1、土壤 雅安市土地总面积为2297万亩，其中山地占94%，平坝占 6%。全市耕地总面积为271.6万亩，其中旱地占69.20%，坡地占30.8%。土壤类型属亚热带气候红黄壤带，平坝主要是冲积土，丘陵、低山区主要是红壤带，中山区主要是黄壤、黄棕壤、棕壤分布带。雅安市相对高差在5000m以上，立体气候明显，植物垂直分布带普完整，保存了许多古、老、珍稀的动植物种类，成为一座独特的宝贵基因库。全市森林面积988.11万亩，森林覆盖率22.5%，植物中树木类有400余种，被列为国家保护的有23种。雅安市森林及野生动植物资源主要分布在市境西面，不在项目周围地区。 名山县森林覆盖率为32%，由于森林资源保护较差，珍稀动物日趋减少，有的濒于绝种。名山种茶历史悠久，素有“仙茶故乡”水誉，是我国具有文字记载最早人工种植茶叶的地区，自古有诗云“扬子江心水，蒙山顶上茶”，蒙山茶被称为天下第一名茶。 2、资源 雅安地区已探明的矿产有40余种，矿种门类基本齐全，能满足地方工业发展的需要，系本区自然资源的一大优势。全区开采的18种矿产中，产值上千万元的有石棉，产值上百万元的有原煤、铅锌矿、硫铁矿、锰矿、芒硝、花岗石、大理石、石灰石等8种。对主要开采的12种矿产统计，其产值达9100万元，另外，加上以区内矿产为主要生产原料的产品产值3000万元，两项合计达12100万元，占当年工业总产值的20％，充分显示出采矿业在全区经济中的重要地位。目前，区内以矿产资源为主要原料而发展起来的建材、化工、冶金、煤炭等工业行业已独成体系，成为本区工业经济的支柱。农村乡镇工业以矿产资源开发为先导，得到了迅速的发展，为优化农村生产力布局，提高农民经济收入提供了有利条件。 六、动植物情况 雅安市境内相对高差在5000m以上，立体气候明显，植物垂直分布带完整，保存了许多古老、珍稀动植物种类，成为一座独特的宝贵基因库。桫椤、珙桐为一级保护珍稀植物，另有二级保护的6种，三级18种。汉源花椒、石棉脐橙、天全香菇、名山贡茶均较有名。境内药用植物多达1200余种，林区药用动物110余种，占四川省的66.3%，国家一级保护野生动物兽类8种、鸟类6种。二级保护兽类21种、鸟类30种、水生动物3种。法国生物学家戴维1868年采得第一只大熊猫标本，市境大熊猫占全国大熊猫劣体总数的一半以上，有搣熊猫故乡攠之誉。天全喇叭河是我国唯一的以保护羚牛为主的自然保护区。市境江河鱼类资源有87种，其中以周公河所产鲤科齐口、重口裂腹鱼最为有名。 根据现场调查，本项目评价区域内无国家重点保护的珍稀动植物。 七、自然风景点、文物古迹 雅安是中国优秀旅游城市、CCTV“中国十佳魅力城市”，国家级生态示范区，也是四川省度假旅游和自驾车旅游的热点地区有“大香格里拉驿站”之称。 雅安市拥有国家级和省级自然保护区5个，国家级和省级森林公园4个，省级和市级风景名胜区8个，国家4A级旅游区2个和1个2A级旅游区，有国家地质公园1个，有中国最大的保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地；还有省级历史文化名城和名镇5个，有国家级、省级、县级重点文物保护单位107处，各种馆藏文物近3万件。雅安是大熊猫的家园。1869年，法国生物学家阿尔芒.戴维在雅安市境内宝兴县邓池沟发现了世界上第一只大熊猫，并制成模式标本运往法国，成为巴黎博物馆的镇馆之宝，引起世界轰动。 旅游地有汉高颐阙、白马泉、碧峰峡、蒙山风景区、唐代摩崖造像、严道古城遗址、富林文化遗址、安顺场渡口、田湾河、汉樊敏碑阙、飞仙关、蜂桶寨自然保护区、大板桥风景区、上里古镇、周公山温泉、宝兴邓池沟熊猫故乡、九襄古镇、牛背山、大渡河峡谷等。另有中国大熊猫保护研究中心。 本项目评价区域内不涉及自然保护区、风景名胜区及文物古迹等敏感目标。

环境质量现状                                             （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于四川省雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥，为了解本项目大气环境质量现状，本次评价引用四川国测检测技术有限公司2017年6月8日对《重庆市长安房地产开发有限公司雅安分公司雅安市长安锦绣雅苑房地产开发建设项目》的监测。 为了解本项目地表水环境质量现状，本次评价引用《雅安市众成房地产开发有限公司花香首府工程项目环境影响评价表》（2016.1）中雅安市环境监测站于2016年1月对名山河水环境质量监测数据。 为了解本项目声环境质量现状，本次评价委托四川省核工业辐射测试防护院于2017年9月26日~27日对项目所在区域声环境现状进行了监测。 - 环境空气质量 为了解项目所在地的大气环境质量，本次环评引用《重庆市长安房地产开发有限公司雅安分公司雅安市长安锦绣雅苑房地产开发建设项目》于2017年6月8日~2017年6月10日的大气环境质量的监测数据进行评价，监测点位距离本项目约1300米（位置关系见附图3），监测至今区域范围内未引进明显的大气污染型企业，环境空气质量无明显改变，因此引用数据可行。 1、监测项目 监测项目为SO2、NO2、PM10三项。 2、监测时间及频率 监测频率：SO2、NO2、PM10连续监测3天。 监测时间：SO2、NO2每天监测4个时段，PM10每天采样一次。 3、采样及分析方法 环境空气采样及分析方法按国家有关技术标准及规范进行。 4、监测分析的质量保证 监测分析的质量保证工作严格按照国家规定的实验室分析质量保证技术规范措施要求执行。 5、现状监测统计及评价结果 大气环境监测统计及评价结果见表3-1。原始监测数据见附件中监测报告。 表3-1 空气质量监测结果汇总表 采样点; 监测 项目; 采样 天数; 浓度及超标结果. 浓度范围 (mg/m3); 标准值 (mg/m3); 最大占标比（%）; 超标率%. 拟建项目所在地; SO2（1小时平均）; 3; 0.015-0.018; 0.50; 3.6; 0. NO2（1小时平均）; 3; 0.030-0.044; 0.20; 22.0; 0. PM10（24小时平均）; 3; 0.047-0.058; 0.15; 38.6; 0. 由上表3-2的监测结果可知，评价范围内的大气环境质量评价因子（PM10、SO2、NO2）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （二）声环境质量 1、噪声监测点设置 本次评价委托四川省核工业辐射测试防护院于2017年9月26日~27日对项目所在区域声环境现状进行了监测，监测期间企业生产正常。根据工程特征和环境影响评价导则要求，本次评价共布设4个噪声监测点进行现状监测，监测点位布设情况见下表3-2。 表3-2 噪声监测点位布设 序号; 监测点位; 备注. 1#; 项目东侧厂界外1m; 厂界噪声. 2#; 项目南侧厂界外1m; 厂界噪声. 3#; 项目西侧厂界外1m; 厂界噪声. 4#; 项目北侧厂界外1m; 厂界噪声. 2、监测项目：各监测点昼间及夜间的等效连续A声级LAeq。 3、监测时间：2017年9月26~27日，按昼间、夜间两个时段，对监测点噪声进行监测。 4、监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求的监测方法进行监测。 5、现状监测及评价结果 噪声现状监测统计及评价结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点号; 监测值; 标准值. 9月26日; 9月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 52.6; 43.5; 53.4; 44.5; 65; 55. 2#; 54.5; 44.0; 53.8; 45.2; 65; 55. 3#; 58.3; 43.7; 57.7; 44.5; 65; 55. 4#; 57.5; 46.8; 56.4; 48.5; 65; 55. 从表3-4的监测结果表明，各监测点昼、夜间噪声测定值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，表明本项目所在区域内声环境质量现状较好。 （三）地表水环境质量 本次环评引用《雅安市众成房地产开发有限公司花香首府工程项目环境影响评价报告表》中雅安市环境监测站于2016年1月对名山河水质的监测数据进行评价。 1、监测因子 pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类。 2、监测周期及频次 连续监测2天，每天采样1次。 3、监测时间 2016年1月监测。 4、监测断面设置 地表水体为名山河，具体布设见附图。 5、评价标准 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 6、评价方法 根据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则——地面水环境》，地表水环境质量现状评价方法采用单项标准指数法，除pH值外，其它水质参数的单项标准指数Si为： Si=Ci/C0i 式中：Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L； C0i——第i种污染物在（GB3838-2002）中III类标准值，mg/L； pH的标准指数SpH为： 当pH≤7.0 SpH=（7.0-pH）/（7.0-pHmin） 当pH≥7.0 SpH=（pH-7.0）/（pHmax-7.0） 式中： pH——实测的pH值； pHmin——地表水质量标准中规定的pH值下限； pHmax——地表水质量标准中规定的pH值上限。 水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 7、评价结果 项目所在地的地表水现状评价结果详见表3-4。 表3-4 地表水环境现状评价结果 监测点; 指标; 标准值 mg/L; 浓度范围 （mg/L）; 标准指数; 超标率 （%）. 项目位置上游500m; pH; 6~9; 8.05~8.10; 0.53~055; 0. CODcr; 20; 17.4~18.2; 0.87~0.91; 0. BOD5; 4; 2.4~2.9; 0.60~0.73; 0. 氨氮; 1.0; 0.74~0.84; 0.74~0.84; 0. 石油类; 0.05; 0.03~0.04; 0.60~0.80; 0. 项目位置下游1000m; pH; 6~9; 8.02~8.05; 0.50~0.53; 0. CODcr; 20; 14.3~16.5; 0.72~0.83; 0. BOD5; 4; 2.0~2.4; 0.50~0.60; 0. 氨氮; 1.0; 0.75~0.80; 0.75~0.80; 0. 石油类; 0.05; 0.02~0.03; 0.40~0.60; 0. 由表3.4可以看出，监测断面所有监测因子的标准指数均小于1。 从监测结果及评价结果表明，项目建设地的地表水环境各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准中规定，因此当地地表水环境质量良好。 （五）生态环境 本项目工程区域属平原地带，地处草坝镇城镇规划范围内。区域植被覆盖率高，土壤水土保持性能较好，水土流失量小。项目区域为农业生态环境，动物以家畜、家禽为主。项目所在地动物较少，主要有少量人工饲养的猪、牛、羊、兔、鸡、鹅等家禽和少量野生鼠类、鸟类动物。 评价区域内无古树名木和珍稀濒危动植物及国家重点保护野生动植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、污染控制目标 1、根据拟建项目性质，满足“清洁生产、总量控制、达标排放”的污染控制方针，项目建成后满足当地环境质量要求。 2、控制和减轻由项目施工建设可能对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，保护生态环境。 二、环境保护目标 根据本工程排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标 主要保护目标; 方位（m）; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 名山河; NE; 570; /; 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 小河; E; 100; /. 蒙顶山镇; E; 300; 约3000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 蒙顶山镇中心小学; NE; 360; 师生约500人. 蒙顶山镇初级中学; NE; 210; 师生约1000人. 名山区; NE; 600; 约10000人. 蒙阳镇; NE; 2.9km; 约3000人. 居民; SW; 70; 4. 三、保护级别 1、大气环境质量 本项目大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，确保该区域的大气环境质量不因本项目的实施改变区域环境空气质量等级。 2、地表水环境质量 本项目区域内的地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，确保地表水质量不因工程实施改变地表水环境质量等级。 3、声学环境质量 本项目区域内的声学环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，确保声学环境质量不因本项目的实施改变声学环境质量等级。 4、生态环境及水土流失 不因本工程的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧。

评价适用标准                                             （表四）

| 环境质量标准 | 根据四川雅安经济开发区规建安全环保局《关于年产300台茶机生产项目环境影响评价执行标准的函》（雅经开环函[2017]23号），本项目执行环保标准如下： 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 项目; SO2; NO2; PM10. 1小时平均值; 500; 200; /. 24小时平均值; 150; 80; 150. 年均值; 60; 40; 70. 2、地表水 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 表4-2 地表水环境质量标准 项 目; Ⅲ类水域标准. pH; 7.37~7.45. 溶解氧; 6.4~6.9. CODcr; 8.5~9.0. BOD5; 1.6~1.7. 氨氮; 0.189~0.210. 总磷; 0.038~0.049. 阴离子表面活性剂; ND. 石油类; ND. 锌; ND. 镍; ND. 锰; ND. 备注; 上述标准中，pH无量纲，其余因子单位为mg/L。. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 声环境质量标准 标准类别; 等效声级LAeq（dB）. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1．废水 本项目无生产废水产生；办公生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区污水处理厂处理后排放。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目; 单位; (GB8978-1996)三级标准. pH; 无量纲; 6~9. SS; mg/L; 400. BOD5; mg/L; 300. CODCr; mg/L; 500. NH3-N; mg/L; /. 2．废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 有组织排放限值; 无组织排放 浓度限值. 排气筒高度; 最高允许排放浓度; 排放速率. SO2; 15; 550 mg/m3; 2.6 k/h; 0.4mg/m3. NOX; 15; 240mg/m3; 0.77 kg/h; 0.12mg/m3. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 3．噪声 营运期执行厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4．固体废弃物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013年修订）。 |
| 总量控制指标 | 本项目办公生活污水经化粪池处理达标后通过园区市政污水管网进入园区城市生活污水处理厂名山区工业污水处理厂处理，本项目废水总量控制指标可纳入名山区工业污水处理厂总量控制指标中。 |

- 建设项目工程分析                                   （表五）

- 工艺流程及产污环节简述（图示） - 施工期工艺流程及产污环节 由于本项目已建成营运多年，属补办环评项目，根据现场踏勘，项目施工期产生的各项污染物已得到合理处理，无施工期环境遗留问题。因此本项目不再就施工期产生的环境影响进行评价。 - 营运期工艺流程及产污环节图 本项目营运期产品主要为茶叶机械300台。其生产工艺流程及产污环节分析分别如下。 图5-1 工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： （1）剪板：外购钢板经过剪板机进行剪板，制成符合规定大小的板材。 （2）成型：将经过剪板机的钢材卷成符合工艺的圆筒状。 （3）焊接：将经过机加工的零件和卷筒完成的钢板利用手工电弧焊的形式焊接形成半成品。 （4）装配：将加工成的半成品与外购的配件装配成成品。 （5）调试：将组装完成的成品进行调试，测定产品的性能合格后入库。 - 营运污染物产生、治理及排放 1、废气产生、治理现状及整改措施 （1）现状废气排放情况 本项目在厂区内不设食堂，营运期废气主要为焊接工序产生的烟尘。其烟尘发尘量参照孙大光、马小凡主编的《焊接车间环境污染及控制进展》中几种焊接方法的发尘量，具体见下表所示。 表5-1 焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料及直径（mm）; 每千克焊接材料发尘量（g）. 手工电弧焊; 钛钙型焊条（结422直径4mm）; 6～8. 气体保护焊; 焊丝; 5～8. 本项目手工电弧焊焊接材料使用钛钙型焊条，用量为0.3t/a。气体保护焊焊接材料使用焊丝，用量为1.2t/a。手工电弧焊和气体保护焊焊接烟尘产生量均按8g/kg计（根据最不利原则按最大发尘量计），焊接工序作业时间按2h/d，年作业时间600h，则焊接烟尘产生量排放情况如下表所示。 表5-2 焊接烟尘产生量排放情况 排放源; 产生速率; 产生量; 消减量; 排放速率; 排放量. 焊接; 20g/h; 0.012t/a; 0; 20g/h; 0.012t/a. - 现有废气治理措施及达标分析 焊接车间在车间顶部安装排风扇，焊接工序烟尘经车间顶部排风扇机械通风，强制扩散。 （3）整改要求 项目现有废气处理措施基本可行，无需整改。 表5-3 废气治理措施建设情况及整改措施汇总表 产污点; 污染物; 现有措施及排放情况; 现有措施是否可行; 整改措施; 整改后措施是否可行. 焊接工序; 焊接烟尘; 无组织排放; 可行; /; /. 2、废水排放及治理 （1）现有废水排放情况 本项目营运期的废水主要来自于办公生活污水。 本项目劳动定员9人，厂内不设宿舍、食堂。根据《四川省用水定额》按每人每天用水0.05m3计算，年工作300天，则生活用水约0.45m3/d，135m3/a。排水量按用水量85%计算，生活污水排放量0.38m3/d，114m3/a。 项目水平衡图见下图。 图5-2 项目水平衡图 单位（m3/a） （2）现有废水治理措施及达标分析 本项目营运期产生的生活办公生活污水量为0.38m3/d，114m3/a。现有治理措施为经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。 表5-4 营运期生活污水产生以及排放情况 生活污水; 废水性质; 废水量; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度（mg/L）; 114m3/a; 480; 300; 250; 35. 产生量（t/a）; 0.055; 0.034; 0.029; 0.004. 处理后; 浓度（mg/L）; 114m3/a; 300; 160; 100; 35. 排放量（t/a）; 0.034; 0.018; 0.011; 0.004. 去除率（%）; 37.5; 46.67; 60; 0. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; -. （3）整改要求 项目现有废水处理措施基本可行，无需整改。 表5-5 废水治理措施建设情况及整改措施汇总表 产污点; 污染物; 现有措施及排放情况; 现有措施是否可行; 整改措施; 整改后措施是否可行. 办公区; 办公生活污水; 经化粪池处理达后通过园区市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。; 可行; /; /. 3、噪声 （1）现有噪声排放情况 项目营运期噪声主要为生产过程中设备的运行噪声，主要来自剪板机、折弯机、切割机、电焊机、卷管机、空压机等设备，噪声值在50～70dB（A）之间。项目主要产噪设备均位于室内，高噪声设备设置有减振基础，噪声源强见表5-6。 表5-6 项目各主要产噪设备分布及源强表 序号; 设备名称; 噪声值dB（A）; 数量（台）; 治理措施; 治理后噪声（dB）; 位置. 1; 剪板机; 60～65; 1; 基础减震、厂房隔声; 50; 钣金下料成型车间. 2; 空压机; 65～70; 1; 基础减震、厂房隔声; 55; 机架组合车间. 3; 折弯机; 50～55; 1; 基础减震、厂房隔声; 45; 钣金下料成型车间. 4; 切割机; 60～65; 4; 基础减震、厂房隔声; 50; 生产设备组合区. 5; 保护焊机; 60～65; 6; 基础减震、厂房隔声; 50; 组装车间. 6; 电焊机; 60～65; 1; 基础减震、厂房隔声; 50; 机架组合车间. 7; 卷管机; 60～65; 1; 基础减震、厂房隔声; 50; 卷管车间. 8; 车床; 65～70; 1; 基础减震、厂房隔声; 55; 生产设备组合区. 9; 运输车辆; 70; /; 加强管理、禁止鸣笛、限速等; 75; 厂区. （2）现状噪声治理措施情况及达标分析： 所有生产设备尽量采用低噪设备，且均置于生产车间内，车间进行封闭处理，同时安装时进行了基础减震，在采取基础减震、厂房隔声等措施后，同时经距离衰减、厂区内绿化阻隔、吸收部分，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类功能区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求。对于进出厂内的运输车辆而言，属间歇性噪声，且源强较小，通过加强管理对周边环境影响不大。 综上所述，本项目产生的噪声经现有措施治理后，基本能做到达标排放。 （3）整改要求 项目现有噪声处理措施基本可行，无需整改。 表5-7 噪声治理措施建设情况及整改措施汇总表 产污点; 污染物; 现有措施及排放情况; 现有措施是否可行; 整改措施; 整改后措施是否可行. 生产车间; 剪板机、折弯机、切割机、电焊机、卷管机、空压机、机床; 基础减震、厂房隔声、厂内绿化阻隔、吸收、距离衰减等; 可行; /; /. 厂区内; 进出运输车辆; 加强管理、限值车速、 禁止鸣笛、距离衰减等; 可行; /; /. - 固体废弃物排放及治理 （1）现状固废产生情况 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、边角料和残次品、废焊条、废油等。 ①生活垃圾 办公生活垃圾以9人/d计，产生量按0.5kg/（人•d）计算，营运天数为300天，产生生活垃圾1.35t/a。交由环卫部门统一清运处置。 ②一般固废 a、边角料 项目在机加工、剪板机卷筒等工序会产生少量的废边角料，产生量约为0.5t/a，收集后出售废品回收站。 b、废焊条、焊渣 本项目采用焊条进行焊接，焊接方式为手工电焊，焊接工序会产生少量的废焊条和废焊渣，项目产生的费焊条和废焊渣约为0.03t/a，收集后出售废品回收站。 ③危险废物 废机油、废润滑油及其包装桶 本项目每年将使用润滑油、机油各10kg，机油主要用于对厂内设备进行保养、维护， 润滑油主要用于对数控锯床和数控车床等设备的冷却，其用量均较少。类比同规模机械加工项目，估算将产生废润滑油、废机油各3kg/a。 现有治理措施 一般固废现有处置措施：项目营运期产生的边角料和废焊条、焊渣收集暂存后出售废品回收站；生活垃圾通过厂区布设的垃圾桶分类收集，交由当地环卫部门进行处理。 危险废物现有处置措施：统一收集但未按照相关规范进行处理。 （3）现状问题及整改措施 1）现状问题 根据《国家危险废物名录》中相关要求，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码：900-214-08，本项目产生的危废未按照相关规范进行处理。 2）整改要求 评价要求建设单位在厂房内设置专门的危废暂存点，危废暂存点采用防渗有盖铁桶封闭存放，并将油桶设置于围堰内，粘贴危险废物标识，建立危险废物转移联单制度，定期交由资质单位处理。 表5-8 固废治理措施建设情况及整改措施汇总表 产污点; 污染物; 现有措施及排放情况; 现有措施是否可行; 整改措施; 整改后措施是否可行. 办公室; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理; 可行; /; /. 生产车间; 边角料和废焊条、焊渣; 收集后出售废品回收站; 可行; /; /. 生产车间; 废机油; 无; 不可行; 在厂房内设置一个专门的 危废暂存点，做好“三防 “措施，采用防渗有盖铁 桶封闭存放，并将油桶设 置于围堰内，粘贴危险废 物标识，建立危险废物转 移联单制度; 可行. - 本次整改新增环保投资及整改期限 表5-9 本次整改新增环保投资及整改期限一览表 污染物; 整改措施; 环保投资（万元）; 企业承诺整改时间; 整改后措施是否达标. 固废; 废机油及其包装桶; 在厂房内设置一个专门的危废暂存点，做好 “三防”措施，采用防渗有盖铁桶封闭存放，并将油桶设置于围堰内，粘贴危险废物标识，建立危险废物转移联单制度; 1.0; 于2017年10月31 日前完成; 可行.

项目主要污染物产生及预计排放情况                        （表六）

| 内容 类型 | 产污源点 （产生的工序） | 处理前产生量及浓度 | 处理方式 | 处理后排放量及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 办公生活废水 | 114m3/a CODCr:480mg/L, 0.055t/a BOD5:300mg/L, 0.034t/a SS：250mg/L, 0.029t/a NH3-N:35mg/L, 0.004t/a | 经化粪池处理达标后通过市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理 | 114m3/a CODCr:300mg/L, 0.034t/a BOD5:160mg/L, 0.018/a SS：100mg/L, 0.011t/a NH3-N:35mg/L, 0.004t/a | 达标排放 |
| 废气 | 焊接烟尘 | 0.012t/a | 经车间顶部排风扇机械通风 | 0.012t/a | 无组织排放 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0.5t/a | 垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理 | 实现资源化利用 | 卫生填埋 |
|  | 边角料和废焊条、焊渣 | 0.03t/a | 收集后出售废品回收站 |  | 资源回收利用 |
|  | 废机油 | 0.006t/a | 交由有资质单位处置 |  | 资源回收利用 |
| 设备噪声 | 合理布置产噪设备位置，选用低噪声设备，强化行车管理制度，合理安排工作时间等措施尽量减轻对周围环境的影响。 |  |  |  |  |
| 生态影响(不够时可附另页)： 本项目生态影响主要在施工期，由于项目已建成并营运多年，属补办环评项目。本项目选址为雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥，区域周围生态状态以农村生态环境为主要特征。由于人为活动频繁和，区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。项目的建设未对生态环境产生较大影响，根据现场踏勘，无施工期生态环境遗留问题。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析                                             （表七）

- 一、施工期环境影响简要分析 1、施工期环境空气影响分析 由于本项目已建成营运多年，属补办环评项目，根据现场踏勘，项目施工期间产生的各项污染物已得到合理处置，无施工期环境遗留问题。 二、营运期环境影响分析 项目在运行期间产生大气环境方面、水环境方面、声环境方面、固体废物方面的影响，下面就这些方面分别进行描述： 1、大气环境影响分析 （1）本项目废气产生情况 本项目营运期产生的大气污染物为焊接烟尘，焊接烟尘的产生量为0.0192t/a，为无组织排放。 （2）大气环境预测 ①预测因子 本项目预测因子烟尘。 ②污染源计算清单 本项目主要污染源计算清单见表7-1。 表7-1 面源参数调查清单 面源 名称; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放 小时数; 排放工况; 评价因子源强. 烟尘. m; m; m; h; kg/h. 焊接车间; 20; 5; 10; 600; 正常; 0.02. ③预测模式及预测结果 采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3估算模式进行预测，预测标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB/T3840-91）。预测结果为： 表7-2 本项目烟尘无组织排放计算结果一览表 预测结果; 最大地面浓度（mg/m3）; 0.05973. 最大浓度距污染源距离（m）; 91. 最大浓度占标率（%）; 7.19. 方位; 距离（m）; 厂界浓度（mg/m3）. 东厂界浓度（mg/m3）; 133; 0.03383. 南厂界浓度（mg/m3）; 40; 0.03499. 西厂界浓度（mg/m3）; 78; 0.03299. 北厂界浓度（mg/m3）; 20; 0.02264. 4）大气环境影响评价 由表7-3、表7-4可知： ①污染物最大地面质量浓度占标率小于10%，根据导则中评价工作分级判据，本项目大气环境影响评价等级为三级，因此按导则规定，不再做进一步预测计算。 ②无组织排放污染物烟尘的最大地面浓度0.005973mg/m3，占标率为0.60%，最大落地浓度出现点距源距离为91m，无组织排放最大浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB/T3840-91）中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。由于浓度很小，故对大气环境影响不大。 ③项目所在区域主导风向为东北、西南风，本项目废气经处理后最大落地浓度很小，对西面居民影响很小。 （2）大气环境防护距离与卫生防护距离 1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2－2008要求，需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目各无组织源的大气环境防护距离。本项目无组织源主要为焊机产生的无组织烟尘。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 2）卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据工程分析可知，本项目车间有无组织排放的烟尘，为保护周围人群健康，应当设置卫生防护距离。 ①计算公式 卫生防护距离计算公式如下： 式中：A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Cm—环境空气质量标准浓度限值，mg/m3； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ—无组织排放源的等效半径，γ=（S/π）0.5m； L—安全卫生防护距离，m； ②源强与参数选择 该地区多年平均风速为1.7米/秒，A、B、C、D 值的选取依照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的标准进行选取。 表7-3 参数选取 计算系数; A; B; C; D. 400; 0.01; 1.85; 0.78. 卫生防护距离计算源强及参数见下表（对于同一生产单元（生产区）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离）： 表7-4 卫生防护距离计算源强及参数 污染物; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; 平均风速（m/s）; 无组织排放源面积（m2）. 厂房; 烟尘; 0.008; 0.9; 1.7; 100. ③计算结果及分析 卫生防护距离计算结果详见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算源强及参数 污染物; 计算距离（m）; 卫生防护提级距离（m）. 厂房; 烟尘; 0.05; 50. 因此，确定本项目卫生防护距离为50m，本项目卫生防护距离内为厂房和废弃建筑物，无居民等敏感点。 综上所述，项目采取整改措施后，废气能做到达标排放，项目达标排放的废气不会对项目所在地的大气环境造成影响。 图7-1 卫生防护距离包络线图 2、地表水环境影响分析 本项目外排废水主要为办公生活污水。最高日排水量为0.38m3/d，全年约114m3/a。 本项目产生的办公生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。 雅安名山区工业污水处理厂一期处理能力为1万m3/d，配套9203.7m污水管网，采用以“水解酸化+改良A2/O+D型滤池+ClO2消毒”处理工艺，于2015年10月通过四川省环境保护厅环评审批（川环审批[2015]454号），目前已建成运行。二期工程在原处理能力1万m3/d的基础上再扩建2万m3/d。本项目营运期总排水为0.38m3/d，占总处理量的0.0038％，因此，本项目的废水量在名山区工业污水处理厂的接纳范围内。名山区工业污水处理厂的出水通过排放口排入名山河。 综上，项目采取现状措施后，废水可实现达标排放，对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本次监测是在项目正常运营期间进行的，根据监测报告，本项目营运期各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固体废物对环境的影响分析 （1）现状固废产生情况 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、边角料和废焊条、废焊渣。 生活垃圾：在厂内设置垃圾桶（箱），职工生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 边角料和废焊条、废焊渣：统一收集后出售废品回收站。 废机油、废润滑油及其包装桶：本次评价要求统一收集后暂存于危废暂存点，最终交由资质单位处理。 项目通过采取以上措施后，产生的各固体废弃物去向明确，得到妥当处置，固体废物对周围环境影响较小。 根据现场勘查，项目现有危废未按相关规范进行处置。因此，评价要求建设单位在厂房内设置专门的危废暂存点，并做好“三防措施”，采用防渗有盖铁桶封闭存放，并将油桶设置于围堰内，粘贴危险废物标识，建立危险废物转移联单制度，定期交由资质单位处理。 同时根据相关规定，固废暂存点应采取如下措施，以避免造成二次污染： ①、分类收集，分类贮存。将各类废物按照其特性分类收集并存放于不会导致渗漏、 逸散的容器内。 ②、危废暂存点应进行防渗处理，防止危险废物意外渗漏后进入地下水。 ③、危废暂存点应采取防流失措施，在易渗漏的废物贮存点（如废机油）周围设置 围堰，防止废物泄漏后蔓延流失。 ④、按照危险废物的特性，在其贮存点设置相应警示标志，提醒人员注意其危害。 ⑤、应对暂存间采取通风换气措施，防止形成爆炸性气体聚集空间。 项目通过采取现状和整改措施后，产生的各固体废弃物去向明确，得到妥当处置，固体废物对周围环境影响较小。 三、环境风险评价 环境风险是指由自发的自然原因和人类活动引发的，并通过环境介质（水、空气等）传播的，能对人类社会与自然环境产生破坏、损害乃至毁灭性作用的不幸事件发生的概率及其后果。建设项目环境风险评价是指拟建项目在建设和运营期间发生的、可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的、对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 本项目为茶叶机械加工项目，本项目厂区运营过程中若发生故障会导致污染物事故排放，将对周边环境造成严重影响，故本评价根据厂区实际情况进行环境风险评价。 （1）风险识别 本项目风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围：原辅材料、产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围：生产设备及环保设施等。 1）物质风险识别标准 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目所涉及的危险物质风险辨识如下： 表7-6 物质危险性标准 项目; 序号; LD50 (大鼠经口) （ mg/kg）; LD50 (大鼠经皮) （mg/kg）; LC50（小鼠吸入，4小时 （mg/L）. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200℃或200℃以下的物质。. 2; 易燃液体—闪点低于210℃，沸点高于200℃的物质。. 3; 可燃液体—闪点低于550℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。. 爆炸性物质; 1; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击。摩擦比硝基苯更为敏感的物质。. 2）原辅材料及产品的危险性识别 本项目涉及的原辅材料主要为圆钢和管料，均为外购且为无毒无害物质，原料使用符合清洁生产要求，项目产品为茶机。通过对项目原辅材料及产品的理化性质分析可知，项目不涉及易燃易爆品、腐蚀品、剧毒化学品等危险化学品，其中生产过程中和产品储存、运输过程中不会对地下水环境造成污染。 3）生产装置的危险性识别 项目生产过程中生产人员操作不当会发生机械击伤及触电事故。 4）环保设施的危险性识别 项目运营期间排风扇等环保设施发生故障会导致污染物事故排放，将对周边环境造成严重影响。 （2）源项分析 本项目在生产过程中由于管理不当和操作失误等原因可能造成火灾事故。由于项目涉及物料无腐蚀性和毒性等危害，不会对人员健康造成危害，因此确定本项目最大可信事故为火灾、污染物事故排放。 （3）现有风险防范措施 1）厂区火灾风险防范措施 ①厂区生产车间的建设严格按照国家《建筑设计防火规范》的设计要求进行设计并建设，厂区应配备了必要的消防器材，预留了消防通道。 ②厂区派专人定期对电力线路进行安全检查，及时排除安全隐患，避免线路故障造成火灾事故。 ③定期对厂区生产设备检查，避免设备老化或损坏，产生火花，引发厂区火灾。 （4）现状问题及整改措施 项目在运营期间定期对生产设备进行维护、保养，产生少量危废（废机油、废润滑油），建设单位未按相关规范要求处置危废，一旦进入周围环境，则对当地环境影响较大。因此，本次评价提出如下整改措施： ①厂区设置危废专用贮存场所，并设置专用的容器进行存贮。 ②禁止不相容的危险废物在同一容器中混装，应单独设置专用容器进行储存，各危废实行分类收集。 ③对贮存场所和容器贴标签注明，且应用醒目的字迹和颜色表示，设置专人对危废进行管理，严禁进入周围环境。 ④危废定期清运，委托有资质单位处理。危废的运输严格按照《危险废物转移联单管理办法》中规定的方法进行转移运输，严格控制运输过程中的风险。 项目严格执行本评价提出的防范措施以及按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关标准对厂区产生的危废进行控制和管理，则厂区危废进入周围环境概率较小，不会对周围环境造成较大影响。 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但通过采取现状和整改风险防范措施后，其上述风险事故隐患可降至可接受水平。 四、投资估算 本项目总投资30万元，环保投资4.5万元，占工程总投资的15.0%，本次评价所建议的污染治理技术成熟可靠，经济技术可行，各种污染均能得到妥善处置，满足达标排放的要求。项目环保投资及其建设内容见表7-7。 表7-7 环保投资（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 投资估算（万元）; 备注. 废水治理; 生活污水; 化粪池（10m3）; 1.0; 已建. 大气治理; 焊接烟尘; 排风扇机械通风，强制扩散; 0.5; 已建. 噪声治理; 运行设备噪声; 选用低噪声设备，生产设备合理布局，基座减震隔声，压缩机设置隔音房; 1.0; 已建. 固废治理; 一般固废; 生活垃圾市政清运; 1.0; 已建. 废机油、废润滑油及其包装桶; 设置一危废暂存点，并做好“三防”措 施，危废暂存点设置围堰，设置标识标牌， 定期交由资质单位处理; 1.0; 新增. 合计; 4.5. 五、环保“三同时”验收 表7-8 “三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施; 效果及要求. 废气; 焊接烟尘; 车间顶部安装排风扇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 废水; 废水; 经化粪池处理达后通过园区市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 固废; 一般固废、危险废物; 设置1个危废暂存间，并进行重点防渗，危废处置协议; 危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）（2013年修订）. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振，降噪隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                 （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 经车间顶部排风扇机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 水污染物 | 办公室 | 办公生活废水 | 经化粪池处理达标后通过市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 选用性能好、噪音低的设备、加装减震垫、基座加固、各设备均布设于标准厂房内 | 对环境无影响 |
| 固体废物 | 生产车间 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理 | 综合利用，合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  | 边角料和废焊条、焊渣 | 收集后出售废品回收站 |  |
|  |  | 废机油、废润滑油及其包装桶 | 交由有资质单位处置 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生态影响主要在施工期，由于项目已建成并营运多年，属补办环评项目。本项目选址为雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥，区域周围生态状态以农村生态环境为主要特征。由于人为活动频繁和，区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。项目的建设未对生态环境产生较大影响，根据现场踏勘，无施工期生态环境遗留问题。 |  |  |  |  |

结论与建议                                           （表九）

- 结论 1、项目概况 雅安市名山区山峰茶机厂成立于2005年，是一家专业生产茶叶加工设备的私营企业。山峰茶机厂通过租赁雅安市名山区蒙顶山镇农机管理服务站的厂房1900m2进行生产，现有年产茶机300台的生产能力。项目已建成运行多年，由于历史原因，尚未完善环保手续，目前，四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局以以“芦天宝飞地产业园区（雅安经开区）环境保护检查记录表（20170728125）”责令山峰茶机厂补办环境影响评价。本次环评为补办。项目总投资为30万元，其中环保投资为3.5万元，占总投资的11.7%。 2、项目产业政策符合性分析 本项目属于（C3531）食品、酒、饮料及茶叶生产专用设备制造，根据国家发展与改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)，本项目不属于其中的限制和淘汰类，为允许类，符合国家现行产业政策。此外，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 因此，本项目建设符合国家当前的产业政策。 3、项目选址与规划符合性分析 本项目位于雅安市名山区蒙顶山镇虎啸桥，距雅安市区约8km。项目东侧为虎啸桥路，项目南侧为城雅高速，交通较为便利，便于原材料和产品的快捷运输，区域基础设施基本完善、电力能源供应可靠，能充分保证生产所需的能源供应。 从项目的外环境关系来看（详见附图2），项目西南面为政府闲置空地和蒙顶山镇卫生院闲置空地，东面约35m为虎啸桥路，东北面约40米为马师机械；西面约100米处有1小河，西南面约70米有民居1处。 综上，本项目用地不在基本农田、风景名胜区等特殊敏感区内，且厂界周围农户距离本项目较远，项目周边有虎啸桥路、城雅高速，交通便利，有利于原料和产品的运输。在建设单位落实环评提出的环保措施、达标排放的前提下，对其影响不明显，无大的制约因素。 本项目租用雅安市名山区蒙顶山镇农技站的厂房进行生产，根据四川雅安经开区规建和安全环保局《关于城西乡农机管理服务站规划行政的说明》，本项目占地为二类工业用地。 因此，本项目符合雅安经济开发区总体规划。 4、项目平面布置合理性分析 根据业主提供的资料，以及对项目进行现场踏勘，本项目厂房内结合厂房形状，根据生产工艺布置安装生产设备，机修车间、管材库位于厂房内北部，零件库位于厂房内东北部，钣金下料成型车间、压筋车间、机架组合车间、组装车间、型钢库位于厂房西北部，钢材库位于厂区内西部，办公室、生产设备组合区位于厂区内南部。相互之间影响较小，主要污染物得到有效处置，对周边环境影响较小。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。故本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 5、区域环境质量现状 1）大气：利用的监测资料表明，本项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 2）地表水：利用的监测资料表明，本项目所在区域的地表水水质因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3）噪声：各厂界噪声监测点昼间和夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，表明区域声学环境质量较好。 6、达标排放与环境影响评价结论 ①废气 项目运营期间废气主要为焊接工序中产生的焊接烟尘，经车间顶部排风扇机械通风，强制扩散。项目采取现有措施后，能实现废气的达标排放。 ②废水 项目运营期间废水主要为办公生活污水，经化粪池处理达标后通过市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。项目采取现有措施后，能实现废水的达标排放。 ③噪声 项目运营期间噪声主要来源于生产设备以及进出运输车辆。所有生产设备尽量采用 低噪设备，且均置于生产车间内，车间进行封闭处理，同时安装时进行了基础减震，在 采取基础减震、厂房隔声等措施后，同时经距离衰减、厂区内绿化阻隔、吸收部分，场 界噪声基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准限值要求。项目采取现有措施后，不会对周边环境敏感点造成影响。 ④固废 生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门统一处理；边角料收集后出售废品回收站；废焊条、焊渣收集后出售废品回收站，废油交有资质单位处理。项目采取现有措施后，项目固废可实现无害化处置，将不会对环境造成明显影响。 综上分析，本项目通过采取现状和整改措施后，废水、废气、噪声均能达标；固体废物去向明确，能得到妥善处置。 7、本项目污染物排放总量控制因子及排放总量为： 本项目办公生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网进入名山区工业污水处理厂处理。本项目废水总量控制指标可纳入市政生活污水处理厂总量控制指标中。 - 环境影响评价总结论： 雅安市名山区山峰茶机厂年产300台茶机生产项目属未批先建项目，符合国家产业政策，符合雅安工业园区规划，经整改后污染物能够实现达标排放以及综合利用，重点污染物排放能满足总量控制要求，环境风险可控，符合补办环评要求。 项目在严格落实本评价提出的废气、废水、固废等污染防治措施后 ，确保本项目产生的污染物达标排放，保证环境保护措施的有效运行，确保环境风险可控，项目在落实评价提出的环保整改要求后继续生产运营可行。 二、建议及要求 （1）项目在营运过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，运行好建设项目须配套建设的环境保护设施，应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 （2）安排专人对环保设施进行管理，保证其正常运转，并定期进行监测。

预审意见： （公 章） 经办人： 年 月 日

县(市、区)环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人： 年 月 日

市(地、州)环保部门审查意见： （公 章） 经办人： 年 月 日

省环境保护部门审批意见： (公 章) 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建设项目环境影响评价委托书 附件2 备案通知书 附件3 项目规划方案审查意见 附件4 项目搬迁补偿协议及入园协议书 附件5 环境执行标准意见函 附件6 环境质量现状监测报告 附件7 相关环评及验收批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目规划设计红线图 附图3 项目外环境关系及监测布点示意图 附图4 项目厂区总平面布置示意图 附图5 项目车间总平面布置示意图 附图6 雅安工业园区规划图 附图7 项目卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。