建设项目环境影响报告表

（报批本）

项 目 名 称：    四川雅安经济开发区水环境治理工程

建设单位(盖章)：   雅安经济开发区建设投资有限公司

编制日期：2018年2月

国家环境保护部 制

四川省环境保护厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目规划符合性、清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设设项目基本情况                                       （表一）

| 项目名称 | 四川雅安经济开发区水环境治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 魏静东 | 联系人 | 苏工 |
| 通讯地址 | 雅安经济开发区滨河东路3号 |  |  |
| 联系电话 | —— | 邮政编码 | 625000 |
| 建设地点 | 四川雅安经济开发区 |  |  |
| 立项审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 批准文号 | 雅发改投资﹝2017﹞128号 |
| 建设性质 | 新建扩建□技改□ | 行业类别及代码 | E4822河湖治理及防 洪设施工程建筑 |
| 占地面积（m2） | —— | 绿化面积（m2） | —— |
| 总投资（万元） | 2990 | 环保投资 （万元） | 95.91 |
| 环保投资占 总投资比例 | 3.20% | 预期投产日期 | 2018年4月 |
| 工程内容及规模： 1 项目建设的必要性 工程建设必要性从以下四个方面分析：①实现水力资源可持续利用的需要。河流治理要优先安排洪涝灾害易发、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段，加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国际防洪标准。②加强美好乡村建设，塑造和提升美好乡村形象的需要。名山河是贯穿名山区的母亲河，对两岸实施环境综合治理，将名山河城郊段建成水清岸绿、环境优美的风光带。③建设生态城市，改善生态环境的需要。保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。④加快治理名山河水污染的需要。名山河流域按地面水水质评价标准，水质常年达Ⅲ类标准，污染程度较轻。主要支流水质常年为Ⅳ、Ⅴ类，是导致该段干流下游水污染的主要原因。本项目实施后，将在项目三座坝位置，形成水生态区域可有效减轻颍河水污染程度，对加快治理淮河水污染具有十分重要的意义。 综上所述，本项目能够改善城市生态环境和提升城市形象，对建设生态县、市治理名山河水污染具有重要的意义。因此，本项目建设是十分必要的。 2 项目由来 《雅安市“十三五”水利发展规划》中要求大力推动水生态文明建设，推进江河湖库水系综合整治，以防洪、水污染、水生态问题较为突出的河、湖、库为重点，实施河道治理、清淤疏浚、打通阻隔、水生态修复，保护和恢复河湖库生态系统及功能，规划了名山河雅安经济开发区段水环境整治等工程。根据《雅安市“十三五”水利发展规划》，四川雅安经济开发区水环境治理工程主要是在雅安经济开发区名山河园区段建造三座景观坝。通过修建拦河低坝工程措施，改善该河段的水环境， 使河道沿岸居民生活环境得到改善，进而带动整个经开区名山片区的环境、经济建设，进一步提高经开区名山片区形象。 四川雅安经济开发区水环境治理工程拟建的三座坝分别为：1#江落堰坝：位于名山河干流，成新蒲快速通道大桥上游约140m处。2#孵化园坝：位于名山河干流，蒙顶山大道南段桥和园区大道桥之间，景观坝上游距园区大道桥约230m，下游距蒙顶山大道南段桥约290m。3#下瓦沟坝：位于名山河支流下瓦沟上，距沟口约810m，位于财贸校大桥下游约200米。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院682号令的要求，应对该建设项目进行环境影响评价，并编制《四川雅安经济开发区水环境治理工程环境影响报告表》。据此，雅安经济开发区建设投资有限公司委托四川省地质工程勘察院承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员开展了现场踏勘、资料收集整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，编制了本项目环境影响报告表。 3 项目与国家产业政策及当地规划的符合性 3.1项目与国家产业政策的符合性 本建设项目符合2013年2月16日国家发改委21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“鼓励类”第二项：“水利”中的第1条：“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。雅安市发展和改革委员会以《关于四川雅安经济开发区水环境治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（雅发改投资﹝2017﹞128号）文，同意本项目建设。项目符合国家产业政策。 3.2项目与当地规划的符合性 《雅安市“十三五”水利发展规划》中要求大力推动水生态文明建设，推进江河湖库水系综合整治，以防洪、水污染、水生态问题较为突出的河、湖、库为重点，实施河道治理、清淤疏浚、打通阻隔、水生态修复，保护和恢复河湖库生态系统及功能，规划了名山河雅安经济开发区段水环境整治等工程。本项目为水环境治理工程，符合雅安市“十三五”水利发展规划。 2016年7月13日，雅安市经济开发区召开2016年第4次党政办公，明确要求实施名山河经开区段水域环境整治工程，提升城市功能区景观和水环境。 4 项目基本情况 4.1项目名称、地点、建设性质 项目名称：四川雅安经济开发区水环境治理工程 建设单位：雅安经济开发区建设投资有限公司 建设地点：四川雅安经济开发区 建设性质：新建 4.2投资规模及资金来源 本项目总投资为2990.00万元，项目资金来源为业主自筹。 4.3项目规模及组成 四川雅安经济开发区水环境治理工程拟建的三座坝分别为： 1#江落堰坝新建气盾坝最大坝高为6.13m，气盾板高2.63m，坝前水深2.50m，蓄水区总库容约为10.8万m³；2#孵化园坝新建景观气盾坝最大坝高为6.2m，气盾板高2.7m，坝前水深2.5m，蓄水区总库容约为5.9万m³；3#下瓦沟坝新建景观气盾坝坝高为7.5m，气盾板高3.63m，坝前水深3.50m，蓄水区总库容约为4.7万m³。 表1-1 项目组成及主要环境问题 类 别; 项目组成及建设规模; 可能产生环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 1#江落堰坝; 主要建筑物有蓄水坝、充排气控制系统、中隔墩等。气盾坝横向总长度68.2m，从左向右分别为左岸边墙，左坝段、中隔墩、右坝段、右岸边墙，其中两岸边墙宽0.8m，左、右坝段各长33m，中隔墩宽0.6m。气盾坝纵向由三部分组成：上游铺盖段、气盾坝底板段及下游防冲护坦段，纵向总长度18.0m。; 施工扬尘; 施工噪声; 施工弃渣; 施工废水; 生活污水; 生活垃圾; 水土流失; 噪声 固废 生态. 2#孵化园坝; 主要建筑物有蓄水坝、充排气控制系统等。气盾坝横向总长度32m，从左向右分别为左岸边墙、中间挡水坝段、右岸边墙，其中两岸边墙宽1.2m。气盾坝顺水流方向由三部分组成：上游铺盖段、气盾坝底板段及下游防冲护坦段，纵向总长度18.0m。. 3#下瓦沟坝; 主要建筑物有蓄水坝、充排气控制系统等。气盾坝横向总长度37m，从左向右分别为管理房、左岸边墙、坝段、右岸边墙。气盾坝纵向由三部分组成：上游铺盖段、气盾坝底板段及下游防冲护坦段，纵向总长度27m。. 辅助 配套 工程; 1#江落堰坝充排气控制管理房; 位于左岸堤防外侧，距离气盾坝左岸边墙17.0m，场区占地面积0.42亩，建筑面积57.85m2，室外地面高程585.76m，地坪高程584.85m。. 2#孵化园坝充排气控制管理房; 位于右岸堤防外侧，距离气盾坝右岸边墙约15m（平距），场区占地面积0.42亩，建筑面积57.85m2，室外地坪高程588.50m。. 3#下瓦沟坝充排气控制管理房; 位于左岸堤防外侧，距离气盾坝左岸边墙10.1m，场区占地面积0.35亩，建筑面积57.85m2，室外地面高程586.50m。. 临时 工程; 土石方 工程; 开挖土石方1.89万m³，回填土石方0.83万m³，弃方1.06万m³，折合松方1.46万m³。; /. 导流围堰; 1#江落堰坝：一期导流围堰利用左岸河道过流，围堰总长153.1m，设计堰顶宽度为1.5m，安全超高取值0.5m，迎水面边坡为1:0.75，背水面边坡为1:1；加安全超高后上游横向围堰设计堰顶高程为580.70米，最大堰高2.0米；下游围堰设计高程为580.00米；纵向围堰堰顶高程与上下游围堰高程衔接。二期导流围堰利用右岸完建的气盾坝段过流，围堰总长145.57米，设计堰顶宽度为2m，安全超高取值0.5m，迎水面边坡为1:0.75，背水面边坡为1:1；上游横向围堰设计堰顶高程为581.20米，围堰最大堰高3.0m；下游围堰设计高程为580.10米；纵向围堰堰顶高程与上下游围堰高程衔接。 2#孵化园坝：一期导流围堰利用左岸河道过流，围堰总长115m；横向围堰最大堰高3.0m，堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1:1，背水面边坡为1:0.5。二期导流围堰利用右岸已建成气盾坝过流，围堰总长96米；最大围堰堰高2.0m，围堰长约50m；纵向围堰堰高1.5～3.0m；堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1:1，背水面边坡为1: 0.5。 3#下瓦沟坝：一期导流围堰利用右岸河道过流，围堰总长97m；横向围堰最大堰高1.0m，堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1:0.75，背水面边坡为1:1。二期导流围堰利用左岸已建成气盾坝过流，围堰总长85米；围堰最大堰高1.0 m，堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1：0.75，背水面边坡为1::1。 围堰均置于砂卵石覆盖层及基岩上，采用土工防渗膜作为堰体垂直防渗，堰体采用土夹石填筑及编织袋装土石堰壳保护构成，以防止洪水冲刷破坏围堰。二期导流围堰施工前应保证一期所有右岸工程（包括控制泵房及坝顶气盾、气囊的安装）已完工，以便二期施工导流洪水的通过。二期导流围堰所用材料可直接取用一期围堰材料。. 基坑排水; 项目枯水期施工，只计堰体及基础渗漏水量：1#江落堰坝：设置IS-125-80-160A泵2台，局部辅以JQ-4-40潜水泵6台，其中清水泵2台，型号WQD10-28-1.1KW。2#孵化园坝：设置QDX25-35-1.8污水泵6台，局部辅以WQD10-28-1.1水泵。3#下瓦沟坝：设置QDX25-35-1.8污水泵4台，局部辅以WQD10-28-1.1水泵。 基坑采用明沟排水系统。排水系统布置兼顾了基坑开挖和主体建筑物修建，基坑周边布置排水干沟、支沟和集水井，集水井布置于建筑物轮廊线外侧，因开挖出现的局部渗水及低洼和施工废水，视需要配置小型潜水泵排入排水沟或集水井，集中抽排到基坑外。. 施工营地; 办公、生活区分别在3个工区内根据施工需要设置管理用房，生活用房可适当租用部分工区附近民房。; /. 施工便道; 新建临时施工公路总长1000m，扩建临时施工公路总长600m。. 环保 工程; 水环境 治理; 每个库区设1套超微净化设备; 噪声、污泥、浮渣. 公用 工程; 供水; 施工用水可由名山河中抽取，水质可满足工程需要；生活用水直接从城市供水管网中取用。; /. 供电; 经开区电网涵盖了整个工程区，施工用电可就近架设、引接，每个坝区的主供电回路均采用单回10kV主进线。. 表1-2 项目主要工程量汇总表 序号; 项目名称; 单位; 数 量; 备 注. 1#坝; 2#坝; 3#坝; 合计. 1; 坝基淤泥清挖; m3; 1390; 1500; 236; 3126. 2; 坝基基岩开挖; m3; 3030; 1100; 3733; 7863. 3; 堤防混凝土破除; m3; 350; 30; 238; 618. 4; 砼路沿石拆除并恢复; m; 80; 30; 324; 434; 路沿石断面尺寸0.4×0.4m. 5; 土夹石开挖; m3; 3500; 1600; 1752; 6852. 6; Φ600mm预制砼管拆除并恢复; m; 30; 30. 7; C15混凝土基础; m3; 1420; 735; 792; 2947. 8; C25钢筋砼坝面; m3; 1046; 447; 556; 2049; 含筋率50kg/m3. 9; C15砼护坦; m3; 357; 180; 321; 858. 10; C25钢筋砼中墩; m3; 15.2; 15.2; 含筋率60kg/m3. 11; C20钢筋砼铺盖; m3; 100; 48; 175; 323; 含筋率30kg/m3. 12; C15混凝土挡墙; m3; 850; 850. 13; C25钢筋砼坝肩挡墙; m3; 440; 540; 980; 含筋率60kg/m3. 14; C20钢筋砼导墙; m3; 70; 70. 15; C20钢筋砼竖井; m3; 42; 26; 26; 94; 壁厚0.3m，含筋率60kg/m3. 16; 坝后大块石抛填; m3; 560; 400; 142; 1102. 17; 充排气管外包C20砼; m3; 1; 1; 1; 3; 断面尺寸 0.4×0.4m. 18; 土夹石回填碾压; m3; 4250; 1400; 2679; 8329. 19; C20堤防基础及面板砼; m3; 100; 40; 175; 315. 20; C20马道及堤顶砼; m3; 97; 36; 133. 21; 生态混凝土（10cm厚）; m2; 480; 200; 15; 695. 22; 仿木混凝土栏杆拆除及恢复; m; 82; 20; 60; 162. 23; 原有草皮护坡清除; m2; 874; 874. 24; 堤防表土人工开挖; m3; 53; 3.1; 56.1. 25; 原堤防表土人工回填; m3; 53; 3.1; 30; 86.1. 26; C20砼梯步; m3; 9; 5; 14. 27; 草皮护坡; m2; 480; 21; 150; 651. 28; 模板制安; m2; 3950; 2000; 2770; 8720. 29; 泡沫板填缝; m2; 800; 380; 300; 1480. 30; 651型橡胶止水带; m; 110; 120; 130; 360. 5 主要原辅材料、动力供给及主要设备清单 表1-3 主要建筑材料用量表 项目; 单位; 数量; 来源. 商砼; m3; 8910.74; 外购. 汽油; 吨; 7.98; 外购. 柴油; 吨; 48.18; 外购. 块石; 吨; 1135.06; 外购. 钢筋; 吨; 183.18; 外购. 表1-4 金属结构及设备主要材料统计表 橡胶件主要材料统计表. 序号; 名称; 单位; 1#坝; 2#坝; 3#坝. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; 气囊; 块; 5.2m×2.5m ×38mm; 12; 5.0m×2.5m ×38mm; 6; 4.75m×3.9m ×43mm; 7. 2; 盾板软连接皮带; 条; JBD-300-4; 10; JBD-300-4; 5; JBD-300-4; 7. 3; 边墙止水带; 对; JBD-160-4; 2; JBD-160-4; 1; JBD-160-4; 1. 4; 限位皮带; 条; G-1000-1; 24; G-1000-1; 12; G-1000-1; 14. 5; 基础软连接皮带; 条; DL-150-6; 12; DL-150-6; 6; DL-150-6; 8. 6; 气囊充气软管; 根; 高压橡胶软管; 12; 高压橡胶软管; 6; 高压橡胶软管; 8. 金结主要材料统计表. 1; 盾板; 块; 2.990m×5.460m×18mm; 12; 2.990m×5.260m×18mm; 6; 4.432m×4.960m×24mm; 7. 2; 软连接处弧形压板; 块; 厚度：12mm; 24; 厚度：12mm; 12; 厚度：14mm; 14. 3; A型压板; 块; 厚度：14mm; 168; 厚度：14mm; 78; 厚度：16mm; 91. 4; 限位皮带盾板上用压板; 块; 厚度：22mm; 24; 厚度：22mm; 12; 厚度：24mm; 14. 5; 扰流板; 块; 厚度：14mm; 12; 厚度：14mm; 6; 厚度：14mm; 7. 锚固材料统计表. 1; 限位皮带锚固件; 套; M30; 24; M30; 12; M36; 14. 2; 主锚固件; 套; M30; 54; M30; 27; M42; 30. 冲排气系统主要材料统计表. 1; 进排气管路; 米; DN50PPR; 200; DN50PPR; 100; DN50PPR; 120. 2; 罗茨风机; 台; FSR-100G 22KW 含配件; 1; FSR-100G 18.5KW 含配件; 1; FSR-100G 22KW 含配件; 1. 3; 螺杆压缩机; 台; JB-50A 37KW 5.6m3/min PN1.0; 1; JB-40A 30KW 4.3m3/min PN1.0MPa; 1; JB-40A 30KW 4.5m3/min PN1.0MPa; 1. 4; 冷干机; 套; JHC-50AC; 1; JHC-40AC; 1; JHC-40AC; 1. 5; 立式储气罐; 套; DN500*1500, PN1.5; 1; DN500*1500, PN1.5MPa; 1; DN500*1500,PN1.6; 1. 6; 气体安全阀; 个; DN40 1.0MPa 100-400范围可调; 1; DN40 1.0MPa 100-400范围可调; 1; DN40 1.0MPa 100-400范围可调; 1. 7; 电动蝶阀; 个; DN100,PN1.6; 5; DN100,PN1.6; 5; DN100,PN1.6; 5. 8; 手动蝶阀; 个; DN100,PN1.6; 1; DN100,PN1.6; 1; DN100,PN1.6; 1. 9; 压力变送器; 个; 0-350Kpa; 2; 0-350Kpa; 2; 0-350Kpa; 2. 10; 超声波液位计; 套; QT50ULB 4线制,DC24V 4-20mA 0-8m; 1; QT50ULB 4线制,DC24V 4-20mA 0-8m; 1; QT50ULB 4线制,DC24V 4-20mA 0-8m; 1. 11; 控制柜; 套; 满足现地和远程控制需要; 1; 满足现地和远程控制需要; 1; 满足现地和远程控制需要; 1. 12; 积水坑排水泵; 台; QDX6-14-0.55; 1; QDX6-14-0.55; 1; QDX6-14-0.55; 1. 表1-5 主要施工机具设备表 名称; 单位; 数量; 设 备 型 号. 挖掘机; 台; 6; CAT－3201.6m³. 装载机; 台; 3; ZL-50B、ZL-30各1台. 手风钻; 把; 12; YT－28. 空压机; 台; 6; 3L-6/8. 自卸汽车; 台; 30; 3-5吨. 14t振动碾; 台; 3; /. 离心泵; 台; 6; IS－125－80型 功率18.5KW/台. 潜水泵; 台; 18; JQ－4－40 功率2.2KW/台，其中清水泵2台,型号：WQD10-28-1.1KW. 振捣器; 把; 30; ZX-25. 切断机; 台; 3; 40型. 电焊机; 台; 6; 6KVA. 柴油发电机; 台; 3; 20KW. 6 工程选址及施工方案 6.1选址比选分析 根据开发河段水文、地形、地质资料，各专业人员现场踏勘后初步选定1#江落堰河段、2#江落口至郝家咀（孵化园）河段、3#下瓦沟下游河段进行开发建设景观坝，2#坝与1#坝址相距约1.5 km，3#坝与1#坝址相距约1.5 km，均具备建坝蓄水条件。 江落堰河段河道上段弯曲，左岸有名山河一级支沟下瓦沟汇入，下段有江落堰漫水坝及成新蒲快速通道大桥。坝址选择位于成新蒲快速通道大桥上游约140m处，若再向上游选择坝址，则距离下瓦沟汇入较近，并且河道弯曲，不利于蓄水安全和气盾坝的稳定运行；若再向下游选择坝址，下段有江落堰漫水坝及成新蒲快速通道大桥，构筑物之间相互干扰，不利于景观效果。1#江落堰坝址处河床宽约55m，两岸地势平坦，交通便利，利于施工和管理房布置。其坝前水深2.5m，名山河段回水距离约1000m，下瓦沟段回水距离约1200m，满足改善河道景观效果要求；河床为冲洪积堆积厚2～3m，下伏基岩为下第三系下～中统名山群(E1～2mn)的泥岩、泥质粉砂岩夹少量细砂岩，建坝条件良好；本段为工程河段最为顺直段、水流相对平顺河段，且两岸均已修建堤防，有利于河道冲淤和防洪。 江落口至郝家咀（孵化园）河段河道上段弯曲，在上游处修建有园区大道桥，下段处修建有蒙顶山大道南段桥。坝址选择位于园区大道桥下游230m处，若再向上游选择坝址，则距离园区大道桥较近，并且河道弯曲，不利于蓄水安全和气盾坝的稳定运行；若再向下游选择坝址，下段有蒙顶山大道南段桥，构筑物之间相互干扰，不利于景观效果。2#孵化园坝址处河床宽约30m，两岸地势平坦，交通便利，利于施工和管理房布置。其坝前水深2.5m，回水距离约580m，满足改善河道景观效果要求；河床为冲洪积堆积厚2~3m，下伏基岩为下第三系下~中统名山群(E1~2mn)的泥岩、泥质粉砂岩夹少量细砂岩，建坝条件良好；本段河道为工程河段最为顺直段，水流相对平顺，且左岸基岩出露，右岸已修建堤防，有利于河道冲淤和防洪。 下瓦沟下游河段，左岸为经开区公路，右岸为四川省财贸学校及雅安市职业技术学校。坝址布置在距下瓦沟沟口810m，财贸校大桥下游200米处河道上， 其他坝址位置不能满足改善四川省财贸学校及雅安市职业技术学校段河道景观效果要求。3#下瓦沟坝前水深3.5m，回水距离长约620m，河床为冲洪积堆积厚0.7～1.0m，下伏基岩为下第三系下～中统名山群(E1～2mn)的泥岩、泥质粉砂岩夹少量细砂岩，建坝条件良好；本段河道为工程河段最为顺直段，水流相对平顺，两岸均已修建堤防，有利于河道冲淤和防洪。且左岸地势平坦，交通便利，利于施工和管理房布置。 综合比较，目前项目选址较其他地区，具有施工难度小、工程量小的优点。从环保角度出发，项目选址，可减少项目围堰工程量、项目土石方填筑量以及减小施工范围，既而减少施工期引起的水土流失量和对名山河水中泥沙的扰动。因此，从环保角度项目选址是合理的。 6.2坝型选择 结合工程区地形、地质条件、园区规划布局特点进行工程布置，经多方案进行综合研究：适合本项目的蓄水坝方案有翻板闸方案、自由溢流重力坝、底横轴钢坝、橡胶坝方案、气盾坝方案，五个方案技术经济比较如下： 翻板闸方案：翻板闸主要特点是能借助水力作用自动打开和关闭闸门，运行简单，坚固性好，投资相对较小。但由于翻板闸跨度相对较小，河道内需布置闸墩、中墩，且闸板不能翻至水平状，存在阻水问题，该河段两岸防洪堤已经修建完成，阻水会造成洪水位升高，致使防洪堤不能满足防洪标准的要求，需对两岸堤防进行加高；多泥沙河流闸板前会形成淤积，如不能自动翻板，将严重威胁到城市防洪安全。此外，翻板闸对地基及两岸连接工程要求相对较高，施工难度较大，上部结构笨拙有碍景观。名山河属于多泥沙河流，故舍弃翻板闸方案。 自由溢流重力坝方案：自由溢流重力坝主要特点是运行简单，坚固性好，坝型美观。但为满足河道枯期形成水面景观的要求，需抬高河床，进而为满足河道行洪，需对两岸堤防进行加高，同时要对堤防马道以上生态混凝土护坡进行加固；名山河属于多泥沙河流，其库容将很快淤满，为保证景观效果，每年汛后需进行清淤，工程总投资及运行成本相对较大，故舍弃自由溢流重力坝方案。 底横轴钢坝方案：底横轴钢坝主要由钢性坝体、固定底轴、液压驱动装置设备及底板组成。主要优点是卧倒能紧贴河床不阻水，能够满足防洪要求；通过液压设备可保持任意水位高度；塌坝后可清除上游淤泥。运行管理方便，采用浮标开关控制，操作液压系统，达到无人管理，根据洪水涨落，实现活动坝面的自动升降。也可进行电脑远程控制，实现一控多管。主要缺点是液压系统维护费用高，漏油污染水质，土建工程量较大，对基础地质要求较高。 橡胶坝方案：橡胶坝由底坝、橡胶坝袋和控制系统组成。橡胶坝袋是柔性材料，抗震性能好，能适应地基的不均匀沉陷，节省三材，施工期短。洪水来临时坝袋落下紧贴底板行洪，不缩小原有河床断面。但橡胶坝袋坚固性差，容易受到尖利和有尖角物体的损坏，易老化，使用寿命短，运行中完全升或塌坝的时间较长。 气盾坝方案：气盾坝是由一组盾板、一组气囊、一排基础锚固螺栓、一套气动充排系统组成的新型蓄水坝。其中：钢盾板提供正面蓄水；具有充涨功能的气囊提供对蓄水盾板的支撑；基础锚固螺栓和软连接构筑坝的整体结构；充排系统提供运行动力，实现升坝和降坝。蓄水运行时，支撑气囊隐藏在盾板之后，水流和漂浮物越盾板而过，支撑气囊和附属系统不受冲刷。降坝泄洪时，盾板将气囊完全覆盖，气囊与流水、沙石、冰凌完全隔开，气囊也不因流水的拍打、震动产生磨损，气囊处于更安全的保护环境。 气盾坝结合了橡胶坝和钢板坝长处于一体，并克服了两者薄弱的环节，在洪水期塌坝、立坝速度快，运行维修方便，造型美观，对水质无污染，具有更广泛的应用领域。气盾坝与传统坝型比较的优势： （1）结构简单、施工安装工期短。 ①气盾坝工程没有工作墩和工作桥，没有支墩、隔墩，基础结构简洁，设计简易； ②气盾坝采用了模块化的结构，现场安装作业不需要大型吊装机具，不需要大批安装人员，安装工期短。（基础以上部分的安装周期一般只要2周就可全部完成）。 （2）气盾坝的运行安全可靠、可控 ①气盾坝钢柔相济的结构，能最大限度地克服各种水环境的影响； ②气盾坝实现了无运行安全盲点的重大突破：无需充水橡胶坝的强排系统，无液压翻板坝的液压充排系统，无因断电造成坝袋塌落不下或塌落不充分的危险；气盾坝设手动排气阀；手动和电动都可以排出压缩空气，实现顺利泄洪 （3）清污、排淤能力更强，运行管理简单 ①气盾坝运行故障少，无需经常涉水进行维修、维护； ②气盾坝具有更强的清污、排淤能力：降坝行洪时，盾板可与基础或河床底面平齐，不阻水，一般可实现充分排淤；通过快速降坝，提高下泄水流速度，也可加大排砂、排淤能力。因此，管理简单，作业人员的安全保障程度更高。 （4）蓄水和过水能力提高 气盾坝实际应用的蓄水高度已达10.0m，远远超出了橡胶坝、翻板闸设计高度的限制；气盾坝在汛期全坝运行的实际坝顶过水高度超过1.0m；半坝运行的实际坝顶过水高度可以再提高。突破了橡胶坝、液压钢板闸规定的允许范围。 （5）使用寿命更长 气盾坝在运行和塌落过程中，气囊都处于钢盾板的保护状态，避免或降低了日光紫外线的直接照射，耐老化能力提高，使用安全且寿命长（稳保30年，可望安全运行达45年）。 （6）抗震能力强，对基础的适应性高 ①气盾坝盾板与基础底板的柔性连接结构，决定其受地震的影响小，抗震能力强； ②气盾坝盾板与盾板间的软连接决定其在运行中不会因基础变形，能够承受底板沉陷而不受损坏，造成系统失控和丧失运行能力； ③气盾坝盾板与基础底板的橡胶止水结构，决定其止水效果良好； ④气盾坝没有刚性、配合精密的机械运转系统，运行中不存在因机械变形造成失控的风险，降低了可变运行费用成本。 通过比较，底横轴钢坝的工程造价最高，橡胶坝虽然建安工程造价最低，但是使用寿命最短，底横轴钢坝和橡胶坝运行管理要求高，运行成本高；气盾坝运行过程中的管理维护工作少，早、中期内的运行维护费用极低，近乎“零”成本，即使有损坏，也只是对其中一块盾板和气囊进行维修即可，维修成本低，可谓是性价比最优的坝型。 6.3施工总布置 6.3.1施工布置 （1）施工分区 施工总布置应有利于发挥施工设施的生产能力，满足施工总进度和施工强度的要求，相互干扰少，管理方便，规模适中，节约工程投资；根据主要建筑物布置、工程标段划分、场地条件等因素，本着有利生产、方便生活、易于管理、分散与集中相结合的原则，规划施工总体布置。 由于本工程有三座气盾坝，建筑物布置分散，施工总布置结合本工程的特点，遵循施工总布置原则，采用集中与分散相结合的布置方式，整个工程采用分区布置，各临时设施又相对集中。工区划分根据建筑物的分布特点、现有进场交通条件、结合当地乡村的分布等多方面综合考虑，在分工区进行施工规划后进行本工程的施工总体布置。本工程共规划3个工区，各工区在左右岸河岸上，将生活区、辅助企业、仓库、料场等施工临建场地集中布置。 办公、生活区分别在3个工区内根据施工需要设置，各工区内根据建筑物布置情况，均分别布置有相应的临时设施。 6.3.2施工占地 根据施工总布置规划，本工程施工临时占地包括生产设施占地、生活办公设施占地、临时公路占地、弃渣场占地等，共计占地27亩（不包括料场占地）。施工临时占地面积统计见表1-6： 表1-6 施工临时占地统计表 编号; 项目; 单位; 1#江落堰坝; 2#孵化园坝; 3#下瓦沟坝; 小计. 园区绿化地; 河滩地; 园区绿化地; 河滩地; 园区绿化地; 河滩地; 园区绿化地; 河滩地. 1; 工程永久占地; 亩; /; 4.2; /; 2.3; /; 3.2; /; 9.7. 2; 施工临时占地; 亩; 6.3; /; 6; /; 5; 17.3; /. 3; 合 计; 亩; 27. 本工程永久占地9.7亩，施工临时占地面积为17.3亩。 6.3.3施工交通运输 对外交通运输：本工程对外交通运输以公路为主，由于工程紧邻名山区，现有国道、省道及高速路从附近通过，园区大道四通八达,均与国(省)道和高速公路连通，形成公路交通网络，施工现场道路与园区道路连通。主要外来物质如水泥、木材、钢材、油料均可直接由公路运输至施工现场。工程所需建材也均从当地供应商处购买直接由公路运输至施工现场。对外交通十分方便。 对内交通运输：本工程施工期需修建和扩建临时施工道路与园区道路连接满足工程施工、施工辅助企业及生活福利设施交通要求。场内新建临时公路等级为山岭重丘区Ⅳ级，新建临时施工公路总长1000m，扩建临时施工公路总长600m。 6.3.4施工辅助企业 （1）混凝土拌合系统 因采用商混，不需要布置砼拌和系统。 （2）机修及综合加工系统 本工程采用以机械化施工为主，施工队伍的施工机械及汽车进场前应完成大修。工程区位于雅安经开区名山园区，紧邻名山区，名山区内有相当强的机械修配加工能力，可以作为修配加工的主要依托，工地只需设置较小规模的修配加工企业，承担工程施工机械设备的小修任务。 （3）风、水、电及通讯 ①施工用风：本工程设置空压站，主要为开挖设备动力用风，工程共配置3L-6/8移动式空压机6台即可满足施工要求。 ②施工供水：本工程施工用水主要用于砼的养护以及施工工厂的生产用水、施工期消防用水，施工用水直接从名山河中抽取，6台水泵移动使用。施工生活用水由城乡供水系统接入。 ③施工供电：根据工程规模和施工总进度计划安排，施工用电由园区电网供应，备三台柴油发电机。 ④施工通讯：为确保施工，使工程顺利进行，施工期需建立可靠的对外和内部通讯系统。对外通讯：利用雅安市电讯部门城市电讯网络，接通讯线路至工地，工区内设3门全国直拨程控电话，通过市网对外联系。并配备少量无线电手机即可满足工程对外通讯所需。对内通讯：设10门对讲机供专业人员及施工单位联系使用。 本项目临时工程一览表见表1-7。 表1-7 本项目临时工程一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1#江落堰坝; 2#孵化园坝; 3#下瓦沟坝. 1; 导流渠土石开挖; m3; 1865; 1565; 896.8. 2; 土夹石填筑围堰; m3; 1273; 1427; 418. 3; 编织袋装土石堆筑; m3; 1216; 563; 273.5. 4; 土工防渗膜铺设; m2; 963; 629; 255. 5; 围堰撤除; m3; 1878; 1990; 691.5. 6; 扩建公路; m; 200; 300; 100; 临时施工便道. 7; 新建公路; m; 600; 200; 200; 临时施工便道. 8; 施工供水设施; 台; 2; 2; 2; WQD10-28-1.1. 9; Φ50~100mm供水管; m; 100; 200; 200. 10; 生产生活办公用房; m2; 300; 250; 200; 园区绿地. 11; 仓库; m2; 300; 200; 100; 园区绿地. 12; 施工临时占地; 亩; 6.3; 6; 5; 园区绿地. 施工平面布置合理性分析： 经现场调查，施工场地均选择远离环境敏感点的位置。施工场（营）地均为园区绿化地、河滩地。施工场（营）地范围内无环境敏感点。施工场地设在大坝端点附近，可利于项目双向开工，缩短施工周期，满足施工进度要求，同时最大程度的避开了对周围敏感点的影响。项目施工现场不设混凝土搅拌设施、砂石粉碎设施，均采用商品混凝土及砂石。施工中的砂石等材料用多少运多少，不在现场堆存。本项目施工过程中产生的环境影响对周边环境影响较小，施工场地布置合理。 综上，从环境合理性讲，项目在施工布置、施工方式、总平面布置及设计等内容合理、可行。 6.4土石方及其平衡分析 6.4.1 表土剥离平衡分析 经调查，本项目用地类型为园区绿化地和河滩地，本项目绿化区共分为主体工程绿化和临时占地迹地恢复绿化，根据名山河的景观打造规划，本项目临时占地区域将另行立项对该区域两岸统一进行景观打造。根据现场调查，本项目临时占地区域可剥离表土量很少，由于地表破坏形式主要为占压，故本方案设计临时占地区域采用土地整治，撒播草籽，后续绿化措施由名山河景观打造项目实施。 故本项目不涉及表土剥离和回覆措施。 6.4.2 土石方量平衡分析 本项目开挖土石方1.89万m³，回填土石方0.83万m³，弃方1.06万m³，折合松方1.46万m³，工程弃渣主要为开挖废料（包括坝基淤泥清挖、堤防混凝土破除、砼路拆除）及围堰拆除。 根据建设单位设计资料，本项目建设单位雅安市经开区与四川雅安十里庄铁路运输有限公司签订了弃渣土石方入园协议，将弃渣运送至名山区永兴镇璧山村和两河村，占地约992亩的规划弃渣区域内，该区域共可堆放弃渣160万m3，足够容纳本工程弃渣。工程土石方平衡详见表1-8，详见图1-1。 7 施工进度安排 本工程工程期分为四个阶段：即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。施工总工期不包括工程筹建期，共计历时6个月。其中工程准备期安排在第一年11月，历时1个月；主体工程施工期4个月，即第一年12月~第二年3月；工程完建期历时1个月，安排在第二年4月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建市政水利设施工程，仅占用河流水面、河滩地及园区绿化地。现状监测表明，区域内的环境空气、噪声满足相应评价标准的要求，但是地表水不能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准要求，坝址处总磷、总氮均超标。 超标原因：主要是生活面源污染所致。 解决对策：地方政府加快区域市政管网建设，对生活污水进行收集和处理，严禁生活污水散乱排放。 |  |  |  |

表1-8 工程土石方平衡计算表 编号; 项目区; 挖方量（万m3）; 填方量（万m3）; 调入（万m3）; 调出（万m3）; 借方量（万m3）; 弃方量（万m3）. 土石方; 清淤及建渣; 表土; 小计; 土石方; 表土; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 江落堰坝; 0.65; 0.18; 0.84; 0.43; 0.43; 0.41; 名山区永兴镇璧山村和两河村. 2; 孵化园坝; 0.27; 0.15; 0.42; 0.13; 0.13; 0.29. 3; 下瓦沟坝; 0.55; 0.08; 0.63; 0.27; 0.27; 0.36. 4; 合计; 1.47; 0.42; 1.89; 0.83; 0.83; 1.06. 图1-1 土石方流向框图

- 建设项目所在地的自然环境社会环境简况（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 项目位于四川雅安经济开发区范围内。该区地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等情况如下： 1 县域概况 名山区地处四川盆地西南边缘，介于东经103°2'至103°23'和北纬29°58'至30°16'之间，东与蒲江，南与丹陵、洪雅，西与雨城，北与邛崃接壤。名山区始建于西魏废帝二年（553）年，时称蒙山县。名山因境内久负盛名之蒙山而得名。拟建项目位于名山区雅安工业园区内，雅安工业园区地形地势四周为山岭丘陵，中部沿河为浅丘平地，园区东北紧邻旧城，园区西北、西部、南部和东部均被山丘围合。工业园区地形条件较好，山不高而植被好，坡不陡且相对高差不大。用地较为平坦，地形高差不大，最低高程590米，最高高程665米。 本项目位于四川雅安经济开发区，项目地理位置图见附图1。 2 地形地貌 雅安市名山区位于四川盆地与青藏高原的过渡地带，属盆周山—深丘区。地势西高、东低。境内四面群山、丘陵环抱，河流切割，岭谷高差不大，相对高差约400m。 地貌类型主要是褶皱、断层作用形成的构造地貌。但由于岩层的新老和类别差异、地势的高低悬殊、气候的变化，在构造地貌中也夹杂着风化剥蚀地貌、重力地貌（崩塌和滑坡）。就海拔高低和表面形态分，地貌可分为三个类型。中山区（海拔l000～3500m），多见于工程区北侧，低山、丘陵区（海拔l000m以下） 相对高度不到200m为丘陵，多见于工程区。Ⅰ级阶地和河谷平坝分布在双溪水库以下的河谷两侧。Ⅵ级阶地分布于双溪水库和红光水库以上平台，高于工程区60～180m。Ⅱ、Ⅲ级阶地多为残留阶地。其中Ⅰ级阶地和Ⅵ级阶地发育。河漫滩地高出枯期河水位0.5～1.5m，Ⅰ级阶地高出河水位2～5m。 工程区河谷为冲积形成的山间阶地不对称“U”型河谷，河流呈“S”型弯曲，两岸分布不对称的Ⅰ级堆积阶地。 区内物理地质现象主要表现为岩石的风化、崩塌及滑坡。 （1）岩石风化：区内山坡上大多基岩裸露，岩石风化程度受地形和岩性控制，粉砂质泥岩强风化带厚0.5～1.2m，弱风化带厚5～9m。 （2）崩塌：多见于较陡山坡，但规模都不大。崩塌体主要为块碎石夹粘土组成，离工程区较远，对工程区无影响。 （3）工区内无泥石流、滑坡等不良地质现象。 3 水文地质 名山河为青衣江左岸一级支流，河流发源于雅安市碧峰峡镇蒙山(王家山),至龟都府止水岩,汇入青衣江。名山河流域面积390km2，河道长度50km，河道平均坡降17.2‰。名山河流域海拔高程在560～1169m之间，域内地势大体西北高、东南低，地形较平缓。流域上游为中山区，河床切割较深，多呈“Ｖ”型河谷，中、下游开阔，两岸阶地发育，耕地集中，工农业较为发达，河谷断面多呈“Ｕ”型，坡降较为平缓。河床质主要由漂卵砾石组成，覆盖层较薄，两岸基岩分布广。流域上游居住人口少，人类活动影响小。中、下游常住人口集中，工农业发展较快，交通条件相对较好。流域面积212.7km2，多年平均流量6.5m3/s，枯水期平均流量为0.5m3/s。 下瓦沟为名山河中下游左岸一级支流，位于名山城区以东，发源于名山区城东北方向的山地，河道由北向南在周家碥汇入名山河，下瓦沟集雨面积24.5km2，河道长度14.01km，河道平均比降10.44‰。 4 气候、气象条件 名山位于我国亚热带气候区，年均气温15.4℃，最高35.2℃，最低-5.4℃。名山古有“西蜀漏天，中心蒙山”之说，年降雨量1501.5毫米，降水多集中在7－9月，雨量充沛，多年年均雨日218天，降雨量1732毫米。名山四季分明，3月6日起入春，6月6日起入夏，春夏均长92天，11月26日入冬，冬长100天。年无霜期298天，年均日照1017.9小时，属全国日照低值之一。年平均湿度为79％。风力小，雾日少。城区年平均风速1.73米/秒，雾日年平均1.7天。 5 生物环境简况 名山境内树类繁多，主要树种为松科、杉科、柏科、银杏科、棕科、木麻黄科、杨柳科、胡桃科、桦木科等45科。竹类资源丰富，主要竹类为慈竹、斑竹、苦竹、水竹、筋竹、白夹竹、方竹、黑竹，引进南竹，试种成功。药用植被以扁草、橘子、银花为多;次为蝉花、麦冬、蒲公英、夏枯草等。山高林密处有豹、豺、狼、熊、猫狸、野兔、獐、野猪、刺猬、松鼠、蝙蝠等。鸟类有竹鸡、布合、杜鹃、八哥、雀、猫头鹰、喜鹊等。水生动物有鲤鱼、清波、鲫鱼、桃花鱼等。名山区现有林业用地面积32万亩森林覆盖率34.2％。陆上野生动物包括豹、豺、狼、野猪等14种兽类和布谷、黄莺、杜鹃等40余种鸟类；水生野生动物包括鲤鱼、鲢鱼、桃花鱼等16种鱼类。树种有松科、杉科、柏科、银杏科等45个科，竹类资源丰富。珍稀生物有古茶树、千年银杏、拱桐、千佛菌、兰花、白燕等10余种。区域内自然生态环境受人类活动的干扰很大，自然植被几乎荡然无存，被大量的人工植被所取代。区域内植物以栽培植物为主，无天然珍稀野生植物分布；动物以家畜家禽为主，无天然珍稀野生动物分布。该区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱，因此，评价区域内生物多样性较低。项目所在区域属传统的农业区，区内无需特殊保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。 6 旅游资源 名山有省级风景旅游景区2处，市级风景旅游景区1处，有开放寺庙蒙山永兴寺、千佛寺，建山止观寺，百丈栖霞寺，马岭天目寺和百丈天主教堂。其它旅游点有清漪、月儿谭、黑竹森林公园等。全县主要旅游景点有蒙山、百丈湖等，其中蒙山是我国有文字记载的最早人工种茶的地方，也是佛教圣地，是名山经济的增长点。1986年，蒙山被四川省人民政府首批列为省级风景名胜区。2001年，蒙山申报AAA级旅游风景区，通过国家评审并定位为“四川三大历史文化名山”及世界茶文化发源地。 7 矿产资源 名山区境内矿产以沉积矿藏为主，有芒硝、天然气、沙金、石膏、石灰石、澎润土、页岩、泥炭等。其中芒硝远景储量达1616亿吨，为西南地区特大型矿藏，品位高、埋藏浅、易开采。现已探明的天然气储量达100亿立方米，石灰岩储量约5亿吨，泥炭储量丰富。

- 环境质量状况（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1 大气环境质量现状及评价 本次评价引用四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心对永兴加油站所在区域大气环境质量的监测报告和监测资料。永兴加油站位于本项目东面约1.9km，引用数据有效。 （1）采样布点：共布设2个大气环境质量监测点，分别为1#加油站外西北侧约50m处；2#加油站外东南侧约10m处。 （2）监测指标：NO2、SO2、PM10、PM2.5。 （3）监测周期及频率：监测时间为2015年11月14日-18日，连续监测5天。NO2、SO2测小时浓度，PM10、PM2.5测日均浓度。 （4）采样及分析方法：按国家有关技术标准及规范进行。 （5）监测结果及评价：环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 常规因子大气环境质量监测结果及评价 监测 点位; 监测 项目; 日均值. 监测值 (mg/m³); 标准限值; mg/m³) 是否 达标; 超标数 （个）; 超标率 (%); 最大超 标倍数. 1#加油站外西北侧约50m处; NO2; 0.020～0.030; 0.20; 达标; 0; 0; 0. SO2; 0.020～0.036; 0.50; 达标; 0; 0; 0. PM10; 0.091～0.105; 0.15; 达标; 0; 0; 0. PM2.5; 0.041～0.056; 0.075; 达标; 0; 0; 0. 2#加油站外东南侧约10m处; NO2; 0.020～0.030; 0.20; 达标; 0; 0; 0. SO2; 0.021～0.035; 0.50; 达标; 0; 0; 0. PM10; 0.097~0.108; 0.15; 达标; 0; 0; 0. PM2.5; 0.040～0.057; 0.075; 达标; 0; 0; 0. 综上，根据监测资料，本项NO2、SO2、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域大气环境质量良好。 2 地表水环境质量 本次评价由成都市华测检测技术有限公司对本项目所在区域地表水环境进行了现状监测。 （1）监测断面：布设3个监测断面，分别为1#：项目2#坝上游200m（污水处理厂排口下游）；2#：项目1#坝址处；3#：项目3#坝址处。 （2）监测指标：pH、溶解氧、SS、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮、石油类、总磷、总氮，共9项。 （3）监测周期及频率：监测时间为2017年9月16日-9月17日，连续3天，每天采样一次。 （4）采样及分析方法：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定进行。 （5）监测结果及评价：地表水环境质量监测结果见表3-2。 表3-2 水环境监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 项目 断面; pH; DO; SS; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; TP; TN. 2017.09.16; 1#; 7.21; 5.6; 10; 6; 0.9; 0.425; ﹤0.01; 0.23; 3.16. 2#; 7.34; 5.7; 12; 7; 1.2; 0.392; ﹤0.01; 0.24; 3.22. 3#; 7.26; 5.7; 14; 10; 2.2; 0.512; ﹤0.01; 0.42; 5.23. 2017.09.17; 1#; 7.24; 5.7; 12; 7; 0.9; 0.427; ﹤0.01; 0.23; 3.20. 2#; 7.36; 5.8; 13; 7; 1.1; 0.403; ﹤0.01; 0.23; 3.23. 3#; 7.28; 5.8; 16; 11; 2.2; 0.507; ﹤0.01; 0.42; 5.25. 2017.09.18; 1#; 7.32; 5.6; 14; 6; 1.0; 0.411; ﹤0.01; 0.20; 3.22. 2#; 7.41; 5.8; 14; 8; 1.1; 0.379; ﹤0.01; 0.23; 3.24. 3#; 7.38; 5.7; 14; 10; 2.4; 0.488; ﹤0.01; 0.43; 5.27. 标准限值; 6-9; ≥5; /; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. 是否达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标. 由表3-2可知：监测期间，各监测断面的监测指标除总磷、总氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，项目区域总磷、总氮超标原因为生活面源污染所致，1#监测断面超标原因也有可以能是上游污水处理厂排水影响所致。 3 声环境质量现状及评价 本次评价由成都市华测检测技术有限公司对本项目所在区域声环境进行了现状监测。 （1）采样布点：布设监测点2个，分别为：1#：安置房住宅小区；2#：四川省贸易学校。 （2）监测指标：LAeq。 （3）监测方法：按国家有关技术标准及规范进行。 （4）监测周期及频率：监测时间为2017年9月16日-17日，监测1天。 （5）监测及评价结果：声环境质量监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果及评价 单位：dB(A) 编号; 监测点位置; 检测日期; 检测结果; 备注. 昼间; 夜间. 1#; 安置房住宅小区; 2017.09.16; 54.4; 44.5; 环境噪声. 2#; 四川省贸易学校; 54.0; 44.5; 环境噪声. 1#; 安置房住宅小区; 2017.09.16; 52.9; 44.1; 环境噪声. 2#; 四川省贸易学校; 54.9; 43.8; 环境噪声. 标准限值; 执行昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由表3-3可知，各噪声监测点昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，项目所在区域声环境质量良好。 4 生态环境质量 本项目主要占用河流水面、河滩地、园区绿地，不占用耕地、林地。根据实地踏勘和走访当地居民，项目所处名山河河段，鱼群的种类较少，且无明显的洄游性和迁徒性。本项目永久占用及修建施工场地、临时施工便道占用的河滩地、园区绿地，不涉及各类自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目所在区域地表水体为名山河，经现场调查，本项目范围内无饮用水源保护区。 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求； 声学环境：保护目标主要是项目场界200 m范围内，区域声学环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求； 地表水环境：项目区域地表水体的水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化； 地下水环境：项目区域地下水的水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化； 生态环境：防止和减轻地表植被的破坏和水土流失，不改变土壤侵蚀等级类型现状。 项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目具体环境保护目标 环境要素; 保护目标; 与项目相对位置; 保护级别或要求. 环境空气及声环境; 四川省贸易学校 （师生约4000人）; 3#坝北岸10m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准， 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 住宅小区 （约300户，900人）; 3#坝南岸40m. 雅安职业技术学校 （师生约13000人）; 3#坝北岸180m. 地表水环境; 名山河; 项目所在地; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; /; 项目区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准. 生态环境; 地表植被、水土流失; 项目永久占地及临时占地; 防止及减轻地表植被的破坏； 轻度水力侵蚀.

- 评价适用标准（表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，（日平均：TSP0.3 mg/m3、SO20.15 mg/m3、NO20.08 mg/m3、PM100.15 mg/m3、PM2.50.075mg/m3，小时值：SO20.5 mg/m3、NO20.20 mg/m3）； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，（pH6~9、CODcr≤20、BOD5≤4、DO≥5、NH3-N≤1.0、总磷≤0.2、总氮≤1.0、石油类≤0.05；单位：mg/l）； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水体标准，（pH6.5~8.5、NH3-N≤0.2、CODMn≤3.0、总硬度≤450；单位：mg/l）； 4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB、夜间≤50dB）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中水污染物排放标准的一级标准； 2、大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 3、噪声施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，运行期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本工程为市政基础设施项目，运行过程中不产生环境污染物，因此不设置总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析（表五）

土石方开挖 硂及钢筋硂浇筑 设预埋件施工 验收、投入使用 扬尘、噪声、机械尾气、水土流失、污泥 噪声、固废、机械尾气 噪声、固废、机械尾气 商品混凝土 施工机械停放场 冲洗废水 钢筋加工 噪声、固废 管理用房修建 噪声、固废、废水、机械尾气 施工导流 土石方回填 堤防混凝土破除 扬尘、噪声、固废、机械尾气 生产方法及工艺流程简述（图示） 本项目分为施工期和运营期两个阶段。 本项目为非污染型生态项目，施工期的环境影响主要表现为各类施工活动对区域生态环境的影响，施工活动结束后不再影响项目区域环境。工程从施工至交付使用的基本建设流程如图5-1所示。 图5-1 建设基本流程 1 施工期工艺流程及产污分析 1.1施工期工艺流程 扬尘、噪声、水文情势改变、水土流失、固废 图5-2 施工工艺流程及产污节点图 具体施工工艺流程为： （1）施工导流 根据河道现状及水工建筑物布置，本工程三座坝均采用枯期河床分期导流方式，在一个枯水期完成主体工程施工。 1#江落堰坝：一期导流围堰利用左岸河道过流，围堰总长153.1m，设计堰顶宽度为1.5m，安全超高取值0.5m，迎水面边坡为1:0.75，背水面边坡为1:1；加安全超高后上游横向围堰设计堰顶高程为580.70米，最大堰高2.0米；下游围堰设计高程为580.00米；纵向围堰堰顶高程与上下游围堰高程衔接。二期导流围堰利用右岸完建的气盾坝段过流，围堰总长145.57米，设计堰顶宽度为2m，安全超高取值0.5m，迎水面边坡为1:0.75，背水面边坡为1:1；上游横向围堰设计堰顶高程为581.20米，围堰最大堰高3.0m；下游围堰设计高程为580.10米；纵向围堰堰顶高程与上下游围堰高程衔接。 2#孵化园坝：一期导流围堰利用左岸河道过流，围堰总长115m；横向围堰最大堰高3.0m，堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1:1，背水面边坡为1:0.5。二期导流围堰利用右岸已建成气盾坝过流，围堰总长96米；最大围堰堰高2.0m，围堰长约50m；纵向围堰堰高1.5～3.0m；堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1:1，背水面边坡为1: 0.5。 3#下瓦沟坝：一期导流围堰利用右岸河道过流，围堰总长97m；横向围堰最大堰高1.0m，堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1:0.75，背水面边坡为1:1。二期导流围堰利用左岸已建成气盾坝过流，围堰总长85米；围堰最大堰高1.0 m，堰顶宽度为1.5m，迎水面边坡为1：0.75，背水面边坡为1::1。 围堰均置于砂卵石覆盖层及基岩上，采用土工防渗膜作为堰体垂直防渗，堰体采用土夹石填筑及编织袋装土石堰壳保护构成，以防止洪水冲刷破坏围堰。二期导流围堰施工前应保证一期所有右岸工程（包括控制泵房及坝顶气盾、气囊的安装）已完工，以便二期施工导流洪水的通过。二期导流围堰所用材料可直接取用一期围堰材料。 （2）土石方开挖 开挖程序为：先岸坡后坝基，从上至下分梯段开挖。 ①砂卵砾石及覆盖层开挖 坝基砂卵砾石覆盖层开挖，采用机械化配套作业，选用1.6m3液压反铲挖掘机挖装，除部分用于堤身填筑，其余采用2～5t自卸汽车运输弃碴，辅以人工拣底修坡。 ②坝基石方开挖 坝基石方开挖可用手提式风钻机开挖，弃渣采用2～5t自卸汽车运输至碴场。 （3）土石方回填 ①砂卵石填筑 结合本工程的实际情况，砂卵石填筑采用1.6m3液压反铲挖掘机挖装，开挖一层夯实一层。砂卵石填筑必须分层夯实，当混凝土强度达到设计强度的70%时，应立即进行填筑并分层夯实，注意主体建筑物不要受到夯实影响，以保证施工过程中建筑物自身稳定。采用蛙式打夯机夯实。斜坡采用斜坡碾，下坡静碾，上坡动碾，各2～4遍。 ②大块石抛填 块石由人工捡集，装1t 485型农用车运输至用料点，人工抛填。 （4）砼及钢筋砼浇筑 现浇砼施工时配合比、砼标号应满足设计文件及施工图的规定，砼拌和程序和时间应通过试验确定，砼在运输过程中应避免漏浆、分离，严重泌水及过多降低坍落度现象。砼浇筑时按施工规范中规定的厚度、次序、方向、分层进行，仓面砼应随浇随平，不得堆积。对坝体平整度应进行测量、放样、平整度在符合规范要求。 齿槽砼基岩线以下部分不需立模，基岩线以上部分立模采用组合钢模立模；斜坡部位砼采用滑模施工；网格部分砼框架施工采用组合钢模，人工立模。 （5）预埋件施工 预埋件安装要严格进行测量、放样，并进行必要的外形尺寸检查。气盾坝及气袋安装前应根据设计要求及施工详图做好测量放样工作，安装应严格按照有关规程规范执行。坝袋与基础底板和岸墙接触部位的表面必须平整光滑，坝袋、底垫片、密封材料、垫平片制作必须严格保证质量，出厂时必须附有通过国家质量认证的检测机构出具的有关参数检验报告。 （6）堤防混凝土破除 堤防混凝土破除采用人工拆除，选用1.6m3液压反铲挖掘机挖装，2～5t自卸汽车运输弃碴。 （7）验收、投入使用 项目完工后，验收投入使用。 施工工艺选择的环保合理性分析：本项目采用围堰施工，改变河流水文情势，造成一定的水土流失。本环评对施工方案提出以下优化建议：堰内排水应采取措施，保护环境不受污染；围堰止水塞填止水材料时，注意不要污染河道；施工过程中，必须做好河道环境的保护工作，不能将施工垃圾随意抛弃在河道中；建筑用废水须先沉淀，再回收利用，防止污染水域；搞好驻地环境卫生，定期消毒。采取本环评提出的优化调整建议，本项目施工工艺的选择符合环保要求。 1.2施工期主要污染工序 （1）占地 永久占地：本工程永久占地9.7亩，全部为河滩地。不占用农田、建设用地，不涉及人口搬迁问题。 临时占地：施工各临时设施临时占地17.3亩，包括生产设施占地、生活办公设施占地、临时公路占地、弃渣场占地等，均为园区绿地。 （2）废气 本工程废气的产生只在于施工期。施工期土石开挖及回填、施工机械运转及车辆运输等均将产生一定的扬尘，将给环境空气带来一定影响。此外，机械及车辆设备的运行，会产生部分燃烧废气。 （3）废水 ①施工废水 工程施工期间废水为围堰内施工废水及施工机械及车辆的冲洗废水等，其主要污染物为石油类、SS。 ②生活污水 工程项目施工高峰期人数约100人，施工期场地不设住所，设置简易厕所。施工期工人生活用水量按0.05 m3/d计算，生活废水产生系数0.85，施工期本项目将产生约4.25 m3/d的生活污水。 （4）噪声 工程施工期噪声主要来自挖掘机、装载机、手风钻、空压机、振动碾、电焊机、切断机及运输车辆等，噪声源强在75～90dB（A）之间。 （5）固体废弃物 ①施工弃土及弃渣 开挖土石方1.89万m³，回填土石方0.83万m³，弃方1.06万m³，折合松方1.46万m³，工程弃渣主要为开挖废料（包括坝基淤泥清挖、堤防混凝土破除、砼路拆除）及围堰拆除。 工程施工期将产生一定的建筑弃渣，弃渣量按照混凝土、石料等原材料的2%计算，其总量约为312t，一并会同废弃土石方送至弃渣场回填。 ②生活垃圾 施工人员也将产生一定量生活垃圾，工人生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，本项目施工期生活垃圾产生量约为0.05 t/d。生活垃圾袋装化收集后，统一交由当地环卫部门清运。 ③河底污泥 项目在土石方开挖时会产生河底污泥，产生量约为0.5t/a，含水率为96%。河底污泥需经鉴定后确定属性。若是一般固废，采用污泥车运至当地垃圾填埋场填埋处理；若是危险废物，则委托有资质单位处理。 （6）水土流失 根据项目水土保持方案报告书，本项目在预测时段内可能产生水土流失总量为61.75t，其中背景流失量为36.93t，新增水土流失量为38.52t。施工期新增水土流失总量为19.26t，故施工期是水土流失防治和监测的重点时段。项目新增水土流失量38.52t，其中，江落堰坝防治区新增水土流失12.84t，孵化园坝防治区新增水土流失量6.42t，下瓦沟坝防治区新增水土流失量6.72t。因此，将江落堰坝防治区列为水土流失防治和监测的重点区域。 1.3施工期污染物的排放及治理 施工期污染因素主要是施工噪声，施工废水，施工开挖引起的扬尘、施工车辆废气，施工废渣，地表破坏及局部水土流失等影响。 1.3.1大气污染物的排放及治理 施工期大气污染物主要是施工产生的扬尘，施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其影响范围主要为工程施工沿线两侧。 （1）扬尘 施工期有地面扬尘产生，主要来自于场地清理、施工导流、土石方施工、临时工程施工、施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中扬起和洒落产生的扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。据相关文献研究表明，施工期施工车辆产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%。因此，施工道路极易起尘，可采用洒水措施来降低扬尘污染。经相关文献及同类工程类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为0.5～2.0mg/m³。 大气污染物治理措施： ① 施工场地在非雨天时适时洒水； ② 使用商品混凝土，其余建筑材料遮盖篷布； ③ 土石方、建筑材料运输车辆遮蔽运输，避免运输的土石方或建材产生扬尘； ④ 进出场施工车辆冲洗轮胎； ⑤ 产生的建筑垃圾及时清运至政府指定回填场。 通过上述措施，大气污染物均得到有效治理。 （2）燃油废气 施工过程中各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整等施工作业以及车辆在行驶过程中，会产生各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、SO2、NOx以及未完全燃烧的HC等。其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，因此，对其不加处理也可达到相应的排放标准，但仍应加强对燃油机械的管理，减少对环境的影响。 1.3.1水污染物的排放及治理 （1）施工废水 本项目采用外购商品混凝土，不设现场搅拌站，故不产生搅拌废水。施工期主要废水种类有：围堰内施工废水、运输车辆的冲洗废水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油和（或）露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水等。 施工机械含油废水的排放较为分散，其影响程度和范围有限，但石油类在自然条件下降解较慢，且对土壤理化性质及水体生物有较大影响，应当尽量给予控制。本项目不设专门的机械维修点，主要利用区域周边现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题，降低了施工场地废油的产生量。 本项目在河滩内施工，因此不集中设专门的施工机械、运输车辆冲洗点，主要利用名山区已有的洗车场解决车辆清洗问题。施工进出场运渣车实施部分冲洗，冲洗废水产生量较小，可采取隔油沉淀后用于地工地洒水降尘和施工回用水。 围堰内施工废水引至河滩处理，采取沉淀池沉淀后回用于工地洒水降尘和施工回用水。 （2）生活污水 本项目施工人员均来自本地，因此不在场地内设置生活营地，设置简易厕所。施工期生活污水主要是厕所废水，主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮，本项目施工高峰期人员为100人，用水量按《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003 ，2009年版），生活用水量按50 L/人·d计算，排污系数按0.85计，施工人员生活污水产生量为4.25m3/d，以主体工程施工期4个月计算，施工期间生活污水产生量为510.0m3。 本项目施工期生活污水经预处理预处理后用于园区外农田，施工完毕将厕所拆除，洒上生石灰后作卫生填埋处理，视其情况填埋后可种上植被。 1.3.1噪声的排放及治理 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。主要噪声源见下表。这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在81～90dB（A）之间。其中声级最大的是装载机，距离机械5m处的噪声级可达90dB（A）。 表5-3 主要施工机械及交通运输车辆噪声 序 号; 机 械 类 型; 声 源 特 点; 距离设备5m处Lmax[dB（A）]. 1; 挖掘机; 不稳态源; 84. 2; 装载机; 不稳态源; 90. 3; 自卸汽车; 流动不稳态源; 86. 4; 混凝土罐车; 流动不稳态源; 85. 5; 水泵; 固定稳态源; 81. 6; 振动碾; 不稳态源; 87. 施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源距离有关系，而在不同的施工阶段和施工场地，噪声源结构又会发生较大变化。多机械同时施工时，考虑到最大噪声源强以及各机械设备噪声的叠加影响，本次环评施工期源强大小按照93dB（A）进行核算。 根据本项目工程施工方案，本项目施工期涉及的环境敏感点主要为四川省贸易学校、住宅小区以及雅安职业技术学校。为减轻施工活动对周围环境的不良影响，评价要求建设单位应监督施工部门合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，严格规范操作，合理进行施工平面布置，严禁夜间（22：00~6：00）施工。在午休时间减少施工，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 环评要求施工单位严格采取上述噪声治理措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，严禁出现施工噪声扰民现象。 1.3.1固体废物的排放及治理 施工期固体废物主要是工程开挖产生的土石方、施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾、河底污泥。 （1）土石方 开挖土石方1.89万m³，回填土石方0.83万m³，弃方1.06万m³，折合松方1.46万m³，工程弃渣主要为开挖废料（包括坝基淤泥清挖、堤防混凝土破除、砼路拆除）及围堰拆除。 根据建设单位设计资料，本项目建设单位雅安市经开区与四川雅安十里庄铁路运输有限公司签订了弃渣土石方入园协议，将弃渣运送至名山区永兴镇璧山村和两河村，占地约992亩的规划弃渣区域内，该区域共可堆放弃渣160万m3，足够容纳本工程弃渣。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃建筑材料（包括砼砌块、废钢筋等）和废包装材料，总计约312 t。建筑垃圾会同废弃土石方，一同送往弃渣场回填。 （3）生活垃圾 根据本项目施工高峰期施工人数为100人，施工人员生活垃圾按0.5 kg/d.人计，则施工期生活垃圾产生量为50 kg/d，以主体工程施工期4个月计算，施工期累计产生生活垃圾6 t。 生活垃圾中有机质等多种复杂成份，如不及时清理，垃圾中有机质会变质腐烂，发生恶臭，污染空气，招引和孳生苍蝇，繁殖老鼠，垃圾中的病原微生物就会随着雨水淋洗污染水质，也会随着飘尘污染大气，造成疾病传染和流行，特别是肠道传染疾病。施工期生活垃圾，袋装化收集后，集中送往施工场附近设置的市政垃圾收运系统收集，并最终交由当地环卫部门统一清运处理。 （4）河底污泥 项目在土石方开挖时会产生河底污泥，产生量约为0.5t/a，含水率为96%。河底污泥需经鉴定后确定属性。若是一般固废，采用污泥车运至当地垃圾填埋场填埋处理；若是危险废物，则委托有资质单位处理。 2 运营期工艺流程及产污环节 根据名山河和下瓦沟的洪水特性及回水计算，本项目拟定如下运行方式：2#孵化园坝来水大于20m³/s即塌坝一半，当来水大于70m³/s即全塌坝；3#下瓦沟坝来水大于10m³/s下瓦沟坝即塌坝一半，当来水大于25m³/s即全塌坝；1#江落堰坝在2#、3#坝塌坝一半的情况时提前塌坝一半，当来水大于70m³/s即全塌坝。 本项目为河湖治理工程，项目营运过程中不涉及废气、废水排放，营运过程中主要产生水泵、风机、压缩机、冷干机噪声、水处理系统产生的污泥以及拦截吸附网膜设置工程拦截的浮渣等。 2.1噪声的排放及治理 根据工程建设内容，本项目营运过程中主要产噪设备为各类水泵、风机等噪声，噪声值为85～90dB（A）。 表5-2 项目噪声源产生及治理措施表 序号; 产生源; 源强dB(A); 位置; 噪声特点; 噪声治理措施; 噪声削减值 dB(A). 1; 水泵; 85; 控制管理房; 连续; 选择低噪声机型、控制房隔声、减振; 30～40. 2; 风机; 90. 3; 压缩机; 90. 4; 冷干机; 85. 本项目采取噪声治理措施： 工程措施：选用低噪声设备，设备设置在控制管理房内，并采取减振隔声措施；管理措施：加强设备维护，保证设备在正常工况下运行。 2.2固体废物的排放及治理 本项目设置拦截吸附网膜设置工程，其营运过程中将会拦截产生浮渣，产生量约为2t/a。浮渣主要为河流中漂浮的各类生活垃圾（饮料瓶、塑料包装袋）、秸秆、植被枯枝等。 浮渣由专人打捞，定期交由当地环卫部门处理。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）

| 废物内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘 | 2.0 mg/m3，无组织排放 |  | 2.0 mg/m3，无组织排放 |
|  |  | 施工机械、 运输车辆废气 | TSP | 不定量 | 严格控制运输时间和运输路线；自然扩散 |
|  |  |  | CO |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  | 营运期 | / | / |  | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 生产废水 | 隔油沉淀后施工洒水降尘回用 |  | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | 产生量：4.25 m3 /d CODCr：400mg/L,1.70kg/d BOD5：300mg/L,1.28kg/d SS：200mg/L,0.85kg/d NH3-N：30mg/L,0.13kg/d |  | 经预处理预处理后用于园区外农田 |
|  | 营运期 | / | / |  | / |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 噪声源强：各施工机械噪声75-90dB（A） |  | 合理布局，合理安排施工时间及施工方式 |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 噪声源强：各设备噪声80-90dB（A） |  | 选择低噪声机型、控制房隔声、减振 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工弃土、建筑垃圾 | 弃土产生量：1.06万m3 建筑垃圾量：312t |  | 外运至专门的堆渣场 |
|  |  | 生活垃圾 | 产生量：50 kg/d，6 t |  | 生活垃圾依托当地环卫系统统一收集处置 |
|  |  | 河底污泥 | 0.5 t/a |  | 鉴定后处理 |
|  | 营运期 | 浮渣 | 2t/a |  | 浮渣由专人打捞，定期交由当地环卫部门处理。 |
| 主要生态影响 本项目建设区域无自然保护区、风景名胜区、珍稀保护动植物、鱼类“三场”等生态环境敏感对象，工程的施工不会对生态环境造成大的影响。通过采取相应的生态保护和恢复措施，加强施工过程管理，本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析（表七）

1 施工期环境影响分析 本项目建设地位于四川雅安经济开发区，建设内容主要为1#江落堰坝：位于名山河干流，成新蒲快速通道大桥上游约140m处。2#孵化园坝：位于名山河干流，蒙顶山大道南段桥和园区大道桥之间，景观坝上游距园区大道桥约230m，下游距蒙顶山大道南段桥约290m。3#下瓦沟坝：位于名山河支流下瓦沟上，距沟口约810m，位于财贸校大桥下游约200米。项目施工期主要产生的环境污染物为： （1）施工人员的生活污水和施工产生的生产废水； （2）施工行为产生的扬尘； （3）施工机械及运输车辆产生的噪声； （4）施工机械及车辆排放的废气； （5）施工产生的弃土及生活垃圾等固体废弃物； （6）施工造成的局部水土流失。 1.1施工期大气污染物排放影响分析 工程施工过程中大气污染物主要来自土体开挖、材料及弃渣运输等。对施工中土石方开挖、运输中产生的施工扬尘采取洒水降尘，及时清除渣土，降低车速，合理安排施工工序等，可将施工扬尘的影响降至环境和周围人群可承受的程度。 另外，工程施工中燃油机械及运输车辆的使用，会产生少量的含油废气，车辆尾气也将排放CO、碳氢化合物及NOX等污染物。但其产生量极小，且厂区施工场地形开阔，污染扩散条件，对环境空气的影响较小。施工周期是短暂的，通过做好防范措施可使扬尘危害降到最低。 （1）项目工地管理中严格落实以下原则：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物，有效遏制建设工地扬尘污染。 （2）施工场地在非雨天时适时洒水，包括正在施工的区段及主要运输道路等。洒水频次由现场监理人员据实际情况而定。 （3）粉状材料如水泥、河沙等应灌装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘散落，储存时应堆入库房或用篷布覆盖。 （4）土石方运输车应盖篷布，采用湿装、湿运，防止产生扬尘；堆放时应盖篷布，必要时设围栏，并定时洒水防止飞扬。 （5）在施工场地出口放置防尘垫，出施工场运输车辆必需用水清洗轮胎。土、砂、石料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途撒落。 （6）风速四级以上易产生扬尘时，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染。 （7）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏。 （8）为施工人员发放防灰尘口罩，减少粉尘对施工人员身体健康的损害。 （9）临时堆土场和施工工场应定期洒水，减少扬尘对周围环境影响；应在其周围设置不低于堆放物料高度的封闭围拦；划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗。 （10）道路与管线施工堆土超过48小时的，应采取全覆盖等防治扬尘措施。 因此，只要严格按照落实国家环保总局、建设部“关于有效控制城市扬尘污染的通知”中的相应规范施工，施工期不会对该区域环境空气质量造成明显影响。 1.2施工期地表水环境影响分析 项目施工过程中，施工人员会产生少量的生活污水，污水利用简易厕所预处理池收集预处理后用于园区外农田。施工中的部分施工机械及车辆冲洗废水，经隔油沉淀后循环使用或用作场地洒水降尘或施工回用，不外排。对名山河水环境造成的影响不大。围堰内施工废水引至河滩处理，采取沉淀池沉淀后回用于工地洒水降尘和施工回用水。 因此，只要加强管理，严格落实以上防治措施，施工期产生的废污水对环境的影响甚微。 1.3施工期地下水环境影响分析 由《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目为河湖整治工程，为Ⅳ类建设项目，因此，本项目不需开展地下水环境影响评价。 1.4施工噪声影响分析 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： （1）噪声衰减公式 Lp=Lp0−20lgrr0−ΔL 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）；室外噪声源ΔL取零。 （2）噪声迭加公式： L=10lgΣni=1100.1Li 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 根据上述预测公式，计算出各类施工机械在满负荷运行时的噪声随距离衰减情况见表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB（A） 机械名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 84.0; 78.0; 72.0; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4. 装载机; 90.0; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 自卸汽车; 86.0; 80.0; 74.0; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4. 混凝土运输车; 85.0; 79.0; 73.0; 66.9; 63.4; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4. 水泵; 81.0; 75.0; 69.0; 62.9; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.4. 打夯机; 87.0; 81.0; 75.0; 68.9; 65.4; 62.9; 61.0; 57.5; 55.0; 51.4. 由表7-1预测结果可知，若不采取有效的噪声防治措施，在本项目施工场地周围昼间40m内、夜间150m内的施工噪声会超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 因此，本环评要求采取以下噪声防治措施： ①根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2008）的规定，合理安排施工时间，强噪声的施工机械禁止夜间（22：00－6：00）施工。若因特殊需要连续施工的，必须事前得到有关部门的批准，并事先告知居民。 ②施工期应协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。加强施工机械的维护保养工作。 ③在施工现场采取施工围挡、采用彩钢板维护等措施，并合理布局，相对集中固定声源；加强施工管理，严格执行地方环境管理规范施工，合理安排工序等。 ④优化施工方案，合理安排工期，在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。施工操作人员及现场施工人员，按劳动卫生标准控制工作时间，并做好自身防护工作。 综上，在采取以上噪声防治措施后，能够使得施工噪声的排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2008）的达标排放要求。在采取上述措施后，项目施工对周围声环境产生的影响较小。 1.5施工期固体废物影响分析 开挖土石方1.89万m³，回填土石方0.83万m³，弃方1.06万m³，折合松方1.46万m³，工程弃渣主要为开挖废料（包括坝基淤泥清挖、堤防混凝土破除、砼路拆除）及围堰拆除。根据建设单位设计资料，本项目建设单位雅安市经开区与四川雅安十里庄铁路运输有限公司签订了弃渣土石方入园协议，将弃渣运送至名山区永兴镇璧山村和两河村，占地约992亩的规划弃渣区域内，该区域共可堆放弃渣160万m3，足够容纳本工程弃渣。建筑垃圾主要为废弃建筑材料（包括砼砌块、废钢筋等）和废包装材料，总计约312 t。建筑垃圾会同废弃土石方，一同送往弃渣场回填。本项目施工过程中产生的施工弃渣均统一运至专门堆渣场。通过及时清运，施工弃方不会对周围环境产生较大影响。 工程施工期间施工人员约100人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，产生量为50 kg/d。生活垃圾经集中收集后，依托场地附近现有环卫设施收集并处理。 项目在土石方开挖时会产生河底污泥，产生量约为0.5t/a，含水率为96%。河底污泥需经鉴定后确定属性。若是一般固废，采用污泥车运至当地垃圾填埋场填埋处理；若是危险废物，则委托有资质单位处理。 因此，本工程施工期产生的固废对环境造成的影响较小。 1.6工程施工对生态环境及水土流失影响分析 1.6.1对陆生生态系统影响 （1）施工期对植物的影响 施工期间，对植物及生境的影响主要有永久占地和临时占地两种情况。 永久占地全部为河滩地，不会对植物产生不利影响。 临时用地部分，随着工程的竣工和水土保持、绿化、美化措施的逐步实施，加之该区域夏季气温较高，降雨量较多，植物生长速度较快、恢复能力较强，工程施工损毁的植物，都将逐步得到恢复。 （2）施工期对动物的影响 1）对兽类的影响 工程施工区域活动的动物以小型兽类为主，常见的有田鼠（Microtus Phenacomys）、褐家鼠（Rattus norvegicus）等，由于施工建设活动破坏了他们的部分栖息地，会使建设区域内的小型兽类急剧减少，建设区域外的小型兽类在短时间内会有所增加。如在施工区域人多的地方，可能造成褐家鼠数量增加。植被破坏区域，褐家鼠等数量会上升，其他种类数量将下降。由于哺乳动物有较强的迁徙和适应能力，随着环境的改变，它们会迁移到适合它们生活的环境中继续生存、繁衍。总体上，工区的施工活动对大多数哺乳动物没有太大的影响， 2）对鸟类的影响 施工区的建设活动对原在此居留的鸟类有一定干扰，由于建设区域多为河滩及园区绿地，居留于此的多为一些小型雀形目鸟类，植被的破坏可能对其筑巢、育雏有一定影响，施工的噪声、污染等对它们有一定威胁。但由于工程占地不大，且鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得都可以保障，总体来看，建设活动对鸟类影响不大。 3）对爬行类的影响 工程评价区域内共分布有爬行动物4种，主要分布于草丛和水域附近。爬行类动物对环境改变有较好地预知能力，会迁徙到工程区以外的地方，建设活动对它们影响较小。 4）对两栖动物的影响 评价区内两栖类动物均为无尾目。主要分布在河流及其支沟的浅滩湿地区域。未发现有国家重点保护物种分布。 总体来说，工程的建设会对动物造成干扰。施工影响区内兽类活动会明显减少，使它们远离施工区域。由于破坏了一定面积的小型兽类、鸟类的栖息地，初期它们会迅速减少或有一定死亡，并向周边区域扩散，但它们大多适应环境变化能力较强，在环境稳定后会在新的栖息地内迅速繁殖生存，种群数量又会上升。所以工程施工建设对动物的影响是在可承受的范围内的，不会造成物种的灭绝和生态链的断裂。 1.6.2对水生生态系统影响 工程施工期生产废水经处理后回用，不外排，施工期生活废水经简易厕所预处理池收集预处理后用于园区外农田，不直接排入地表水体。因此对名山州河水质影响不大，也不会对名山河中水生生物产生较大不利影响。 1.6.3水土流失 （1）水土流失量预测 根据项目水土保持方案报告书，本项目在预测时段内可能产生水土流失总量为61.75t，其中背景流失量为36.93t，新增水土流失量为38.52t。施工期新增水土流失总量为19.26t，故施工期是水土流失防治和监测的重点时段。项目新增水土流失量38.52t，其中，江落堰坝防治区新增水土流失12.84t，孵化园坝防治区新增水土流失量6.42t，下瓦沟坝防治区新增水土流失量6.72t。因此，将江落堰坝防治区列为水土流失防治和监测的重点区域。 环评要求对施工临时占地及时采取植被恢复或工程措施，以减轻水土流失量。 （2）水土保持措施 根据水土保持防治责任范围界定及防治分区，本项目共划分为江落堰坝防治区、孵化园坝防治区、下瓦沟坝防治区，共3个一级分区，每个一级分区又划分为主体工程区、施工临时设施区、临时堆土区、回水淹没区，4个二级分区。按照水土保持法律法规和技术规范的要求，结合主体工程设计方案，本项目水土保持措施见表7-2、表7-3、表7-4。 7-2 江落堰坝防治区水土保持措施一览表 防治分区; 措施类型; 措施内容; 单位; 数量. 一级分区; 二级分区. 江落堰坝防治区; 主体工程区; 植物措施; 岸坡绿化; m2; 480.00. 临时措施; 防雨布遮盖; m2; 600.00. 施工临时设施区; 工程措施; 土地整治; hm2; 0.57. 植物措施; 撒播草籽; hm2; 0.57. 临时措施; 临时排水沟; m; 1220.00. 临时沉沙池; 口; 10. 临时堆土区; 临时措施; 编织土袋挡墙; m3; 277.50. 临时排水沟; m; 185.00. 临时沉沙池; 口; 2. 密目网遮盖; m2; 1100.00. 7-3 孵化园坝防治区水土保持措施工程量 防治分区; 措施类型; 措施内容; 单位; 数量. 一级分区; 二级分区. 孵化园坝防治区; 主体工程区; 植物措施; 岸坡绿化; m2; 21.00. 临时措施; 防雨布遮盖; m2; 300.00. 施工临时设施区; 工程措施; 土地整治; hm2; 0.41. 植物措施; 撒播草籽; hm2; 0.41. 临时措施; 临时排水沟; m; 590.00. 临时沉沙池; 口; 6. 临时堆土区; 工程措施; 土地整治; hm2; 0.04. 植物措施; 撒播草籽; hm2; 0.04. 临时措施; 编织土袋挡墙; m3; 135.00. 临时排水沟; m; 90.00. 临时沉沙池; 口; 2. 密目网遮盖; m2; 400.00. 7-4 下瓦沟坝防治区水土保持措施工程量 防治分区; 措施类型; 措施内容; 单位; 数量. 一级分区; 二级分区. 下瓦沟坝防治区; 主体工程区; 植物措施; 岸坡绿化; m2; 150.00. 临时措施; 防雨布遮盖; m2; 200.00. 施工临时设施区; 工程措施; 土地整治; hm2; 0.28. 植物措施; 撒播草籽; hm2; 0.28. 临时措施; 临时排水沟; m; 390.00. 临时沉沙池; 口; 4. 临时堆土区; 工程措施; 土地整治; hm2; 0.07. 植物措施; 撒播草籽; hm2; 0.07. 临时措施; 编织土袋挡墙; m3; 172.50. 临时排水沟; m; 115.00. 临时沉沙池; 口; 2. 密目网遮盖; m2; 700.00. 2 运营期环境影响分析 根据名山河和下瓦沟的洪水特性及回水计算，本项目拟定如下运行方式：2#孵化园坝来水大于20m³/s即塌坝一半，当来水大于70m³/s即全塌坝；3#下瓦沟坝来水大于10m³/s下瓦沟坝即塌坝一半，当来水大于25m³/s即全塌坝；1#江落堰坝在2#、3#坝塌坝一半的情况时提前塌坝一半，当来水大于70m³/s即全塌坝。 2.1噪声影响分析 根据工程建设内容，本项目营运过程中主要产噪设备为各类水泵、风机等噪声，噪声值为85～90dB（A）。项目采取噪声治理措施：工程措施：选用低噪声设备，设备设置在控制管理房内，并采取减振隔声措施；管理措施：加强设备维护，保证设备在正常工况下运行。 2.2固体废物影响分析 本项目设置拦截吸附网膜设置工程，其营运过程中将会拦截产生浮渣，产生量约为2t/a。浮渣主要为河流中漂浮的各类生活垃圾（饮料瓶、塑料包装袋）、秸秆、植被枯枝等。 浮渣由专人打捞，定期交由当地环卫部门处理。 2.3蓄水初期影响分析 库区蓄水初期，需保证坝址下游生态需水量，名山河枯水期平均流量为0.5m3/s，本项目生态需水量取枯水期10%，即0.05 m3/s。环评要求项目蓄水初期下泄生态流量为0.05 m3/s。3#下瓦沟坝参照此生态需水量（0.05 m3/s）。 库区蓄水初期，沉积物较少，水体污染负荷主要为外源污染，同时此阶段为TN、TP 等营养盐累积高峰期。为藻类生长提供了条件，故应着重从控制外源污染和提高水体透明度两方面改善水体生境。控制外源污染，一是建立库区周边截污措施，避免库区周围污水排放入湖； 二是确保入库水质达标，对库区连续进行水质监测。初次蓄水后为保证河道水质，需采取临时性辅助人工净化措施。 （1）悬浮质沉降工程 初次蓄水后，直接泼洒悬浮物絮凝类药剂，利用絮凝剂或吸附剂产生电中和或吸附架桥等作用，使悬浮物质吸附其上或凝聚成较大的絮体，自然沉降，从而从水体中分离，提高水体透明度。 （2）浮游植物生物量控制工程 藻类为颗粒物质，同时含有色素，对光有散射与吸收作用，从而影响光在水体中的传输，使水体透明度下降，则必须控制藻类生物量。 蓄水后，直接泼洒除藻类药剂，使藻类自然沉降，从而从水体中分离，提高水体透明度。 （3）开启超微净化设备 超微曝气系统是一种大面积的气、液相界面技术，通过采用超高压气水混合方法，在超饱和状态下产生大量微米、亚微米级氧气泡，可有效氧化有机物、去除氮磷、重金属、粘、粘附胶体及藻类，增加含氧量等作用，可大幅提高水体能见度，是污染水体净化的理想工艺。 通过开启超微曝气系统可以提高水体中溶解氧含量，去除水体中的悬浮物和泥沙的分离，除去过量藻类，提高水体透明，有助于清水型生态系统主体沉水植物的生长，同时超微气泡在沉降和破裂过程中产生氢氧基、自有基可对水体中有机物进行氧化和分解，可以起到进化水质的作用，初次蓄水后开启30d，以后根据水质情况进行启用。 2.4水文情势分析 2.4.1本项目水文情势分析 水库淹没及回水长度：1#江落堰坝正常蓄水位时库容10.8万m³，水面面积5.55万m2，名山河段回水距离约1000m，下瓦沟段回水距离约1200m；2#孵化园坝正常蓄水位时库容5.9万m³，水面面积3.98万m2回水长度约580m；3#下瓦沟坝正常蓄水位时库容,4.7万m³，水面面积2.12万m2，回水长度约620m。 水位预测分析：淹没库周两岸和抬高两岸地下水位，但经过现场调查，景观坝正常蓄水情况下不淹没两岸防洪堤马道，仅淹没河滩地，不会造成当地植被种类减少。 水温预测分析：经预测分析，坝址及库区水温与建坝前基本相当，不会影响下游鱼类生存及农田灌溉。 流量预测分析：建坝前后天然来水与坝下下泻流量有所减少，汛期下泻水量将与原河道天然流量基本相同，评价提出了预留最小生态流量等措施。经分析对维持下游河段水生生物生存不会造成影响。 生态流量：为保证坝址下游生态需水量，名山河枯水期平均流量为0.5m3/s，本项目生态需水量取枯水期10%，即0.05 m3/s。环评要求项目蓄水初期下泄生态流量为0.05 m3/s。3#下瓦沟坝参照此生态需水量（0.05 m3/s）。 2.4.1铜头引水工程实施后对本项目的影响 雅安市铜头引水工程是以农业灌溉及雅安工业园区供水为主，兼顾灌区乡镇和农村生产生活用水，并作为雅安市城区应急备用水源的综合利用水利工程，是市委、市政府为解决雅安工业园区水资源稀缺问题，促进工业园区和雅安区域经济快速持续健康发展做出的重大战略举措，是天全、芦山、宝兴三县飞地工业园区和雅安经济开发区可持续发展的水资源保障工程。2012年4月23日，省发改委以“川发改农经〔2012〕337号”批复了铜头引水工程可行性研究报告，2012年11月26日，四川省水利厅以“川水函〔2012〕2172号”批复了铜头引水初步设计报告。工程设计灌面9.82万亩，取水口设计流量5.2m3/s，多年平均供水量7150万m3，属Ⅲ等中型水利工程。渠系工程由干渠、支渠及雅安工业园区供水管道组成，其中干渠长44.325km，支渠长24.059km，供水管道长5.036km。初步设计批复工程总投资为47612万元，计划总工期36个月。 雅安市铜头引水工程实施后，为雅安经济开发区可持续发展提供了水资源保障，解决了雅安经济开发区供需水矛盾。对本项目有正效益，雅安市铜头引水工程实施后，名山河及下瓦沟供水压力将减小，河道水量增多，流速增大，从而水体自净能力增强，更好的改善名山河及下瓦沟水体水质。 2.5富营养化影响分析 从水质现状监测的结果来看，各监测断面TP、TN监测值均超过标准值，说明名山河及支流下瓦沟在天然情况下工程河段水域受到污染，水质较差。本项目采取以下防治措施改善水质： （1）加强水质监测，根据河道积淤情况，及时疏浚清淤； （2）加强环卫管理，及时对水面、滩涂清理保洁； （3）完善区域污水收集系统，提高沿河两岸生活污水截污率，禁止沿江餐馆、宾馆及居民向河流排放污水； （4）利用超微净化系统改善水质。 2.6区域生态系统的影响 项目实施对区域自然系统恢复稳定性影响不大，区域自然系统仍处于稳定状态。本工程因扰动地表而破坏原生植被，引起工程区内生物生产力有所降低；但未占用耕地、林草地（全部占用河滩地），在采取相应的水土保持措施后，对区域生态体系生产力的影响很小。 工程实施后，在气盾坝蓄水时段下游河段减水将使河流生态系统面积减小，大坝阻隔影响河流生态系统的连通性；气盾坝、管理房等永久建筑物使城镇生态系统有所增加。但不会影响区域生态系统的完整性和稳定性。 2.7对水生生物的影响 （1）气盾坝阻隔 工程对鱼类的累积影响主要为大坝阻隔作用的累积。工程建成后，大部分时段鱼类不能在气盾坝上下游自由迁移而被隔离在库区上下游，不利于鱼类的繁殖。由于名山河不存在洄游性鱼类，大坝的阻隔作用主要对鱼类资源量产生不利影响，而不会造成物种的减少。 （2）水库库区对水生生物的影响 工程建成后将改变工程河段水文情势，进而对水生生态系统产生影响，大坝段的水流变缓，水质变差，透明度降低，坝区的水生生物也将发生一系列的演变。气盾坝蓄水初期坝区浮游生物现存量将会出现一个高峰期，但将会迅速回落并稳定于略高于原河流状态下浮游生物现存量的水平。坝区水位的频繁涨落将影响水生高等植物的生长。气盾坝形成后，坝区流水产卵鱼类产卵规模变小、原产卵场消失或发生位移，其种群数量将日趋减少。工程建设对坝区静水产卵鱼类的繁殖生态不会产生明显影响，这些鱼类将继续保持较大种群。 大坝建成后将在坝区形成较原来更大的静水环境，河段分布鱼类经过长期的生活将会适应静水和微流水生态环境。工程河段不涉及鱼类主要的“越冬场、产卵场、索饵场”，不会对鱼类“三场”产生明显影响。 2.8超微净化系统 2.8.1超微净化系统对水质的改善作用分析 为确保库区水质不恶化，在三个库区分别增设1套人工净化系统——超微曝气净化系统。 （1）超微净化工艺技术特点 超微曝气系统是一种大面积的气、液相界面技术，通过采用超高压气水混合方法，在超饱和状态下产生大量微米、亚微米级氧气泡，可有效氧化有机物、去除氮磷、重金属、粘、粘附胶体及藻类，增加含氧量等作用，可大幅提高水体能见度，是污染水体净化的理想工艺。 超微（微纳米）气泡：是指直径在10微米左右到数百纳米（介于微米气泡和纳米气泡之间）之间的气泡，具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。超微气泡具有上升速度慢；自身增压溶解，传递效率高；表面带负电荷，产生自由基等技术特点。 （2）超微净化工艺水质净化原理 通过开启超微系统可以提高水体中溶解氧含量，去除水体中的悬浮物和泥沙的分离，除去过量藻类，提高水体透明，有助于清水型生态系统主体沉水植物的生长，去除氮磷(控制富营养化)，同时超微气泡在沉降和破裂过程中产生氢氧基、自由基可对水体中有机物进行氧化和分解，可以起到进化水质的作用。 表7-5 超微净化工艺水质净化原理 水质问题; 示意图片; 根源成因; 解决机理. 水体发绿; 富营养化(氮磷含量高); 微米级气泡粘附水中的藻类并分离去除，藻类中富集了大量的N、P也随之被去除. 水体浑浊; 泥沙、胶体多（悬浮物含量高）; 超微气泡表面带负电荷，能吸附水中胶体、泥沙等悬浮物，并在絮凝剂的作用下将悬浮物上浮至水面形成泡沫，分离出去. 水体黑臭; 有机物含量高，厌氧分解; 超微气泡在沉降、破裂的过程中，水表面张力降低，水分子发生分解，OH-自由基的氧化作用明显，能将水中有机物直接分解. 含氧量低; 含氧量低，自净能力差，易滋生蚊虫及病菌; 超微细气泡极大地增加了空气和水的接触面积，氧分子易溶于水的原子团间隙，空气中约有85%的氧可充分溶解于水中，使水中溶解氧达到饱和. 重金属污染; 重金属含量高; 微气泡破裂时产生自由基使水体具有较强的氧化功能，可与重金属离子结合形成氧化物，再依靠超微气泡将氧化物裹夹上浮至水面形成泡沫去除. 2.8.2超微净化工艺流程 首先利用高压水泵对水体进行高强度增压，高压水体先经过射流器，高压水高速喷射而呈散雾状，并在所形成的负压作用下吸入空气，使雾状水滴与吸入空气得以有效溶合。然后，雾状水滴进入气水混合罐，与高压气体充分接触并迅速达到超饱和溶合。气水混合罐达到设计压力和液容后，其内的超饱和气水溶合液自动连续释放，超饱和气水溶合液进入旋涡超微稳压器后与投加的调节剂混合，调节剂能减弱水分子间的氢键，从而降低水分子的表面张力，易于形成超微气泡。在旋涡中超微稳压器逐级稳定降压的作用下，超饱和高压气水溶合液能稳定地释放大量密集的微米级、亚微米级气泡。气泡颗粒的直径越小，其比表面积越大，表面的极性越大，表面能量也越大，将渣带上水面，用刮渣机去除。净化后的湖水通过1200mm×1000mm的滤膜过滤，滤膜孔径5-10μm，设计过滤速度0.023m/s，单位时间通过水量0.278m3/s。过滤后的水进入清水仓，经出水泵送入出水管，送回库区。 2.8.3超微净化设备的工艺可行性 （1）有机物降解 微气泡由于表面张力能量转换作用产生氢氧基、氧自由基等自由电子载体，氢氧自由基的氧化作用尤其明显，能将水中有机物直接分解，并具有杀菌和脱色功能。 （2）悬浮物及胶体降解 微米级、亚微米级的超微气泡带负电荷，能直接粘附住水中的胶体、泥沙等悬浮物，在絮凝剂的共同作用下将悬浮物上浮至水面形成泡沫，从而从水体中分离出去，快速降低水中SS 含量，提高水体透明度。 （3）去除藻类 超微气泡的颗粒与藻类颗粒尺寸相当，能粘附水中的藻类，并分离去除，藻类中富集的氮磷也随之被去除，其除藻效率可达95%以上。 （4）去除氨氮 水中氨氮通常以铵离子（NH4+）和游离氨（NH3）的状态存在，大量超微气泡进入水体后，游离氨（NH3）会随着超微气泡的上浮而吹脱出来，铵离子（NH4+）也会与氢氧根结合：NH4++OH-→NH3+H2O，产生的NH3也随之被吹脱分离。 （5）充氧 超微气泡极大地增加了空气和水的接触面积，传质效率高，氧分子易溶入水的原子团间隙中，空气中约有85%的氧可充分溶解于水中，使水中的溶解氧达到超饱和，水中的有机物易发生氧化还原反应而被分解。 （6）重金属去除 伴随微气泡破裂时产生的自由基，使得水体具有较强的氧化功能，可以与水中的重金属离子结合形成氧化物，然后依靠超微气泡将重金属氧化物裹夹，上浮至水面形成泡沫从而被去除。 2.9蓄水区防渗及浸没影响分析 本项目对蓄水区进行防渗处理的目的主要为：①减少蓄水区渗漏量，防止堤基、坝基、岸坡产生渗透破坏；②防止深水区对河道两岸低洼地产生浸没影响。 2.9.1 1#江落堰坝 （1）堤基、坝基、岸坡防渗透破坏分析 根据地质成果，设计坝基位于弱分化基岩上，依据工程区堤防设计资料，堤防基础砼伸入基岩1.0m，本设计坝上游面采用钢筋砼铺盖进行防渗，由于坝前水位较低，上下游水位差较小，经计算坝区单位长度日渗水量为0.0116m3，两岸堤防渗漏长度各取15m，加坝长66.6m，得坝区渗漏量为1.12m3/d，渗流量较小，不会对岩石堤基、坝基产生渗透变形破坏。 1#江落堰坝蓄水区岸坡包括工程区内名山河段左右岸堤防及下瓦沟左右岸堤防河及下瓦沟沟口段右岸边坡，依据工程区堤防设计资料，堤防下部迎水面为25cm厚的C20砼面板，坡比1:2，在设计洪水位以下2.0m处用φ30的pvc管做排水孔，堤身内侧设置反滤层，排水孔每隔2.5m，成梅花型布置，堤防每隔10m设置一道伸缩缝，采用沥青杉木板镶嵌其中。本工程正常蓄水位低于堤防设计洪水位2.5m以上，正常蓄水时库水不会经堤防排水管进入堤身，库水会沿伸缩缝进入堤身，但渗透量较小，塌坝后由于库区水位快速降低，渗水沿伸缩缝往河道方向渗透，形成渗透水压力，由于砼面板坡比较缓，加之每年塌坝次数较少，渗水不会造成堤防边坡失稳破坏。下瓦沟沟口段右岸边坡为岩质边坡，坡度50~70°，岩层产状平缓，由于正常蓄水时该段河道水深仅1.0~1.5m，该岸坡不会因塌库坝水位快速下降而产生渗透破坏。 （2）蓄水区蓄水后对两岸的浸没影响 工程区两岸地面高程在585.00m以上，无低洼地，蓄水区左岸坝上游约70m和右岸坝上游约170m各有Ф600雨水管出口1处，其管底高程分别为580.71m及580.75m，气盾坝正常蓄水位581.00m，不塌坝时最大蓄水高程为581.70m，将对雨水管正常排水造成影响，但不塌坝时最大蓄水位低于堤防工程排涝标准20年一遇洪水位582.36m，因此其影响较小，不会造成河水倒灌。蓄水会对近岸地下水有一定抬高，上升0～3.2 m，蓄水区近岸除一座跨下瓦沟桥外无其他建筑物，该桥采用桩基基础，深入新鲜基岩层，因此蓄水不会对两岸造成侵没影响。 2.9.2 2#孵化园坝 （1）堤基、坝基防渗透破坏分析 根据地质成果，设计坝基位于弱分化基岩上，依据工程区堤防设计资料，堤防基础砼伸入基岩1.0m，堤防下部迎水面为25cm厚的C20砼面板，本设计坝上游面采用钢筋砼铺盖进行防渗，坝体和铺盖基础均伸入基岩1.0m以上，由于坝前水位较低，上下游水位差较小，经计算坝区单位长度日渗水量为0.0116m3，两岸堤防渗漏长度各取15m，加坝长32m，得坝区渗漏量为0.72m3/d，渗流量较小，不会对岩石坝基产生渗透变形破坏。 （2）蓄水区蓄水后对两岸的浸没影响 工程区两岸地面高程在588.00m以上，无低洼地，大坝蓄水区右岸上游约270m有Ф600雨水管出口1处，其管底高程为586.35m，气盾坝正常蓄水位585.00m，不塌坝时最大蓄水高程为585.70m，不会对雨水管正常排水造成影响，不会造成河水倒灌。蓄水会对近岸地下水有一定抬高，上升约0～3 m，蓄水区近岸除一座园区大道桥外无其他建筑物，该桥采用桩基基础，深入新鲜基岩层，因此蓄水不会对两岸造成侵没影响。 2.9.3 3#下瓦沟坝 （1）堤基、坝基防渗透破坏分析 根据地质成果，设计坝基位于弱风化基岩上，依据工程区堤防设计资料，堤防基础砼伸入基岩1.0m，堤防下部迎水面为20cm厚的C20砼面板防渗。本设计坝上游面采用50cm厚钢筋砼铺盖进行防渗，由于坝前水位较低，上下游水位差较小，且坝基均伸入到基岩弱风化层，透水性较差，故不会产生渗透破坏。 （2）蓄水区蓄水后对两岸的浸没影响 工程区两岸地面高程在586.50m以上，无低洼地，蓄水区右岸坝上游约110m有雨水涵洞出口1处，其管底高程分别为581.60m，气盾坝正常蓄水位585.00m，不塌坝时最大蓄水高程为585.50m，将对雨水涵洞出口正常排水造成影响，但不塌坝时最大蓄水位低于堤防工程排涝标准的设计洪水位，因此其影响较小，不会造成河水倒灌。 蓄水区近岸有财贸校、雅职院围墙等建筑。坝上游因正常蓄水位已超过马道高程，在坝至财贸校大桥约150长的河道两侧将马道至堤顶部分全部采用20cm厚C20砼面板进行覆盖防渗。因此蓄水不会对两岸造成浸没影响。 2.9.4结论 从蓄水区渗漏量，堤基、坝基、岸坡渗透破坏，以及河道两岸低洼地产生浸没影响等方面综合分析，蓄水区不存在侧向渗漏通道，不会对两岸造成侵没影响，坝基渗流量较小，堤基、坝基、岸坡不会产生渗透变形破坏。 2.10环境效益分析 通过本工程建设，可以改善沿河两岸的生态环境，改善园区人居环境，为提高群众生活水平提供了良好的外部环境；促进两岸园区发展，完善园区功能，丰富园区内涵，提升园区品位，对改善投资环境，促进旅游发展，促进经济社会的可持续发展，具有重要的战略意义和历史意义。 （1）园区内的水环境将大大改善，采取环境保护措施后，名山河及下瓦沟河水水质将改善。 （2）随着本工程的修建，园区沿河两岸的土地利用价值得到提高，景观生态得到改善，不仅对维持园区内河流生态系统的健康发展具有特殊意义，而且对园区招商引资极为有利。 （3）绿化园区、美化环境，为市民提供了一处优美的休息娱乐场所，提高了市民生活质量。增强市民爱市、建市意识，促进文明建设的发展。 （4）促进旅游业的发展，提高经开区的知名度。 3 环保管理及监控计划 3.1环保管理 （1）设置环境管理机构 根据本项目实际情况设置环境管理机构，由建设单位指定专职或兼职的责任人，负责本项目日常的环境管理工作。 （2）环境管理机构职责 ①认真贯彻执行国家及地方颁布的有关环境保护法律、法规及政策。 ②为有效地进行环境管理工作，加强对本项目各项环境保护措施的监测、检查和验收，建设单位及运行单位应设1名兼职环保工作人员，着重做好环境管理工作，加强环保法规教育和技术培训，提高施工人员环保意识，组织落实各项环境监测计划、各项环境保护措施，规范各项环境管理制度。 ③负责对各施工人员进行环境教育和相关知识的培训。 ④负责对项目的立项至退役全过程进行实时跟踪，认真执行“三同时”制度，保证环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 ⑤项目建设前，根据本次环评提出的各项污染防治措施，分别针对设计单位、监理单位和施工单位提出相应的验收标准及细则，并在合同条文中列入，以保证各项污染防治措施在工程建设阶段得以顺利及时实施。 ⑥项目建设期，应委托有环境保护监理资质的监理单位或有关专家，积极配合监理单位或有关专家对施工建设各阶段进行监督以落实各项污染防治措施。 ⑦项目运行期，负责监理和管理环境保护设施，保证其正常运行，如发现故障，应当及时采取修复措施并向当地环境保护主管部门汇报，负责监督各项环境保护管理措施，保证其正常实施，如发现不符合要求，应当及时纠正以致符合要求为止，并定期向环境保护行政主管部门汇报监督管理工作情况。 3.2跟踪监测 本项目正式运行之前应进行环保设施竣工验收，竣工验收对象、内容及方法应满足《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》、《建设项目(工程)竣工验收办法》等相关要求。 本项目的环境监测主要指项目施工及竣工时的水环境质量监测，其监测工作可委托相关单位完成。监测及分析方法按国家规定的相应监测仪器和方法执行。 4 环保措施投资 本项目总投资为2990万元，其中环保投资共计95.91万元，占项目总投资的3.20%。本项目环保投资情况见表7-6。 表7-6 本项目环保措施投资估算 项 目; 内 容; 金额（万元）; 备注. 扬尘治理; 施工围挡; 3.0; /. 洒水降尘; 1.5. 进出车辆除泥除尘; 1.0. 弃土临时覆盖及车辆封盖; 1.0. 废水治理; 隔油、沉淀池（施工冲洗废水）; 2.0; 施工临时设施. 3套超微净化系统; 5.0; /. 噪声防治; 施工临时吸声围障; 1.0; 施工期临时措施. 固体废弃物; 施工营地垃圾桶及垃圾收运; 1.0. 弃渣土的运输及安置; 15; /. 水土保持; 工程措施、林草措施、管理费用; 48.91; /. 生态恢复及补偿; 植被补偿及绿化带修复; 6.0; /. 环境管理; 施工人员培训; 1.0; /. 环境监理; 施工期间的环境监理; 1.5; /. 竣工验收; 项目完工并试运行后的竣工验收; 8.0; /. 合 计; 95.91.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 粉尘 | 无组织排放 | / |
|  |  | 施工机械 运输车辆废气 | 无组织排放，严格控制运输时间和运输路线；自然扩散 | / |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生产废水 生活污水 | 施工废水经沉淀后回用，不外排；施工生活污水经预处理预处理后用于园区外农田 | 施工期废水处置措施可行，对环境无影响。 |
|  | 营运期 | / | / | / |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 合理布局，合理安排施工时段和施工方式 | 施工厂界达标 |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 选择低噪声机型、控制房隔声、减振 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工弃土、 建筑及生活垃圾、河底污泥 | 弃土及建筑垃圾外运至专门的弃渣场处理；生活垃圾依托项目附近现有环卫设施收集并处理；河底污泥需经鉴定后确定属性。若是一般固废，采用污泥车运至当地垃圾填埋场填埋处理；若是危险废物，则委托有资质单位处理。 | 处置措施可行 |
|  | 营运期 | 浮渣 | 浮渣由专人打捞，定期交由当地环卫部门处理。 | 处置措施可行 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期工程做好挖填平衡和弃土的及时外运，隔离施工，弃土先挡后弃，避免雨季作业，减少项目施工造成的水土流失。 |  |  |  |  |

- 结论与建议（表九）

1结论 四川雅安经济开发区水环境治理工程位于四川雅安经济开发区。拟建的三座坝分别为： 1#江落堰坝：位于名山河干流，成新蒲快速通道大桥上游约140m处。2#孵化园坝：位于名山河干流，蒙顶山大道南段桥和园区大道桥之间，景观坝上游距园区大道桥约230m，下游距蒙顶山大道南段桥约290m。3#下瓦沟坝：位于名山河支流下瓦沟上，距沟口约810m，位于财贸校大桥下游约200米。 1#江落堰坝、2#孵化园坝位于经开区近期发展的核心功能区名山片区滨水商住服务地段，通过环境的改善带动周边及整个经开区的经济发展，提升土地的利用价值，进而带动相关行业的发展；3#下瓦沟坝河段已经建成雅安职业技术学院、四川省贸易学校，该地段是名山片区乃至整个经开区发展的重要战略区，规划宜依托现有大中专院校，吸引高端人才和科研机构，建设以“教育培训”为主的园区科创服务平台，为今后经开区的腾飞提供源源不断的创新动力。 1.1项目与国家产业政策及当地规划的符合性 本建设项目符合2013年2月16日国家发改委21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“鼓励类”第二项：“水利”中的第1条：“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。雅安市发展和改革委员会以《关于四川雅安经济开发区水环境治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（雅发改投资﹝2017﹞128号）文，同意本项目建设。项目符合国家产业政策。 《雅安市“十三五”水利发展规划》中要求大力推动水生态文明建设，推进江河湖库水系综合整治，以防洪、水污染、水生态问题较为突出的河、湖、库为重点，实施河道治理、清淤疏浚、打通阻隔、水生态修复，保护和恢复河湖库生态系统及功能，规划了名山河雅安经济开发区段水环境整治等工程。本项目为水环境治理工程，符合雅安市“十三五”水利发展规划。 2016年7月13日，雅安市经济开发区召开2016年第4次党政办公，明确要求实施名山河经开区段水域环境整治工程，提升城市功能区景观和水环境。 1.2区域环境质量现状 （1）大气环境 根据监测资料，本项NO2、SO2、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域大气环境质量良好。 （2）地表水 监测期间，各监测断面的监测指标除总磷、总氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，项目区域总磷、总氮超标原因为生活面源污染所致。 （3）声环境 各噪声监测点昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，项目所在区域声环境质量良好。 （4）生态环境 本项目主要占用河流水面、河滩地、园区绿地，不占用耕地、林地。根据实地踏勘和走访当地居民，项目所处名山河河段，鱼群的种类较少，且无明显的洄游性和迁徒性。本项目永久占用及修建施工场地、临时施工便道占用的河滩地、园区绿地，不涉及各类自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区。 1.3环境影响评价结论 针对施工期、营运期不同特点，本评价制定了生态破坏的防治、恢复及水土保持措施、地表水保护措施、声环境和空气环境保护措施。施工期环保措施突出了生态破坏的防治及恢复、水土保持，可将施工期的环境影响降至最低。项目营运期通过优化运行方式、增设超微净化系统等保证库区水质改善。 1.4建设项目环保可行性结论 本项目为河湖治理工程，属非污染性生态型项目，项目符合国家产业政策，符合当地规划；拟采取的污染防治措施可行。项目拟建地无大的环境制约因素；在严格执行环境影响报告表提出的环保对策措施后，污染物能够达标排放或者合理处置，因此，从环保角度分析，本项目建设可行。 2 建议 （1）施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。同时避免雨季施工。 （2）加强设施运行期的日常管理工作及设施的维修、保养，确保项目的正常投入运行，避免因生产事故而对环境造成影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

县（市、区）环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

市（地、州）环保部门意见： 公 章 经办人： 年 月 日

省环境保护部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目位置及总平面图 附图2 项目外环境关系及平面布置示意图 附图3 项目监测布点示意图 附图4 名山河流域水系图 附图5 项目地质平面图 附图6 1#江落堰坝平面布置图 附图7 2#孵化园坝平面布置图 附图8 3#下瓦沟坝平面布置图 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 《关于四川雅安经济开发区水环境治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（雅发改投资﹝2017﹞128号） 附件4 《关于经开区部分基建项目土地预审的批复》 附件5 《关于四川雅安经济开发区水环境治理工程行洪论证与河势稳定评价报告的批复》（名水务﹝2017﹞93号） 附件6 雅安市铜头引水工程初步设计报告的批复 附件7 监测报告 附件8 专家评审意见 附件9 专家复审意见 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行